Zadavatel:						Dodací adresa:

Věznice Příbram					Ubytovna příslušníků VSČR

Dubenec 100						Jáchymovská 121   				P.O.Box 1							261 01	Příbram VII

261 15 Příbram I

Výkaz výměr oken a dveří pro akci

Věznice Příbram – výměna oken a vstupních dveří – ubytovna příslušníků

___________________________________________________________________________

Základní parametry profilu oken a balkonových dveří:

- stavební hloubka profilu ≥ 90 mm

- počet komor profilu ≥ 5

- součinitel prostupu tepla profilem Uf ≤ 1,0 W/m2K

- plastový profil třídy „A“ dle ČSN EN 12608

__________________________________________________________________________

N Á K R E S                    - Stručný popis položky -

P O L O Ž K Y

____________________________________________________________________________

Poz. 1		Počet	1 ks

Dveře dvoukřídlé ot. dovnitř

vchodové dveře levé

vchodové dveře pravé

Typ těsnění: Dvoustupňové (2 těsnění)

Barva rám: bílá/bílá RAL 9016

Zasklení:

1 x Dvojsklo Ug ≤ 1,0 W/m2K			 teplý, plastový zasklívací rámeček

+ bezpečnostní fólie

1 x Cosmotherm 24mm dekor

1 x Dvojsklo Ug ≤ 1,0 W/m2K			 teplý zasklívací rámeček

+ bezpečnostní fólie

1 x Cosmotherm 24mm dekor

Ud ≤ 1,2 W/m2K

Kování: AUBI/MACO/ROTO

Odvodnění: Odvodnění zepředu

Kotvení: Kotevní šroub Ø 7,5mm

Cena za kus:

Cena celkem:

1 ks  Klika-madlo bílá						Celkem:

86G/3331/3330/138 L

1 ks  Samozavírač TS 3000 s aretací vč.			Celkem:

montáže

Ve dveřích bude proveden otvor pro vhazování pošty a box na poštu:

- velikost boxu: š x v x h ……… 45 x 50 x 12 cm

- velikost štěrbiny: 30 x 2 cm

Ve dveřích bude provedena příprava pro elektrický zámek.

List č. 2

____________________________________________________________________________

N Á K R E S                 - Stručný popis položky -

P O L O Ž K Y

____________________________________________________________________________

Poz. 2		Počet	2 ks

701.3

679.3

719.3

25

1500

1525

2100

1

2

3

Okno trojkřídlé

otvíravé sklopné levé

otvíravé pravé

otvíravé sklopné pravé

Typ těsnění: středové (3 těsnění)

středové těsnění v provedení - dorazové

Barva rám: Bílá/bílá RAL 9016

Zasklení:

3 x Dvojsklo Ug ≤ 1,0 W/m2K 			   teplý, plastový zasklívací rámeček

Kování: AUBI/MACO/ROTO

Odvodnění: Odvodnění zepředu

Kotvení: Kotevní šroub Ø 7,5mm

Lišta: Sp. lišta 25mm 14569

Pozn.: Schodiště

Cena za kus:

Cena celkem:

2 ks  PVC parapet vnitřní š = 150 mm	Celkem:

bílý délka 2100 mm

____________________________________________________

________________________

Poz. 3		Počet	72 ks

750

750

25

1500

1525

1500

1

2

Okno dvoukřídlé

otvíravé levé

otvíravé sklopné pravé

Typ těsnění: středové (3 těsnění)

středové těsnění v provedení - dorazové

Barva rám: Bílá/bílá RAL 9016

Zasklení:

2 x trojsklo Ug ≤ 0,8 W/m2K

teplý, plastový zasklívací rámeček

Kování: AUBI/MACO/ROTO

Odvodnění: Odvodnění zepředu

Kotvení: Kotevní šroub Ø 7,5mm

Lišta: Sp. lišta 25mm 14569

Pozn.: Byty

Cena za kus:

Cena celkem:

72 ks  PVC parapet vnitřní š = 200 mm			Celkem:

bílý délka 1500 mm

72 ks  Žaluzie EURO (1500 x 1500 mm) 2.25m2  ovl. řetízkem 0,18mm

nedomykavé, barva: RAL 0001				Celkem:

List č. 3

____________________________________________________________________________

N Á K R E S                  - Stručný popis položky -

P O L O Ž K Y

____________________________________________________________________________

Poz. 4		Počet	9 ks

Okno jednokřídlé

sklopné klika nahoře

25

600

625

900

1

Typ těsnění: středové (3 těsnění)

středové těsnění v provedení - dorazové

Barva rám: Bílá/bílá RAL 9016

Zasklení:

1 x Dvojsklo Ug ≤ 1,0 W/m2K

teplý, plastový zasklívací rámeček

+ bezpečnostní fólie

Kování: AUBI/MACO/ROTO

Odvodnění: Odvodnění zepředu

Kotvení: Kotevní šroub Ø 7,5mm

Lišta: Sp. lišta 25mm 14569

Pozn.: Sklepy

Cena za kus:

Cena celkem:

____________________________________________________________________________

Poz. 5		Počet	2 ks

otvíravé sklopné levé

OS balkonové dveře pravé

Typ těsnění: středové (3 těsnění)

středové těsnění v provedení - dorazové

Barva rám: Bílá/bílá RAL 9016

Zasklení:

3 x Dvojsklo Ug ≤ 1,0 W/m2K

teplý, plastový zasklívací rámeček

Příčky:

Příčka sklodělící 14842 křídlo

Spojení: Spoj 14465/14420/14465

Kování: AUBI/MACO/ROTO                         Odvodnění: Odvodnění zepředu

Kotvení: Kotevní šroub Ø 7,5mm

Lišta: Sp. lišta 25mm 14569

Pozn.: Chodby

Cena za kus:

Cena celkem:

2 ks  Madélko k balkonovým dveřím s				Celkem:

průvanovou pojistkou v barvě bílá

List č. 4

____________________________________________________________________________

N Á K R E S                      - Stručný popis položky -

P O L O Ž K Y

____________________________________________________________________________

Poz. 6		Počet	1 ks

Dveře jednokřídlé ot. dovnitř

vchodové bezpečnostní dveře levé

Vícebodové zavírání

Typ těsnění: Dvoustupňové (2 těsnění)

Barva rám: Bílá/bílá RAL 9016

Zasklení:

vstupní dveře – plné bez zasklení

1 x Cosmotherm 24mm dekor

ostatní výplně:

7 x Dvojsklo Ug ≤ 1,0 W/m2K

+ bezpečnostní fólie – mléčné sklo

teplý, plastový zasklívací rámeček

Ud = Uw ≤ 1,2 W/m2K

Příčky:

Příčka sklodělící 14520 křídlo

Kování: AUBI/MACO/ROTO

Odvodnění: Odvodnění zepředu

Kotvení: Kotevní šroub Ø 7,5mm

Pozn.: Zadní vstup

Cena za kus:

Cena celkem:

1 ks  Klika - madlo bílá			Celkem:

86G/3331/3330/138 L

____________________________________________________________________________

Poz. 7		Počet	1 ks

Dveře jednokřídlé ot. dovnitř

vchodové dveře levé

Typ těsnění: Dvoustupňové (2 těsnění)

Barva rám: Bílá/bílá RAL 9016

Zasklení:

vstupní dveře – plné bez zasklení

1 x Cosmotherm 24mm dekor

Ud ≤ 1,2 W/m2K

Kování: AUBI/MACO/ROTO

Odvodnění: Odvodnění zepředu

Kotvení: Kotevní šroub Ø 7,5mm

Pozn.: Vstup do sklepa

Cena za kus:

Cena celkem:

1 ks  Klika - madlo bílá				Celkem:

86G/3331/3330/138 L

Poz. 8		Počet	5 ks

Dodávka mříží:

- rám: L – profil 50 x 50 mm, tl. 5 mm

- síto: provedeno z kari sítě 150 x 150 mm, Ø drátu 8 mm

- na celé mříži bude provedeno žárové zinkování

- montáž do ostění

- 4 – bodové kotvení

Pozn.: ordinace lékaře

Cena za kus:

Cena celkem:

___________________________________________________________________________

Poz. 9

Vybourání a likvidace luxferové stěny 2300 x 2550 mm.

Pozn.: Zadní vstup

Cena celkem:

Celková cena nabídky:

Celková cena položek

Cena za demontáž

Cena za montáž

Cena za zednické začištění

Cena za likvidaci

Cena za přesun materiálu

————————————

Celkem bez DPH

DPH 21%                                21.00 %

————————————

Spotřebitelská cena

Poznámky k cenové poptávce:

Upozornění:

Montáž oken dveří bude provedena dle ČSN 730540-2 v platném znění, spára mezi okenním rámem a stavebním otvorem bude vyplněna montážní pěnou a z vnitřní strany okna bude instalována parotěsná páska.

Z venkovní strany okna bude zachován vnější parapet a nové okno bude do stavebního otvoru osazeno na doraz ke stávající vnější omítce a parapetu.

Cenu montáže včetně parotěsných pásek uveďte v nabídce.

(jedná se o obvodový metr).

Po osazení oken a dveří do stavebního otvoru a začištění, dodavatel

odstraní ochrannou folii na profilech!!!

Záruční doba: min 5 let na kompletní výrobek