# Všeobecně:

Jedná se o oplocení části pozemku v areálu Věznice Bytíz – prostor kolem stávající a nové trafostanice. Navržené oplocení částečně ruší původní oplocení ke stávající trafostanici. Nová trasa navazuje na původní vnitroareálové oplocení. V západní části jsou zakomponovány vrátka a dvoukřídlová vrata. V návaznosti na současné oplocení se doplní na stávající sloupky navařené bavolety do tvaru „V“ pro ostnatý a žiletkový drát. Nové oplocení bude ve stejném provedení a zvyklostech jako stávající plot v areálu věznice.

Při zemních pracích je nutno dbát opatrnosti na rozvody inženýrských sítí vedoucí ke stávající trafostanici. Všechny inženýrské sítě je nutné před zahájením zemních prací vytýčit oprávněnou firmou. Výkopy provádět ručně. V místě nového vjezdu všechny el. kabely uložit do plastových chrániček obsypané pískem a zakryté výstražnou folií.

#### Popis oplocení:

Drátěné poplastované oplocení z drátu 2,5mm, s oky vel. 50/50mm je výšky 3,0m nad betonovou podezdívku. Výška pletiva 1,5 + 1,5m nebo 1,5m + 1,75m pro vyrovnání výškových rozdílů.  Pletivo je zpevněno napínacím drátem  pr.2,9mm po výšce 0,5m. Spodní okraj je uchycen do vodící podélné tyče pr. R 16mm. Tyč bude kotvená po 0,5m do betonového trámu pomocí pasoviny 30/5 a na konci přivařená ke sloupkům.

Sloupky oplocení jsou z trubky pr.108/5, výšky 3,0m nad betonový trám. Spodní okraj je v délce cca 0,95m zabetonován do základové patky. Sloupky zpevnit v rozích a u vrat navařenými vzpěrami z TR. 108/5, kotvené do bet. patky. Horní okraj sloupku je zavíčkován plechem tl.6mm. Na každý sloupek je navařen bavolet do tvaru „V“ z tenkost. profilů 40/40/3 a zavíčkován plechem tl.3mm.  Na čtyřhranné trubky jsou navařeny očka z proříznutých a následně svařených podložek pro uchycení 2+2 řad ostnatého drátu a válce ze žiletkového drátu. Ve změně trasy oplocení  (otočeno o cca 90°) se bavolety na rohové sloupy navaří v podélném i kolmém směru.

Pod sloupky budou vybetonovány základové patky vel. 700 x 500mm, hluboké  do nezámrzné úrovně, tj. 0,9-1,0m od okolního terénu. Základové patky budou propojeny železobetonovým trámem šíře 200mm, výšky min. 450mm (vystupuje min. 150mm nad okolním terénem). Trám bude vyztužen při spodním a horním okraji 2 +2 pr.R 12, třmínky E6 po 0,3m. Horní výztuž provařit s kotevními trny vodícího drátu  (pr.R 16) drátěnky. Použitý beton  C20/25, směs měkká.

Oplocení severně od trafostanice povede podél betonové opěrné stěny. Sloupy předsadit cca 250mm od okraje. Pro vybetonování základových patek a betonových trámců je nutné v betonovém zpevněném podkladu vyříznout drážku.  Po dokončení nových konstrukcí hlavici opěrné stěny vyspravit.

V západní linii oplocení jsou vsazeny vstupní vrátka vel. 1000/2000mm. Základní rám z čtyřhranné trubky 40/40/3. Spodní ¼ má vevařenou výplň z plechu tl.1,5mm psaníčkového tvaru, zbývající část má výplň z drátěnky, oka 50/50mm.

Vjezdová dvoukřídlová vrata vel. 5000/3000mm (křídlo 2500+2500mm) mají základní rám ze čtyřhranné trubky  60/40/4. Spodní ¼ má vevařenou výplň psaníčkovitého tvaru z plechu tl.1,5mm. Horní část má výplň z drátěnky. Na vrata budou navařeny konstrukce bavoletů ve stejném provedení jako u základního oplocení pro ostnatý a žiletkový drát.

Vrata i vrátka mají ocelové kování klika+knoflík, vložkový zámek FAB. Třmenové závěsy s bezpečnostní maticí.

Před výrobou vrátek a vrat zaměřit skutečné rozteče sloupů na místě.

Všechny ocelové konstrukce ošetřit 1x základním nátěrem a 2x syntetickým nátěrem na kovové konstrukce.

Pletivo a ostnatý drát v poplastovaném provedení. Žiletkový drát zinkovaný, průměru 450mm.

Okolní terén vlivem stavby nového oplocení a trafostanice se upraví do původního tvaru. Kolem vjezdových vrat je nutné část terénu odkopat  - viz pohled na západní stranu oplocení. Upravený terén kolem nového oplocení oset trávou. Porušenou zpevněnou plochu k opěrné stěně dobetonovat.

V Příbrami 07/2015