Příloha č. 1 – Technická specifikace vybavení kuchyně

Specifikace zařízení paket I. pro Věznici Odolov

2 ks Elektrický-rychlovarný-kotel s elektronickou termoregulací s trvalou náplní bez doplňování  s obdélníkovým vnitřkem o obsahu cca 250 l

Objem:		250 litrů

Příkon:		do 31 kW

Kapacita:		6 GN 1/1 –200mm

Rozměry:		1 400 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje musí být z chromniklové nerezové oceli CrNi ocel 1.4301, stejně tak krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, výtokové síto, rovněž tak vnitřní rám kotle.

- Vodovodní potrubí musí být z mědi.

- Dno vnitřku kotle z nerezové oceli, kvalitnější než materiál použitý na ostatní části konstrukce kotle CrNiMoTi ocel 1.4571.

- Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

- Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí. Víko musí být vybavenou brzdou proti dorazu při otvírání a zavírání

- Těsnění víka na obvodě hrany musí být z potravinářského, tepelně odolného elastomeru, k víku připevněné vložením do prolisu víka a přilepené.

- Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji.

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise. Tepelná izolace přístroje sklotextilní plstí musí být minimálně 20 mm silná.

- Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, v předu s pravoúhlou hranou. Odvodnění prolisované krycí desky musí být provedeno odtokovou trubkou do žlabu.

- Přívod vody pro napouštění kotle musí být proveden přes otočnou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

- Na prolisované krycí desce musí být umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Zařízení pro zobrazení tlaku v tlakovém kotli bude umístěno na viditelném místě.

- Přístroj musí mít možnost připojení zdola nebo zezadu. Všechny úkony údržby bude možno provádět z předu.

- Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakových hadic obalených ocelovou sítí.

- Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer.

- Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

- Přístroj musí být konstruován tak aby poskytoval možnost případné dodatečné instalace uzamykatelného krytu spínačů.

- Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

- Elektronická regulace teploty musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení varu (varná automatika).

- Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

- Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED

- Možnost nastavení na plný výkon kotle, který v okamžiku dosažení varu částečně sníží příkon a tím dojde ke snížení spotřeby energie.

- Elektronika musí být vybavena zařízením, které upozorní na výpadek elektrické energie z důvodu případné změny nastavené doby vaření.

- Elektronika musí mít ukazatel chyb při poruchách, včetně chyby pojistky chodu na sucho.

- Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

- Ohřevný systém musí být uzavřený, s trvalou náplní, bez doplňování a bez údržbový.

- Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

- Ohřev generátoru páry musí být prováděn za pomoci ponorného tělesa ve vodní lázni.

- Způsob ohřevu se dvěma elektrickými okruhy, při dosažení varu musí být jeden okruh odepnut.

- Přístroj bude opatřen bez napěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

- Stykače a řídící vedení budou instalovány a napojeny mimo přístroj, to je v rozvaděči, dodatečný stykač bude taktéž umístěn v rozvaděči.(dodávka „stavby“)

- Doba do dosažení varu do 50 minut. Zajištěna dostatečným příkonem.

- Přístroj musí mít zabudovánu ochranu proti vodě.

- Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

- Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při nastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmout.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace kotle bude provedena na hygienický sokl.

Minimální příslušenství:

- 1 výtokové síto

2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody.

1 ks Elektrický-rychlovarný-kotel s elektronickou termoregulací s trvalou náplní bez doplňování cca 100 l

# Objem:		100 litrů

Příkon:		do 19 kW

Způsob provedení:	Vnější tvar hranatý, vnitřní kulatý

Rozměry:		800 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje musí být z chromniklové nerezové oceli CrNi ocel 1.4301, stejně tak krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, výtokové síto, rovněž tak vnitřní rám kotle.

- Vodovodní potrubí musí být z mědi.

- Dno vnitřku kotle z nerezové oceli, kvalitnější než materiál použitý na ostatní části konstrukce kotle CrNiMoTi ocel 1.4571.

- Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

- Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí. Víko musí být vybavenou brzdou proti dorazu při otvírání a zavírání

- Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji.

- Tepelná izolace přístroje musí být za sklotextilní plsti provedena podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise. Tepelná izolace přístroje sklotextilní plstí musí být minimálně 20 mm silná.

- Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, v předu s pravoúhlou hranou. Odvodnění prolisované krycí desky musí být provedeno odtokovou trubkou do žlabu.

- Přívod vody pro napouštění kotle musí být proveden přes otočnou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

- Na prolisované krycí desce musí být umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Zařízení pro zobrazení tlaku v tlakovém kotli bude umístěno na viditelném místě.

- Přístroj musí mít možnost připojení zdola nebo zezadu. Všechny úkony údržby bude možno provádět z předu.

- Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí.

- Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer.

- Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

- Přístroj musí být konstruován tak aby poskytoval možnost případné dodatečné instalace uzamykatelného krytu spínačů.

- Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

- Elektronická regulace teploty musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení varu (varná automatika).

- Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

- Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED.

- Možnost nastavení na plný výkon kotle, který v okamžiku dosažení varu částečně sníží příkon a tím dojde ke snížení spotřeby energie.

- Elektronika musí být vybavena zařízením, které upozorní na výpadek elektrické energie z důvodu případné změny nastavené doby vaření.

- Elektronika musí mít ukazatel chyb při poruchách, včetně chyby pojistky chodu na sucho.

- Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

- Ohřevný systém musí být uzavřený, s trvalou náplní, bez doplňování a bez údržbový.

- Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

- Ohřev generátoru páry musí být prováděn za pomoci ponorného tělesa ve vodní lázni.

- Způsob ohřevu se dvěma elektrickými okruhy, při dosažení varu musí být jeden okruh odepnut.

- Přístroj bude opatřen bez napěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

- Stykače a řídící vedení budou instalovány a napojeny mimo přístroj, to je v rozvaděči, dodatečný stykač bude taktéž umístěn v rozvaděči.(dodávka „stavby“)

- Doba do dosažení varu do 35 minut. Zajištěna dostatečným příkonem.

- Přístroj musí mít zabudovánu ochranu proti vodě.

- Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

- Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při nastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmout.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace kotle bude provedena na hygienický sokl.

Minimální příslušenství:

- 1 výtokové síto

- 2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody

## 1 ks Elektrická-sklopná-pečící pánev s litinovou nádobou, motorickým sklápěním cca 100 l

# Užitečný objem 		80 litrů

# Maximální objem		100 litrů

Příkon				do 17 kW

Rozměry			1 400 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje bude v nerezu CrNi ocel, krycí deska, poklop a úchyt, kryt přístroje, nosné profily a povrch pánve z nerezu CrNi ocel 1.4301.

- Trubka topného tělesa je z CrNi ocel 1.4833.

- Vnější plochy budou upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Hrana krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, ve předu s pravoúhlou hranou.

- Dno pánve bude z litiny s velmi dobrou tepelnou vodivostí se schopností udržení tepla a odolný povrch proti mechanickému opotřebení.( tzv. kůže)

- Otočný kloub víka mosazný a pochromovaný.

- Víko (poklop) odpružené, dvojité  s tepelnou izolací, vyvážené a vybavené rukojetí.

- Víko musí být konstruováno tak, aby zabránilo stékání kondenzátu mimo vlastní nádobu pánve, nebo po přístroji.

- Tepelná izolace pánve bude provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky  Evropské komise). Tepelná izolace přístroje sklotextilní plstí bude minimálně 20 mm silná.

- Panel spínačů by měl být na nosníku, o několik centimetrů vyvýšen a musí být proveden jako pultový kryt se sklonem několika stupňů pro snadnější  obsluhu.

- Ovládání provedené tak, že i z dálky umožní rozpoznat nastavení přístroje.

- Minimální plocha na pečení 0,45 m2.

- Přístroj musí míz zabudovánu ochranu proti vodě.

- Termostatická regulace teploty v rozmezí od 50oC do 300oC

- Do předu otevřený výklenek pod vlastní pánví musí být proveden tak, aby odpovídal hygienickým předpisům (hygienické provedení), to znamená beze spár mezi stěnou a kapotovanou spodní částí pánve, se spádem do předu přístroje pro účinnou a snadnější čistitelnost.

- Přístroj bude mít možnost  připojit zepředu nebo zezadu, zároveň všechny údržby bude možno provádět zepředu.

- Přívod vody pro vnitřek pánve bude proveden přes pohyblivou armaturu umístěnou na krycí desce.

- Na krycí desce bude umístěna mísící baterie pro teplou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka pánve respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Přístroj musí být opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

- Stykače a řídící vedení budou instalovány a napojeny mimo přístroj, to je v rozvaděči, dodatečný stykač bude taktéž umístěn v rozvaděči.(dodávka „stavby“)

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace pánve bude provedena na hygienický sokl.

Vyklápění:

- Motorické sklápění pomocí lineárního pohonu.

- Jednoduché ovládání spínačů.

- Motor tichý a stejnoměrného výkonu, rychlý zpětný chod.

- Sklápěcí hygienická osa pánve ( to znamená bez šroubů a mezer ) musí být provedena tak, že bude dosaženo přesného vypouštění tak, aby nemusela být posouvána záchytná nádoba (excentrické vyklápění).

- Motor musí být vybaven tepelnou ochranou zabraňující přehřátí a integrovaným proudovým vypínačem zabraňujícím přetížení.

- Pro bezpečnost a ochranu obsluhujícího a čistícího personálu musí dojít k automatickému vypnutí ohřevu při sklápění.

- Chod motoru a jeho uložení musí v každé pozici pánve při sklápění zabezpečit to, že nedojde při intervalovém vypouštění pánve k přelévání obsahu pánve přes její okraj (měkké rozjíždění a zastavení).

- Vyprázdnění pánve bude prováděno za pomocí zabudovaného výtoku.

Příslušenství :

1 ks tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody.

1 ks Elektrická-sklopná-pečící pánev s litinovou nádobou a motorickým sklápěním cca 70 l

Příkon			do 11 kW

Rozměry		1 100 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje bude v nerezu CrNi ocel, krycí deska, poklop a úchyt, kryt přístroje, nosné profily a povrch pánve z nerezu CrNi ocel 1.4301.

- Trubka topného tělesa je z CrNi ocel 1.4833.

- Vnější plochy budou upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Hrana krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, ve předu s pravoúhlou hranou.

- Dno pánve bude z litiny s velmi dobrou tepelnou vodivostí se schopností udržení tepla a odolný povrch proti mechanickému opotřebení.( tzv. kůže)

- Otočný kloub víka mosazný a pochromovaný.

- Víko (poklop) odpružené, dvojité  s tepelnou izolací, vyvážené a vybavené rukojetí.

- Víko musí být konstruováno tak, aby zabránilo stékání kondenzátu mimo vlastní nádobu pánve, nebo po přístroji.

- Tepelná izolace pánve bude provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky Evropské komise). Tepelná izolace přístroje sklotextilní plstí bude minimálně 20 mm silná.

- Panel spínačů by měl být na nosníku, o několik centimetrů vyvýšen a musí být proveden jako pultový kryt se sklonem několika stupňů pro snadnější  obsluhu.

- Ovládání provedené tak, že i z dálky umožní rozpoznat nastavení přístroje.

- Minimální plocha na pečení 0,30 m2.

- Přístroj musí mít zabudovánu ochranu proti vodě.

- Termostatická regulace teploty v rozmezí od 50oC do 300oC

- Do předu otevřený výklenek pod vlastní pánví musí být proveden tak, aby odpovídal hygienickým předpisům, to znamená beze spár mezi stěnou a kapotovanou spodní částí pánve, se spádem do předu přístroje pro účinnou a snadnější čistitelnost.

- Přístroj bude mít možnost  připojit zepředu nebo zezadu, zároveň všechny údržby bude možno provádět zepředu.

- Přívod vody pro vnitřek pánve bude proveden přes pohyblivou armaturu umístěnou na krycí desce.

- Na krycí desce bude umístěna mísící baterie pro teplou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka pánve respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Přístroj musí být opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

- Stykače a řídící vedení budou instalovány a napojeny mimo přístroj, to je v rozvaděči, dodatečný stykač bude taktéž umístěn v rozvaděči.(dodávka „stavby“)

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace pánve bude provedena na hygienický sokl.

Vyklápění:

- Motorické sklápění pomocí lineárního pohonu.

- Jednoduché ovládání spínačů.

- Motor tichý a stejnoměrného výkonu, rychlý zpětný chod.

- Sklápěcí hygienická osa pánve ( to znamená bez šroubů a mezer ) musí být provedena tak, že bude dosaženo přesného vypouštění tak, aby nemusela být posouvána záchytná nádoba (excentrické vyklápění).

- Motor musí být vybaven tepelnou ochranou zabraňující přehřátí a integrovaným proudovým vypínačem zabraňujícím přetížení.

- Pro bezpečnost a ochranu obsluhujícího a čistícího personálu musí dojít k automatickému vypnutí ohřevu při sklápění.

- Chod motoru a jeho uložení musí v každé pozici pánve při sklápění zabezpečit to, že nedojde při intervalovém vypouštění pánve k přelévání obsahu pánve přes její okraj (měkké rozjíždění a zastavení).

- Vyprázdnění pánve bude prováděno za pomocí zabudovaného výtoku.

Příslušenství :

1 ks tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody.

# 1 ks Elektrický sporák, 6 ploten

počet varných plotýnek : 	6

jmenovitý příkon : 		16,5 kW

druh proudu : 		400 V, třífázový, 5O Hz,38 A

rozměry:			1 200 x 850 x 900 mm

- Zařízení musí být z chromniklové oceli.

- Opláštění sporáku, nosné profily, stěrač  nečistot, dvířka a rukojeť trouby z chromniklové oceli 1.4301.

- Těleso trouby z více tepelně odolné oceli 1.4016,  která zajistí díky své o 40% nižší tepelné roztažnosti menší deformaci teplem a tím zaručí  delší životnost této jednotky.

- Varné plotýnky a vyjímatelné dno trouby musí být ze speciální litiny, vykazující nepatrnou deformaci vlivem účinku tepla, vynikající tepelnou vodivost a akumulační schopnost.

- Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180

- Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, v předu s pravoúhlou hranou.

- Panel jednotlivých ovladačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu.

- Ergonomicky vhodně tvarované ovládací knoflíky, možnost sledování jejich nastavení i z větší vzdálenosti.

- Pět varných plotýnek pro běžný provoz s možností odklopení, rozměr 300 x 300 mm, výkon každé 2,5 kW, minimální 1,8 kW při chodu na prázdno, šestá rychlovarná plotýnka vpředu vlevo,  výkon 4 kW, minimální 2,0 kW při chodu na prázdno.

- Regulace varných plotýnek pro běžný provoz bude se čtyřstupňovým přepinačem, rychlovarné plotýnky budou se sedmistupňovým přepínačem.

- Všechny plotýnky s čidlem dosažené teploty dle nastavení, zajišťujícím úsporu energie po odstavení varné nádoby musí dojít ke snížení příkonu na prázdno

- Jednotlivé plotýnky budou samostatně odklopné.

- Pod plotýnkami tři výsuvné záchytné  nerezové plechy pro přeteklé pokrmy.

- Přístroj musí být opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

- Přípojky sporáku přístupné zepředu, zepředu bude možné provádět  i veškerou údržbu.

- Ochrana proti vodě.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace sporáku bude provedena na hygienický sokl.

Ve spodní části sporáku musí být dopředu otevřený výklenek pod vlastní vařidlovou částí.

Do předu otevřený výklenek pod vlastní pánví musí být v hygienickém provedení, to znamená beze spár mezi stěnou a kapotovanou spodní částí pánve, se spádem do předu přístroje pro účinnou a snadnější čistitelnost

Příslušenství :

3 ks záchytný plech

# 1 ks fritéza elektrická 2 nádoby

Počet nádržek:		2

Příkon:			do 19 kW

Proud:				400 V 50 Hz 27 A

Užitný objem:			2 x 8 litrů

Rozměry			600 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje musí být nerezové

- Krycí deska, nádržky, poklop, kryt přístroje, nosné profily, stejně tak dno a stěny skříňky z nerezové oceli 1.4301

- Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180

- Nádržky o rozměrech 200 x 400 mm, musí být bezešvě navařené k horní části přístroje

- Panel spínačů musí být proveden jako pultový se sklonem pro snadnější  obsluhu.

- Ergonomicky provedené ovládání umožní i z dálky rozpoznat nastavení přístroje

- Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

- Užitný objem 2 x 8 litrů to je naplnění nad topné těleso ke značce maximálního plnění

- Maximální objem 2 x 12 litrů to je užitný objem včetně kapacity studené zóny

- Termostatické řízení výkonu 100 - 195° C

- Automatické odpojení výkonu při vyjmutí topného tělesa

- Ochrana tuku při rozpalování za pomocí stálé redukce topného výkonu

( doporučeno 1/9 jmenovitého výkonu )

- Odtok kulovým kohoutkem směrem dolů

- Stykače a řídící vedení budou instalovány a napojeny mimo přístroj, to je v rozvaděči, dodatečný stykač bude taktéž umístěn v rozvaděči.(dodávka „stavby“)

- Přístroj bude opatřen bez napěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

- Přístroj musí mít zabudovánu ochranu proti vodě.

- Přístroj bude mít možnost  připojení zepředu nebo zezadu, zároveň všechny údržby bude možno provádět zepředu.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace fritézy bude provedena na hygienický sokl.

- Do předu otevřený výklenek pod vlastní fritézou musí být proveden se spádem do předu přístroje pro účinnou a snadnější čistitelnost.

- Pro zajištění lepší hygieny je nutné aby dno skříňky bylo na třech vnitřních stranách zvýšené minimálně o 15 mm a přední strana o 15 mm snížena

Minimální příslušenství:

- 2 poklopy

- 2 síťovaná dna

- 2 fritovací koše 170 x 305 x 120 mm

1 ks Konvektomat 20* 1/1 GN elektrický

Konvektomat bude možné provozovat ve třech režimech:

  - Manuální provoz

  - Provoz s přednastavenými provozními režimy

  - Provoz podle vlastních programů

Provozní režimy přístroje s přednastavenými minimálně 7 provozními režimy (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu)

  - Maso

  - Noční úpravy vaření + pečení

  - Drůbež

  - Ryby

  - Pečivo

  - Přílohy

  - Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

Základní provozní režimy

- Pára 30°C - 130°C

- Horký vzduch 30°C - 300°C

- Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C

Funkce přístroje:

  - Sonda teploty jádra s minimálně 4 měřícími zónami

  - Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin

  - Zapařování při 30°C - 250°C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci

  - Rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti

  - Šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu

  - Možnost poloviční spotřeby energie

  - Napojení pro optimalizaci spotřeby el. Energie

  - HACCP – mezipaměť a výstup přes počítač (za 10 denní období)

  - Minimálně 350 programů s 20 kroky, předehřátí zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí

  - Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje

  - Zcela automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu (například v noci)

  - Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování

  - Tepelná úprava DELTA-T

  - Automatická předvolba času spuštění přístroje

  - Jednotka teploty ve °C

  - Čas nastavitelný ve dvojím režimu – hodiny/minuty

  - Variabilní velikost varné komory pro použití gastronádob o rozměru GN 1/1 a GN 2/1 a pro případné využití speciálních rozměrů plechů

  - Možnost využití zasouvání gastronádob GN 1/1 podélně, případně na hloubku

  - Dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídící jednotka množství páry

  - Bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu

  - Běh ventilátoru nezávislý na topném tělese

  - Funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru

  - Hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy

  - Veškerá komunikace v českém a slovenském jazyce

  - Možnost blokace přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání)

  - Při automatickém čištění spotřeba vody ne více než 55 litrů na 1 cyklus

Vybavení přístroje

- Hlavní vypínač

- Textová nápověda v českém jazyce pro všechny pracovní postupy při programování přístroje

- Jeden centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu

- Sonda teploty jádra s 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu

- Digitální ukazatel teploty ve vybraném místě kontroly (vpichová sonda, vnitřní prostor)

- Zobrazení nastavených a skutečných hodnot

- Digitální hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu

- Digitální časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu

- Bezpečnostní termostat přehřátí komory

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody

- Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry

- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy

- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových fitrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů

- Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří

- Bezdotykový koncový spínač dveří

- Dveře musí mít takovou funkci, která zajistí aby nedocházelo k úniku páry i při provozu bez vozíku

- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří

- Vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.404

- Podélné vsuny, vhodné pro nádoby 1/1, ½, 1/3, 2/3 a 2/8, cukrářské a speciální plechy 530 x 540

- Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN

- Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

- Vnitřní osvětlení odolné proti teplotním šokům halogenové

- Stranové pojezdy pro vnitřní vozíky, které zajistí plynulé zajetí vozíku do konvektomatu

- Vnitřní vozík s oboustrannou aretací, odkapová vana s odtokem, kolečka minimálně 2 bržděná, všechny kovové díly musí být nerezové

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky, směrnice 97/69/EG, nebo Evropské komice) ze sklotextilní plsti

- Dotyková teploty maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C

- Možnost propojení se stolním PC pomocí rozhraní

- Automatické čištění prostřednictvím mycích a oplachových kartuší

Povinné vybavení pro Vězeňskou službu:

- Bezpečnostní mříž ve dveřích konvektomatu

- Bezpečnostní vypínač k vypnutí elektroniky formou speciálního klíče

Základní doplnění přístroje:

- Minimálně 2 zavážecí vozíky

- Tlaková hadice obalená ocelovou sítí pro připojení pitné vody

- Základní sada GN ve složení:

- 10 ks G-KEN 1/1 60 mm

- 10 ks G-KEN 1/1 100 mm

- 10 ks gastronomický rošt 1/1

- 15 ks GN 1/1 65 mm

- 5 ks GN 1/1 100 mm

    - Základní sada čistících kartuší pro zkušební provoz

    - Základní sada olachových kartuší pro zkušební provoz

    - Český manuál + kuchařka

    - Změkčovač vody

Možnost samostatně objednat

    - Rošty na kuřata

    - Fritovací koše

    - Talířová vnitřní vozík

    - Vnitřní vozík a závěsné stojany pro cukráře a řezníky

    - Odsávací zákryt s kondenzátorem par

    - Software pro propojení s PC

# 1 ks Spirálový hnětací stroj objem 120 litrů

Stroj musí mít:

- Pevnou hnanou díž z nerezového materiálu

- Hmotnost zpracovávaného těsta cca 80 kg

- Hmotnost zpracovávané mouky 50 kg

- Objem díže 120 litrů

- Dvou rychlostní otáčky spirály

- Dvou rychlostní otáčky díže

- Třífázový dvou rychlostní motor 1 stupeň – 1,8kW

- 2 stupeň – 3,6 kW

- Příkon maximálně do  4 kVA

# 1 ks Turbomixer

Stroj musí být určen k přípravě tekutých a kašovitých hmot

    - Výkon cca 300 litrů bramborové kaše za 8 minut, cca1,5 kW

    - Tří bodový stojan s kolečky

    - Jedno kolečko rejdovací s brzdou

    - Možnost výkyvu turbohlavy v horizontálním a vertikálním směru

    - Chobotový nástavec přenášející otáčivou sílu k turbohlavě bude mít svým tvarem možnost ponoření do varných kotlů.

    - Vyměnitelná síta

    - Bajonetový uzávěr v ochranném štítu turbohlavy pro možnost výměny jednotlivých sít

    - Stroj musí být z nezerového materiálu

    - Stroj musí být vybaven ochranou proti vodě

Příslušenství :

2 ks vyměnitelných sít ( jemnější a hrubší )

1 ks Universální kuchyňský robot

Kuchyňský stroj se třemi převodovými stupni

1 stupeň příkon cca 1,5 kW

2 stupeň příkon cca 2,2 kW

3 stupeň příkon cca 2,8 kW

Stroj musí být vybaven ochranou proti vodě

Příslušenství :

Kotlík nerezový cca 30 litrů, včetně odpovídajícího míchacího háku a šlehací metly

Kotlík nerezový cca 60 litrů, včetně odpovídajícího míchacího háku a šlehací metly

Trojnožka s kolečky pro snadnější přemístění kotlíků

Nástavec na krouhání a strouhání, včetně minimálního vybavení kotouči

1 ks strouhací kotouč s otvory cca 3 mm

1 ks strouhací kotouč s otvory cca 4 mm

1 ks strouhací kotouč s otvory cca 6 mm

Nástavec na mletí masa včetně minimálního vybavení šajbami

- 1 ks předřezák

- 2 ks dvojté nože

- 2 ks šajba 3 mm

- 2 ks šajba 8 mm

- 2 ks šajba 10 mm

- 2 ks šajba „ledvinka“

Nástavec na mletí máku

1 ks  Myčka kuchyňského nádobí s kapacitou 30 košů za 1 hodinu

- Mycí stroj kuchyňského nádobí s kapacitou 30 košů za hodinu musí být celonerezový

- Příkony mycího stroje musí být při studené vodě maximálně do 15 kW, při teplé vodě maximálně do 9 kW

- Celá vnější konstrukce musí být dvouplášťová, včetně tepelné a zvukové izolace, zadní stěna musí být opláštěná

- Izolace musí splňovat technické předpisy evropské komise pro nebezpečné látky

- Mycí tank musí být nerezový, bezešvý to znamená nesvařovaný hlubokotažný výlisek s radiusem na všech vnitřních hranách s dnem sešikmeným k výtoku

- Mycí tank musí být překryt snadno vyjímatelným sítem

- Mycí a oplachové systémy a rozvody musí být nerezové

- Mycí ramena nerezová

- Podélně dělené dveře, spodní část vodorovně výklopná umožňující výjezd koše, horní část vysouvací směrem vzhůru s celkovým otvorem minimálně 700 mm

- Koš do mycího tanku musí být pojízdný s masivního nerezu s minimálními rozměry 800 x 700 mm

- Mycí stroj musí být vybaven také vložkou pro pečící plechy s počtem minimálně pro 10 ks

- Chráněné ovládání mycího stroje (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek.

- Myčka musí být nastavitelná v minimálně 3 časových režimech a to 120/240/360 vteřin.

- Mycí stroj musí být vybaven aqua stop systémem

- Pro servisní a provozní informace musí být mycí stroj vybaven přenosovým zařízením ( infračervený port ), nebo digitálním čtecím zařízením (display)

- Mycí stroj musí být vybaven čerpadlem na oplachové prostředky

- Mycí stroj musí být vybaven filtračním systémem odpadních vod a to takovým způsobem, že bude dvouplášťový, přeplavový, který zajistí odtok nečistot ode dna, nikoliv přetékáním horní hladiny vody (tzv. Aktiv plus), z důvodu úspory mycích prostředků a vody

Příslušenství :

1 ks tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody

Změkčovač vody

1 ks Košový automat na stolní nádobí, výkon 60 košů/hodina

- Výkon mycího stroje 60 košů za 1 hodinu

- Celá konstrukce mycího stroje musí být nerezová

- Provedení mycího stroje musí být dvouplášťové s tepelnou i zvukovou izolací

- Izolace musí splňovat technické  předpisy evropské komise pro nebezpečné látky

- Mycí tank musí být nerezový, bezešvý to znamená nesvařovaný hlubokotažný výlisek s radiusem na všech vnitřních hranách s dnem sešikmeným k výtoku

- Protahovací režim

- Příkon pro elektro ohřev nesmí překročit pro studenou vodu 12 kW a pro teplou vodu 10 kW

- Mycí ramena nerezová

- Mycí a oplachové systémy musí být z nerezového materiálu v kombinaci s plastem

- Čerpadlo tanku musí být z nerezové oceli v kombinaci s plastem

- Chráněné ovládání mycího stroje (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek.

- Pro servisní a provozní informace musí být mycí stroj vybaven přenosovým zařízením ( infračervený port ), nebo digitálním čtecím zařízením (display)

- Mycí stroj musí být vybaven aqua stop systémem

- Mycí stroj musí být vybaven dávkovačem oplachových prostředků

- Mycí stroj musí být vybaven filtračním systémem odpadních vod a to takovým způsobem, že bude dvouplášťový, přeplavový, který zajistí odtok nečistot ode dna, nikoliv přetékáním horní hladiny vody (tzv. Aktiv plus), z důvodu úspory mycích prostředků a vody,vč.čerpadla na odpadní vodu

- Zásuvná výška nesmí být nižší než 400 mm

- Mycí stroj musí být nastavitelný v čase 60, 90 a 120 vteřin

- Nedílnou součástí mycího stroje musí být :

Nájezdový stůl s prolisem v délce 1200 mm, včetně dřezu, zabudované přepínací sprchy a separátoru hrubých nečistot (například AKV), změkčovač vody

Výjezdový stůl s prolisem v délce 1200 mm

4 ks plastových košů do mycího stroje

Příslušenství:

1 ks tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody

3 ks Chladící skříně s objemem 650  litrů

- Celonerové skříně s obsahem 650 litrů s teplotním rozmezím -2 až +8ºC, sílou izolace minimálně 70 mm

- Příkon do 400W, 230V

- Dno chladící skříně z hluboko taženého materiálu beze spár

- Vedení chladiva z mědi

- Chlazený prostor musí být opatřen teploměrem a digitální display umístěn vně přístroje na viditelném místě

- Dostatečné osvětlení prostoru

- Chladicí jednotky dostatečně dimenzované s použitím ekologických chladiv, které neohrožují ozonovou vrstvu Země

- Vnitřní dispozice musí zajistit oddělené skladování potravin a jídel podle hygienických předpisů v normovaných gastronádobách event. přepravkách

- Uzamykatelné dveře s válečkovým zámkem s účinným vyměnitelným těsněním

- Automatické zavírání dveří když jsou otevřené v méně než 90°.

- U chladících skříní musí být použity výparníky které nezmenšují využitelný prostor chladící skříně

- V případě poruchy termostatu musí lednice běžet na základě časového  modu, aby nedošlo ke zničení potravin

- Vnitřní vybavení :	4 kovové rošty pokryté plastem pro každou část, včetně odpovídajícího počtu zavěšovacích segmentů

- Vnitřní uspořádání se svislými štěrbinový kolejničkami pro možnosti nastavení do 22 stohů. Podporovaná hloubka 810 mm vhodná pro GN 2/1, 700 mm hloubky 530 x 550 mm rošty, minimální rozestupy 60 mm

- Automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří

Programovatelné činnosti:

- Trvalou činnost pro rychlé chlazení výrobků bez ohledu na nastavenou teplotu a čas odmrazování

- Odmrazovací cykly, odmrazovací možnosti s nebo bez ventilátoru

- Intervaly odmrazování

- Maximální doba odmrazování

1 ks Mrazící  skříně s objemem 650  litrů

- Celonerové skříně s uvedeným obsahem 650 litrů s teplotním rozmezím -24 až -12ºC, sílou izolace minimálně 70 mm

- Příkon do 750W, 230V

- Dno mrazící skříně z hluboko taženého materiálu beze spár

- Vedení chladiva z mědi

- Chlazený prostor musí být opatřen teploměrem a digitální display umístěn vně přístroje na viditelném místě

- Dostatečné osvětlení prostoru

- Chladicí jednotky dostatečně dimenzované s použitím ekologických chladiv, které neohrožují ozonovou vrstvu Země uložené navrchu mrazničky

- Vnitřní dispozice musí zajistit oddělené skladování potravin a jídel podle hygienických předpisů v normovaných gastronádobách

- Uzamykatelné dveře s válečkovým zámkem s účinným vyměnitelným těsněním

- Automatické zavírání dveří když jsou otevřené v méně než 90°.

- U mrazících skříní musí být použity výparníky které nezmenšují využitelný prostor chladící skříně

- V případě poruchy termostatu musí mrazící skříň běžet na základě časového  modu, aby nedošlo ke zničení potravin

- Vnitřní vybavení :	4 kovové rošty pokryté plastem pro každou část, včetně odpovídajícího počtu zavěšovacích segmentů

- Automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří

- Vnitřní uspořádání se svislými štěrbinový kolejničkami pro možnosti nastavení do 22 stohů. Podporovaná hloubka 810 mm vhodná pro GN 2/1, 700 mm hloubky 530 x 550 mm rošty, minimální rozestupy 60 mm

- Vhánění vzduchu shora dolů

Programovatelné činnosti:

- Trvalou činnost pro rychlé zamražení výrobků bez ohledu na nastavenou teplotu a čas odmrazování

- Odmrazovací cykly, odmrazovací možnosti s nebo bez ventilátoru

- Intervaly odmrazování

- Maximální doba odmrazování

Specifikace zařízení paket II. pro Věznici Světlá nad Sázavou

1 ks elektrický rychlovarný kotel s elektronickou termoregulací s trvalou náplní bez doplňování  s obdélníkovým vnitřkem o objemu 400 litrů

Užitečný objem:	400 litrů

Příkon:		do 43 kW

Kapacita:		12 GN 1/1 200mm

Rozměry:		2 100 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje musí být z chromniklové nerezové oceli CrNi ocel 1.4301, stejně tak krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, výtokové síto, rovněž tak vnitřní rám kotle.

- Vodovodní potrubí musí být z mědi.

- Dno vnitřku kotle z nerezové oceli, kvalitnější než materiál použitý na ostatní části konstrukce kotle CrNiMoTi ocel 1.4571.

- Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

- Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí. Víko musí být vybavenou brzdou proti dorazu při otvírání a zavírání

- Těsnění víka na obvodě hrany musí být z potravinářského, tepelně odolného elastomeru, k víku připevněné vložením do prolisu víka a přilepené.

- Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise). Tepelná izolace přístroje sklotextilní plstí musí být minimálně 20 mm silná.

- Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, v předu s pravoúhlou hranou. Odvodnění prolisované krycí desky musí být provedeno odtokovou trubkou do žlabu.

- Přívod vody pro napouštění kotle musí být proveden přes otočnou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

- Na prolisované krycí desce musí být umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Zařízení pro zobrazení tlaku v tlakovém kotli bude umístěno na viditelném místě.

- Přístroj musí mít možnost připojení zdola nebo zezadu. Všechny úkony údržby bude možno provádět z předu.

- Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí.

- Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer.

- Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

- Přístroj musí být konstruován tak aby poskytoval možnost případné dodatečné instalace uzamykatelného krytu spínačů.

- Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

- Elektronická regulace teploty musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení varu (varná automatika).

- Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

- Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED.

- Možnost nastavení na plný výkon kotle, který v okamžiku dosažení varu částečně sníží příkon a tím dojde ke snížení spotřeby energie.

- Elektronika musí být vybavena zařízením, které upozorní na výpadek elektrické energie z důvodu případné změny nastavené doby vaření.

- Elektronika musí mít ukazatel chyb při poruchách, včetně chyby pojistky chodu na sucho.

- Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

- Ohřevný systém musí být uzavřený, s trvalou náplní, bez doplňování a bez údržbový.

- Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

- Ohřev generátoru páry musí být prováděn za pomoci ponorného tělesa ve vodní lázni.

- Způsob ohřevu se dvěma elektrickými okruhy, při dosažení varu musí být jeden okruh odepnut.

- Přístroj bude opatřen bez napěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

- Stykače a řídící vedení budou instalovány a napojeny mimo přístroj, to je v rozvaděči, dodatečný stykač bude taktéž umístěn v rozvaděči.(dodávka „stavby“)

- Doba do dosažení varu do 60 minut. Zajištěna dostatečným příkonem.

- Přístroj musí mít zabudovánu ochranu  proti vodě.

- Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

- Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při nastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmout.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace kotle bude provedena nožičkách, které musí být zakryty nerezovým krytem, soklem

Minimální příslušenství:

- 1 výtokové síto

2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody

1 ks Konvektomat 20* 2/1 GN elektrický

Konvektomat bude možné provozovat ve třech režimech:

- Manuální provoz

- Provoz s přednastavenými provozními režimy

- Provoz podle vlastních programů

- Provozní režimy přístroje s přednastavenými minimálně 7 provozními režimy (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu)

    - Maso

    - Noční úpravy vaření + pečení

    - Drůbež

    - Ryby

    - Pečivo

    - Přílohy

    - Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

- Základní provozní režimy

- Pára 30°C - 130°C

- Horký vzduch 30°C - 300°C

- Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C

Funkce přístroje:

- Sonda teploty jádra s minimálně 4 měřícími zónami

- Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin

- Zapařování při 30°C - 250°C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci

- Rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti

- Šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu

- Možnost poloviční spotřeby energie

- Napojení pro optimalizaci spotřeby el. Energie

- HACCP – mezipaměť a výstup přes počítač (za 10 denní období)

- Minimálně 350 programů s 20 kroky, předehřátí zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí

- Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje

- Zcela automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu (například v noci)

- Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování

- Tepelná úprava DELTA-T

- Automatická předvolba času spuštění přístroje

- Jednotka teploty ve °C

- Čas nastavitelný ve dvojím režimu – hodiny/minuty

- Variabilní velikost varné komory pro použití gastronádob o rozměru GN 1/1 a GN 2/1 a pro případné využití speciálních rozměrů plechů

- Možnost využití zasouvání gastronádob GN 1/1 podélně, případně na hloubku

- Dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídící jednotka množství páry

- Bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu

- Běh ventilátoru nezávislý na topném tělese

- Funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru

- Hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy

- Veškerá komunikace v českém a slovenském jazyce

- Možnost blokace přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání)

- Při automatickém čištění spotřeba vody ne více než 55 litrů na 1 cyklus

Vybavení přístroje

- Hlavní vypínač

- Textová nápověda v českém jazyce pro všechny pracovní postupy při programování přístroje

- Jeden centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu

- Sonda teploty jádra s 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu

- Digitální ukazatel teploty ve vybraném místě kontroly (vpichová sonda, vnitřní prostor)

- Zobrazení nastavených a skutečných hodnot

- Digitální hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu

- Digitální časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu

- Bezpečnostní termostat přehřátí komory

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody

- Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry

- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy

- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových fitrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů

- Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří

- Bezdotykový koncový spínač dveří

- Dveře musí mít takovou funkci, která zajistí aby nedocházelo k úniku páry i při provozu bez vozíku

- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří

- Vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.404

- Podélné vsuny, vhodné pro nádoby 1/1, ½, 1/3, 2/3 a 2/8, cukrářské a speciální plechy 530 x 540

- Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN

- Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

- Vnitřní osvětlení odolné proti teplotním šokům halogenové

- Stranové pojezdy pro vnitřní vozíky, které zajistí plynulé zajetí vozíku do konvektomatu

- Vnitřní vozík s oboustrannou aretací, odkapová vana s odtokem, kolečka minimálně 2 bržděná, všechny kovové díly musí být nerezové

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky, směrnice 97/69/EG, nebo Evropské komice) ze sklotextilní plsti

- Dotyková teploty maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C

- Možnost propojení se stolním PC pomocí rozhraní

- Automatické čištění prostřednictvím mycích a oplachových kartuší

Povinné vybavení pro Vězeňskou službu:

- Bezpečnostní mříž ve dveřích konvektomatu

- Bezpečnostní vypínač k vypnutí elektroniky formou speciálního klíče

Základní doplnění přístroje:

- Minimálně 2 zavážecí vozíky

- Tlaková hadice obalená ocelovou sítí pro připojení pitné vody

- Základní sada GN ve složení:

      - 10 ks G-KEN 1/1 60 mm

      - 10 ks G-KEN 1/1 100 mm

      - 10 ks gastronomický rošt 1/1

      - 15 ks GN 1/1 65 mm

      - 5 ks GN 1/1 100 mm

    - Základní sada čistících kartuší pro zkušební provoz

    - Základní sada olachových kartuší pro zkušební provoz

    - Český manuál + kuchařka

    - Změkčovač vody

Možnost samostatně objednat

      - Rošty na kuřata

      - Fritovací koše

      - Talířová vnitřní vozík

      - Vnitřní vozík a závěsné stojany pro cukráře a řezníky

      - Odsávací zákryt s kondenzátorem par

      - Software pro propojení s PC

1 ks Výrobník teplých nápojů včetně 4 ks vyhřívaných zásobníků

Příkon		minimálně 15 kW

Kapacita	2 x 40 litrů, 40 litrů/do 20 minut

Přístroj musí mít následující:

      - Pevný přívod vody

      - Výrobník musí obsahovat filtrační jednotku s plochými filtry

      - Dodávka musí obsahovat základnu přístroje a odkapávací desku

      - Překapávání musí probíhat do odnímatelných nádob s vlastním vyhříváním

      - Indikátor zavápnění

      - Digitální ovládání

      - Akustický signál dokončení překapávání

      - Spínací hodiny

Specifikace zařízení paket III. pro Věznici Rapotice

1 ks Konvektomat 20* 1/1 GN elektrický

Konvektomat bude možné provozovat ve třech režimech:

  - Manuální provoz

  - Provoz s přednastavenými provozními režimy

  - Provoz podle vlastních programů

Provozní režimy přístroje s přednastavenými minimálně 7 provozními režimy (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu)

    - Maso

    - Noční úpravy vaření + pečení

    - Drůbež

    - Ryby

    - Pečivo

    - Přílohy

    - Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

Základní provozní režimy

- Pára 30°C - 130°C

- Horký vzduch 30°C - 300°C

- Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C

Funkce přístroje:

- Sonda teploty jádra s minimálně 4 měřícími zónami

- Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin

- Zapařování při 30°C - 250°C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci

- Rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti

- Šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu

- Možnost poloviční spotřeby energie

- Napojení pro optimalizaci spotřeby el. Energie

- HACCP – mezipaměť a výstup přes počítač (za 10 denní období)

- Minimálně 350 programů s 20 kroky, předehřátí zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí

- Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje

- Zcela automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu (například v noci)

- Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování

- Tepelná úprava DELTA-T

- Automatická předvolba času spuštění přístroje

- Jednotka teploty ve °C

- Čas nastavitelný ve dvojím režimu – hodiny/minuty

- Variabilní velikost varné komory pro použití gastronádob o rozměru GN 1/1 a GN 2/1 a pro případné využití speciálních rozměrů plechů

- Možnost využití zasouvání gastronádob GN 1/1 podélně, případně na hloubku

- Dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídící jednotka množství páry

- Bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu

- Běh ventilátoru nezávislý na topném tělese

- Funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru

- Hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy

- Veškerá komunikace v českém a slovenském jazyce

- Možnost blokace přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání)

- Při automatickém čištění spotřeba vody ne více než 55 litrů na 1 cyklus

Vybavení přístroje

- Hlavní vypínač

- Textová nápověda v českém jazyce pro všechny pracovní postupy při programování přístroje

- Jeden centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu

- Sonda teploty jádra s 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu

- Digitální ukazatel teploty ve vybraném místě kontroly (vpichová sonda, vnitřní prostor)

- Zobrazení nastavených a skutečných hodnot

- Digitální hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu

- Digitální časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu

- Bezpečnostní termostat přehřátí komory

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody

- Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry

- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy

- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových fitrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů

- Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří

- Bezdotykový koncový spínač dveří

- Dveře musí mít takovou funkci, která zajistí aby nedocházelo k úniku páry i při provozu bez vozíku

- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří

- Vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.404

- Podélné vsuny, vhodné pro nádoby 1/1, ½, 1/3, 2/3 a 2/8, cukrářské a speciální plechy 530 x 540

- Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN

- Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

- Vnitřní osvětlení odolné proti teplotním šokům halogenové

- Stranové pojezdy pro vnitřní vozíky, které zajistí plynulé zajetí vozíku do konvektomatu

- Vnitřní vozík s oboustrannou aretací, odkapová vana s odtokem, kolečka minimálně 2 bržděná, všechny kovové díly musí být nerezové

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky, směrnice 97/69/EG, nebo Evropské komice) ze sklotextilní plsti

- Dotyková teploty maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C

- Možnost propojení se stolním PC pomocí rozhraní

- Automatické čištění prostřednictvím mycích a Polachových kartuší

Povinné vybavení pro Vězeňskou službu:

- Bezpečnostní mříž ve dveřích konvektomatu

- Bezpečnostní vypínač k vypnutí elektroniky formou speciálního klíče

Základní doplnění přístroje:

- Minimálně 2 zavážecí vozíky

- Tlaková hadice obalená ocelovou sítí pro připojení pitné vody

Základní sada GN ve složení:

  - 10 ks G-KEN 1/1 60 mm

  - 10 ks G-KEN 1/1 100 mm

  - 10 ks gastronomický rošt 1/1

  - 15 ks GN 1/1 65 mm

  - 5 ks GN 1/1 100 mm

    - Základní sada čistících kartuší pro zkušební provoz

    - Základní sada olachových kartuší pro zkušební provoz

    - Český manuál + kuchařka

    - Změkčovač vody

Možnost samostatně objednat

  - Rošty na kuřata

  - Fritovací koše

  - Talířová vnitřní vozík

  - Vnitřní vozík a závěsné stojany pro cukráře a řezníky

  - Odsávací zákryt s kondenzátorem par

  - Software pro propojení s PC

1 ks Elektrický-rychlovarný-kotel s elektronickou termoregulací s trvalou náplní bez doplňování  s obdélníkovým vnitřkem o obsahu cca 300 l

Objem:		300 litrů

Příkon:		do 40 kW

Kapacita:		8 GN 1/1 –200mm

Rozměry:		1 600 x 850 x 900 mm

1)      Provedení přístroje musí být z chromniklové nerezové oceli CrNi ocel 1.4301, stejně tak krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, výtokové síto, rovněž tak vnitřní rám kotle.

2)      Vodovodní potrubí musí být z mědi.

3)      Dno vnitřku kotle z nerezové oceli, kvalitnější než materiál použitý na ostatní části konstrukce kotle CrNiMoTi ocel 1.4571.

4)      Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

5)      Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

6)      Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí. Víko musí být vybavenou brzdou proti dorazu při otvírání a zavírání  ocelovými  pružinami.

7)      Těsnění víka na obvodě hrany musí být z potravinářského, tepelně odolného elastomeru, k víku připevněné vložením do prolisu víka a přilepené.

8)      Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji.

9)      Tepelná izolace přístroje musí být provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise. Tepelná izolace přístroje sklotextilní plstí musí být minimálně 20 mm silná.

10)  Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, v předu s pravoúhlou hranou. Odvodnění prolisované krycí desky musí být provedeno odtokovou trubkou do žlabu.

11)  Přívod vody pro napouštění kotle musí být proveden přes otočnou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

12)  Na prolisované krycí desce musí být umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

13)   Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

14)  Zařízení pro zobrazení tlaku v tlakovém kotli bude umístěno na viditelném místě.

15)  Přístroj musí mít možnost připojení zdola nebo zezadu. Všechny úkony údržby bude možno provádět z předu.

16)  Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakových hadic obalených ocelovou sítí.

17)  Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer.

18)  Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

19)  Přístroj musí být konstruován tak aby poskytoval možnost případné dodatečné instalace uzamykatelného krytu spínačů.

20)  Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

21)  Elektronická regulace teploty musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení varu (varná automatika).

22)  Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

23)  Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED

24)  Možnost nastavení na plný výkon kotle, který v okamžiku dosažení varu částečně sníží příkon a tím dojde ke snížení spotřeby energie.

25)  Elektronika musí být vybavena zařízením, které upozorní na výpadek elektrické energie z důvodu případné změny nastavené doby vaření.

26)  Elektronika musí mít ukazatel chyb při poruchách, včetně chyby pojistky chodu na sucho.

27)  Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

28)  Ohřevný systém musí být uzavřený, s trvalou náplní, bez doplňování a bez údržbový.

29)  Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

30)  Ohřev generátoru páry musí být prováděn za pomoci ponorného tělesa ve vodní lázni.

31)  Způsob ohřevu se dvěma elektrickými okruhy, při dosažení varu musí být jeden okruh odepnut.

32)  Přístroj bude opatřen bez napěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

33)  Stykače a řídící vedení budou instalovány a napojeny mimo přístroj, to je v rozvaděči, dodatečný stykač bude taktéž umístěn v rozvaděči.(dodávka „stavby“)

34)  Doba do dosažení varu do 45 minut. Zajištěna dostatečným příkonem.

35)  Přístroj musí mít zabudovánu ochranu proti vodě.

36)  Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

37)  Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při nastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmout.

38)  Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

39)  Instalace kotle bude provedena na nožičkách, které musí být zakryty nerezovým krytem, soklem.

Minimální příslušenství:

            1 výtokové síto

            2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody.

Specifikace zařízení paket IV. pro Věznici Praha Ruzyně

Plynový-rychlovarný-kotel s elektronickou termoregulací s uzavřeným topným systémem bez doplňování s obdélníkovým vnitřkem cca 400 l

Objem:			400 litrů

Medium:			Zemní plyn E 20 mbar

Kapacita GN:			12 ks GN1/1  200 mm

Způsob provedení:		Hranatý

Rozměry:			2 200 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje musí být v chromniklové oceli, taktéž krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, nosné profily, výtokové síto, stejně tak vnitřní rám kotle CrNi ocel 1.4301.

- Dno vnitřku kotle z kvalitnější oceli než ostatní materiál konstrukce přístroje CrNiMoTi ocel 1.4571. Vnější plochy budou upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

- Vodovodní potrubí je z mědi.

- Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí.

- Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji.

- Tepelná izolace kotle musí být provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise.

- Přívod vody pro napouštění kotle bude proveden přes pohyblivou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

- Na prolisované krycí desce bude umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, ve předu s pravoúhlou hranou.

- Odvodnění krycí desky pomocí odtokové trubky do žlabu.

- Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt se sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer

- Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

- Přístroj bude mít možnost připojení zdola nebo zezadu.

- Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí.

- Připojení plynu bude provedeno za pomoci bezpečnostní plynové hadice a bude součástí dodávky.

- Elektronická regulace teploty připravovaného pokrmu musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení bodu varu (varná automatika).

- Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

- Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED.

- Elektronika musí být vybavena pojistkou proti výpadku proudu pro zachování nastavených hodnot.

- Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

- Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

- Bez údržbový, uzavřený ohřevný systém, bez doplňování.

- Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

- Ohřev generátoru páry se bude provádět za pomoci trubkového hořáku pro zemní plyn, plynový regulační ventil s vysoko-napěťovým zapalováním, thermo-elektrická pojistka zapalování a zapalovací uzávěra.

- Integrované plynové připojení a uzavírací ventil budou zabudovány a zepředu lehce přístupné.

- Všechny údržby bude možno provádět zepředu.

- Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci.

- Doba varu do 80 minut.

- Přístroj musí být vybaven ochranou proti vodě.

- Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

- Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při zastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmout.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace kotle bude provedena na nožičkách, které musí být zakryty nerezovým krytem, soklem

Příslušenství:

- 1 výtokové síto

- 2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody

- 1 bezpečnostní plynová hadice

Odtah spalin bude proveden dle platných českých norem.

Specifikace zařízení paket IV. pro Věznici Valdice

1 ks Elektrický-rychlovarný-kotel s elektronickou termoregulací  s trvalou náplní bez doplňování s obdélníkovým vnitřkem o obsahu cca 500 l

Užitečný objem:	500 litrů

Příkon :		do 55 kW

Kapacita:		14 GN 1/1 –200mm

Rozměry:		2 300 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje musí být z chromniklové nerezové oceli CrNi ocel 1.4301, stejně tak krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, výtokové síto, rovněž tak vnitřní rám kotle.

- Vodovodní potrubí musí být z mědi.

- Dno vnitřku kotle z nerezové oceli, kvalitnější než materiál použitý na ostatní části konstrukce kotle CrNiMoTi ocel 1.4571.

- Vnější plochy musí být upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

- Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí. Víko musí být vybavenou brzdou proti dorazu při otvírání a zavírání

- Těsnění víka na obvodě hrany musí být z potravinářského, tepelně odolného elastomeru, k víku připevněné vložením do prolisu víka a přilepené.

- Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise). Tepelná izolace přístroje sklotextilní plstí musí být minimálně 20 mm silná.

- Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, v předu s pravoúhlou hranou. Odvodnění prolisované krycí desky musí být provedeno odtokovou trubkou do žlabu.

- Přívod vody pro napouštění kotle musí být proveden přes otočnou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

- Na prolisované krycí desce musí být umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Zařízení pro zobrazení tlaku v tlakovém kotli bude umístěno na viditelném místě.

- Přístroj musí mít možnost připojení zdola nebo zezadu. Všechny úkony údržby bude možno provádět z předu.

- Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí.

- Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt s mírným sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer.

- Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

- Přístroj musí být konstruován tak aby poskytoval možnost případné dodatečné instalace uzamykatelného krytu spínačů.

- Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

- Elektronická regulace teploty musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení varu (varná automatika).

- Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

- Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED.

- Možnost nastavení na plný výkon kotle, který v okamžiku dosažení varu částečně sníží příkon a tím dojde ke snížení spotřeby energie.

- Elektronika musí být vybavena zařízením, které upozorní na výpadek elektrické energie z důvodu případné změny nastavené doby vaření.

- Elektronika musí mít ukazatel chyb při poruchách, včetně chyby pojistky chodu na sucho.

- Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

- Ohřevný systém musí být uzavřený, s trvalou náplní, bez doplňování a bez údržbový.

- Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

- Ohřev generátoru páry musí být prováděn za pomoci ponorného tělesa ve vodní lázni.

- Způsob ohřevu se dvěma elektrickými okruhy, při dosažení varu musí být jeden okruh odepnut.

- Přístroj bude opatřen bez napěťovými kontakty pro signalizaci a napěťově zatížitelnými kontakty pro případnou optimalizaci výkonu.

- Stykače a řídící vedení budou instalovány a napojeny mimo přístroj, to je v rozvaděči, dodatečný stykač bude taktéž umístěn v rozvaděči.(dodávka „stavby“)

- Doba do dosažení varu do 60 minut. Zajištěna dostatečným příkonem.

- Přístroj musí mít zabudovánu ochranu  proti vodě.

- Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

- Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při nastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmout.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace kotle bude provedena nožičkách, které musí být zakryty nerezovým krytem, soklem.

Minimální příslušenství:

- 1 výtokové síto

2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody

Specifikace zařízení paket IV. pro Věznici Pardubice

1 ks Plynový-rychlovarný-kotel s elektronickou termoregulací s uzavřeným topným systémem bez doplňování s obdélníkovým vnitřkem 300 l

Objem:			300 litrů

Medium:			Zemní plyn E 20 mbar

Kapacita GN			8 ks GN1/1  200 mm

Způsob provedení:		Hranatý

Rozměry:			1 700 x 850 x 900 mm

- Provedení přístroje musí být v chromniklové oceli, taktéž krycí deska, vnějšek kotle, poklop a úchyt kotle, povrch přístroje, nosné profily, výtokové síto, stejně tak vnitřní rám kotle CrNi ocel 1.4301.

- Dno vnitřku kotle z kvalitnější oceli než ostatní materiál konstrukce přístroje CrNiMoTi ocel 1.4571.

- Vnější plochy budou upraveny tak aby zaručily snadnou čistitelnost a údržbu povrchů hrubost nejvýše 180.

- Otočný kloub poklopu musí být mosazný a pochromován.

- Vodovodní potrubí je z mědi.

- Víko (poklop) musí být dvojité s tepelnou izolací, odpružené, vyvážené a vybavené rukojetí.

- Víko musí být dále konstruováno tak, aby po jeho otevření nedocházelo ke stékání kondenzátu po přístroji.

- Tepelná izolace kotle musí být provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů pro nebezpečné látky Evropské komise).

- Přívod vody pro napouštění kotle bude proveden přes pohyblivou armaturu umístěnou na prolisované krycí desce.

- Na prolisované krycí desce bude umístěna mísící baterie pro teplou a studenou vodu s ventilem.

- Instalace otočné napouštěcí armatury bude provedena tak, že svojí konstrukcí nebude překážet při zavírání víka kotle respektive že při zavírání víka bude bez potíží vodovodní kohout tímto víkem vytočen mimo a zároveň tím však nedojde k poškození vodovodního kohoutu ani víka.

- Hrana prolisované krycí desky  musí být vzadu zvýšena a na ostatních hranách snížena, ve předu s pravoúhlou hranou.

- Odvodnění krycí desky pomocí odtokové trubky do žlabu.

- Panel spínačů musí být vyvýšen a proveden jako pultový kryt se sklonem pro snadnější obsluhu. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer

- Uvnitř kotle musí být ukazatel obsahu (litráže), vyznačený objem bude minimálně po 10 litrech.

- Přístroj bude mít možnost připojení zdola nebo zezadu.

- Připojení pro vodu bude provedeno za pomoci tlakové hadice obalené ocelovou sítí.

- Připojení plynu bude provedeno za pomoci bezpečnostní plynové hadice a bude součástí dodávky.

- Elektronická regulace teploty připravovaného pokrmu musí mít minimální rozpětí od 40 do 100oC pomocí PE-regulátoru s automatickým, tepelně řízeným zpětným vypínáním po dosažení bodu varu (varná automatika).

- Teplota, doba provozu a doba zapnutí musí být nastavitelná pomocí chráněných tlačítek.

- Ukazatel požadované a skutečné teploty digitální, nebo z diod LED.

- Elektronika musí být vybavena pojistkou proti výpadku proudu pro zachování nastavených hodnot.

- Chráněná tlačítka (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

- Elektronika bude provedena tak aby poskytla možnost napojení HACCP.

- Bez údržbový, uzavřený ohřevný systém, bez doplňování.

- Ochrana proti chodu na sucho a bezpečnostní armatura musí být zabudována.

- Ohřev generátoru páry se bude provádět za pomoci trubkového hořáku pro zemní plyn, plynový regulační ventil s vysoko-napěťovým zapalováním, thermo-elektrická pojistka zapalování a zapalovací uzávěra.

- Integrované plynové připojení a uzavírací ventil budou zabudovány a zepředu lehce přístupné.

- Všechny údržby bude možno provádět zepředu.

- Přístroj bude opatřen beznapěťovými kontakty pro signalizaci.

- Doba varu do 80 minut.

- Přístroj musí být vybaven ochranou proti vodě.

- Vyprázdnění vnitřku kotle bude prováděno za pomoci bezpečnostního výtokového ventilu, který bude pochromován, ventil bude nastrčen a z venku zabezpečen šroubem.

- Přední panel bude možno pro účely servisních prací také při zastrčeném ventilu a naplněném kotli sejmout.

- Přístroj musí mít možnost sestavení s ostatními přístroji do hygienického bloku.

- Instalace kotle bude provedena nožičkách, které musí být zakryty nerezovým krytem, soklem

Příslušenství:

- 1 výtokové síto

- 2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody

- 1 bezpečnostní plynová hadice

Odtah spalin bude proveden dle platných českých norem.

Specifikace zařízení paket IV. pro Věznici Všehrdy

# 1 ks Spirálový hnětací stroj objem 120 litrů

Stroj musí mít:

- Pevnou hnanou díž z nerezového materiálu

- Hmotnost zpracovávaného těsta cca 80 kg

- Hmotnost zpracovávané mouky 50 kg

- Objem díže 120 litrů

- Dvou rychlostní otáčky spirály

- Dvou rychlostní otáčky díže

- Třífázový dvou rychlostní motor 1 stupeň – 1,8kW

- 2 stupeň – 3,6 kW

- Příkon maximálně do  4 kVA

Specifikace zařízení paket IV. pro Věznici Stráž pod Ralskem

1 ks Košový automat na stolní nádobí, výkon 60 košů/hodina

- Výkon mycího stroje 60 košů za 1 hodinu

- Celá konstrukce mycího stroje musí být nerezová

- Provedení mycího stroje musí být dvouplášťové s tepelnou i zvukovou izolací

- Izolace musí splňovat technické  předpisy evropské komise pro nebezpečné látky

- Mycí tank musí být nerezový, bezešvý to znamená nesvařovaný hlubokotažný výlisek s radiusem na všech vnitřních hranách s dnem sešikmeným k výtoku

- Protahovací režim

- Příkon pro elektro ohřev nesmí překročit pro studenou vodu 12 kW a pro teplou vodu 10 kW

- Mycí ramena nerezová

- Mycí a oplachové systémy musí být z nerezového materiálu v kombinaci s plastem

- Čerpadlo tanku musí být z nerezové oceli v kombinaci s plastem

- Chráněné ovládání mycího stroje (tlačítka překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) musí být provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek.

- Pro servisní a provozní informace musí být mycí stroj vybaven přenosovým zařízením ( infračervený port ), nebo digitálním čtecím zařízením (display)

- Mycí stroj musí být vybaven aqua stop systémem

- Mycí stroj musí být vybaven dávkovačem oplachových prostředků

- Mycí stroj musí být vybaven filtračním systémem odpadních vod a to takovým způsobem, že bude dvouplášťový, přeplavový, který zajistí odtok nečistot ode dna, nikoliv přetékáním horní hladiny vody (tzv. Aktiv plus), z důvodu úspory mycích prostředků a vody,vč.čerpadla na odpadní vodu

- Zásuvná výška nesmí být nižší než 400 mm

- Mycí stroj musí být nastavitelný v čase 60, 90 a 120 vteřin

- Nedílnou součástí mycího stroje musí být :

Nájezdový stůl s prolisem v délce 1200 mm, včetně dřezu, zabudované přepínací sprchy a separátoru hrubých nečistot (například AKV), změkčovač vody

Specifikace zařízení paket IV. pro Ústav pro zabezpečení detence a věznice Brno

1 ks plynový konvektomat 20x2/1 GN

Příkon: max. 1,5 kW / 230 V

Příkon plyn: max. 53kW

Konvektomat bude možné provozovat ve třech režimech:

  - Manuální provoz

  - Provoz s přednastavenými provozními režimy

  - Provoz podle vlastních programů

Provozní režimy přístroje s přednastavenými minimálně 7 provozními režimy (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu)

    - Maso

    - Noční úpravy vaření+pečení

    - Drůbež

    - Ryby

    - Pečivo

    - Přílohy

    - Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

- Základní provozní režimy

    - Pára 30°C - 130°C

    - Horký vzduch 30°C - 300°C

    - Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C

Funkce přístroje:

      - Sonda teploty jádra s minimálně 4 měřícími zónami

      - Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin

      - Zapařování při 30°C - 250°C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci

      - Rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti

      - Šest programovatelných rychlostí proudění vzduchu

      - Napojení pro optimalizaci spotřeby el. energie

      - HACCP – mezipaměť a výstup přes USB (za 10 denní období)

      - Minimálně 350 programů s 20 kroky

      - Předehřátí, zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí

      - Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje

      - Zcela automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu (například v noci)

      - Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování

      - Tepelná úprava DELTA-T

      - Automatická předvolba času spuštění přístroje

      - Jednotka teploty ve °C

      - Čas nastavitelný ve dvojím režimu – hodiny/minuty

      - Variabilní varná komora  pro použití různých typů vnitřních vozíků (pro 1/1 GN příčný vsun, 1/1 GN podélný vsun, pekařskou normu 400x600mm, 2/1 GN vsun)

      - Dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídící jednotka množství páry

      - Bezpečnostní parní systém, odtah páry z varné komory na konci procesu

      - Běh ventilátoru nezávislý na topném tělese

      - Funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru

      - Hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy

      - Veškerá komunikace v českém a slovenském jazyce

      - Možnost blokace přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání)

      - Při automatickém čištění spotřeba vody ne více než 55 litrů na 1 cyklus

      - Ventilovaný hořák s turbínou modulačně regulovaný podle potřeby topného výkonu

      - Automatická kompenzace kolísání napětí

      - Nízkonapěťová žhavící svíčka

      - Kompenzace výkonu dle nadmořské výšky

      - Servisní otvor pro možnost kontroly plamene

      - Jednoduché nastavení při změně použitého plynu

      - Vysoce výkonný tepelný výměník ve varné komoře pro optimální předání tepla

      - Minimální efektivita využití energie 84%

Vybavení přístroje

- Uzamykatelné provedení ovládacího panelu a dveří přístroje

- Bezpečnostní vypínač k vypnutí elektroniky formou speciálního klíče

- Dveře přístroje s mříží

- Hlavní vypínač

- Textová nápověda v českém jazyce pro všechny pracovní postupy při programování přístroje

- Jeden centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu

- Sonda teploty jádra s min. 4 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu

- Digitální ukazatel teploty ve vybraném místě kontroly (vpichová sonda, vnitřní prostor)

- Zobrazení nastavených a skutečných hodnot

- Digitální hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu

- Digitální časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu

- Bezpečnostní termostat přehřátí komory

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody

- Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry

- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy

- Automatická reverzace ventilátoru

- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových filtrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů

- Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování

- Bezdotykový koncový spínač dveří

- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří

- Vnější materiál nerez (1.4301), vnitřní komora z materiálu 1.4404

- Možnost použití speciálních plechů 530 x 540 mm

- Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN

- Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

- Vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům

- Stranové pojezdy pro vnitřní vozíky, které zajistí plynulé zajetí vozíku do konvektomatu

- Vnitřní vozík s oboustrannou aretací (2ks) - odkapová vana s odtokem, kolečka minimálně 2 brzděná, všechny kovové díly musí být nerezové

- Tepelná izolace přístroje musí být provedena podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky, směrnice 97/69/EG, nebo Evropské komice) ze sklotextilní plsti

- Dotykové teploty maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C

- Možnost propojení se stolním PC pomocí rozhraní

- Automatické čištění za pomoci mycích a oplachových kartuší

- Základní sada čistících kartuší pro zkušební provoz (5 ks)

- Základní sada oplachových kartuší pro zkušební provoz (5 ks)

- Tlaková hadice obalená ocelovou sítí pro připojení pitné vody

- Odpovídající změkčovač vody

Základní sada GN ve složení:

- 10 ks  2/1 60 mm - děrovaná

- 10 ks  2/1 100 mm - děrovaná

- 10 ks gastronomický rošt 2/1

- 15 ks  GN 2/1 65 mm

- 5 ks  GN 2/1 100 mm

- Český manuál + kuchařka

Možnost samostatně objednat:

- Rošty na kuřata

- Fritovací koše

- Talířový vnitřní vozík

- Vnitřní vozík a závěsné stojany pro cukráře a řezníky

- Odsávací zákryt s kondenzátorem par

- Software pro propojení s PC