### Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

### Technická specifikace stavební akce

### „Kynšperk – oprava rampy skladů MTZ“

### _____________________________________________________________________

Zpracoval: P. Žalman

16. 2. 2016

### Popis současného stavu a zdůvodnění nezbytnosti opravy

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří je objekt č. 013 – Sklady týlového materiálu, který byl postaven v letech 1976-82. Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní budovu s půdorysnými rozměry 37 x 38. Součástí objektu je venkovní nakládací rampa umístěná podél východní strany obvodové zdi. Rampa slouží k materiálně technickému zásobování věznice. Je 36,87 m dlouhá, 2,70 m široká a 1,4 m vysoká. Vstup na rampu z objektu skladů je pomocí tří otvorů se skládacími kovovými vraty a z venku pomocí šikmého betonového sjezdu. Objekt je nepřetržitě v provozu 33 let a tomu odpovídá jeho značné fyzické opotřebení. V loňském roce byly zjištěny závady na konstrukčních částech rampy. Vrchní betonové části jsou vlivem stáří narušené a rozpadají se. Kovové části, 
tj. zábradlí, nárožní úhelníky, výztuže apod., jsou značně zkorodované. Vzhledem ke stáří 
a fyzickému opotřebení není celkový stav rampy dobrý a zvyšuje možnost nebezpečí vzniku úrazů.

### Popis způsobu řešení opravy

Řešení akce spočívá v odstranění všech vrchních částí rampy až na úroveň nosných betonových panelů, které budou opatřeny novou izolací proti vlhkosti. Odstraněné části budou nahrazeny novými prvky z betonu s dilatačními spárami (min. po 6 metrech). Nášlapný povrch rampy bude opatřen vysoko pevnostní stěrkou, určenou pro venkovní použití 
s ochranným protiskluzovým nátěrem. Zábradlí a ostatní nové kovové konstrukce budou použity s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Dále budou provedeny úpravy poškozených povrchů stěn rampy a objektu, tj. opravy vnějších omítek včetně malby a soklových obkladů, výměna venkovního osvětlení 
a související úpravy kabelových rozvodů. Nové soklové obklady budou provedeny na východní a jižní straně fasády budovy. Nad podlahou rampy bude na fasádu v úrovni soklu připevněna ke zdi ochranná kovová lišta proti poškození obkladu pojízdnými vozíky. Stávající kovová vrata budou očištěny a opatřeny novým ochranným nátěrem. Podrobný rozsah prací
a dodávek je uveden ve výkazu výměr.

Součástí prací je také odvoz a nezávadná likvidace všech odpadů vzniklých při provádění opravy. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s montážními pokyny a technickými listy pro jednotlivé výrobky.

Při provádění prací zhotovitel zajistí opatření nezbytná k tomu, aby během realizace byla zachována možnost zásobování a provoz skladu.

Tato technická specifikace je součástí zadávací dokumentace pro vypracování cenové nabídky v rámci výběru vhodného zhotovitele. Vybraný zhotovitel musí při provádění prací respektovat zvláštní podmínky týkající se střežení vězeňských prostor.

Odkazy na konkrétní výrobky (značky) ve výkazu výměr jsou použity s tím upozorněním, že dodavatel, resp. uchazeč při vypracování cenové nabídky, je oprávněn nabídnout jiné, kvalitativně obdobné řešení.

Přílohy:

- Výkaz výměr

- Výkresy – části půdorysu a řez B-B´ stávajícího stavu rampy

- Fotodokumentace stávajícího stavu rampy