Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

Technická specifikace stavební akce „Kynšperk – oprava střechy hygienického zázemí tělocvičny“

Zpracoval: P. Žalman

2. 3. 2016

### I.	Zdůvodnění nezbytnosti opravy

Součástí Věznice Kynšperk nad Ohří je objekt č. 052 - Tělocvična. Jedná se 
o jednopodlažní samostatnou budovu starou 22 let, umístěnou v areálu věznice. Konstrukčně je tato budova rozdělena na dvě části, a sice na nižší část, v níž se nachází místnosti vstupní chodby a sociálního zázemí se šatnami a hygienickými zařízeními, a dále na vyšší část, 
v níž je vlastní hala tělocvičny. Celková zastavěná plocha budovy je 1 154 m2.

Obě části budovy mají samostatné ploché střechy. Konstrukční části střechy nižší části budovy jsou značně fyzicky opotřebovány, což může způsobovat časté zatékání a vznik škod uvnitř budovy. Proto je navrženo provedení její kompletní opravy.

### Popis způsobu řešení opravy

Řešení akce spočívá v  provedení celoplošné opravy střechy nižší části budovy objektu 
č. 052 - Tělocvična ve Věznici Kynšperk nad Ohří s celkovou plochou 578 m2. Tato plochá střecha je konstrukčně řešena jako dvouplášťová a skládá se ze železobetonových prefabrikovaných stropních panelů s průvlaky a z dřevěných střešních panelů s azbestocementovou deskou, asfaltovými pásy Bitagit a s ochranou izolační vrstvou z polyuretanové PUR pěny. Zděná atika na okrajích střechy je z pórobetonových tvárnic s oplechováním. Na střeše je celkem 8 skleněných střešních světlíků, 5 dešťových vpustí 
a několik vrchních částí kanalizačního odvětrávacího a vzduchotechnického potrubí.  Konstrukční skladba je podrobně popsána v příslušných částech původní projektové dokumentace, kterou má investor k dispozici a z níž vychází návrh technického řešení opravy.

Vlastní technické řešení opravy obsahuje:

- odstranění stávající PUR izolace tloušťky 3,5 cm,

- úpravy stávající asfaltové krytiny (očištění, prořezy, přetavení apod.),

- demontáž hromosvodu a oplechování střešní atiky,

- demontáž stávajících vtoků a osazení nových prvků určených pro odvodnění plochých střech s napojením na stávající vnitřní kanalizační potrubí,

- demontáž stávajících a montáž nových větracích hlavic kanalizace a střešních částí vzduchotechniky,

- montáž - plnoplošné natavení nových podkladních pásů z oxidovaného asfaltu tloušťky min. 3,5 mm s nosnou vložkou,

- montáž (plnoplošné natavení k podkladu) hydroizolačních asfaltových SBS modifikovaných pásů tloušťky min. 4,4 mm s kombinovanou nosnou vložkou a s UV ochranným břidličným posypem na vrchní straně včetně osazení náběhových klínů z kamenné vlny a dilatačních přířezů po obvodu nadezdívek,

- montáž nového oplechování atiky včetně lemování svislé zdi a ploché střechy 
a hromosvodu v  provedení odpovídajícím technickým parametrům a materiálům původního provedení (viz výkresová část),

- montáž nového hromosvodu

- provedení výchozí revize hromosvodu včetně dodání příslušné výchozí zprávy.

Součástí prací je také odvoz a nezávadná likvidace všech odpadů vzniklých 
při provádění opravy.

Práce musí být prováděny v souladu s montážními pokyny a technickými listy 
pro jednotlivé výrobky a tak, že budou zachovány původní spády pro odvádění dešťových vod.

Je nutné dbát na kvalitní zpracování detailů a rozvržení pokládky krytiny ve spádu 
pro odtok dešťové vody.

Při provádění prací zhotovitel zajistí opatření nezbytná k tomu, aby během realizace nedošlo k průniku dešťových vod do vnitřních prostor budovy.

Tato technická specifikace je součástí zadávací dokumentace pro vypracování cenové nabídky v rámci výběru vhodného zhotovitele.

Přílohy:

- Výkresová část původní PD

- Fotodokumentace stávajícího stavu střechy