č. j.: VS 88/019/005/2015-8/VZ/504

V Horním Slavkově dne 11. 8. 2015

Počet výtisků:	1

Výtisk č.:	1

Počet listů:	5

Počet příloh: 	4/7

- Zadávací dokumentace

z oblasti bezpečnostních technologií

| Název akce/projektu: | Horní Slavkov – Prostorová ochrana v obj. č. 06 |
| --- | --- |
| Investor: | Vězeňská služba ČR Věznice Horní Slavkov |

- Základní požadavky

Předmětem realizace akce bude rozšíření základního elektronického zabezpečení objektu
č. 06 – Ubytovna odsouzených A o celovou signalizaci, související katrovou signalizaci
a doplnění dispečerského systému. Realizací těchto zabezpečovacích systémů bude objekt
č. 06 Ubytovna odsouzených A splňovat požadovaný Standard technického zabezpečení objektů VS ČR. Zároveň bude řešena úprava komunikačních tras mezi objekty 
č. 06 – Ubytovna odsouzených A a č. 14 – Spojovací budova – operační středisko respektive centrální strojovna tak, aby data byla přenášena výhradně po vedení a technologii samostatného zabezpečovacího systému. Na operačním středisku bude upraven                    SW zabezpečovacích PC a úprava tabla.

Technologie musí být řešena tak, aby přidané koncové prvky dle přílohy č. 1 byly
bez problému vyhodnocovány centrálním zabezpečovacím systémem ELIWIN současně
na objektu č. 06 – Ubytovna odsouzených A, tak na operačním středisku objektu                    č. 14 – Spojovací budova. Zároveň musí být zabezpečen přístup k datům na dohledových pracovištích, které v konečné úpravě musí odpovídat Standardu technického zabezpečení objektů Vězeňské služby České republiky dle Metodického listu č. 2/2008.

Po ukončení akce bude zpracována dokumentace skutečného provedení.

Ostatní doplňující požadavky:

a/	záruka 36 měsíců mimo monitorů, u kterých je záruka 24 měsíců,

b/	plnou kompatibilitu se stávajícím systémem (je nutné řešit se zhotovitelem „Centrálního zabezpečovacího systému – ELIWIN“, kterým je f. ELVIA spol. s r.o., Poděbradská 51, Praha 9),

c/	od vybraného zhotovitele bude požadováno písemné doložení souhlasu f. ELVIA spol. s r.o. o možnosti zpracování dat a řešení záručních oprav.

d/	nesmí být porušeny záruční podmínky vyplývající ze SOD  1/12/244 a SOD  5/13/252
s f. ELVIA spol. s r.o.

Soubor č. 01 – Elektronická prostorová ochrana – Ubytovna odsouzených A

Požadavky:

a/	instalace a provozní podmínky dle Metodického listu č. 2/2008 §21 (Celová signalizace),

b/	aktivace nejbližší hlásky a záběru kamery na poplachový monitor dle aktivace celového tlačítka,

c/	uživatelsky nastavit stanovený časový limit pro provedení kvitace ze strany dozorce,

d/	info „provoz z baterií“ + záznam do „deníku událostí“,

e/	možnost nastavení režimů pro různé střežící režimy (např. den- noc),

f/	na vstupu do každého patra je optická informace, ve kterém patře je aktivována celová signalizace

Hlavní operační středisko:

a/	aktivace poplachu opticky a zvukově – Tablo (chodby jako suma levá x pravá),

b/	aktivace poplachu opticky a zvukově – monitor PC,

c/	monitor na objekt č. 06 – Ubytovna odsouzených A – prioritní přepnutí na pozici dle aktivace tísňového tlačítka

Stanoviště uživatelů:

a/	objekt č. 06 – Ubytovna odsouzených A – dozorna,

b/	objekt č. 14 – Spojovací středisko – hlavní operační středisko,

c/	PC dohledová pracoviště

Soubor č. 02 – Elektronická prostorová ochrana – Ubytovna odsouzených A

Požadavky:

a/	instalace a provozní podmínky dle Metodického listu č. 2/2008 §16 (Prostorová ochrana), §17 (Plášťová ochrana),

b/	aktivace nejbližší hlásky a záběru kamery na poplachový monitor dle aktivace koncového prvku,

c/	stálá kontrola vedení jednotlivých smyček z hlediska úmyslného poškození (přerušení nebo zkratu) s aktivací zobrazení nestandardního stavu,

d/ možnost nastavení režimů různých střežících režimů (např. den- noc)

Hlavní operační středisko:

a/	aktivace poplachu opticky a zvukově – Tablo (chodby jako suma levá x pravá),

b/	aktivace poplachu opticky a zvukově – monitor PC,

c/	monitor pro objekt č. 06 – Ubytovnu odsouzených A – prioritní přepnutí na pozici dle aktivace tísňového tlačítka

Stanoviště uživatelů:

a/	objekt č. 06 – Ubytovna odsouzených A – dozorna,

b/	objekt č. 14 – Spojovací středisko – hlavní operační středisko,

c/	PC dohledová pracoviště

Soubor č. 03 – MDS (místní dispečerský systém) – Hlásky – Ubytovna odsouzených A

Požadavky:

a/ ovládání z dozorny objektu č. 06 – Ubytovna odsouzených A,

b/ režim skupinového provozu,

c/ hlásky v neaktivním provozu možno využít pro příjem rozhlasu

Soubor č. 04 – Úpravy Operační středisko + dohledová pracoviště – kabelové propojení z ubytovny odsouzených A

Požadavky:

a/	úprava komunikačních tras mezi objektem č. 06 – Ubytovna odsouzených A a objektem
č. 14 – Spojovací budova

i/	nově instalovaná technologie nesmí ovlivňovat přenos dat stávající technologie,

ii/	pro přenos dat musí být vytvořena min. 20% rezerva,

iii/	data budou přenášena výhradně po vedení a technologii samostatného zabezpečovacího	systému,

iv/	dálková diagnostika kontroly přenášených dat

b/	objekt č. 14 – Spojovací budova – operační středisko

i/ SW a HW střežící vizualizační systém

ii/ SW a HW II. nezávislého okruhu pro tablo

c/	dohledový vizualizační systém

i/	SW úprava pro vyhodnocení dat z deníků alarmů a událostí z objektu č. 06 – Ubytovna

odsouzených A

Zároveň bude řešena úprava komunikačních tras mezi objekty č. 06 – Ubytovna odsouzených A a č. 14 – Spojovací budova – operační středisko respektive centrální strojovna tak, aby data byla přenášena výhradně po vedení a technologii samostatného zabezpečovacího systému.
Na operačním středisku bude upraven SW střežícího vizualizačního systému a úprava tabla.

Akce bude zadána jako jedna veřejná zakázka malého rozsahu – jednací řízení bez uveřejnění na dodávku a montáž. Důvodem použití jednacího řízení bez uveřejnění je nutnost kompatibility nového systému se stávajícím systémem. Tato akce řeší doplnění technologie do stávajícího zabezpečovacího systému, na které jsou vázány záruky o nástavbu realizace vnitřního elektronického zabezpečení dle požadavku uživatele. Tento nový systém musí navazovat na stávající elektronické zabezpečení, protože bude využívat vlastnosti stávajícího elektronického systému zabezpečení (vizualizace, deník událostí, vyhodnocení na table
na hlavním operačním středisku a kontrolních stanovištích).

Realizace akce bude zadána podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

| Datum: | 11. 8. 2015 |  |
| --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Bc. Michal Weinfurter / vedoucí stavebního referátu / 352 660 217 |  |
|  | Antonín Hadáček / vedoucí referátu zabezpečovacích a komunikačních technologií / 352 660 231 |  |
| Schválil: | Vrchní rada |  |
|  | plk. Mgr. Radek Kutiš |  |
|  | ředitel Věznice Horní Slavkov |  |

Přílohy 4/7

Výpis koncových prvků

Půdorysy 1PP, 1 NP, 2NP a 3NP

Schéma dotčených objektů

Výkaz výměr