Soupis výkonů

| pol. | popis |  | počet | cena /Kč/ bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Oprava střechy |  |  |  |  |
| 1.1 | Nová povlaková krytina atiky natavitelným izolačním pásem o r.š. min 0,7m s plnou modifikací s nosnou vložkou z polyesterového vlákna o hmotnosti min. 225g/m2, s břidličným posypem v barvě šedomodré, odolný proti UV záření, plnoplošným natavením, včetně odstranění nesoudržných částí stávajících vrstev izolace nebo jejich přivaření k podkladu |  | 260 mb |  |
| 1.2 | Lokální opravy stávající krytiny v ploše natavitelným izolačním pásem s plnou modifikací s nosnou vložkou z polyesterového vlákna v tloušťce min 5 mm s břidličným posypem v barvě šedomodré, odolný proti UV záření, plnoplošným natavením, včetně prořezání vzdutin, odstranění nerovností a přivaření stávajících vrstev izolace k podkladu |  | 90 m2 |  |
| 1.3 | Klempířské prvky FeZn – ukončovací lišta + trvale plastický tmel (ukončení hydroizolace na atice pod stávajícím atikovým oplechováním) |  | 260 mb |  |
| 2. Likvidace odpadu |  |  |  |  |
| 3 Ostatní náklady, slevy - uvede uchazeč dle vlastní skladby |  |  |  |  |
| cena celkem /Kč/ bez DPH |  |  |  |  |
| DPH /Kč/ 20% |  |  |  |  |
| cena celkem s DPH |  |  |  |  |