Automatické splachování žlabů a WC

Ubytovna odsouzených č. 1 (objekt č. 5):

- Žlaby

- Elektrický zdroj pro splachovače žlabu bude společný pro všechny oddíly, tzn. pro celý objekt a bude umístěn na zdi v místnosti č. 216.

- Elektrický přívod ke zdroji splachovačů z rozvaděče RNO2 v místnosti č. 216 (na pozici REZERVA).

- Veškeré kabelové rozvody k elektrickému zdroji splachovačů a do místností sociálního zařízení kabely CYKY pod omítkou. Z místnosti č. 216 průrazem stěny na venkovní obvodové zdivo do místností č. 126 a č. 226 a do místností č. 127 a č. 227.

- WC

- Instalovat dva elektrické zdroje splachovačů do rozvaděče RNO2 v provedení na DIN lištu v místnosti č. 216 (na pozici REZERVA).

- První elektrický zdroj bude určen pro splachovače v místnostech sociálního zařízení č. 126 a č. 226.

Druhý elektrický zdroj bude určen pro splachovače v místnostech sociálního zařízení č. 127 a č. 227.

- Elektrický přívod ke splachovačům z rozvaděče RNO2 v místnosti č. 216

- Veškeré kabelové rozvody do místností sociálního zařízení kabely CYKY pod omítkou. Z místnosti č. 216 průrazem stěny na venkovní obvodové zdivo do místností č. 126
a č. 226 a do místností č. 127 a č. 227.

Ubytovna odsouzených č. 2 (objekt č. 4):

- Žlaby

- Elektrický zdroj pro splachovače žlabu bude společný pro všechny oddíly, tzn. pro celý objekt a bude umístěn na zdi v místnosti č. 216.

- Elektrický přívod ke zdroji splachovačů z rozvaděče RNO2 v místnosti č. 216 (na pozici REZERVA).

- Veškeré kabelové rozvody k elektrickému zdroji splachovačů a do místností sociálního zařízení kabely CYKY pod omítkou. Z místnosti č. 216 průrazem stěny na venkovní obvodové zdivo do místností č. 126 a č. 226 a do místností č. 127 a č. 227.

- WC

- Instalovat dva elektrické zdroje splachovačů do rozvaděče RNO2 v provedení na DIN lištu v místnosti č. 216 (na pozici REZERVA).

- První elektrický zdroj bude určen pro splachovače v místnostech sociálního zařízení č. 126 a č. 226.

Druhý elektrický zdroj bude určen pro splachovače v místnostech sociálního zařízení č. 127 a č. 227.

- Elektrický přívod ke splachovačům z rozvaděče RNO2 v místnosti č. 216.

- Veškeré kabelové rozvody do místností sociálního zařízení kabely CYKY pod omítkou. Z místnosti č. 216 průrazem stěny na venkovní obvodové zdivo do místností č. 126
a č. 226 a do místností č. 127 a č. 227.

Ubytovna odsouzených č. 3 (objekt č. 3):

- Žlaby

- Elektrický zdroj pro splachovače žlabu bude společný pro všechny oddíly, tzn. pro celý objekt a bude umístěn na zdi v místnosti č. 216.

- Elektrický přívod ke zdroji splachovačů z rozvaděče RNO2 v místnosti č. 216. Do rozvaděče nutno přidat jistící prvek.

- Veškeré kabelové rozvody k elektrickému zdroji splachovačů a do místností sociálního zařízení kabely CYKY pod omítkou. Z místnosti č. 216 průrazem stěny na venkovní obvodové zdivo do místností č. 126 a č. 226 a do místností č. 127 a č. 227.

- WC

- Instalovat dva elektrické zdroje splachovačů do rozvaděče RNO2 v provedení na DIN lištu v místnosti č. 216. Do rozvaděče nutno přidat jistící prvek.

- První elektrický zdroj bude určen pro splachovače v místnostech sociálního zařízení č. 126 a č. 226.

Druhý elektrický zdroj bude určen pro splachovače v místnostech sociálního zařízení č. 127 a č. 227.

- Elektrický přívod ke splachovačům z rozvaděče RNO2 v místnosti č. 216.

- Veškeré kabelové rozvody do místností sociálního zařízení kabely CYKY pod omítkou. Z místnosti č. 216 průrazem stěny na venkovní obvodové zdivo do místností č. 126
a č. 226 a do místností č. 127 a č. 227.

Ve Stráži pod Ralskem 8. 12. 2016

Radek Král - energetik