D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem).

a.1) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové

užívání stavby

Architektonické řešení :

Vzhledem k plánovaným vnitřním úpravám - bezpředmětné

Dispoziční řešení :

Dispoziční řešení zůstává stávající, s výjimkou rozdělení současné velké cely na dvě samostatné.

Bezbariérové užívání :

Vzhledem k plánovaným vnitřním úpravám – bezpředmětné. Prostory pro hendikepované vězně se nacházejí v jiné části objektu.

a.2) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

A. STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající prostory určené k rekonstrukci se nacházejí ve 3. NP objektu věznice v Opavě – v prostorách se zesíleným technickým zabezpečením. Jedná se o oddělení sestávající se z chodby (společné místnosti), 6-ti cel a koupelny.

Nosný konstrukční systém objektu není znám, předpokládá se nosné střední a obvodové zdivo z pl ných cihel, strop nad celami je tvořen cihelnými klenbami. Plánované stavební úpravy nijakým způsobem do těchto nosných konstrukcí nezasahují.

Vnější výplně otvorů tvoří dřevěná kastlíková okna (v jednotlivých celách a koupelně) a ocelové okno s výrazně členěným zasklením, umístěné ve společné místnosti. Toto okno zasahuje až do úrovně parapetu ve 2. NP.

Před oknem se nachází ocelové zábradlí.

Vnitřní dveře do cel jsou ocelové, dveře do koupelny a hlavní dveře na oddělení pak dřevěné, osazené v ocelových zárubních.

Mechanické zabezpečení oken je v současné době tvořeno venovními i vnitřními ocelovými mřížemi. Venkovní mříže jsou kotveny do ostění oken a jsou opatřeny ocelovými síty s oky cca 30 x 30 mm.Vnitřní mříže jsou kotveny do obvodových zdí.

Podlaha ve společné místnosti a v koupelně je tvořena keramickou dlažbou, v jednotlivých celách pak dřevěnými vlýskami.

Povrchová úprava stěn a stropů je tvořena omítkou, v koupelně se nachází keramický obklad stěn.

Ve všech celách jsou umístěny zařizovací předměty ZTI (záchodová mísa + umývadlo). Splachovač je ve většině případů umistěn ve společné místnosti. Koupelna je vybavena dvěmi umývadly, sprchou a záchodem. Na podlaze se nachází vpusť, druhá je ve sprchovém koutě.

V koupelně se rovněž nachází zařízení VZT – podstropní ventilátor s odvodem do fasády.

B. BOURACÍ PRÁCE

Demontáž oken

Všechna stávající okna v jednotlivých celách a v koupelně budou demontována, včetně vnitřních mříží. Venkovní mříže budou ponechány.

Okno ve společné místnosti zůstane původní.

Demontáž vnitřních dveří

V koupelně budou demontovány vnitřní dveře do kabiny WC, a to vč. ocelových zárubní. Dále budou demontovány dveře do koupelny ze společné místnosti. Zárubně zůstanou ponechány.

Bourání podlah

Vlastní nosná konstrukce podlah není známa. Nášlapné vrstvy budou v jednotlivých celách  (dřevěné vlýsky) a v koupelně (keramická dlažba) odstraněny až na předpokládanou betonovou vrstvu. Ve společné místnosti zůstane dlažba zachována.

Demontáž mříží

Veškeré vnitřní ocelové mříže před okny budou odstraněny.

Demontáž zábradlí

Z důvodu možnosti instalace nové mříže před okno ve společné místnosti, bude demontováno původní ocelové zábradlí, které s plánovanou mříži koliduje. Z montážních důvodů bude rovněž nutno odstranit a opětovně osadit dvě stávající otopná tělesa.

Povrch stěn a stropů

Veškeré vnitřní obklady (v koupelně) a omítky stěn a stropů budou odstraněny v plném rozsahu. Odstraněn bude rovněž omývatelný nátěr ve společné místnosti a kolem soc. zařízení v jednotlivých celách.

Bourání pro nové instalační rozvody

Jedná se o drobné prostupy ve stávajících zdech, úpravy stávajících drážek apod. Rozsah těchto prací je patrný z výkresové části PD.

C. NOVÝ STAV

Výstavba nové dělící příčky

Stávající „dvojcela“ bude rozdělena na dvě samostané cely č. 63 a 63/1. Toto řešení vrací dispozice do původního stavu. Dělící příčka bude provedena z keramických cihel tl. 300 mm. V níže položeném podlaží se nachází v těchto místech původní nosná zeď.

Upozornění :

Před zahájením výstavby nové dělící zdi bude provedena sonda v podlaze, která odhalí možný způsob založení této zdi. V případě, že bude nalezen pevný podklad po zdi původní, je možno novou zeď vybudovat bez dalších opatření.

V opačném případě budou do podlahy osazeny dva ocelové nosníky, na které bude možno vystavěy novou zeď.

Zeď bude z obou stran nově omítnuta.

Před zahájením výstavby je nutno provést přemístění stávajících rozvodů NN vč. zásuvky.

Osazení nových oken

Do stávajícíích otvorů po vybouraných oknech budou osazena okna nová, plastová. Tato okno bude nutno osadit z vnitřní strany, a to při zachování stávajících venkovních mříží. Mříže (včetně sít) budou před osazením oken opatřeny novým nátěrem.

V případě, že při bourání původního okna dojde k uvolnění stávajícího kotvení mříží, budou tyto zakotveny nově do stávajícího zdiva.

Nová okna budou půdorysně osazena v místě venkovních rámů původních oken kastlíkových.

Venkovní betonový parapet okna bude dle potřeby a možnosti vyspraven. Parapet nebude opatřen oplechováním.

Stávající okno ve společné místnosti bude dle možnosti vyčištěno a budou nově zaskleny poškozené tabulky.

Požadavky na nová okna jsou uvedeny ve v.č. 104 – Výpis výrobků.

Vnitřní dveře

Vnitřní vstupní dveře na oddělení zůstanou stávají. Rovněž ocelové dveře do jednotlivých cel zůstanou původní s tím, že budou napojeny na elektronický signalizační systém. V těchto dveřích bude provedena úprava stávajících podávacích mřížek, které byly v minulosti zavařeny. Dvířka budou v rámci této úpravy zprovozněna do původního stavu. Veškeré dveře do cel budou opatřeny novým nátěrem, včetně zárubní.

Dveře do koupelny budou  osazeny nové, do stávajících zárubní.

Nové dveře, ven otvíravé, budou osazeny do WC kabiny, a to včetně ocelových zárubní.

Konstrukce podlah

a) cely

po odstranění původních dřevěných parket (max. tl. 30 mm) až na podkladní betonovou mazaninu, bude tato přebroušena a řádně očištěna. Následně bude provedena penetrační vrstva a vyrovnávací vrstva na bázi hydraulických pojiv s příměsí křemičitých plniv – tl. max. 30 mm. Finální vrstvu bude tvořit epoxidová stěrka v barvě šedé (mid grey) s příměsí křemičitých plniv pro dosažení  protiskluznosti povrchu. tl.  2-3 m.

Po celém obvodu místností (s výjimkou ploch, kde bude keramický obklad stěn) bude proveden sokl v = 100 mm, z obkladaček stejných , jako keramický obklad.

b) koupelna

zde bude položena nová keramická dlažba. Tato bude s protiskluzným povrchem určeným pro chůzi naboso v mokrých prostorách.

Pod dlažbu pak bude aplikována hydroizolační stěrka vhodná do prostor s vysokým vkhkostním zatížením. V rámci budování nové podlahy budou osazeny nové vpustě, a to v původních místech.

Povrchy stěn a stropů

Stávající omítky budou dle pořeby vyspraveny (cca 50% celkové plochy) a v celé ploše (100%) přeštukovány.

V koupelně bude proveden keramický obklad stěn do výšky 2 000 mm. Pod obkladem bude v místě sprchového koutu  aplikována hydroizolační stěrka (na plnou výšku obkladu), v ostatních plochách pak do výšky 500 mm.

Keramický obklad bude rovněž proveden kolem sanitárního zařízení v jednotlivých celách, a to do výšky 1800 mm.

Ve společné místnosti bude proveden nový omývatelný nátěr do v = 1800 mm.

Veškeré omítané plochy stěn a stropů budou následně vymalovány otěruvzdornou malbou.

Katry, ocelové mříže + síto

Z vnitřní strany  jednotlivých cel budou osazeny před stávající dveře nové katry.

Před všemi okny budou z vnitřní strany osazeny zabezpečovací prostředky - nové uzamykatelné mříže.

Podrobný popis katrů, mříží a síta je uveden ve v.č. 104 – Výpisy výrobků.

Nátěry

Stávající venkovní okenní mříže vč. sít budou opatřeny novým nátěrem. Novým nátěrem budou opatřeny rovněž stávající ocelové dveře do cel, a to vč. zárubní, nové předokenní mříže a nové katry.

.

a.3) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace -

popis řešení, výpis použitých norem

tepelná technika

Vzhledem k plánovaným úpravám - bezpředmětné

osvětlení

Osvětlení vnitřních prostor je řešeno v části D.1.4 Technika prostředí staveb, část silnoproudá elektrotechnika, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

oslunění

Vzhledem k plánovaným úpravám – bezpředmětné.

akustika/hluk, vibrace (ČSN 73 0532)

Vzhledem k plánovaným úpravám – bezpředmětné.

Prosinec 2016						                     Vypracoval : Ing. Provazník