Akce:  Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detekce Opava

Rekonstrukce prostor se zesíleným TZ

Dokumentace pro realizaci stavby

## Zařízení pro vytápění staveb

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1) Úvod

Projektová realizační dokumentace výše uvedené akce řeší úpravu vytápění sedmi cel, koupelny a společenské místnosti z důvodu jejich stavebních úprav ve 3.NP. Zdrojem tepla je stávající kotelna, která se navrhovanými úpravami nemění.

2) Výchozí podklady

- zadání a požadavky investora a gen. projektanta

- projektová dokumentace stavební části

- vlastní šetření na místě samém

- katalogy a technické podklady navržených zařízení a materiálů

- platné související normy, zákony a předpisy

Projekt je zpracován v souladu s legislativou a podklady platnými k datu expedice.

3) Umístění objektu

Místo stavby: Opava

Objekt se nachází v krajině normální s min. oblastní výpočtovou teplotou -15°C

Průměrná venkovní teplota v topném období dle ČSN 38 3350 pro tds +12°C: 3,6

Délka topného období: 219 dní

4) Popis stávajícího stavu.

Současné vytápění rekonstruovaných vězeňských cel je teplovodní pomocí litinových článkových těles CALOR, umístěných nad podlahou na zdi a na nožkách. Tělesa jsou opatřena dvojitě regulačními radiátorovými ventily a šroubením. Teplotní spád topného média je 90°/70°C. Zdrojem tepla je stávající teplovodní kotelna. Stávající stav nevyhovuje novým úpravám a změně užívání místností.

5) Popis navrhovaného řešení.

Požadavek provozovatele je provést výměnu stávajících nefunkčních uzavíracích armatur a šroubení u topných těles. Vlastní tělesa zůstnou stávající. Budou pouze opatřena novým nátěrem. Pokud budou tělesa vadit při montáži ocelových mříží, budou demontována z konzol, a po montáži mříží budou opět osazena na původní místo. Tělesa budou nově osazena radiátorovými dvojregulačními armaturami a šroubením.

Tělesa a potrubí budou opatřena dvojnásobným nátěrem proti korozi s 1x emailováním.

Před započetím montážních a demontážních prací budou dotčené stoupačky uzavřeny v 1.PP na ležatém rozvodu, a vypuštěny.

6) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro montáž zařízení platí ČSN EN 06 0310. Během stavebních i montážních prací je nutné plnění platných bezpečnostních a technických předpisů a norem ČSN-EN, stejně tak i technologických pracovních postupů. Z toho vyplývá, že práci může provádět pouze oprávněná odborná firma. Po ukončení montáže se provede zkouška těsnosti a následně topná zkouška v délce 24 hodin.

Při provádění stavebních a montážních pracích je nutno dodržet následující vyhlášky a předpisy. Zákon č. 309/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem ČSN a ostatních předpisů, platných pro bezpečnost práce ve stavebnictví.

Zákoník práce, vyhláška č.207/1991 Sb. kterou se mění vyhl. č.48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce bude zajišťovat dodavatel díla.

Dále po ukončení montáže musí dodavatel provést zaškolení provozovatele o obsluze zařízení a předat mu návody k obsluze, provozu a údržbě včetně certifikátů dodaných výrobků a zařízení.

7) Normy a předpisy

Projekt je zpracován v souladu s následujícími normami a předpisy:

-  vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

-  zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- vyhláška č. 194/2007 Sb. a předpis č. 237/2014 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatelé spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- ČSN EN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž

- ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

- ČSN 73 05 40-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Navrhované hodnoty veličin

- ČSN EN 12 831 (06 0206) Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN EN 12 828 (06 0205) Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

- ČSN EN ISO 13 790 (73 0317) Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energií na vytápění

a s dalšími navazujícími platnými předpisy a normami ČSN.

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

- ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

- nařízením vlády ČR č. 9/2013 Sb., úplné znění zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

Veškeré změny dispozic a materiálů nutno předem projednat s projektantem.

V Ostravě dne 19.12.2016                                                     		Vypracoval: Z. Filák

Akce:  Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detekce Opava

Rekonstrukce prostor se zesíleným TZ

Dokumentace pro realizaci stavby

## Zařízení pro vytápění staveb

S E Z N A M   D O K U M E N T A C E

D.1.4 - 301  –  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D.1.4 - 302  –  PŮDORYS  3. NP

D.1.4 - 303  –  SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB