Příloha č. 1 – Technická specifikace pravostraný výstup

Karoserie			skříň – zvýšená střecha

barva - vozidlo v provedení barvy bílé (RAL 9010) s 						vodorovným fialovým pruhem (RAL 4008) po jeho 						obvodových stranách o výšce cca 17 cm

Rozměry skříně:		Výška 	střechy				od 2750 do 2850 mm

Vnitřní výška skříně			min. 	1900 mm

Vnitřní šířka skříně u podlahy		min. 	1700 mm

Vnitřní délka skříně			min. 	4200 mm

Celková délka	vozidla			max.	7400 mm

Rozvor					min. 	4300 mm

Celková hmotnost		 	4600  -  5000 kg

Užitečná hmotnost          		min. 	1950 kg

Motor 				s předehříváním paliva

Zdvihový objem 		 	od 1900 do 2500 ccm

Výkon			min. 130 kW

Palivo			motorová nafta

Spotřeba paliva 	maximálně 10,5 l/100km (v kombinovaném provozu)

Emisní norma				EURO 6

Filtr pevných částic			ano

Převodovka				6 stupňová manuální

Omezovač rychlosti			ne

Klimatizace 	dva oddělené prostory (kabina diče + skříňová část), regulace teploty zvlášť pro kabinu a zvlášť pro prostor skříně

Vybavení vozidla:

- Zvláštní výstražné zábleskové (diodové) zařízení modré barvy (maják - vpředu světelná rampa) doplněné o zvláštní zvukové zařízení v přední části 100W, 2 záblesková (diodová) světla na (v) přední masce vozidla, v zadní časti zábleskový (diodový) kruhový maják ovládání tohoto zařízení umístit na přístrojové desce

- Polep oken - u řidiče a spolujezdce - tónovaná bezpečnostní folie, prostupnost světla 70%, včetně atestu.

- Boční posuvné dveře vpravo prosklené (okno s posuvným otvíráním) - tónovaná bezpečnostní fólie, prostupnost světla 5%, včetně atestu.

- Na levém boku za kabinou řidiče okno (posuvné otvírání) opatřené tónovanou bezpečnostní folií, prostupnost světla 5%, včetně atestu.

- Zadní křídlové dveře bez okna.

- Za prostorem kabiny dělící přepážka do výše stropu s posuvným oknem oddělující prostor kabiny a prostor ve skříni.

- Výškově i podélně nastavitelné sedadlo řidiče.

- Dvousedadlo spolujezdce.

- Rozmístění sedadel pro doprovod: sedadla čalouněná, tři za dělící přepážkou proti směru jízdy, po dvou sedadlech na levém a pravém boku skříně umístěná proti sobě kolmo ve směru jízdy.

- Rozmístění sedadel pro vězněné osoby: sedadla plastová, čtyři sedadla u zadních dveří ve směru jízdy, po dvou sedadlech na levém a pravém boku skříně umístěná proti sobě kolmo ke směru jízdy. Rozmístění sedadel pro doprovod a pro vězněné osoby včetně polohy trojdílné mříže s posuvnými dveřmi je vyobrazeno níže. Prostor pro vězněné osoby a doprovod oddělit trojdílnou přemístitelnou mříží s posuvnými jednodílnými dveřmi (bezhlučné provedení) o světlosti cca
600 mm, opatřenou výplní z pevnostní ocelové sítě s oky 60 x 60 mm s možností výměny dvou sedadel doprovodu za dvě sedadla pro odsouzené, posunutí mříže a tím rozšíření přepravní kapacity pro vězněné osoby. Sedadla v prostoru skříně bez bezpečnostních pásů.

- Dodat navíc pro výměnu 2ks samostatných plastových sedaček pro vězněné osoby.

- V prostoru doprovodu – skříňka pro odpad.

- Montáž HF sady pro mobilní telefon bluetooth CK – 7W.

- V kabině řidiče namontovat univerzální držák na mobilní telefon.

- Autorádio střední třídy s RDS, v případě nutnosti montáž radioantény + 2 ks reproduktorů.

- Obložení stěn a stropu skříně provést umyvatelným oděruvzdorným materiálem. Zabezpečení proti tříštění materiálu a možnému sebepoškození eskortované osoby.

- Zesílená podlaha. Podlahovina protiskluzová šedé barvy.

- Boční nástupní schůdek.

- Zateplení stěn vozidla (nehořlavými materiály).

- Osvětlení v prostoru skříně, ovladatelné z prostoru doprovodu i kabiny řidiče.

- V kabině řidiče odpojovač (vypínač) veškerého ovládání elektroinstalace prostoru doprovodu (vězněných osob).

- Střešní reverzní ventilátor 1 ks.

- Vyprošťovací nástroj VRVN.

- V prostoru pro doprovod umístit odkládací prostor s úchytem na minimálně 20 l chladící box s 
12 V napájením.

- Elektrické stahování oken v kabině řidiče.

- Vnější zrcátka elektricky nastavitelná s vyhříváním.

- Zpětné zrcátko střední v kabině řidiče.

- Výstražná signalizace pro jízdu směrem dozadu.

- Zvuková signalizace při zařazení zpátečky.

- Přední mlhová světla.

- Dálkové centrální zamykání. Vozidlo vybavit centrálním zamykáním ovládaným z prostoru řidiče, které by znemožňovalo otevřít přední dveře a dveře přepravního prostoru (zadní dvoukřídlé i boční posuvné) z vně vozidla a zároveň bylo možné boční posuvné dveře přepravního prostoru otevřít zevnitř (např. v případě požáru, dopravní nehody apod. bez asistence řidiče). Zadní dvoukřídlé dveře přepravního prostoru zajistit proti možnému otevření z vnitřního a vnějšího prostoru (uzamčení – zámek u podlahy vnitřního prostoru).

- Signalizační zařízení do kabiny řidiče, tlačítko umístit do skříně vozidla tak, aby bylo lehce dostupné pro ostrahu (doprovod).

- Závislé teplovodní topení.

- Prostor skříně vybavit nezávislým topením s regulací umístěnou v kabině řidiče, rozvod tepla u řidiče opatřit zavírací klapkou výstupu topení.

- Tělesa radiátorů, prostorového termostatu a ostatních zařízení opatřit pevnými kryty proti mechanickému poškození.

- Zajistit přístup a manipulaci s rezervním kolem bez nutnosti vstupu do prostoru pro vězněné osoby.

- Bez tachografu (článek 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006).

- Kotoučové brzdy vpředu.

- ASR, ESP, ABS.

- Přední náprava – nezávisle zavěšená kola

- Zadní náprava dvojmontáž s jednoduchou redukcí uprostřed.

- Řízení hydraulické s posilovačem

- Kola – ocelové disky

- Rezervní kolo umístěné uvnitř skříně za přepážkou

- Lapače nečistot za přední i zadní kola

- Nádrž – min 90 l

- Reflexní vesty zelené barvy. Dva reflexní pruhy, zapínání na suchý zip. Reflexní nápis „Vězeňská služba ČR“ 10 ks, povinná výbava vozidla

- Uchazeč ve své nabídce předloží Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla od Ministerstva dopravy ČR včetně základního technického popisu.

Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona 
č. 56/2001 Sb., v platném znění.