A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby :

Liberec – zastřešení části hospodářského dvora

Místo stavby:

Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 347/3, 463 12  Liberec

Předmět dokumentace:

Dokumentace k vydání stavebního povolení podle § 108 odst. 1 zákona

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a podle přílohy č.5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.

A.1.2	Údaje o objednateli

Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a,

140 67 Praha 4, zastoupená vrchním radou plk. Mgr. Janem Hladíkem,

ředitelem vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 3, Liberec

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Miroslav Kračmar, projektová činnost ve výstavbě,

Myslbekova 452, Stráž nad Nisou

IČO 14862981, DIČ CZ 5509170546

Zapsán v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT jako autorizovaný inženýr v oboru dopravní a pozemní stavby pod číslem 0500756

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.2.1	Dodávková smlouva - objednávka čj. VS 83576-13/ČJ-2016-800950 ze dne 6.9.2016 na zhotovení projektové dokumentace k investiční akci „Liberec – zastřešení části hospodářského dvora“

A.2.2	Investiční záměr stavební akce „Liberec – zastřešení části hospodářského dvora“ ze dne 7.6.2016, zpracovatel Ing. Ondřej Sýkora, vedoucí stavebního referátu OL

A.2.3	Závazné stanovisko OŽP - oddělení památkové péče Magistrátu města Liberec ze dne 9.9.2015

A.2.4	Polohopisné zaměření objektu (Ing. L. Pohl, 10/2009)

A.2.5	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmové části objektu zpracovatelem dokumentace, 11/2016

A.3	Údaje o území

Objekt zastřešení části hospodářského dvora se nachází na pozemku p.č. 1834/2 v KÚ Liberec. Pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem pozemku je Česká republika. Příslušnost hospodařit s majetkem státu má Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.

Záměr investora je v souladu s územně plánovací dokumentací.

A.4	Údaje o stavbě

Na hospodářském dvoře vazební věznice jsou parkovací místa vězeňských autobusů a eskortních vozidel. V důsledku přímého vystavení klimatickým vlivům v Liberci tato technika trpí, má nižší životnost a vyžaduje náročnější údržbu. V zimním období je negativné ovlivněna možnost rychlého nasazení vozidel. Jako vhodné řešení je navrženo zastřešení parkovacích míst.

K navrhované investiční akci je kladné předběžné závazné stanovisko oddělení památkové péče Magistrátu města Liberec.

Dokumentace je v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  ve znění vyhl. 20/2012 Sb.

Parametry stavby:

Zastřešení části hospodářského dvora		233,6 m2

Ocelová konstrukce zastřešení  			7039,3 kg

A.5	Členění stavby na objekty - stavba není členěna na objekty.

B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

Charakteristika stavebního pozemku

Část hospodářského dvora určená k zastřešení se nachází v uzavřené části vazební věznice v prostoru mezi dvorním a východním křídlem věznice.

Průzkumy – nebyly prováděny

Ochranná a bezpečnostní pásma - nejsou

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv na odtokové poměry v území

Srážková voda ze zastřešení bude odváděna střešním žlabem a svodem do stávající  dešťové vpusti. Objekt zastřešení nebude mít vliv na okolní stavby a na odtokové poměry v území.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin - nejsou

Územně technické podmínky:

Elektrorozvod:

Osvětlení pod zastřešením bude napojeno na stávající rozvod elektro ve dvorním křídle.

Likvidace dešťových vod:

Dešťové odpadní vody budou svedeny do stávající dešťové vpusti.

Napojení na dopravní infrastrukturu:

Hospodářský dvůr vazební věznice je přímo napojen průjezdem ve východním křídle na ulici Pelhřimovskou.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

Realizace přístřešku znamená zlepšení možnosti nasazení vozového parku při současném snížení nároků na jeho údržbu.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení – neřeší se

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení

Přístřešek je situován v jižní části východního dvora . Přístup vozidel je průjezdem ve východním křídle věznice. Přístřešek sestává ze dvou plochých střech se sklonem 2,1 stupně. Střechy jsou skloněny proti sobě a mezi nimi je situován společný odvodňovací žlab. Ten je zaústěn do okapního svodu podél jedné z ocelových podpěr. Srážková voda je odtud vedena krátkým podpovrchovým vedením do kanalizační vpusti.

B.2.4	Bezbariérové řešení stavby – neřeší se

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

V souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby je řešena bezpečnost osob pohybujících se během údržby po zastřešení následovně:

Osoby pohybující se po střeše budou pracovníkem provozovatele objektu zodpovědným za BOZP upozorněny, že se nesmějí pohybovat po střeše blíže než

1,5 m od volného okraje střechy. Výjimkou je výstup na střechu po žebříku, kdy je nutno postupovat zvláště opatrně.

B.2.6	Základní technický popis objektu

Stavební a konstrukčně materiálové řešení

Přístřešek je řešen jako ocelová konstrukce zastřešená plechovou krytinou z trapézového plechu.

Nosná ocelová konstrukce sestává ze sloupků z čtvercových trubek 120 x 120 x 5, které nesou průvlak HEB 240. Z provozních důvodů není severní okraj průvlaku podepřen sloupem, ale je zavěšen na táhle zakotveném do obvodové zdi dvorního křídla. Na průvlaku jsou uloženy střešní nosníky IPE  240 a IPE 300. Opačný konec nosníků je uložen v kapsách stávajících obvodových zdí.  Na střešních nosnících jsou upevněny vaznice z obdélníkových trubek 80 x 60 x 3. Vaznice nesou krytinu z trapézových plechů.

Střešní nosníky jsou spádovány směrem k průvlaku. Na průvlaku je uložen odvodňovací žlab zaústěný svodem a kanalizačním vedením do stávající vpusti dešťové kanalizace.

Střecha  je navržena plochá se sklonem 3,6 až 3,7 % (2,06 až 2,12  stupně). Minimální sklon krytiny z trapézového plechu udávaný výrobcem je 8 stupňů. Investiční záměr požaduje vzhledem k parkování autobusů minimální světlou výšku 3,80 m. Dispoziční uspořádání navazujících objektů však dovoluje při této minimální světlé výšce navrhnout sklon pouze 2,1 stupně. Po konzultaci s výrobcem je možno navrhnout zastřešení i s tímto minimálním sklonem, ale za dodržení následujících podmínek:

-	Trapézové plechy budou v celé délce z jednoho kusu.

-	Kotvení trapézových plechů bude v horní vlně.

-	Překrytí sousedních šablon bude v horní půlvlně.

-	Překrytí bude uzavřeno silikonovou páskou

Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření

c) poškození stavby nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Konstrukce zastřešení je navržena v souladu s podklady pro projektanty od výrobců jednotlivých materiálů. Statické výpočty jsou přiloženy v části D.1.

B.2.7	Technická a technologická zařízení – stavba neobsahuje

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení – vzhledem k malému rozsahu prací a navrženým materiálům bude vliv na požární bezpečnost objektu vazební věznice zanedbatelný.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi  – neřeší se

B.2.10	Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí – neřeší se

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – neřeší se

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Elektrorozvod:

Osvětlení pod zastřešením bude napojeno na stávající rozvod elektro ve dvorním křídle. Ocelové konstrukce budou přizemněny do stávající bleskosvodné soustavy.

Likvidace dešťových vod:

Střechy jsou skloněny proti sobě a mezi nimi je situován společný odvodňovací žlab. Ten je zaústěn do okapního svodu podél jedné z ocelových podpěr. Srážková voda je vedena krátkým podpovrchovým vedením do kanalizační vpusti.

B.4	Dopravní řešení

Přístup vozidel je řešen stávajícím způsobem, tj. branou ve východním křídle věznice.

B.5      Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav – neřeší se

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

B.7 	Ochrana obyvatelstva – neřeší se

B.8	Zásady organizace výstavby

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště se bude nacházet na pozemku investora - na p.p.č. 1834/2 v KÚ Liberec.

Jednotlivé dílce budou dovezeny vjezdem pro zásobování na východní dvůr, kde bude zřízeno zařízení staveniště. Staveniště bude napojeno na  místní rozvod elektro a vody.

Podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při provádění stavby budou dodržovány všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Při realizaci se bude postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb.- zákoníku práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.

Dále je nutno postupovat podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. a 365/2011 Sb.

Ve smyslu zák. č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 115/2012 Sb. a předchozích změn, o ochraně veřejného zdraví je nutné při realizaci stavby a práci se stroji dodržovat zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále je nutno dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.

Nakládání s odpady souvisejícími se stavbou

S veškerými odpady, které při stavebních pracích vzniknou, bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů.

Odpady budou tříděny podle druhů a kategorií a budou předávány oprávněné osobě.

Vhodné materiály budou použity k recyklaci.

K obsypům a zásypům nebudou použity žádné odpady, pouze čistá výkopová zemina. Přebytečná výkopová zemina bude odstraněna předáním oprávněné osobě schválené podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. a  §12 vyhlášky č. 294/2001 Sb.

S odpady kategorie „nebezpečné“ bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Všechny nebezpečné odpady je třeba  v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.

o podrobnostech nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady v zařízeních k tomu určených.Veškeré doklady o předání vzniklých odpadů oprávněné osobě budou archivovány pro případnou kontrolu.

Vypracoval: ing. Miroslav Kračmar

Stráž n.N., prosinec 2016