D	Dokumentace objektu

D.1	Architektonicko- stavební řešení

Předmětem projektu je návrh zastřešení části hospodářského dvora mezi dvorním a východním křídlem věznice. Cílem je omezit vliv klimatických změn na vězeňské autobusy a eskortní vozidla.

Demolice

Před zahájením výstavby zastřešení bude provedena demolice skladu maziv, demolice markýzy nad garáží a demolice vykládací rampy včetně demontáže zábradlí a ocelového schodiště na rampu. Dále budou sneseny stříšky nad vjezdem do dílny a nad bývalým průjezdem.

Zastřešení

Zastřešení je řešeno systémem dvou pultových střech o plochách 116,42 m2 a

117,18 m2 se sklonem orientovaným do společného okapového žlabu zaústěného svodem a podpovrchovým kanalizačním vedením do stávající vpusti dešťové kanalizace.  Světlá výška zastřešení je 3,80 m.

Krytina z ocelových trapézových plechů bude uložena na vazničkách podporovaných průvlaky z válcovaných I profilů. Ty budou částečně uloženy v kapsách ve zdech stávajících objektů, částečně na nosníku podporovaném sloupy.

Jednotlivé dílce zastřešení budou svařeny dle přiložených prováděcích výkresů na základně dodavatele a žárově pozinkovány.

Dílce budou dovezeny vjezdem pro zásobování na východní dvůr.

Zakládání

# Sloupy zastřešení budou založeny na základech z betonu C 16/20. Základová spára je projektována v úrovni 1,2 m pod stávajícím povrchem ze zámkové dlažby.

Nosná konstrukce zastřešení

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří profily IPE 240 a IPE 300 uložené jedním koncem v obvodové zdi garáže, příp. dvorního křídla.a druhým koncem na nosníku z profilu HEB 240. Tento profil je podporován pěti sloupky z uzavřeného čtvercového profilu 120x120x5. Profily IPE nesou vazničky podpírající trapézový plech.

Pro manipulaci s těžšími dílci bude autojeřáb, lehčí dílce budou ukládány ručně z pomocného lešení, případně bude použit závěsný stavební vrátek s nosností 350 kg.

Zavětrování

Zavětrování ve svislé rovině je řešeno diagonálními výztuhami umístěnými mezi prvním a druhým sloupem zastřešení.

Zavětrování ve střešní rovině je řešeno diagonálami mezi vaznicemi.

Dlažba

Na ploše objektů k demolici, tj. vykládací rampy a skladu maziv, bude položena zámková dlažba do 200 mm betonu a 300 mm hutněného štěrku. Zámková dlažba bude obnovena také v místě podpěrných sloupů střechy. Zde bude uložena pouze do štěrku, aby byl umožněn případný přístup k patce sloupu.

Výkresová část

Výkresy k architektonicko stavebnímu řešení viz přílohy D.3 až D.5.

D.2	Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Navržený konstrukční systém

Nosná ocelová konstrukce sestává ze sloupků z čtvercových trubek 120 x 120 x 5, které nesou průvlak HEB 240. Z provozních důvodů není severní okraj průvlaku podepřen sloupem, ale je zavěšen na táhle zakotveném do obvodové zdi dvorního křídla. Na průvlaku jsou uloženy střešní nosníky IPE  240 a IPE 300. Opačný konec nosníků je uložen v kapsách stávajících obvodových zdí.  Na střešních nosnících jsou upevněny vaznice z obdélníkových trubek 80 x 60 x 3. Vaznice nesou krytinu z trapézových plechů.

Střešní nosníky jsou spádovány směrem k průvlaku. Na průvlaku je uložen odvodňovací žlab zaústěný svodem a kanalizačním vedením do stávající vpusti dešťové kanalizace.

Střecha  je navržena plochá se sklonem 3,6 až 3,7 % (2,06 až 2,12  stupně) pro zatížení sněhem s0  =  1,42  kN/m2. Minimální sklon krytiny z trapézového plechu udávaný výrobcem je 8 stupňů. Investiční záměr požaduje vzhledem k parkování autobusů minimální světlou výšku 3,80 m. Dispoziční uspořádání navazujících objektů však dovoluje při této minimální světlé výšce navrhnout sklon pouze 2,1 stupně. Po konzultaci s výrobcem je možno navrhnout zastřešení i s tímto minimálním sklonem, ale za dodržení následujících podmínek:

-	Trapézové plechy budou v celé délce z jednoho kusu.

-	Kotvení trapézových plechů bude v horní vlně.

-	Překrytí sousedních šablon bude v horní půlvlně.

-	Překrytí bude uzavřeno silikonovou páskou

Výkresová část

Výkresy ke stavebně konstrukčnímu řešení viz přílohy D.6 až D.21

Statický výpočet

Statický výpočet je přiložen k této textové části.

D.3	Technika prostředí staveb

Technická zpráva

Zdravotně technické instalace – nejsou navrženy:

Silnoproudá elektrotechnika:

Pod střechou bude instalováno 12 ks podvěšených zářivkových dvoutrubicových svítidel s krytím IP 65. Elektroinstalace bude napojena na stávající rozvody a v prostoru pod zastřešením bude vedena v trubkách.

Příloha: Statický výpočet

Vypracoval: ing. Miroslav Kračmar

Stráž n.N., prosinec 2016