Akce:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Liberec – oprava stropu tělocvičny

na PARC. Č. 1834/2, K.Ú. LIBEREC

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:			Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Liberec

Adresa:			Pelhřimovská 347/3, Liberec, 460 62

Majitel pozemku:		Vězeňská služba České republiky

Místo stavby			parc. č.,1834/2

Katastrální území:		Liberec

Obec:				Liberec

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

a)	účel objektu	2

b)	architektonické, výtvarné a materiálové řešení	2

c)	dispoziční a provozní řešení	2

i)	výpis použitých norem	2

- účel objektu

Jedná se o stavební úpravy v ubytovací části vazební věznice.

# architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Jedná se o zabezpečení stropu tělocvičny proti odpadávání omítky. Skladba podhledu - omítka, rákosové podbití, prkna na nosných trámech šířky 280 mm o rozteči 950 mm. Světlá výška místnosti 8,45 m.

# dispoziční a provozní řešení

Dispoziční řešení tělocvičny nebude měněno. Jedná se o místnost 2094 ve 2.N.P.

# konstrukční a stavebně technické řešení

Rozmístění nosných trámů je nutné na půdě zaměřit. Omítka stropu bude ponechána a k nosným trámům budou přišroubovány broušené desky OSB FIRESTOP (pero drážka) tl. 16 mm na strop o ploše 140 m2. Třída reakce na oheň B-s1,d0. Uchycení desek do trámů vruty RAPI-TEC SK PLUS (vruty s hlavou s nalisovanou podložkou). Vruty 1120 ks, průměr 5 mm, délka 140 mm, 8 kusů na 1 m2). Desky 140 m2 natřít dvojitým bílým  nátěrem (HET Klasik nebo PRIMALEX PLUS). Světlá výška 8,45 m.

Nosné trámy jsou v dobrém stavu a mají dostatečnou únosnost. Vyhoví i po přitížení podhledem z OSB desek.

# výpis použitých norem

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§§ 101 až 108)

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Liberec 12/2017

Ing. Ondřej Sýkora