## TECHNICKÝ POPIS OPRAVY

1 ks strážní věže:

(všechny čtyři strážní věže jsou téměř totožné s drobnými dispozičními odchylkami (např. v umístění umyvadla, radiátoru atd.)

1) Zemní práce:

- oprava hydroizolace do hloubky 35 cm pod terén a výšky 15 cm nad terén (nopová

folie, lepenka)

- zásyp, hutnění a úprava terénu

2) Demontážní a bourací práce

- demontáž ocelové konstrukce u vstupu do objektu

- demontáž schodiště (žebříku) mezi 1. NP a 1. PP a dále mezi 1. NP a 2. NP

- demontáž žebříku mezi 2. NP a střechou

- demontáž vstupních dveří vč. zárubní a prahu v 1. NP a 2. NP

- demontáž oken v 1. NP a ve 2. NP (vč. parapetů vnitřních a vnějších a vč. překladů)

- demontáž poklopů v 1. NP a 2. NP

- demontáž topení (radiátorů, potrubí)

- demontáž umyvadla a WC

- demontáž rozvodů vody a odpadu (vč. litinového potrubí v 1. PP)

- demontáž elektroinstalačních prvků (rozvody, osvětlovací tělesa, zásuvky, spínače atd. – dle

přílohy č. 9 výzvy)

- odborná demontáž klimatizační jednotky ve 2. NP (bude nainstalována zpět, do doby zpětné

instalace bude uložena ve věznici)

- demontáž obložení (dřevěné i keramické, vně i uvnitř věže)

- demontáž podlahové krytiny

- demontáž zábradlí a pletiva ochozu ve 2. NP

- demontáž střešní krytiny vč. hromosvodové a okapové soustavy a svodů

- demontáž držáků kamer, bodců, ostnatých a žiletkových drátů (v případě, že nebudou tyto

prvky poškozeny, je možná jejich zpětná montáž - po případném ošetření povrchu)

- demontáž ostatních klempířských prvků

- demontáž střešní izolace, dřevěného podbití (podhledu), trámů krovu a překladů

- demontáž kovové záplaty stěny umístěné v ohradní zdi

- případná demontáž ostatních prvků (dřevěných, kovových atd.)

- odstranění stávajícího povrchu stěn, stropu, špalet (vně i uvnitř věže) – oškrábání, otlučení

nepevně lpících částí omítek

3) Montážní a stavební práce (včetně dodávek)

- oprava překladů - montáž překladů nad okna/dveře s přihlédnutím k výšce betonového věnce

- oprava betonového věnce se zachováním potřebné výšky nutné pro opravu tepelné izolace

střechy

- montáž 4 ks ocelových sloupků mezi okny s přivařenými plotýnkami 200/200/40 mm

(případně ponechání původních, obložených plastovým profilem)

- oprava oken v 1. NP a 2. NP formou výměny za nová, plastová jednokřídlá okna, min. 5-ti

komorový profil, barva bílá, izolační dvojsklo U= do 1,1 W/m2K, otvíravé/výklopné, ve 
  2. NP UV folie poloprůhledná, včetně zednického zapravení venkovního i vnitřního

- oprava okenních parapetů v 1. NP – uvnitř plastový vč. krytek, vně Al či pozink vč. krytek

- oprava okenních parapetů ve 2. NP – uvnitř nerez parapet vč. nerez obložení stěny pod okny

až k podlaze (vše vzorovaný plech o tloušťce min. 1,5 mm) s trnoží z kulatiny ve vhodné

výšce (průměr min. 20 mm)

- oprava okenních parapetů ve 2. NP – vně keramický obklad určený na venkovní parapety

(finální tvar parapetu s nosem - ohybem) odolný zátěži

- oprava dveří formou výměny za nové, plastové, vnější, plné, vč. zárubní a prahu (nátěr

zárubní i prahu), kování KL/KO, směr otvírání v 1. NP dovnitř věže, ve 2. NP ven na ochoz,

včetně zednického zapravení, bez cylindrické zámkové vložky (vložku dodá objednatel na

vlastní náklady na podkladě zadaných rozměrů od zhotovitele, montáž provede zhotovitel)

- oprava krovů - montáž krovů z dřevěných trámů 80 x 100 mm, dřevěný rošt z prken tl. 20

mm, případně OSB desky celoplošné

- oprava střechy – montáž asfaltových izolačních pásů min. ve dvou vrstvách (např. A500),

oplechování okrajů střechy z materiálu Ti Zn, nad ochozem oplechování rozšířit o min. 20

cm (částečná ochrana ochozu), montáž okapové soustavy (žlaby, svody – Ti Zn), montáž

hromosvodové soustavy, montáž držáků kamer atd.

- oprava izolace – mezi dřevěnou konstrukcí v tl. 10-12 mm, bednění z prken tl. 13 mm,

heraklit tl. 3,5 mm, omítka štuková vnitřní bílá

- oprava ochozu - sanace betonových konstrukcí ochozu – spodní líc a čelo ochozu

- oprava podlahy ochozu – vhodná příprava podkladu podlahy, vhodná PVC hydroizolace,   pokládka betonové dlažby na rektifikační terče, dlažba venkovní, vysokozátěžová, protiskluz., tl. 20-30 mm (např. Teraso)

- oprava ochozu – nové ocelové zábradlí výšky min. 1100 mm z hranatých kovových

profilů  40x40 mm s povrchovou úpravou pozink, kotvené do betonového ochozu, výplň

zábradlí průhledný plast odolný vnějším vlivům UV záření apod., montáž pozinkové

konstrukce spojené se střechou nad zábradlím v místech mimo výhled do střeženého pásma

vyplněné pletivem (pozinkovaný drát)

- oprava podlahy ochozu - konstrukce podlahy z poloroštu v 2. NP a podpůrného ocelového

sloupu u ochranné zdi

- zhotovení betonových patek pro uložení spodní podlahy vstupu do věže tvořené ocelovou

konstrukcí z poloroštu s povrchovou úpravou pozink vč. betonového základu vstupních

schůdků z poloroštu (mat. pozink)

- betonový základ a instalace ocelového sloupu při ochranné zdi pro opravu podlahy ochozu –

podlaha na ocelové konstrukci ošetřené antikorozním nátěrem z poloroštu (mat. pozink) –

nutné vyrovnat s povrchem podlahy ochozu

- montáž čelní stěny z materiálu tahokov na ocelovou konstrukci, na níž jsou upevněny

podlahy 1. a 2. NP z poloroštu od terénu po spodní část zábradlí v 2.NP vč. rámu a

jednokřídlých dveří (také z materiálu tahokov) šířky 80 cm otvíravé směrem ven do

střeženého prostoru

- oprava schodiště (žebříku) mezi 1. NP a 2. NP - šikmé schodiště z poloroštu v ocelové

konstrukci (možnost využití původního schodiště), vše v povrchové úpravě pozink, poklop

výklopný směrem k ochranné zdi z materiálu Al dostatečné tloušťky při zachování nosnosti

(pochozí plocha - vrchní část poklopu ve stejné výšce jako okolní podlaha) vč. rámu průlezu

s min. průchozím otvorem 80x60 cm (povrch. úprava nového ocelového rámu - pozink)

- oprava schodiště (žebříku) mezi 1. NP a 1. PP - šikmé schodiště z poloroštu v ocelové

konstrukci, vše v povrchové úpravě pozink, poklop výklopný z materiálu Al dostatečné

tloušťky  při zachování nosnosti (pochozí plocha - vrchní část poklopu ve stejné

výšce jako okolní podlaha) vč. rámu průlezu s min. průchozím otvorem 80x60 cm (povrch.

úprava nového ocelového rámu - pozink)

- oprava žebříku mezi 2. NP a střechou - formou výměny, v povrchové úpravě pozink, vhodné

upevnění

- oprava podlahy v 1. PP – oprava podkladu, příprava a vyrovnání povrchu, vhodný nátěr

(např. Betex)

- oprava podlahy v 1. NP – oprava podkladu, příprava a vyrovnání povrchu, pokládka dlažby

protiskluzové R11 vč. obvodového soklu do výšky cca 80 mm, vč. spárování

- oprava podlahy ve 2. NP – oprava podkladu, příprava a vyrovnání povrchu, instalace

vinylové podlahy vysokozátěžové (zátěžová třída 43) vč. vhodné soklové lišty

- oprava rozvodů vody - montáž nových rozvodů vody PVC DN 25-20 (rozvod vody skrytě ve

stěnách v 1. NP i 2. NP) od vstupu do objektu (napojení na prvním spoji vně objektu) po

koncová hygienická zařízení

- oprava rozvodů odpadu PVC od paty objektu (v 1.PP KG) - napojení odpadů na prvním

spoji vně objektu - po koncová hygienická zařízení skrytě ve stěnách (HT), odpady WC 100

mm, umyvadla 50 mm

- oprava WC a umyvadel - v 1. NP montáž 1x WC kombi a 1x umyvadla vč. pákové baterie

nástěnné, sifonu a zrcadla, ve 2. NP montáž 1x umyvadla vč. pákové baterie stojánkové,

sifonu a zrcadla (umyvadla vč. pákové baterie, sifonu a zrcadla a WC kombi dodá objednatel

na své náklady; montáž provede zhotovitel na své náklady - včetně dodání a montáže

potřebného instalačního a ostatního materiálu - např. držáky, atd.)

- oprava topení - nové rozvody topení Cu skrytě ve stěnách od hlavního rozvodu tepla

(Tichellmann) umístěného okolo ohradní zdi věznice napojit vně např. přes varné hrdlo a Cu

potrubím do objektu věže vč. izolace po koncová zařízení – ve 2. NP montáž topného nerez

žebříku s výškou cca 1500 mm, v 1. NP montáž deskového bílého radiátoru, oba včetně

termoregulace a vypouštěcího ventilu (nerez žebřík a deskový radiátor dodá objednatel na

své náklady; montáž provede zhotovitel na své náklady - včetně dodání a montáže

potřebného instalačního a ostatního materiálu - např. potrubí, držáky atd.)

- oprava odvětrávání v 1. NP - instalace ventilátoru s časovým doběhem o průměru

125 mm

- instalace původní klimatizační jednotky

- oprava elektroinstalace – včetně rozvodů, osvětlovacích těles, ventilátoru, zásuvek, spínačů

(dle přílohy č. 9 výzvy)

- zednické úpravy otvorů těsně nad terénem a okének ve 2. NP, včetně omítek (stěrka,

perlinka, štuk, nátěr)

- zednická úprava otvoru vzniklého po demontáži kovové záplaty v ohradní zdi vhodným

materiálem lícujícím s okolním povrchem zdi

- oprava vnitřních stěn, stropu v 1. PP – oprava a vyrovnání povrchu stěn a stropu včetně

omítek (dle potřeby – perlinka, štuk atd.) a včetně nátěru protiplísňovou barvou bílou

- oprava vnitřních stěn, stropu v 1. NP a 2. NP – oprava a vyrovnání povrchu stěn a stropu

včetně omítek (štuková omítka, otěruvzdorný nátěr bílý)

- oprava obložení vnitřních stěn - v 1. NP keramický obklad po celém obvodu místnosti do

výšky 1800 mm, ve 2. NP keramický obklad okolo umyvadla v rozsahu cca 1500 x 1000

mm, včetně spárování

- oprava omítek venkovních stěn – nesoudržné oklepané vrstvy nahradit do výšky 800 mm

sanační omítkou (vč. sanačního štuku), opatřit vhodným prodyšným fasádním

otěruvzdorným nátěrem (např. silikonový) v barvě bílé

- oprava venkovního podhledu - montáž vhodných plastových palubek v barvě bílé

- montáž ostnatých a žiletkových drátů (brunoválců ve dvou řadách), bodců,

držáků, úchytů atd. na spodní část zábradlí ochozu, napojení na stávající ochranné prvky

obvodové zdi – dle pokynu objednatele

4) Ostatní práce

- tlaková zkouška těsnosti topení (protokol o zkoušce)

- tlaková zkouška těsnosti vodovodního potrubí (protokol o zkoušce)

- zkouška těsnosti odpadního potrubí

- elektroinstalační revize (protokol o revizi)

- revize klimatizační jednotky (protokol o revizi)

- revize hromosvodů (protokol o revizi)

- průběžně odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu a suti

- úklid

- všechny související pomocné náklady a konstrukce, jako např. přesuny hmot, lešení,

zdvihací technika, ztížené podmínky apod.

- doprava

5) Prvky dodané objednatelem na jeho náklady (montáž provede zhotovitel na své

náklady):

- zámková cylindrická vložka (2 ks/objekt)

- topný nerez žebřík (1 ks/objekt)

- deskový radiátor (1 ks/objekt)

- WC kombi se spodním vývodem (1 ks/objekt)

- umyvadlo malé bez skříňky (1 ks/objekt)

- umyvadlo malé se skříňkou (1 ks/ objekt)

- páková stojanová umyvadlová baterie, sifon, zrcadlo (1 ks/objekt)

- páková nástěnná umyvadlová baterie (1ks/objekt)