Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Speciální eskortní autobus „dálkový“ (SE), max. délky 12,2 m, max. výška 3,3 m (včetně snížení pérování), min. obsaditelnost 48 osob, objem schrán min. 5 m³ |  |
| --- | --- |
| Karoserie a vnější výbava |  |
| Úpravy vycházejí z meziměstského autobusu |  |
| Dveře jedny - přední jednokřídlé | min. 800mm |
| druhé dveře zrušit |  |
| tepelná a zvuková izolace střechy |  |
| zrušit zadní okno, vnitřní část vozidla zaplechovat a izolovat |  |
| u prvního okna na pravé straně za nástupními dveřmi zachovat normální velikost okna s výklopnou ventilací | výklopnou nebo posuvnou |
| u prvního okna za oknem řidiče na levé straně zachovat normální velikost okna s výklopnou ventilací | výklopnou nebo posuvnou |
| zbytek boků zaplechovat a tepelně izolovat |  |
| na přední a zadní část střechy namontovat výstražné světelné (diodové) a zvukové zařízení modré barvy s policejním tónem (rampa) + dvě modrá (diodová) světla umístit na přední čelní část autobusu (masku), ovládání tohoto zařízení umístit vpravo na přístrojové desce |  |
| antikorozní ochrana | kataforická nebo jiná |
| provedení olakování kombinací bílé (RAL 9010), nebo obdobné bílé a fialové (RAL 4008) dle odsouhlaseného návrhu (fialový pruh po obvodu) |  |
| Vnitřní vybavení |  |
| obsaditelnost min. 38 míst k sezení pro vězně + 2 vězni v zamřížovaných kabinách, 6 míst k sezení pro strážné + 1 sedadlo pro velitele eskorty (sklápěcí vedle řidiče) + 1 sedadlo řidiče | bezpečnostní pásy pro řidiče a velitele |
| na místo druhých dveří doplnit sedačky |  |
| v místě druhých dveří doplnit dveře zavazadlového prostoru |  |
| zůstává mezistěna za řidičem prosklená v horní části |  |
| bez dveří v prostoru řidiče |  |
| prostor vězňů a eskorty oddělit trojdílnou mříží s posuvnými dveřmi, opatřenou výplněmi z pevnostní sítě (oka 50-60x50-60 mm), ve dveřích "bufet" - dvířka otevíraná ke strážným (25x25cm) spodní hrana 110cm od podlahy | mříže odhlučnit proti chvění za jízdy |
| v zadní části autobusu (vlevo nebo vpravo) umístit uzavíratelnou kabinu s toaletou (včetně sedátka) s jednokomorovým recyklačním systémem a uzavřeným okruhem. Stěny a dveře osadit neprůhledným odolným materiálem (plech). Dveře umístit směrem do uličky otvíratelné do zadní části autobusu. Dveře ve výšce cca 150 cm od podlahy opatřit průhledem zajišťujícím možnost střežení cca 15x6 cm (např. odolné plexisklo). Ve dveřích umístit dvířka otvíratelná ke strážným (25x25cm) spodní hrana 110cm od podlahy. Zavírání dveří včetně dvířek z vnější strany. V prostoru toalety umístit umyvadlo z odolného materiálu pro základní hygienu – mytí rukou, uchycení toaletního papíru, zásobník na papírové utěrky. Toaleta bude opatřena samostatným osvětlením s ovládáním z vnějšku a odsáváním vzduchu. |  |
| v zadní části autobusu umístit dvě zamřížované kabiny (jedna před kabinou toalety) s oky na sedačce pro umístění agresivních vězňů (po jednom), boční dveře zamřížovaných kabin do uličky osadit odolným, neprůhledným materiálem (plech) |  |
| v prostoru před mříží na levé straně místo pro služebního psa (vyjímatelný přepravní box) | 70(š)x67(v)x80(d) |
| mezi sedadly pro eskortu a mříží musí být dostatek místa pro nohy strážných |  |
| dvousedadla na pravé straně umístit na přední podběh zády k sobě, dvousedadlo na levé straně za řidičem umístit proti směru jízdy | sedadla pro strážné vyvýšit |
| v prostoru strážných umístit odkládací prostor s úchytem na minimálně 30 l chladící box s 12 V napájením |  |
| v prostoru strážných umístit minimálně 50 l ledničku pro přepravu a uchování potravin |  |
| na levé straně u sedadla strážných namontovat držák brokovnice a na bok k sedačce namontovat skládací stolek na psaní s lampičkou |  |
| na levý přední podběh namontovat vyprošťovací nástroj VRVN 1-220, hasicí přístroje |  |
| sedadla pro strážné luxová rozjíždějící se do uličky, čalouněná |  |
| sedadla pro vězně plastová skořepina bez čalounění, tmavě šedá | v zadní části vyvýšit |
| všechna sedadla budou bez bezpečnostních pásů | mimo řidiče a velitele |
| v prostoru vězňů nebudou zavazadlové koše |  |
| v prostoru pro doprovod v místech zavazadlových košů namontovat zamykatelné skříňky s vodorovnými přídržnými tyčemi |  |
| nad řidiče umístit uzamykatelnou skříňku |  |
| před velitele eskorty namontovat psací desku s lampičkou |  |
| podlahová krytina protiskluzová, hladká, tmavě šedá |  |
| obložení střechy a boků u strážných provést potahovou látkou |  |
| obložení střechy a boků u vězňů provést oděruvzdorným materiálem (umyvatelným) |  |
| v prostoru pro strážné umístit háčky na oděv |  |
| odpadkový koš v přední části |  |
| Rádio / telefon |  |
| mikrofon pro hlášení velitele eskorty namontovat na palubní desku | před velitele eskorty |
| rádio střední třídy s RDS |  |
| na přístrojovou desku namontovat univerzální držák na mobilní telefon | nalevo od volantu |
| Elektrická zařízení |  |
| osvětlení vnitřku vozidla rozděleno na přední a zadní část, LED světly | musí svítit i po vypnutí klíčku |
| zamřížované kabiny v zadní části autobusu opatřit samostatným osvětlením (chráněným mřížkou) se samostatným ovládáním z místa řidiče |  |
| široká nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka el. ovládaná |  |
| odmrazování skla předních dveří (elektricky) |  |
| osvětlení schrán a pojistkové skříně |  |
| přední mlhová světla |  |
| parkovací kamera (bez uchování záznamu) umístěná vně autobusu, noční viditelnost min. 5m, LCD display úhlopříčka min. 7“ |  |
| zvuková signalizace při zařazení zpátečky |  |
| nevybavovat tachografem (čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 561/2006) |  |
| signalizace závad na displeji |  |
| nainstalovat startovací zásuvku | z boku vozidla |
| Okna / tepelný komfort |  |
| všechna boční okna se světelnou propustností max. 30 % (musí být homologace) |  |
| levé okno u řidiče opatřit bezpečnostní fólií s označením (doložit homologaci) |  |
| sklo dveří el. vyhřívané |  |
| samostatně programovatelné nezávislé topení |  |
| prostor pro vězně vybavit "vícestupňové zesílené topení /větrání" (KLIMATIZACÍ) | Regulovatelná klimatizace |
| tělesa radiátorů, prostorového termostatu a ostatních zařízení odolná proti mechanickému poškození |  |
| MOTOR: EURO 6 |  |
| výkon – minimálně 250 kW |  |
| bez omezovače rychlosti (min. konstrukční rychlost autobusu 125 km/h) |  |
| Převodovka: min. šestistupňová mechanická (automatická) |  |
| Zadní náprava: s jednoduchou redukcí uprostřed (možnost rychlejšího převodu) |  |
| Přední náprava / řízení: nezávisle zavěšenými koly a pérováním, hydraulické řízení s posilovačem |  |
| Pérování: pneumatické s úpravou polohy |  |
| snižování výšky pérování |  |
| Vzduchový okruh: |  |
| vzduchový kompresor (tlak min. 9,0 barů) |  |
| vysoušeč vzduchu, vypouštěcí klapky na vzduchojemech |  |
| Brzdy: |  |
| ABS + ASR |  |
| Retarder |  |
| kotoučové brzdy na všech kolech - přední i zadní náprava |  |
| Nádrž: min. 300 l |  |
| Kola a pneumatiky: |  |
| ocelové disky |  |
| rezervní kolo |  |
| zástěrky kol na předních kolech |  |
| pneumatiky bezdušové R22,5 na záběrové nápravě M+S |  |
| Příslušenství: |  |
| 8 ks reflexních vest (zelenožluté přes hlavu s dvěma reflexními pruhy dole), povinná výbava | větší velikosti |
| Reflexní vesty s nápisem vpředu i vzadu „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR“ na černém podkladu se stříbrným reflexním písmem. |  |

| Speciální eskortní autobus „soudní“ (SES), max. délky 11 m, max. výška 3,3 m (včetně snížení pérování), min. obsaditelnost 42 osob, objem schrán min. 3,0 m³ |  |
| --- | --- |
| Karoserie a vnější výbava |  |
| Úpravy vycházejí z linkového autobusu |  |
| Dveře jedny - přední jednokřídlé | min. 800mm |
| druhé dveře zrušit |  |
| tepelná a zvuková izolace střechy |  |
| zrušit zadní okno, vnitřní část vozidla zaplechovat a izolovat |  |
| na pravé straně za nástupními dveřmi zachovat 2 okna (prostor ostrahy) normální velikosti s výklopnou ventilací | výklopnou nebo posuvnou |
| za oknem řidiče na levé straně zachovat 2 okna (prostor ostrahy) normální velikosti s výklopnou ventilací | výklopnou nebo posuvnou |
| zbytek boků zaplechovat a tepelně izolovat |  |
| na přední a zadní část střechy namontovat výstražné světelné (diodové) a zvukové zařízení modré barvy s policejním tónem (rampa) + dvě modrá (diodová) světla umístit na přední čelní část autobusu (masku), ovládání tohoto zařízení umístit vpravo na přístrojové desce |  |
| antikorozní ochrana | kataforická nebo jiná |
| provedení olakování kombinací bílé (RAL 9010) a fialové (RAL 4008) dle odsouhlaseného návrhu (fialový pruh po obvodu) |  |
| Vnitřní vybavení |  |
| min. obsaditelnost 18 míst k sezení pro vězně, 22 míst k sezení pro strážné + 1 sedadlo pro velitele eskorty (sklopné vedle řidiče) + 1 sedadlo řidiče | bezpečnostní pásy pro řidiče a velitele |
| na místo druhých dveří doplnit sedačky |  |
| v místě druhých dveří doplnit dveře zavazadlového prostoru |  |
| zůstává mezistěna za řidičem prosklená v horní části |  |
| bez dveří prostoru řidiče |  |
| prostor vězňů a eskorty oddělit trojdílnou mříží s posuvnými dveřmi, opatřenou výplněmi z pevnostní sítě (oka 50-60x50-60 mm), ve dveřích "bufet" - dvířka otevíraná ke strážným (25x25cm) spodní hrana 110cm od podlahy | mříže odhlučnit proti chvění za jízdy |
| v zadní části autobusu umístit dvě zamřížované kabiny s oky na sedačce pro umístění agresivních vězňů (po jednom), boční dveře zamřížovaných kabin do uličky osadit odolným, neprůhledným materiálem (plech) |  |
| mezi sedadly pro eskortu a mříží musí být dostatek místa pro nohy strážných, dvousedadlo na levé straně za řidičem umístit proti směru jízdy, dvousedadla vlevo i vpravo před mříží v prostoru strážných umístit proti směru jízdy, ostatní sedadla umístit ve směru jízdy | sedadla strážných vyvýšit |
| v prostoru strážných umístit odkládací prostor s úchytem na minimálně 20 l chladící box s 12 V napájením |  |
| skládací stolek nebo deska na psaní s lampičkou u sedadla velitele | na přístrojovou desku |
| na levý přední podběh namontovat vyprošťovací nástroj VRVN 1-220, hasící přístroje |  |
| sedadla pro strážné luxová rozjíždějící se do uličky, čalouněná |  |
| sedadla pro vězně plastová skořepina bez čalounění, tmavě šedá | v zadní části vyvýšit |
| všechna sedadla budou bez bezpečnostních pásů | mimo řidiče a velitele |
| v prostoru vězňů nebudou zavazadlové koše |  |
| prostor pro doprovod vězňů vybavit zavazadlovými koši s vodorovnými přídržnými tyčemi |  |
| nad řidiče umístit uzamykatelnou skříňku |  |
| podlahová krytina protiskluzová, hladká, tmavě šedá |  |
| obložení střechy a boků u strážných provést potahovou látkou |  |
| obložení střechy a boků u vězňů provést oděruvzdorným materiálem (umyvatelným) |  |
| v prostoru pro strážné umístit háčky na oděv |  |
| odpadkový koš v přední části |  |
| Rádio / telefon |  |
| mikrofon pro hlášení velitele eskorty | na palubní desku před velitele |
| rádio střední třídy s RDS |  |
| na přístrojovou desku namontovat univerzální držák na mobilní telefon | nalevo od volantu |
| Elektrická zařízení |  |
| osvětlení vnitřku vozidla rozděleno na přední část a zadní část, LED světla | svítí i po vypnutí klíčku |
| zamřížované kabiny v zadní části autobusu opatřit samostatným osvětlením (chráněným mřížkou) se samostatným ovládáním z místa řidiče |  |
| široká nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka el. ovládaná |  |
| odmrazování předních dveří (elektricky) |  |
| osvětlení schrán a pojistkové skříně |  |
| přední mlhová světla |  |
| parkovací kamera (bez uchování záznamu) umístěná vně autobusu, noční viditelnost min. 5m, LCD display úhlopříčka min. 7“ |  |
| zvuková signalizace při zařazení zpátečky |  |
| nevybavovat tachografem (čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 561/2006) |  |
| signalizace závad na displeji |  |
| nainstalovat startovací zásuvku | z boku vozidla |
| Okna / tepelný komfort |  |
| všechna boční okna se světelnou propustností max. 30 % (musí být homologace) |  |
| levé okno u řidiče opatřit bezpečnostní fólií s označením (doložit homologaci) |  |
| sklo dveří el. vyhřívané |  |
| samostatně programovatelné nezávislé topení |  |
| prostor pro vězně vybavit vícestupňovým zesíleným větráním a topením (KLIMATIZACE) | Regulovatelná klimatizace |
| tělesa radiátorů, prostorového termostatu a ostatních zařízení odolná proti mechanickému poškození |  |
| MOTOR: EURO 6 |  |
| výkon – minimálně 228 kW |  |
| bez omezovače rychlosti (min. konstrukční rychlost autobusu 100 km/h) |  |
| Převodovka: min. šestistupňová mechanická |  |
| Zadní náprava: s jednoduchou redukcí uprostřed (možnost rychlejšího převodu) |  |
| Přední náprava / řízení: nezávisle zavěšená kola a pérování, hydraulické řízení s posilovačem |  |
| Pérování: pneumatické s úpravou polohy, snižování výšky pérování |  |
| Vzduchový okruh: |  |
| vzduchový kompresor (tlak min. 9,0 barů) |  |
| vysoušeč vzduchu, vypouštěcí klapky na vzduchojemech |  |
| Brzy: |  |
| ABS + ASR |  |
| Retarder |  |
| kotoučové brzdy na všech kolech - přední i zadní náprava |  |
| pneumatiky bezdušové R22,5 na záběrové nápravě M+S |  |
| Nádrž: min. 300 l |  |
| Kola a pneumatiky: |  |
| ocelové disky |  |
| rezervní kolo |  |
| zástěrky kol na předních kolech |  |
| Příslušenství: |  |
| 24 ks reflexních vest (zelenožluté přes hlavu s dvěma reflexními pruhy dole), povinná výbava | větší velikosti |
| Reflexní vesty s nápisem vpředu i vzadu „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR“ na černém podkladu se stříbrným reflexním písmem. |  |

Dodavatel ve své nabídce předloží Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla od Ministerstva dopravy ČR včetně základního technického popisu.

Vozidla musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podmínky technické specifikace splňují nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.