ČÁST: B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE:		" HEŘMANICE –KANCELÁRE V UBYTOVNĚ ODSOUZENÝCH B "

STUPEŇ:			DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

OBJEDNAVATEL:	Vězeňská služba České republiky

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35

713 02 Ostrava

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

DATUM:			11/2017

OBSAH:

B.1 Popis území stavby	4

a)	Charakteristika stavebního pozemku	4

b)	Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	4

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

a.	Povodně	4

b.	Sesuvy půdy	4

c.	Poddolování	4

d.	Seizmicita	4

e.	Radon	4

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)	4

h)	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	5

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	5

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	5

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	5

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6 Základní charakteristika objektů	5

a)	Stavební řešení	6

b)	Konstrukční a materiálové řešení	7

c)	Mechanická odolnost a stabilita	7

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7

a)	Technické řešení	7

b)	Výčet technických a technologických zařízení	7

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	7

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	7

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení	7

b)	Energetická náročnost stavby	7

c)	Posouzení využití alternativních zdrojů energií	7

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	7

b)	Ochrana před bludnými proudy	8

c)	Ochrana před technickou seismicitou	8

d)	Ochrana před hlukem	8

e)	Protipovodňová opatření	8

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	8

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	8

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	8

B.4 Dopravní řešení	8

a)	Popis dopravního řešení	8

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	8

c)	Doprava v klidu	8

d)	Pěší a cyklistické stezky	8

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

a)	Terénní úpravy	8

b)	Použité vegetační prvky	8

c)	Biotechnická opatření	9

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

a)	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	9

b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod. zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)	9

c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	9

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	9

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	9

B.7 Ochrana obyvatelstva (splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)	9

B.8 Zásady organizace výstavby	10

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	10

b)	Odvodnění staveniště	10

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	10

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	10

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby	10

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	11

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)	11

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	11

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	11

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	11

Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení životního prostředí.	12

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	12

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	13

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	13

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinku vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	13

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	13

# B.1 Popis území stavby

## Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek věznice s předmětným objektem č. 3 – ubytovna odsouzených B se nachází na severním okraji zastavěné části města Ostrava v katastrálním území: Hrušov [714917] na parcele č. 1147/4. Pozemek je rovinatý.

## Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Na předmětné stavbě nebyly prováděny vzhledem k rozsahu prací žádné speciální průzkumy. Při zpracování projektové dokumentace byla provedena prohlídka stavby a byly převzaty podklady od zástupců věznice.

## Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Tento stupeň PD nebyl v rámci zpracování předložen správcům inženýrských sítí, jelikož plánované práce dle svého rozsahu nebudou zasahovat do ochranných pásem. Jedná se o práce uvnitř objektu.

## Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

## Povodně

Předmětný objekt se nenachází v záplavovém území.

## Sesuvy půdy

Předmětný objekt se nenachází v území s rizikem sesuvu půdy.

## Poddolování

Předmětný objekt se nachází v území s rizikem poddolování.

## Seizmicita

Území s předmětným objektem není zasaženo takovou seizmickou činností, která by měla vliv na návrh stavebních konstrukcí.

## Radon

Předmětné práce nevyžadují měření radonu.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy na objektu nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry nebudou ovlivněny. Jedná se pouze o vnitřní úpravy.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou kladeny požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

## Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nejsou.

## Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Předmětný objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu v areálu věznice. Tato napojení budou zachována.

## Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou věcné a časové vazby stavby. Vyvolané nebo související investice také nejsou.

# B.2 Celkový popis stavby

# B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

V současné době je objekt ubytovny využíván jako – ubytovna pro odsouzené s veškerým zázemím, včetně kanceláří odborných pracovníků. Jedná se o stavbu se čtyřmi NP. Účel užívání ani funkční kapacity se nebudou měnit.

# B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

## Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavební práce nebudou mít vliv na stávající územní regulaci a kompozici prostorového řešení.

## Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Z hlediska architektonického řešení nedojde k žádným změnám.

# B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V předmětném objektu se nevyskytuje žádná technologie výroby.

# B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Předmětné stavební práce jsou v souladu s technickými požadavky na stavby a nemají vliv na obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

# B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Předmětné drobné vnitřní stavební úpravy nemají žádné mimořádné nároky na bezpečnost při užívání.

# B.2.6 Základní charakteristika objektů

Vzhledem k tomu že zpracovateli projektové dokumentace nebyla poskytnuta původní projektová dokumentace, jedná se u níže uvedených informací o předpoklady z objektů obdobného charakteru.

Popis stávajícího stavu:

Stavebně technické řešení řešených konstrukcí

Všeobecný technický popis

Konstrukce je tvořena z prefabrikátů MS-OB ze struskopemzobetonových a plynosilikátových v tl. 25 a 35 cm.Vnitřní stěny ztužující jsou provedeny z želbet. prefabrikátů tl. 16 cm. Zděné příčky jsou z plných cihel. Schodiště v objektu je monolitické s ocelovými schodnicemi. Vnitřní omítky jsou štukové a hladké. Vnější úprav je z břízolitové omítky.

Střecha

Plochá, krytina střešní fólie z EPDM (ethylene propylene diene monomer). Atika oplechována.

Podlahy

Podlahy jsou s povrchovou úpravou PVC. Na chodbách jsou podlahy z teracových dlaždic.

Otvorové výplně

Okna jsou plastová různého stáří.

Vnitřní rozvody

V objektu se nachází rozvody elektřiny, vody a kanalizace.

## Stavební řešení

Navrhované stavební úpravy:

- Vybudování dělících příček z SDK se zvukovou izolací

- Přeložka vnitřních rozvodů energie

- Ostatní práce

Další podrobnosti k jednotlivým bodům viz. technická zpráva a výkresová část v části D.

## Konstrukční a materiálové řešení

Stávající konstrukční a materiálové řešení nebude měněno. Dojde pouze:

- k vybudování sádrokartonových příček včetně dveřních otvorů

- výměny osvětlení

- doplnění slaboproudých rozvodů v jednotlivých kancelářích

## Mechanická odolnost a stabilita

Drobné vnitřní stavební úpravy respektují daný nosný systém bez narušení redistribuce statických veličin v nosných konstrukcích objektu. Úpravy nebudou měnit stávající parametry stavby.

# B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

## Technické řešení

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Výčet technických a technologických zařízení

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

# B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby nebude navrhovanými stavebními úpravami negativně ovlivněno.

# B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

## Kritéria tepelně technického hodnocení

Stavební práce nemají negativní vliv na tepelně technické vlastnosti objektu.

## Energetická náročnost stavby

Neřeší se.

## Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stavební práce nemají vliv na využití alternativních zdrojů energií. Neřešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 	  prostředí (Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, 	  	  osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod, a dále zásady řešení vlivu 	  stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Předmětné stavební práce a úpravy negativně neovlivní stávající parametry stavby.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

## Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Ochrana před technickou seismicitou

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Ochrana před hlukem

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Protipovodňová opatření

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

## Napojovací místa technické infrastruktury

Stávající objekt je napojen na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami. Do připojovacích míst, přípojek ani kapacit nebude zasahováno.

## Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající objekt je napojen na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami. Tyto budou nezměněny, tím pádem nebude zasahováno do připojovacích rozměrů, výkonových kapacit a délek přípojek.

# B.4 Dopravní řešení

## Popis dopravního řešení

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení území s předmětným objektem na stávající areálovou infrastrukturu zůstane stávající. Vzhledem k rozsahu prací dále neřešeno.

## Doprava v klidu

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

## Terénní úpravy

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Použité vegetační prvky

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Biotechnická opatření

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vliv stavby na půdu

Vzhledem k rozsahu prací nebudou negativní vlivy na půdu.

Vliv stavby na ovzduší

Vzhledem k rozsahu prací nebudou negativní vlivy na ovzduší.

Vliv stavby na vodu

Vzhledem k rozsahu prací nebudou negativní vlivy na vodu, ani nebude požadavek na zvýšený odběr.

Ochrana před hlukem, vibracemi, otřesy

Vzhledem k rozsahu prací nebudou budoucí negativní vlivy hlukem, vibracemi ani otřesy.

## Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod. zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

## Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Předmětné stavební práce nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí.

## Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou známa žádná ochranná pásma.

# B.7 Ochrana obyvatelstva (splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

Nejsou stanoveny žádné požadavky

Řešení zásad prevence závažných havárií

Nejsou stanoveny.

Zóny havarijního plánování

Nejsou stanoveny.

# B.8 Zásady organizace výstavby

## Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Do objektu dnes vstupuje:

Voda				- provoz

Elektrická energie		- osvětlení a ostatní elektrospotřebiče

V rámci stavby dojde k potřebě elektrické energie. Podmínky a napojení na elektrorozvody řešeného objektu bude určeno při předání staveniště investorem.

## Odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není odvodnění staveniště předmětem stavebních prací.

## Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno.

## Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

## Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Požadavky na ochranu před hlukem vycházejí ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru a chráněném vnitřním prostředí staveb.

Hluk vznikající provozem na komunikacích

Vzhledem k rozsahu prací a k umístění objektu v areálu nedojde k hlukové zátěži provozem na komunikacích.

## Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k rozsahu prací nejsou požadavky na ochranu okolí staveniště ani na demolice a kácení dřevin.

## Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno

## Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Dodavatel je povinen se řídit zákonem č 185/2001 Sb. a následnými změnami „O odpadech“ a likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. A dále vyhláškou č. 383/2001 Sb. a následnými změnami „O podrobnostech s nakládáním s odpady“. Následné rozdělení odpadu se řídí zákonem č. 381/2001 Sb.

Odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

## Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Předmětem stavebních prací nejsou zemní práce.

## Ochrana životního prostředí při výstavbě

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky číslo 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Jedná se zejména o následující obecně závazné předpisy a směrnice:

- zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

- nařízení vlády číslo 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

- nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- zákon číslo 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- vyhláška MZd č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

## Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení životního prostředí.

## Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby musí být dodržovány základní předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany.

Přehled vybraných základních předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany:

Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhl. 	č. 98/1982 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a 	stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 	bezpečnosti 	práce a technických zařízení, ve znění NV 591/2006 Sb., a vyhl. č. 	207/1991 Sb., NV 352/2000 Sb., vyhláška 142/2005 Sb.

Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 	osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 	prostředků.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 	některých zákonů

Nařízení vlády. Č. 178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 	prostředí

Zákon 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 	a ochranu zdraví při práci na staveništích

K zákonu 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 	práci:

§14 koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není zadavatel stavby povinen zajistit 	koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

§15 povinnost doručit oznámení o zahájení prací

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není zadavatel stavby povinen doručit oznámení o 	zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není zadavatel stavby povinen zajistití, aby 	před zahájením prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 	staveništi..

## Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Předmětné stavební práce jsou v souladu s technickými požadavky na stavby a nemají vliv na obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

## Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Žádná dopravně inženýrská opatření nejsou pro realizaci stavebních prací nutná.

## Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinku vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Přípravné práce – zahrnují určení pracovních ploch a napojení stavby na zdroj elektrické energie. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat ve vězeňském areálu je nutno počítat s omezeními a vnitřními předpisy věznice, se kterými je nutno se před zahájením prací seznámit. Odpad vzniklý při pracích bude ukládán na místo určené investorem.

Vlastní stavební práce – budou probíhat dle technologických postupů viz. technická zpráva. Dodavatel doloží seznámení zaměstnanců s riziky a technologickým postupem. Uživatelům objektu bude sděleno bezpečností opatření při stavebních pracích.

## Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba bude provedena v jedné etapě. Rozhodující dílčí termíny nebyly stanoveny.

Vzhledem k charakteru stavebních prací je plán kontrolních prohlídek stanoven několika body.

- Kontrola provedení montáže sádrokartonových příček

- Kontrola ostatních prací

- Kontrola úklidu po dokončení prací

V Ostravě 11/2017