Projektant:		Hana Möbiusová

Projekční činnost v oboru pozemní stavby

Kamenný Vrch 5270

430 02 Chomutov

Tel. 737 549 268, 605 786 255

hana.mobiusova@gmail.com

Stavba:		OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ

areál věznice Všehrdy, k.ú. Všehrdy

Stavebník:		Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Datum:								prosinec   2017

Zodpovědný projektant :						Hana Möbiusová

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) 	charakteristika objektu,

Jedná se o opravu pěti strážních věží v bezpečnostním koridoru areálu věznice ve Všehrdech. Objekty věží jsou v majetku ČR, s objekty  je příslušná hospodařit Vězeňská služba ČR a nachází se v uzavřeném areálu pro výkon trestů odnětí svobody. Projektová dokumentace řeší opravu strážní věže č.2 , č.3, č.4, č.5 a č.6. Celkem je v areálu šest strážních věží, věže č.1 se oprava netýká, protože je součástí objektu Operačního střediska.

b)	 výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby, jedná o rekonstrukci stávajících objektů.

c) 	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Na parcele nejsou žádná ochranná pásma ani bezpečnostní pásma veřejných inženýrských sítí. Dle sdělení vedoucího stavebního odboru věznice Všehrdy Bc. Jiřího Šilhavého vede v koridoru množství inženýrských sítě, přípojek apod., proto je třeba při výkopových pracích postupovat s nejvyšší opatrností, a veškeré práce provádět ručně. Před začátkem výkopových prací se provede vytýčení inženýrských sítí.

d) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Území se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území

e) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Opravou strážních věží  nedojde ke zhoršení životního prostředí ve vazbě na okolní prostředí. Vzhledem k rozsahu stavby  nedojde  ke změně stávajících odtokových poměrů.

f) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby

g) 	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby

h) 	územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajících strážních věží v areálu věznice, není třeba řešit napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

i) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nevyvolává potřebu souvisejících investic. Stavební práce budou zahájeny dle vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby je rok 2018.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 	Účel užívání stavby

a)	 funkční náplň stavby,

Strážní věže jsou strážní stanoviště střežící ostrahové pásmo. Jde o třípodlažní samostatně stojící objekty s pultovou střechou. Jsou umístěny v elektronicky střeženém bezpečnostním koridoru areálu věznice, který je ohraničený z obou stran  oplocením.

b) 	základní kapacity funkčních jednotek,

Strážní věže č. 2 – č. 6 jsou realizovány na stejném půdorysu, a mají stejný i obestavěný  prostor i užitnou plochu jednotlivých podlaží.

Zastavěná plocha		7,77 m2

Užitná plocha 1.PP		4,29 m2

Užitná plocha 1.NP		4,29 m2

Užitná plocha 2.NP		15,01 m2

Obestavěný prostor:		47,86 m3

c) 	max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

Odpady vzniklé stavbou budou vytříděné podle druhů a kategorii odpadů dle platných vyhlášek. Zneškodňovány budou pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo

právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16a 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých na stavbě doloží investor před kolaudačním řízením. Pro uložení komunálního odpadu při provozu bytu jsou na parcele u domu umístěny nádob na komunální odpad.

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Strážní věže jsou  identické, jejich osazení do prostoru koridoru je různé. Strážní věž č.2, č. 3 a č. 5  jsou samostatně stojící, věže č. 4 a 6 jsou součástí oplocení.

Popis strážní věže :

Strážní věž je postavena na nepravidelném půdorysu, je podsklepená, a má dvě nadzemní podlaží. Věž  je zastřešena pultovou střechou s živičnou krytinou. V každém podlaží tvoří věž jedna místnost.

Podlaha 1.NP strážní věže je 0,90 m nad upraveným terénem, vstup je řešen pomocí ocelového jednoramenného venkovního schodiště. V 1.PP se nachází suterénní místnost s otevřenými střílnami v obvodovém zdivu. Místnost je přístupná po žebříku z 1.NP, kde je v podlaze umístěn plechový poklop. Ve vstupní místnosti v 1.NP je umístěno hygienické zázemí pro ostrahu, pisoár a umyvadlo. Prostor je osvětlen a větrán přirozeně, pomocí oken. Z vstupního prostoru je po žebříku přístupná hlavní místnost ostrahy v 2.NP. V místnosti ostrahy je umístěn ovládací ( pracovní) pult, a klimatizační jednotka. Z místnosti ostrahy je balkónovými dveřmi přístup na otevřený ochoz strážní věže, který je proveden po celém obvodu strážní věže, kromě zadní strany věže. Místnost ostrahy je na čelní straně a na bočních stranách osazena soustavou atypických oken, které zajišťují ostraze výhled na celý areál věznice.

Konstrukce stěn 1.PP věže je provedena z betonu, zdivo nadzemních podlažích je cihelné. Stropy v objektu i ochoz v 2.NP tvoří železobetonová deska. Střecha je zastřešena dřevěným pultovým krovem s dřevěným záklopem, a živičnou střešní krytinou. Okna u věží jsou  dřevěná ( kromě věží č.2, č.3 a č.5, kde jsou okna plastová) . Vstupní dveře do věží jsou plechové. Podlaha ve všech podlažích jsou betonové. Pro vstup do 1.PP slouží plechový poklop v ocelovém rámu. Pro vstup do 2.NP je

ve věži dřevěný poklop v ocelovém rámu. Stěny věže jsou opatřeny omítkou a malbou, v místě osazení umyvadla a pisoáru je na části zdiva keramický obklad. V 2.NP v místnosti ostrahy a na ochozu je proveden dřevěný palubkový podhled.

b) 	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o opravu stávajících strážních věží ve věznici. Tvarové i materiálové řešení je patrno z přiložené projektové dokumentace. Tvar věže se nezmění, pouze se provede zateplení obvodového pláště stavby pomocí kontaktního zateplovacího systému, výměna oken a dveří, výměna venkovního schodiště, výměna vnitřních poklopů, zařizovacích předmětů, nové podlahy a podhledy. V rámci zateplení zdiva se osadí nové venkovní parapety a provedou se nové okapy i oplechování ochozu. Na ochozu se osadí nové zábradlí.

Technologický postup zateplení a popis všech stavebních úprav je popsán v technické   zprávě u každé z opravovaných strážních věží.

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit technologii výroby. Celkové provozní řešení stavby vychází z dané dispozice a účelu stavby. Na strážních věžích je vždy jeden pracovníci ostrahy, střídání pracovníků je prováděno po dvou hodinách.

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vzhledem k účelu stavby se nepředpokládá na věžích pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti práce, pracovníci budou proškoleni podle své funkce. Provozovatel stavby je povinen při užívaní stavby a provozu jejích zařízení plně respektovat veškeré požadavky všech vyhlášek a souvisejících předpisů potřebných pro bezpečné užívání a provozování stavby. Při provádění stavby musí být plně respektovány podmínky a požadavky dané vyhláškou č. 302/2006 Sb., a vyhláškou č. 591/2006 Sb. – vydal ČÚBP a související předpisy.

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

a) 	stavební řešení,

Technologický postup zateplení a popis všech stavebních úprav je popsán v technické   zprávě u každé z rekonstruovaných strážních věží.Strážní věž č.4 bude staticky zajiště dle statického posudku, který nechal zpracovat investor.

b) 	konstrukční a materiálové řešení,

Materiálové i barevné a tvarové řešení objektu je patrné z přiložené dokumentace.

c) 	mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem, při realizaci stavby je třeba postupovat dle technologických předpisů výrobců všech použitých materiálů. Při stavebních úpravách  se nebude zasahovat do nosných konstrukcí objektu. Součástí projektové dokumentace je elektroinstalace. Veškeré práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti práce.

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

Protipožární zabezpečení objektu se opravou a zateplením nezmění. Příjezdová komunikace umožní příjezd vozidel  HZS k  objektu.

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

a) 	kritéria tepelně technického hodnocení,

Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z EPS s příměsí grafitu tl. 80. Na stropní konstrukci nad nevytápěným suterénem a přízemím bude instalována izolace z EPS tl100 mm. Součinitel prostupu tepla této konstrukce splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0504.Na stavbu nebyl zpracován PENB, tl. Izolantu je zvolena dle požadavků investora.

b) 	posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Nejsou navrženy žádné zdroje alternativní energie.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost)

Vytápění,  rozvody ZI , VZT, a elektro přípojky  jsou ve všech opravovaných místnostech stávající. Provede se výměna VZT jednotek a nová elektroinstalace.

B.2.11 	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Zájmové území se nenachází v žádném ochranném pásmu, agresivní spodní vody  se v zájmovém území nevyskytují.

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu je stávající..

B.4  	Dopravní řešení

a) 	popis dopravního řešení,

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

b) 	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

c) 	doprava v klidu,

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

d) 	pěší a cyklistické stezky.

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

B.5  	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

B.6 	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Oprava strážních věží nebude mít vliv na ovzduší,hluk, vodu, odpady a půdu

b) 	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Oprava sociálních zařízení nebude mít vliv na přírodu a krajinu a budou zachovány ekologické funkce a vazby v krajině

c)	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000, ani ho nijak negativně neovlivní

d) 	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Pro opravu sociálních zařízení nebylo nutno zpracovávat EIA a nebylo prováděno zjišťovací řízení

e) 	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavbou nevznikají nové ochranné a bezpečnostní pásma ani jiný způsob ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7  	Ochrana obyvatelstva

Nejsou stanoveny žádné podmínky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8  	Zásady organizace výstavby

a) 	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Stavební práce budou prováděny dodavatelsky, stavební materiál bude skladován výhradně na pozemku investora. Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s požadavky příslušných ČSN.

b) 	odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště není třeba řešit vzhledem k charakteru stavby.

c)	 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba využije jako staveništní přípojky stávající přípojky vody a elektro přípojky.

d) 	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby

e)	 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Ochrana okolí staveniště nebude prováděna vzhledem k rozsahu prací. V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice. V rámci stavby nebudou vykáceny žádné dřeviny.

f) 	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Zábor staveniště bude pouze na parcele v majetku investora a nebude zasahovat do veřejných komunikací a ploch.

g)	 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma, příp. stavebník) je povinen jednat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona. Původce odpadu zařadí odpad podle Vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s touto vyhláškou.

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 této vyhlášky a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů budou hrazeny podle dohody mezi stavební organizací a investorem. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona.

Odpady vzniklé při stavbě:

| Kód | ## Specifikace odpadu | ## kategorie | ## Způsob naložení s odpadem | ## poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | O | Recyklační zařízení společnosti Marius Pedersen a.s., provozovna Tušimice a Vysoká Pec | Stavební konstrukce, podlahy |
| 170202 | Sklo | O | Skládka ... | Výplně oken |
| 170101 | Keramické výrobky | O | Skládka ... | Výpně sklobeton |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | Oprávněná osoba | Obaly od omítkových hmot |
| 170405 | Železo a ocel | O | Sběrna surovin | Železné konstrukce |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | Skládka | Bourání příček, stavební odpad |
| 170903 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | Oprávněná osoba |  |

h) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby.

i) 	ochrana životního prostředí při výstavbě,

Bourací práce nebudou mít žádný vliv na okolí stavby. Při provádění vybourání nesmí docházet k nadměrné prašnosti a hluku. Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod.

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci

odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného

odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.

j) 	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

Stavební firma je odpovědná za dodržování BOZ při práci na staveništi.

Všeobecným požadavkem na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržení bezpečnostních předpisů ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. "O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a o všechny předpisy související, a to v celém rozsahu. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZ při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na BOZ při práci na staveništi, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „Ochrana zdraví zaměstnanců při práci“. Dále podmínky bezpečnosti provozu technických zařízení, které jsou obsaženy v zákoníku práce. Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré předpisy, které určují technologický postup při provádění jednotlivých druhů prací.

Dále je třeba, aby všichni, kteří budou na stavbě pracovat, byli prokazatelně seznámeni s

bezpečnostními předpisy, používáním pracovních oděvů a ochranných pomůcek.

k) 	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

S ohledem na skutečnost, že staveniště bude v uzavřeném areálu v majetku investora, není znám žádný důvod úprav z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. Po dobu výstavby se na staveništi nebudou pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) 	zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby, jde o stavbu v uzavřeném areálu věznice.

m) 	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, o patření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Neřešeno vzhledem k charakteru stavby

n) 	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavební práce budou probíhat po dobu 6 měsíců. Stavební práce budou zahájeny dle vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby je rok 2018.

Termíny připravenosti k montáži jednotlivých částí stavby budou určeny v harmonogramu investora, jednotlivé činnosti budou provádět subjekty s příslušným oprávněním. Po dokončení stavebních a montážních prací bude proveden celkový úklid staveniště. Veškerý přebytečný stavební materiál bude odvezen nejpozději do jednoho týdne po předání a převzetí díla. Odpady vzniklé stavbou budou vytříděné podle druhů a kategorii odpadů dle platných vyhlášek, a odvezeny na skládku určenou městským úřadem.

Rozhodující dílčí termíny stavby - fáze plánu kontrolních prohlídek stavby

1. Fáze -  Demontáž venkovního schodiště, vybourání oken s dveří, demontáže 		     zařizovacích předmětů  a osvětlení.

2. Fáze – výplně otvorů

- osazení dveřních křídel

3. Fáze – instalace, úpravy povrchů:

- oprava vnitřních omítek, podlahy, obklady, zateplení obvodového zdiva

5. Fáze – kompletace stavby:

- malby, zdravotní technika, dokončovací práce

Stavební úřad dle potřeby stanoví, které fáze výstavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem kontrolních prohlídek stavby, příp. zda lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu .

Chomutově dne 9. 12. 2017                                        Vypracovala :  Hana Möbiusová

Začátek formuláře