Projektant:		Hana Möbiusová

Projekční činnost v oboru pozemní stavby

Kamenný Vrch 5270

430 02 Chomutov

Tel. 737 549 268, 605 786 255

hana.mobiusova@gmail.com

Stavba:		OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ

areál věznice Všehrdy, k.ú. Všehrdy

Stavebník:		Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

STRÁŽNÍ VĚŽ č. 6

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:								prosinec   2017

Zodpovědný projektant :						Hana Möbiusová

TECHNICKÁ ZPRÁVA -  POZEMNÍ OBJEKTY

a) 	účel objektu

Strážní věž č. 6 je  strážní stanoviště střežící ostrahové pásmo. Jde o třípodlažní samostatně stojící objekt s pultovou střechou. Je umístěna v elektronicky střeženém bezpečnostním koridoru areálu věznice, který je ohraničený z obou stran  oplocením.

b) 	stavební řešení

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Strážní věž je postavena na nepravidelném půdorysu, je podsklepená, a má dvě nadzemní podlaží. Věž  je zastřešena pultovou střechou s živičnou krytinou. V každém podlaží stavby je jedna místnost.

Podlaha 1.NP strážní věže je 0,90 m nad upraveným terénem, vstup je řešen pomocí ocelového jednoramenného venkovního schodiště. V 1.PP se nachází suterénní místnost se šesti otevřenými střílnami v obvodovém zdivu. Jde o odstupňované podélné otvory bez výplně. Místnost je přístupná po žebříku z 1.NP, kde je v podlaze umístěn plechový poklop. Podlaha suterénu je betonová, opatřená nátěrem.

Ve vstupní místnosti v 1.NP je umístěno hygienické zázemí pro ostrahu, místo pro pisoár (pisoár chybí) a umyvadlo. Podlaha vstupní místnosti je betonová,  podlahovou krytinu tvoří PVC.  Z vstupního prostoru je po žebříku přístupná hlavní místnost ostrahy v 2.NP. V místnosti ostrahy je umístěn ovládací ( pracovní) pult, a klimatizační jednotka.

Podlaha v 2.NP je dřevěná, a je zde položen zátěžový koberec. Z místnosti ostrahy je balkónovými dveřmi přístup na otevřený ochoz strážní věže, který je proveden po celém obvodu strážní věže, kromě zadní strany věže. Podlaha ochozu je z keramické dlažby, ochoz je opatřen trubkovým zábradlím, které je ukotveno do podlahy ochozu a zdí objektu.

Místnost ostrahy je na čelní straně a na bočních stranách osazena soustavou atypických oken, a jedním samostatným oknem, dveře na ochoz jsou z 1/3 prosklené. V zadní stěně místnosti je otevíratelné ventilační okno.

Konstrukce stěn 1.PP věže je provedena z betonu, zdivo nadzemních podlažích je cihelné. Stropy v objektu i ochoz v 2.NP tvoří železobetonová deska. Střecha je zastřešena dřevěným pultovým krovem s dřevěným záklopem, a živičnou střešní krytinou. V 2.NP v místnosti ostrahy a na ochozu je proveden dřevěný palubkový podhled.

Okna u věží jsou  dřevěná a kovová, stejně jako dveře pro vstup na ochoz . Vstupní dveře do věže jsou plné, plechové, s ocelovou zárubní. Pro vstup do 1.PP slouží plechový poklop v ocelovém rámu. Pro vstup do 2.NP je ve věží dřevěný poklop. Vnitřní stěny věže jsou opatřeny omítkou a malbou, vnější stěny jsou opatřeny omítkou, sokl je betonový.

Strážní věž je napojena na inženýrské sítě areálu věznice, je zde realizována elektropřípojka, rozvody NN v objektu,  voda a kanalizace. Vodovodní přípojka byla zrušena, voda se do věže dodává balená v zásobnících. Zařizovací předměty jsou napojeny na splaškovou kanalizaci. Místnost pro ostrahu v 2.NP věže je vytápěna pomocí stávající vzduchotechnické jednotky, která má vnitřní jednotku v 2.NP umístěnou na obvodovém zdivu, a venkovní jednotku osazenou na ochozu.

Stavebně technický stav objektu je dobrý.  Elektroinstalace a i ZI je v uspokojivém technickém stavu, vč. potřebných revizí.

POPIS NAVRŽENÝCH STAVBENÍCH ÚPRAV

Jedná se o celkovou opravu budovy jako celku. Provede se výměna stávajících vstupních dveří i dveří na ochoz za nová plastová. Okna budou rovněž nová, plastová, na sestavu oken v 2.NP bude doplněna reflexní zrcadlová fólie, která zabrání průhledu do místnosti ostrahy. Provede se demontáž dřevěných podhledů v 2.NP vč. ochozu, demontáž zábradlí ochozu a demontáž venkovního ocelového schodiště. Stávající poklopy pro vstup do 1.PP a 2.NP se vybourají vč. rámu. Dále se vybourá keramická dlažba na ochozu.

Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním systémem – pěnovým polystyrenem EPS v tl. 80 mm. Bude provedeno zateplení stropu nad 1.PP a nad 1.NP pomocí polystyrénových EPS desek vč. nových podhledů z SDK. Podhled na ochozu bude proveden z desek CETRIS s povrchovou úpravou. Dále bude provedena výměna všech klempířských prvků (kromě olemování střechy), nové parapetní plechy, oprava ŽB desky ochozu, nové zábradlí ochozu, nové venkovní schodiště u vstupu. Provede se nátěr podlahy v 1.PP, a nová podlaha z keramických dlaždic v 1.NP, 2.NP a na ochozu. V 1.NP se provede keramický obklad dle PD v místě osazení nového umyvadla a chemického pisoáru. Nad umyvadlem bude dřevěná police, která bude sloužit pro přenosný zásobník pitné vody pro mytí rukou. V 2.NP se stěny obloží keramickým obkladem do výše parapetů oken, vč. vnitřních parapetů sestavy oken.

Vzhled fasády stavby vyplývá z celkového  řešení a účelu objektu, a vychází ze stávajícího vzhledu objektu, který bude v rámci možností zachován. Barevné provedení bude v šedé barvě, odstín barvy určí investor. Stávající betonový sokl se dle potřeby opraví. Kolem celého objektu se doplní nový okapový chodníček. Při odkopání rýh a odkrytí části spodní stavby pro osazení nového okapového chodníčku se opraví hydroizolace svislého zdiva a svislé cihelné přizdívky dle potřeby.

Pro osazení venkovního schodiště se využijí stávající betonové základy, které se dle potřeby výškově upraví tak, aby na ně bylo možné osadit schodiště nové. Pro ukotvení schodiště se provedou dvě nové betonové patky dle projektové dokumentace.

c) 	konstrukční a materiálové řešení,

Vzhledem k tomu, že jde o opravu stávajícího objektu není třeba řešit konstrukční  řešení stavby. Materiálové řešení je patrno z přiložené projektové dokumentace.

d) 	mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem, při realizaci stavby je třeba postupovat dle technologických předpisů výrobců všech použitých materiálů. Veškeré práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti práce. Při prohlídce exteriéru objektu nebyly zjištěny viditelné poruchy statického rázu, ani poruchy obvodového pláště. Po montáži lešení, před prováděním prací na zateplení je třeba provést podrobnou kontrolu a specifikaci případných poruch a oprav pláště, bez lešení nezjistitelných.

e) 	kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Strážní věže č. 2 – č. 6 jsou realizovány na stejném půdorysu, a mají stejný i obestavěný  prostor i užitnou plochu jednotlivých podlaží.

Zastavěná plocha		7,77 m2

Užitná plocha 1.PP		4,29 m2

Užitná plocha 1.NP		4,29 m2

Užitná plocha 2.NP		15,01 m2 ( vč. ochozu)

Obestavěný prostor:		47,86 m3

e) 	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba po svém dokončení, resp. její provoz nemá negativní účinky na životní prostředí.

f) 	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Zájmové území se nenachází v žádném ochranném pásmu, agresivní spodní vody  se v zájmovém území nevyskytují. Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit protiradonová opatření.

g) 	dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavby, tj. požadavky, vyplývající ze Stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a norem, resp. předepsané stavebním povolením, budou dodržovány.

POPIS  STAVEBNÍCH  PRACÍ

1. 	Bourací práce

Před zahájením zateplení fasády je nutné provést demontáž stávajícího oplechování, klempířských prvků, konzolí pro žiletkový tubus, stojanů pro zařízení kamerových systémů, venkovního i vnitřního osvětlení vč. elektroinstalace. Rovněž se demontuje vnitřní a venkovní klimatizační jednotka, umístěná na ochozu v 2.NP. Součástí bouracích prací je odstranění nesoudržných a narušených krycích vrstev  obvodového zdiva a mechanické očištění povrchů betonových konstrukcí. Provede se demontáž stávajícího venkovního schodiště.

Dále se provede vybourání stávajících vstupních dveří vč. zárubně, i dveří na pro vstup na ochoz a vybourání všech oken. Dále se provede demontáž dřevěných podhledů v 2.NP vč. podhledů nad venkovním ochozem, a demontáž zábradlí ochozu. Stávající poklopy pro vstup do 1.PP a 2.NP se vybourají vč. rámu. Dále se vybourá keramická dlažba na ochozu.Ve vstupní místnosti strážní věže se demontují zařizovací předměty.

Vybouraná suť a stavební odpad budou ukládány odděleně do kontejnerů a budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku, kde budou ukládány v souladu se zákonem o odpadech.

2. 	Lešení:

Pro opravy a montáž zateplovacího systému bude vybudováno lehké trubkové lešení se šířkou podlahy min. 0,8 m. Zhotovitel lešení je povinen předat investorovi statické posouzení konstrukce lešení včetně jeho kotvení.

Konstrukce lešení nesmí být před písemným předáním zhotovitelem objednateli a po písemném předání objednatelem zhotoviteli k užívání nebo demontáži používána jakýmkoliv jiným zaměstnancem nebo osobou, než zaměstnancem zhotovitele nebo zaměstnancem subdodavatele montážních služeb zhotovitele. Pro činnosti, které jsou zařazeny svou povahou do kategorie práce ve výškách a nad volnou hloubkou je nezbytné použít prostředky kolektivní ochrany proti pádu pro zajištění jednotlivce při práci ve výškách. Tyto činnosti mohou vykonávat pouze osoby zdravotně a odborně způsobilé. V opačném případě je pohyb nezajištěných osob v uvedených prostorách přísně zakázaný. Konstrukce lešení musí být smontována dle technické dokumentace. Všechny volné okraje musí být zajištěny vhodnými prostředky proti pádu. Dodržovat zákaz práce ve výškách za nepříznivých klimatických podmínek dle NV č. 362/2005 Sb. a ČSN 73 8101.

3. 	Zemní práce:

Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá vedení inženýrských sítí a ta musí být zajištěna proti poškození. Provádění výkopových prací dle ČSN 73 3050.

Výkop pro okapový chodník a pro základové patky bude proveden ručně, těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry.

Provede se odkopání zeminy kolem paty strážní věže v celém jejím obvodu v š.0,60 m a v hloubce 0,5 m. Obnažená stěna bude zbavena případné porušené izolační přizdívky, přizdívka bude sanována, příp. znovu dozděna. Před dozdívkou se provede oprava svislé hydroizolace pomocí systémová minerální hydroizolační stěrky.

4. 	Okapový chodník

Nový okapový chodník bude tvořen betonovými dlaždicemi z betonové dlažby 500/500 50 mm do linie ze zahradních obrubníků tl. 50 mm. Kolem objektu bude spára vyplněna trvale pružným tmelem.

Skladba konstrukce okapového chodníku:

1. Podkladní vrstva ze ŠD frakce 0-63 v tl. 200 mm

2. Geotextilie 300 g/m2

3. Ložná vrstva ŠD 4-8 mm v tl. 30-50 mm

4. Betonové dlaždice 500/500/50 mm

5.  	Základy:

Pro ukotvení schodiště se využijí stávající betonové základy, které se dle potřeby výškově upraví tak, aby podesta schodiště byla na úrovni 1.NP. Sloupky schodiště budou osazeny na betonové základové pasy  š.  400 mm., které  budou provedeny v nezámrzné hloubce 900 mm pod upraveným terénem dle PD. Betonáž základových padů bude provedena na štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm, frakce 16 –32 mm, zhutněný na ID 0,95.

6.  	Vodorovné konstrukce – sanace ochozu

Železobetonová deska tvořící ochoz vyžaduje sanaci, je na několika místech porušená, a je zde viditelná výztuž.

Sanovanou konstrukci ochozu je třeba zbavit všech vrstev omítek, dlažeb, izolací, nečistot, nesoudržných částí, a zkorodovaných vrstev betonu, a případnou obnaženou výztuž očistit do kovového lesku. Na řádně očištěnou výztuž  je třeba nanést adhezní  můstek, a penetrovat  celou plochu sanované balkonové konstrukce, včetně výztuží polymerovou disperzí.

K reprofilaci betonové konstrukce a doplnění chybějícího betonu bude použita reprofilační malty s vlákny. Celá konstrukce se pak opatří uzavírací stěrkou. Podhled i čelo sanované konstrukce ochozu se opatří nátěrem pro sjednocení barevného vzhledu s okolní fasádou.

Na podlaze ochozu se provede cementový potěr ve spádu 2% pro odvádění vody z povrchu ochozu. Na potěr bude aplikován hydroizolační penetrační nátěr, a hydroizolační  pružná stěrka se  síťovinou ze skelných vláken. U styku  podlahy ochozu se stěnou se do vrstvy hydroizolační stěrky zapracuje gumová páska a pružný silikonový provazec. Hydroizolační stěrka bude vytažena až pod sokl svislé stěny. Po vytvrdnutí hydroizolační stěrky se provede pokládky keramické dlažby. Dlažba bude matná, mrazuvzdorná, protiskluzná min. R12 (např. TAURUS R 12), lepená do pružného flexibilního lepidla.

Čelo ochozu bude opatřeno plechovou systémovou okapničkou – ukončujícím profilem pro odvod vody. Do spodní strany čela ochozu se osadí plastový ukončovací profil.

7.  	Zámečnické konstrukce - zábradlí ochozu

Provede se demontáž stávajícího zábradlí. Kotevní otvory v konstrukci se vyplní cementovou zálivkou s kompenzovaným smrštěním. Nové zábradlí ochozu bude dle doporučení statika kotveno zespodu do podhledu konstrukce, protože ocelová konstrukce sloupků zábradlí, kotvená shora do železobetonové desky, nejde utěsnit proti prolínající srážkové a  kondenzační vlhkosti.

Zábradlí je rámové svařené z trubek – nosné sloupky a madla z trubky  průměru 44,5/3 mm, vodorovné prvky budou provedeny z trubky průměru  38/3 mm. Dle požadavků investora bude zábradlí provedeno bez výplně. Zábradlí bude žárově pozinkováno.

Kotvení zábradlí

Zábradlí je kotveno zespodu do balkónové desky pomocí ohnuté části sloupku trubky průměru 44,5 /3 mm, kotevního plechu 150/100/8 mm a na pevné kotvy do betonu W-FAZ M10. U stěny je zábradlí kotveno v horní části pomocí kotvy svařené z kotevního plechu P150/150/8 mm a trubky TR. pr. 28/4 mm s otvorem pr. 9 mm, která je kotvená do stěny opět na pevnou kotvu. Zábradlí je připevněno na tuto kotvu pomocí šroubu M8 a matice M8 s kloboukovou (uzavřenou) hlavou. Celá svařená konstrukce je žárově pozinkována ponorem. Všechny šrouby, matice, podložky, pevné kotvy pozinkované – do vnějšího prostředí. Výška zábradlí bude min. 1100 mm nad podlahou balkónu.

V 2.NP se v místnosti ostrahy osadí na zeď u výlezu nad poklopem ocelové madlo. Madlo bude upevněno na obvodové zdivo pomocí šroubů.

8.  	Zateplení obvodových stěn

Zateplení je navrženo vnějším kontaktním tepelně izolačním systémem např. CERESIT, který má výrobky a systémy certifikovány takže není nutné provádět žádné další posouzení.  Zateplení musí provádět pracovníci, kteří mají na tyto práce oprávnění. V případě použití jiného systému musí být předložen certifikát na  kompletní zateplovaní systém.

Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být čistý (zbavený prachu, mastnot a ulpělých nečistot), suchý a únosný, s dostatečnou přídržností povrchové úpravy. Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou vodou.

Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost. Případná zvýšená vlhkost podkladu před provedením ETICS se musí snížit vhodnými sanačními opatřeními, výkvěty a zasolené omítky se musí odstranit. Plochy napadené plísněmi, řasami apod. musí být řádně očištěny a následně ošetřeny proti opětovnému napadení.

Při prohlídce exteriéru objektu nebyly zjištěny viditelné poruchy statického rázu, poruchy obvodového pláště. Po dokončení montáže lešení bude  provedena podrobná kontrola  stavu stávajících svislých konstrukcí  a případné závady budou odstraněny.

Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit – po důkladné kontrole budou stanoveny části pláště, které jsou zřetelně narušené, v těchto místech budou provedeny sanace. Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 20 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších nerovností je nutné povrch vyrovnat vyrovnávací maltou.

Před zahájením zateplení fasády je nutné provést demontáž stávajícího oplechování, klempířských prvků, konzol pro kotoučkový žiletkový drát, stojanů pro zařízení kamerových systémů, venkovního i vnitřního osvětlení vč. elektroinstalace. Rovněž se demontuje vnitřní a venkovní klimatizační jednotka, umístěná na ochozu v 2.NP. Dále budou odstraněny všechny předměty (cedule, světla, či jiná zařízení).

Výplně otvorů je nutné chránit proti poškození zakrytím například PE fólií. Konstrukce, které budou procházet zateplováním, je nutné chránit těsnící páskou.

Založení systému

bude provedeno zakládací systémovou soklovou lištou z plechu min. tl. 0,8 mm a v šířce odpovídající tloušťce použitého izolantu. Zakládací lišta bude umístěna cca 50 mm nad úrovní okolního terénu. Zakládací lišty budou kotveny soklovými hmoždinkami v počtu 3 ks/bm.  Spára mezi zakládací lištou a podkladem musí být těsněna. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu bude použito plastových distančních podložek, ke spojování profilů plastových spojek.

Pro zateplení bude použito pouze desek doporučených výrobcem zateplovacího systému. Desky budou k podkladu lepeny flexibilním lepidlem nanášeným po celém obvodu i v ploše desky a zároveň kotveny certifikovanými hmoždinkami se zátkami tl. 25 mm o průměru min. 60 mm.

Hmoždinky

hmoždinky budou v minimálním počtu 6 ks/m2 v ploše stěny a 8 ks/m2 v oblasti nároží

– počet upřesnit dle únosnosti zvolených hmoždinek a dle výtažných zkoušek provedených před zahájením prací. Je nutné použít hmoždinky vhodné do cihelného zdiva. Hmoždinky musí být zakotveny v masívní části zdiva a to do hloubky určené dle schválené dokumentace použitých hmoždinek!

Zhotovitel provede výtažnou a odtrhovou zkoušku, která stanoví vhodnost kotvícího systému !

Parapety

Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění a zabraňují pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. V ostění bude použit přechodový plastový profil s integrovanou síťovinou, do kterého se zasune parapetní plech.

Ostění oken a dveří

ostění oken a dveří: napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude provedeno rovněž pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou (APU lišty).

Nadpraží oken

nadpraží oken, dveří: nadpraží bude provedeno pomocí systémové plastové lišty s okapničkou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží.

Výztužná vrstva

před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev. Místa spojů u polystyrénových desek budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 14 dnů po nalepení fasádních desek. Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 165g/m2 a pevností v tahu >2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 3,8 x 3,8 mm. U rohů výplní otvorů bude provedeno diagonální zesilující vyztužení pruhem skleněné síťoviny minimální velikosti 200 mm x 300 mm. V soklové části a oblasti vstupu do výšky dospělého člověka je doporučená zvýšená odolnost systému – doporučuje se dvojité vyztužení síťovinou v základní vrstvě.

Postup:

na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem lepící tmel v tloušťce 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. Tkanina musí být z obou stran kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm.

Povrchová úprava

Povrchová úprava bude provedena tenkovrstvou omítkou se zrnitostí 2 mm. Pokud bude zvolen barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menší  než 30% musí být tento barevný odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením podmínek, za kterých může být aplikován. Barevné řešení fasády bude provedeno dle požadavků investora.

Při provádění je nutné dodržovat navržený technologický postup prací a současně technické listy a technologické podmínky zabudování od výrobce používaných materiálů

Povrchová úprava soklu

Zateplení soklu nebude na žádost investora provedeno. Provede se sanace betonového soklu reprofilační maltou s vlákny. Barevné řešení fasády bude provedeno dle požadavků investora.

Navržená skladba zateplení obvodových stěn:

- jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS - 10 mm

- polystyrenové desky EPS s příměsí grafitu určené pro ETICS - 100 mm (v ostění   	 tl. 20-30 mm)

- stěrka na bázi cementu pro ETICS, vyztužená skleněnou tkaninou - 5 mm

- probarvený podkladní nátěr pro tenkovrstvé omítky

- tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonová omítka - 2 mm

Zateplení bude začínat 500 mm nad terénem, aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti do zateplovacího systému. Délky plastových hmoždinek pro kotvení izolantu budou voleny vždy tak, aby do nosné části zateplované konstrukce zasahovali v délce min. 40 mm. Při napojování jednotlivých ploch zateplení a styku s konstrukčními prvky fasády budou použity obvyklé omítkové profily a doplňkové materiály při respektování technologických předpisů a příslušné normy ČSN pro provádění prací – viz detaily dále.

Rohy u vchodů, oken a hrany objektu budou vyztuženy rohovými sklotextilními případně plastovými profily s integrovanou síťovinou. Napojení zateplení na vnější strany výplní otvorů bude provedeno plastovým připojovacím profilem nebo akrylátovým tmelem.

Technologický předpis na provádění zateplení je i na internetových stránkách dodavatele systému nebo u projektanta.

Zateplení stropního podhledu nad 1.PP, nad 1.NP a 2.NP:

Zateplení podhledů nad 1.PP a 1.NP bude provedeno také kontaktním způsobem nalepením a ukotvením stropních polystyrénových desek tl. 100 mm  ke stávající stropní konstrukci. Postup bude stejný jako u obvodových stěn, pouze nebude provedena konečná povrchová úprava silikonovou omítkou. Provede se SDK podhled na  kovové nosné kci.

Podhled nad 2.NP je součástí střešní kce, a je zateplen stávajícím polystyrenem v tl. 50 mm. Ke stávající izolaci se doplní nová tepelná izolace PROMASIL-KP v tl. 2x50 mm. Dále se provede SDK podhled z desek se zvýšenou požární odolností, který se ukotví na kovovou nosnou kci . V podhledu budou zbudovaná svítidla.

Poznámka:

Je nutné počítat s upřesněním nebo změnou postupu prací či technologie v případě zjištění nových skutečností v průběhu stavby zejména skutečných skladeb konstrukcí, resp. fyzického stavu konstrukcí. Případné změny budou předem konzultovány s investorem a projektantem.

9. 	Úpravy povrchů:

Vnitřní zdivo:

Vnitřní omítky v objektu jsou cementové, hlazené. Omítky se v potřebném rozsahu opraví, v umývárně se provede nová omítka stropu. Všechny rekonstruované místnosti se vymalují, ve vstupní místnosti se u zařizovacích předmětů se provede keramický obklad stěn do výše 1,80m. Keramickým obkladem se obloží také celá místnost ostrahy, kde se provede obklad do výše vnitřních parapetů oken, vč. parapetního zdiva ( místo vnitřní parapetní desky).

Vnější zdivo a sokl:

Zateplení obvodových stěn a oprava soklu je popsána výše, v bodu č.8.

Podhledy:

Podhled nad 1.PP,  nad 1.NP a 2.NP bude z SDK desek na kovové nosné konstrukci. Podhled nad venkovním ochozem bude proveden z CETRIS desek s povrchovou úpravou na kovové nosné konstrukci, stejnými deskami se obloží i čelo zastřešení.

10.  	Podlahy:

Stávající podlaha v 1.PP se opatří ochranným nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice. V 1.NP a 2.NP  se provede vyrovnávací stěrka, hydroizolační stěrka a lepená keramická dlažba. Dlažba bude matná, mrazuvzdorná, protiskluzná min. R12 (např. TAURUS R 12), lepená do flexibilního lepidla. Úprava podlahy venkovního ochozu v 2.NP je popsána výše, v bodu č.6.

11. 	Výplně otvorů:

Pro vstup do objektu se osadí nové vstupní dveře. Jde o jednokřídlové plné vchodové plastové dveře se zateplením, dveře budou opatřeny samozavíračem a zámkem. Osadí se nové dveře pro vstup na ochoz v 2.NP, dveře budou plastové,  ze 2/3 prosklené.

Okna v objektu budou rovněž nová, plastová. Na sestavu oken v 2.NP bude doplněna lepící reflexní zrcadlová fólie, která zabrání průhledu do místnosti ostrahy.

12. 	Klempířské konstrukce

Zateplení vyvolá potřebu výměny všech prvků oplechování na fasádě. Budou vyměněny parapetní plechy všech oken, i oplechování okapnic ochozu. Nové oplechování parapetů všech okenních otvorů bude provedeno z ocelového titanzinkového plechu,  celoplošně lepeného, případně z hliníkového plechu barveného. Parapety budou opatřeny plastovými koncovkami. Nové oplechování bude provedeno u přesahu střechy.

Provede se výměna okapního žlabu, osazeného pod okrajem střechy, a výměna okapního svodu. Dešťové vody jsou svedeny na pozemek vlastníka. Klempířské konstrukce bude provedny z titanzinkového plechu.

13. 	Schodiště

Schodiště je navrženo jako ocelové jednoramenné schodnicové schodiště  se stupni z pororoštů, uložených do schodnic.  Horní podesta je nesena ocelovými sloupky, schodnice jsou z ocelových U nosníků. Horní podesta bude provedena z pororoštů, stejně jako jednotlivé schodišťové stupně. Zábradlí bude ocelové, s oboustrannou výplní z tahokovu. Celá konstrukce schodiště bude žárově pozinkovaná, jednotlivé prvky budou spojované šroubováním.

Nosná konstrukce schodiště je navržena:

Sloupy – hranaté trubky, schodnice a nosníky podesty – otevřený U-profil, schodišťové stupně a pokrytí podesty schodiště – pozinkované odporově svařované, příp. lisované, rošty. Schodištové stupně jsou navrženy jako hotový výrobek, jde o  rošt, jež obsahuje čelní nášlapnou hranu, která slouží jako ochrana proti uklouznutí a postranní bočnice s montážními otvory, rozměr stupně je 270/800 mm. Nosné pásky schodišťového stupně vzhledem k délce schodů a rozteči nosných pásků 30-34 mm musí být v síle 50/3.

Stabilita schodiště je v příčném směru zajištěna ztužením sloupů podestovými nosníky a v podélném směru kotvením sloupů k základovým patkám, a zavětrováním z ocelových L nosníků. Zábradlí schodiště je navrženo s ohledem na účel objektu .

Pro montážní spojení hlavních nosných prvků konstrukce budou použity šrouby kvality 8.8 v provedení DIN 931 (EN 24014), na ostatní spoje budou použity šrouby kvality 5.6 v provedení DIN 931(933) (EN 24014(24017)). Veškerý použitý spojovací materiál bude v pozinkovaném provedení, kvalita hlavních styčníkových desek bude ověřena ultrazvukovou zkouškou dle ČSN EN 10160, třída jakosti S2. Dílenské svarové spoje budou provedeny v ochranné atmosféře metodou obloukového svařování dle normy ISO 4063, ruční montážní svarové spoje budou provedeny metodou obloukového svařování s použitím obalovaných elektrod. Pevnost provedených svarů bude odpovídat použité konstrukční oceli S235.

Sloupky schodiště jsou kotveny pomocí čtveřic kotevních šroubů M20, k objektu ubytovny bude schodiště ukotveno v místě podestových nosníků pomocí kotevních šroubů M16. Kromě kotevního materiálu se provede kotvené pomocí chemických kotev. Patky všech sloupů jsou navrženy s čelními deskami. Podlití sloupů bude provedeno nesmrštitelnou zálivkovou hmotou s minimální pevností v tlaku odpovídající betonu C20/25. Kotvení sloupů bude chráněno obetonováním.

14. 	Vytápění

Místnost ostrahy je vytápěna vzduchotechnickou jednotkou. Jednotka má vnitřní část, která bude zavěšena za zdivo v místnosti, a vnější část, která bude osazena na ochozu.

15. 	Zdravotní instalace

Provede se vybourání litinového odpadního potrubí v 1.PP věže. Provede se nová svislá a ležatá splašková kanalizace pro napojení pisoáru a umyvadla v 1.NP. Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z plastových trubek. Potrubí DN 70 mm bude vedeno pod stropem 1. PP ve sklonu 3%, a v místě prostupu bude opatřeno plastovou chráničkou. Připojení zařizovacích předmětů ke kanalizaci bude provedeno přes zápachovou uzávěrku. Bude provedena  technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti. Z prohlídky a obou zkoušek se provede záznam.

Osazované zařizovací předměty jsou keramické. V objektu není funkční rozvod vody, pisoár bude řešen jako chemický, bezvodý, tj. bez přívodu vody a elektřiny.  Nad umyvadlem bude umístěn přenosný zásobník pitné vody.

BEZPEČNOST PRÁCE  A  OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

a)  	bezpečnost práce

Při realizaci stavby musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce dle vyhlášky  324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních prací. Je třeba dodržovat  platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a příslušné normy. Stavba bude realizována dle platných vyhlášek, předpisů a ČSN.

b) 	dokončovací práce

Po dokončení stavebních a montážních prací bude proveden celkový úklid objektu vč. umytí oken a dveří. Veškerý přebytečný stavební materiál bude odvezen nejpozději do jednoho týdne po předání a převzetí díla. Odpady vzniklé stavbou budou vytříděné podle druhů a kategorii odpadů dle platných vyhlášek, a odvezeny na skládku určenou městským úřadem.

Zhotovitel při zpracování projektové dokumentace vycházel z podkladů  poskytnutých objednatelem díla.. Veškeré změny a odchylky od schválené projektové dokumentace budou neprodleně oznámeny zhotoviteli projektové dokumentace a budou řešeny v průběhu výstavby dodatkem, příp. změnou projektové dokumentace.

Chomutově dne 9. 12. 2017                                        Vypracovala :  Hana Möbiusová

CERETHERM ETICS – SPECIFICKÁ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ

# Dodatečné mechanické ukotvení polystyrenových desek

| Šířka budovy | Nároží |
| --- | --- |
| do 8 m | 1,0 m |
| 8 až 16 m | 1,5 m |
| více než 16 m | 2,0 m |

# Izolace rohové dilatační spáry páskou – přemostění polyuretanovým tmelem

- Dilatační páska

- Lepicí malta Ceresit

- Tepelná izolace

- Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem s maltou Ceresit

- Základní nátěr Ceresit

- Fasádní omítka Ceresit

- Polyuretanová výplň

- Polyuretanový tmel Ceresit CS 29

# Zateplení vnitřního rohu budovy

- Lepicí malta Ceresit

- Tepelná izolace

- Kovové rohové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou

- Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem

- Základní nátěr Ceresit

- Fasádní omítka Ceresit

# Zateplení vnějšího rohu budovy

- Lepicí malta Ceresit

- Tepelná izolace

- Kovové rohové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou

- Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem

- Základní nátěr Ceresit

- Fasádní omítka Ceresit

# Spodní hrana zateplovacích systémů

- Minerální vertikální izolace Ceresit CR 65 nebo CR 166

- Vápenocementová omítka

- Základní nátěr Ceresit CT 16

- Mozaiková omítka Ceresit CT 77

- Soklový profil

- Kotva

- Lepicí malta Ceresit

- Tepelná izolace

- Dvojitá zpevňovací vrstva síťoviny do výšky min. 2 m nad terénem

- Základní nátěr Ceresit

- Fasádní omítka Ceresit

- Strop podzemního podlaží

# Zateplení ostění

- Lepicí malta Ceresit

- Tepelná izolace

- Kovová rohová lišta s průmyslově nalepenou síťovinou

- Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem

- Základní nátěr Ceresit

- Fasádní omítka Ceresit

- Makroflex K 300/K 600 (komprimační páska)

# Zateplení nadpraží

- Lepicí malta Ceresit

- Tepelná izolace

- Kovová rohová lišta s průmyslově nalepenou síťovinou

- Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem

- Základní nátěr Ceresit

- Fasádní omítka Ceresit

- ISO Connect Outside (paropropustná fólie)

- ISO Connect Inside (parotěsná fólie)