### Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

### Technická specifikace stavební akce

### Výměna oken a vstupních dveří v obj. č. 003

05. 03. 2018

### Popis současného stavu

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří jsou budovy evidované jako: objekt č. 003 – Kuchyňský blok, která byla postavená v letech 1976-82. Jedná se 
o samostatně stojící budovu užívanou jako kuchyň a jídelna zaměstnanců a odsouzených.

Součástí těchto budov jsou původní okna a dveře určené pro zásobování. Tyto okna a dveře jsou vlivem stáří ve špatném technickém stavu, a proto je navržena jejich oprava formou výměny za nová.

### Popis navrhovaného stavu

Návrh obsahuje provedení výměny stávajících starých celkem 18 ks sklopných oken s rozměry cca 80 x 60 cm – tyto okna budou vybavena sítí proti hmyzu (16 ks) a průsvitným neprůhledným (mléčným) izolačním dvojsklem, dále 2 ks oken rozdělené poutcem na dvě stejné části, horní díl otvíraví levý a dolní otvíravý/sklopný levý oba s co nejníže umístněnými klikami a s rozměry 85 x 243 cm; dále 1 ks vstupních dvoukřídlích bezprahových dveří 
o rozměrech 147 x 245 cm (2 x křídlo 73,5 cm) s plnou výplní dveří do výšky 90 cm 
a s průhledným dvojsklem v horní části, dále s nadsvětlíkem o velikosti 147 x 140 cm s plnou výplní. Všechny nová okna a dveře budou v barvě bílá RAL 9016, v min. 5ti komorovém systému a tl. 70mm. Izolační dvojsklo 4/16/4 s prostupem Ar/Ug = 1,1 W/m2K. Ke všem oknům bude dodán vnitřní bílý parapet PVC šířky 150 mm a venkovní bílý hliníkový parapet šířky 150 mm. V rámci oken a dveří bude provedeno:

- demontáž stávajících 19 ks oken a 1ks dveří včetně kovových zárubní,

- zednické práce, tj. opravy a začištění vnějších i vnitřních částí otvorů včetně malby vnitřní i venkovní fasády,

- dodávka a montáž nových 19 ks oken a 1 ks dveří s nadsvětlíkem odpovídajícím technickým normám a předpisům platným v ČR a EU

- konečné seřízení a kontrola funkčnosti nových výplní

- odvoz a nezávadná likvidace odpadů vzniklých při realizaci prací,

- hrubý úklid

Přílohy:

- Fotodokumentace s popisem

Zpracoval: Z. Pešek, tel. č. 602 786 638