Stávající podlaha

Podklad tvoří stávající podlaha  z ŽB desky s povrchovou teracovou dlažbou. Část plochy (plocha „C“ třídírna prádla ) je ve spádu , zde bude provedena vyrovnávací vrstva do roviny z materiálů na bázi hydraulických pojiv. Ostatní plochy zůstanou v původním stavu – teracová dlažba, na kterou bude aplikována nová nášlapná vrstva z epoxidové stěrky.

Celkový rozsah dle zadání  :

Plocha „A“  cca 20  m2   ( m.č. 25 -  příjem prádla - u váhy – rovina  )

Plocha „B“  cca 10  m2   ( m.č. 23 -  desinfekce – ponechat ve spádu – stávající stav )

Plocha „C“  cca 40  m2   ( m.č. 24 -  třídění prádla – rovina – nový stav  )

Termín realizace    1. pololetí 2018.

Barevné řešení  :    šedá – mid grey ( obdobná  RAL 7001 )

Garance

Min.  36 měsíců.

Budoucí zatížení : ručně vedené vozíky s prádlem o hmotnosti do 100 kg.

Nově zhotovená stěrka bude  kopírovat stávající rovinatost povrchu teracových dlaždic.

Cena -  EPOXIDová BEZESPARÁ STĚRKA   v tl. 2 - 3  mm  :

| Cena za provedení epoxidové stěrky v tl. 2 - 3 mm s příměsí křemičitých plniv ( mírný protiskluzný povrch ) ,vč. přípravy podkladu, např. otrýskáním , broušením a vysátím stávajícího povrchu ( dlažba ) , penetrace a vyrovnávací vrstvy v místech spár mezi dlaždicemi ,činí : | Plocha „A“ +“B“ …. Kč x 30 m2 = ….. Kč |
| --- | --- |
| Cena za provedení celoplošné vyrovnávací vrstvy v ploše s původním spádováním , v tl. 10 – 50 mm z materiálu na bázi hydraulických pojiv , vč. adekvátní přípravy podkladu , činí : | Plocha „C“ …. Kč x 40 m2 = …… Kč |
| Cena za provedení epoxidové stěrky v tl. 2 - 3 mm s příměsí křemičitých plniv ( mírný protiskluzný povrch ) ,vč. přípravy podkladu, např. otrýskáním , broušením a vysátím povrchu ( nově provedená celoplošná vyrovnávací vrstva ) , vč.penetrace ,činí : | Plocha „C“ …. Kč x 40 m2 = …….. Kč |

Předpokládaná cena za provedení prací v uvedeném rozsahu , bude činit :

bez DPH

vč. DPH

.