# Seznam výkresů:

Č.v.	měřítko		Počet f A4

1. Technická zpráva							  	  4A4

- Půdorys bourání	1	1:50	3A4

- Půdorys nový stav 	2	1:50	6A4

- Řezy	3	1:50	6A4

- Pohledy	4	1:100	2A4

Obsah

Seznam výkresů:	2

1.	Úvod	2

2.	Dispoziční řešení	2

3.	Technické řešení	2

3.1	Výkopy	2

3.2	Základy	3

3.3	Svislé  a vodorovné nosné konstrukce	3

3.4	Podlahy	3

3.5	Výplně otvorů	3

3.6	Povrchové úpravy	3

3.7	Sendvičové panely – stěny střecha	4

3.8	Klempířské konstrukce	4

3.9	Izolace proti vodě a tepelné izolace	4

## Úvod

Předmětem je dokumentace pro stavební úpravy objektu prádelny v areálu  Vazební věznice Praha Ruzyně – Prádelna Velké Přílepy.

Pro potřeby prádelny bude vybudována ke stávajícímu objektu přístavba.

## Dispoziční řešení

Objekt bude sloužit jako  průmyslová prádelna  - je zde sklad špinavého prádla, prádelna, žehlírna, expedice prádla, soc. zařízení (pro prádelnu) a soc. zařízení pro pracovníky na zahradě.

Zastavěná plocha objektu :		113,23m2

Zastavěná plocha přístavby:		23,5m2

## Technické řešení

# Výkopy

Před prováděním výkopů bude provedeno vytyčení sítí, které se mohou pod přístavbou vyskytovat – elektro silnoproud a sdělovací  vedení. V místě těchto sítí budou probíhat práce ručně. Výkopy pro základové pasy a patky budou mít hl. cca 1m pod stávající terén. Stěny výkopů budou svislé.

# Základy

Základy budou provedeny jako kombinace pasové, bude zde i 1 patka ( beton C16/20). Podlahová deska bude mít tl. 150mm a bude armována KARI sítí, beton C25/30.

Předpokládaná únosnost v základové spáře 150kPa. Šířka základů 300mm.

# Svislé  a vodorovné nosné konstrukce

Objekt je navržen jako ocelový skelet uzavřený lehkým montovaným pláštěm. V přední stěně vymezují ocelové sloupky prostor pro dveře, v zadní stěně pro okno. Sloupky jsou navrženy z Jä 100x4, do základů budou přes patní plech kotveny chemickými kotvami. Vazníky jsou navrženy ve spádu z IPE 140, přes ně jsou uloženy vaznice z IPE 100, na kterých pak leží střešní plášť. Jeho váhu jsme předpokládali 30 kg/m2.  Pokud by byl realizován plášť výrazně lehčí, je třeba doplnit patní plechy výztuhami a ověřit kotevní šrouby na tah. Pokud by byl plášť nezanedbatelně těžší, je třeba na nové zatížení posoudit celou ocelovou konstrukci objektu.

Objekt je ztužen profily U_80, a to ve stěnách i ve střeše.

Konstrukce je na dílně i na stavbě svařovaná.

# Podlahy

Podlahy budou mít novou krytinu keramickou dlažbu.

# Výplně otvorů

Vnitřní dveře budou dřevěné do ocelové  zárubně, výška dveří 1,97m. Okno bude plastové, členění dle pohledů. Součinitel prostupu tepla pro celé okno U=1,2 W/m2K.

# Povrchové úpravy

Malby a nátěry stavebních konstrukcí

Vnitřní omítané plochy budou opatřeny omyvatelným nátěrem.

Keramické obklady

V prádelně budou provedeny obklady keramickým glazovaným obkladem . Součástí dodávky obkladu jsou ukončovací lišty a lišty na vnější rohy. Obklady budou dilatovány dle předpisů výrobce a příslušných norem, obklad bude proveden do výšky 2m.

Omítky

Vnitřní omítky budou dvouvrstvé štukové.

Na soklu bude proveden  KZS jako systémový s izolantem 60mm min extrudovaný polystyrén, součástí systémového zateplení jsou i omítkové napojovací lišty, rohové lišty, a lišty s okapničkou.

Skladba KZS

Lepicí tmel

Izolant 60mm XPS

Kotvení

Stěrkový tmel se síťovinou

Penetrace

mozaiková omítka

# Sendvičové panely – stěny střecha

Sendvičové systémy  se skládají ze dvou plášťů tvořených žárově zinkovanými a následně barvenými ocelovými plechy a izolačního jádra tvořeného nehořlavou lamelovou minerální vlnou.

Ocelový plech je předem žárově pozinkován (obvykle 275 g/m2 ) dle EN 10346 a dodatečně ošetřen organickým nátěrem podle »coil-coating« procesu (EN 10169).

Pro barvení ocelového plechu se používají následující základní druhy barevných organických nátěrů:

na základě polyesteru SP,

Panel má šířku 100 nebo 1200mm, hmotnost cca 20kg/m2, požární odolnost EI 120min, U=0,3W/Km2.

Detaily rohů, kraje střechy a soklu budou provedeny dle doporučení výrobce, budou použity systémové prvky lemování.

# Klempířské konstrukce

Budou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu – viz systémové plechy panelového systému.

# Izolace proti vodě a tepelné izolace

Hydroizolace bude provedena z asf. pásů nebo z PVC fólie. V podlaze bude použita izolace z extrudovaného polystyrénu o tl. 60mm.