###### B  	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. k) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

pro stavbu

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUZYNĚ - PRÁDELNA VELKÉ PŘÍLEPY

PD zpracována dle Vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu Přílohy č. 5 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Obsah

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY.	2

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY.	3

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.	10

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ.	10

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	11

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA.	11

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA.	13

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY.	13

## POPIS ÚZEMÍ STAVBY.

- Charakteristika stavebního pozemku.

Pozemek 102 a 64/2 je součástí areálu Vazební věznice Ruzyně – Velké Přílepy. V areálu je objekt vrátnice, vlastní objekt ubytování, psinec a pozemek bývalé „Desinfekce“, který je dnes bez využití a v rámci stavebních úprav z něj bude vybudována prádelna.  Areál je na mírném jihovýchodním svahu. Jsou zde veškeré sítě  a areál je napojen na místní komunikaci.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.).

V rámci předprojektové přípravy byly zajištěny tyto průzkumy a přípravné práce:

- Konzultace se zástupci investora

- Projekt: Velké Přílepy, Záchytné zařízení objekt 03 desinfekce – Ing. Najman (2001)

- Konzultace s technology průmyslových  prádelen

- Studie Prádelna Velké Přílepy – HK (2016)

- Katastr nemovitostí internet

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma.

V průběhu stavební činnosti budou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Přístavba je provedena pravděpodobně na vnitroareálovém vedení silno a slaboproudu, sítě budou před výstavbou vytyčeny a v jejich blízkosti budou výkopy prováděny ručně. V základech budou osazeny v případném střetu se sítěmi chráničky.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Podle Povodňových map České asociace pojišťoven se řešené území nachází v zóně 1 - se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně.

Na pozemku se nenacházejí chráněná ložisková území, dobývací prostory, ložiska nerostných surovin, poddolovaná území většího ani menšího rozsahu ani stará důlní díla. Pozemek není ohrožen sesuvy menšího ani většího rozsahu.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Výstavba objektu nebude mít pro okolí dopad na zvýšení hlukového zatížení ani na znečištění ovzduší.

Odtokové poměry v dotčené lokalitě nejsou měněny.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků na kácení zeleně.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé).

Bez záboru ZPF, pozemek 64/2 je veden v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu).

Napojení pozemku na veřejné pozemní komunikace  i technickou infrastrukturu  je stávající.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Navrhované stavební úpravy nejsou podmíněny přeložkami inženýrských sítí.

## CELKOVÝ POPIS STAVBY.

B.2.1				 				   ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH   JEDNOTEK.

Jedná se o  stávající objekt „Desinfekce“, přestavovaný na objekt prádelny s minimálními dispozičními změnami a přístavbou.

Objekt je bez podsklepení s 1.NP s pultovou střechou.

Objekt bude sloužit jako  průmyslová prádelna  - je zde sklad špinavého prádla, prádelna, žehlírna, expedice prádla, soc. zařízení (pro prádelnu) a soc. zařízení pro pracovníky na zahradě.

B.2.2.			   CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ.

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení.

Pozemek je v zastavitelné části obce Velké přílepy. Jedná se o stávající areál Vazební věznice Ruzyně. Areál je rozsáhklý s velkými travnatými plochami.

Pozemek je svažitý směrem k jihovýchodu.

Objekt má 1.NP, bez podsklepení. Střecha je pultová, stávající  krytina  je povlaková. Přístavba je nižší než stávající objekt – 2,9-3,8m.

tašková.

Objekt je napojen na vnitroareálovou komunikaci, což umožní dostatečné plochy pro dodávky prádla.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stávající objekt má obdélníkový půdorys o vel. 12,7x8,95m.

Objekt má půdorys  L o velikosti cca 12x17m. Objekt je umístěn 5m od ulice, zahrada je pak na jihozápadní části pozemku.

Přístavba má plochu 4,7x5m. Přístavba bude mít ocelovou nosnou konstrukci z ocelových profilů Jakl 100/100mm a opláštění ze sendvičových panelů tl. 120mm. Panely mají výplň 120mm min. vlny a opláštění z ocel. pozinkovaných plechů s PE nátěrem v barvě šedé. Doplňky jsou provedeny dle typových listů výrobce panelů a veškeré detaily také.

B.2.3.			   CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY.

Technologie je popsána v části D.2.3.

B.2.4.			    BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY.

Objekt nepředpokládá využití osobami  TP.

B.2.5.			   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY.

V objektu se neuvažuje s instalací zařízení, které by ohrožovalo bezpečnost nebo zdraví osob. Dokumentace zohledňuje současně platnou legislativu a to:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, ve znění změn ve znění změn č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb.

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 361/2007 Sb., + č. 68/2010 Sb., ochrana zdraví při práci

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a její přílohy

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

- Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 73 0580 1 Denní osvětlení - základní požadavky

- ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov

- ČSN EN ISO 717-1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

B.2.6.			   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ.

a)   Stavební řešení.

Stávající objekt je zděná budova, zastřešení objektu jsou žlb průvlaky s panely, krytina povlaková – bez úprav.

Stávající okna jsou plastová, vrata plechová, dveře dřevěné, popř. plechové.

Základy jsou provedeny jako pásové z prostého betonu o šířce 300mm, hloubka 1m v kombinaci s patkou u západní fasády o velikosti 400/400mm.

Základová deska bude vyztužena Kari sítí. Hydroizolace bude provedena jako protiradonová – PVC, nebo modifikované asf. pásy.

Obvodové stěny jsou sendvičových panelů s výplní minerální vlnou – vlastnosti panelů viz výkresová část a tzp.

Krytina přístavby bude ze sendvičových panelů střešních.

Přístavba bude mít zateplený sokl 60mm XPS s mozaikovou omítkou.

Hydroizolace bude neprodleně ochráněna před započetím dalších prací.

Po provedení instalací budou provedeny povrchové úpravy.

Doplnění omítek ve stávajícím objektu bude štukové.

Vnitřní nášlapné vrstvy budou provedeny jako keramická dlažba.

Nátěry a malby budou dle požadavků investora  provedeny jako otěruvzdorné. Obklady v prádelně budou keramické.

U přístavby budou provedeny okapové chodníky a u severní strany bude provedena dlážděná plocha pro manipulaci s špinavým prádlem.

b)   Konstrukční a materiálové řešení.

Konstrukční a materiálové řešení je podrobně popsáno v částiKonstrukčně stavební.

- Mechanická odolnost a stabilita.

Inženýrsko – geologické poměry

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Při návrhu základových konstrukcí proto vycházíme z prohlídky pozemku a  z vizuální prohlídky stávajících okolních objektů.

B.2.7.	 		  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

a)   Technické řešení.

Vybavení řešeného prostoru technickými zařízeními je obsahem samostatných složek PD v části D.1.4 – Technika prostředí staveb.

b)   Výčet technických a technologických zařízení.

V řešeném objektu nebude instalována technologie významnějšího charakteru.

B.2.8.			   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Viz samostatná část.

B.2.9.			   ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

- Energetická náročnost budovy.

Úspora energie a ochrana úniku tepla je řešena v návrhu aplikací ČSN 73 0540 a souvisejících požadavků ČSN.

Podle ČSN EN 12831 - Výpočet tepelného výkonu, leží areál v oblasti venkovní výpočtové teploty te = -13 °C, S intenzivními větry.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií.

neřešeno

B.2.10.			   HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Akustika:

Ochrana proti hluku je řešena začleněním požadavků ČSN 73 4301 – obytné budovy.

Všechny detaily stavby budou zhotovitelem řešeny tak, aby bylo zabráněno vznikům akustických mostů mezi jednotlivými funkčními i podlažními částmi.

Větrání:

Celý objekt má přirozené větrání, pouze koupelny jsou vybaveny odsáváním.

Osvětlení:

Denní osvětlení místností je zajištěno okny.

Zásobování vodou:

Zásobování vodou je realizováno  z vodovodní přípojky.

Komunální odpad:

Běžný komunální odpad bude likvidován běžným svozem v rámci obce.

Akustické zatížení okolí z provozu stavby:

Provoz navrhované stavby nezpůsobí před fasádami okolních domů zvýšení hluku.

V průběhu provádění stavby dojde k ovlivnění okolí v minimální nutné míře potřebné pro výše uvedené stavební činnosti. V souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou ve spolupráci s vybranou stavební firmou a technickým dozorem investora voleny stavební postupy a opatření zajišťující, že hluk ze stavební činnosti v době od 7,00 do 21,00 hod. nepřesáhne po dobu stavby maximální přípustnou hladinu akustického tlaku A LpAmax = 55 dB. Výhodou je, že celá oblast je ve stavu výstavby a tedy případný hluk nezatěžuje obydlené území.

Dočasné zdroje znečištění ovzduší:

Vlivem výstavby vzniknou liniové zdroje, t.j. doprava zásobující stavbu stavebními materiály. Pro převoz materiálu bude využívána nákladní doprava menšími nákladními vozidly.

Trvalé zdroje znečištění ovzduší:

Objekt je vytápěn elektrickými přímotopy. K znečištění ovzduší v místě stavby nedochází.

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:

- Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

- Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., ve znění směrnic MZ č. 17/1970 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

- Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění – změna této vyhlášky – viz vyhláška 192/2005 Sb.

- Zákon č. 133/1982 Sb. České národní rady o požární ochraně

- Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)

- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 168/1995 Sb.

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), úplné znění v zákoně č. 349/2004 Sb.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, v platném znění

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení, vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění Zákona č. 227/2009 Sb. a Zákona č. 350/2012 Sb.

- Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 458/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění změn č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb.

- Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

B.2.11.			   OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ.

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží.

Jedná se o stávající objekt, v přístavbě bude provedena hydroizolace z asf. pásů nebo PVC fólie.

- Ochrana před bludnými proudy.

Korozní průzkum nebyl proveden, bludné proudy nejsou předpokládány.

- Ochrana před technickou seizmicitou.

Nejsou předpkládány.

- Ochrana před hlukem.

Nově prováděné stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby z hlediska akustiky odpovídaly požadavkům platné ČSN 730531- část 2 a dostatečně chránily uživatele před okolním hlukem. Běžné zdroje hluku budou eliminovány dodavateli technického vybavení objektu tak, aby nebyly porušeny hygienické normy.

- Protipovodňová opatření.

Podle Povodňových map České asociace pojišťoven se řešené území nachází v zóně 1 se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně.

- Ostatní účinky.

Poddolování.

Zájmové území není ohroženo tímto faktorem.

Přírodní seizmicita.

Posuzované území neleží v seizmicky aktivní oblasti se zvýšenou pravděpodobností pohybů zemské kůry. Není nutno provádět úpravy založení stavby, aby vykazovala zvýšenou odolnost vůči tomuto faktoru.

Výskyt metanu.

Dotčená lokalita nespadá do území nebezpečného ani ohroženého výstupem důlních plynů.

## PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.

- Napojovací místa technické infrastruktury.

Splašková kanalizace.

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace.

Vzduchotechnika.

Větrání řešeno přirozeně okny.

Zásobování vodou.

Objekt je napojen na vodovod.

Zásobování energií.

Instalovaný příkon                           : 162,1 kW

Soudobý příkon                               :  125,0 kW

Příkon je pokryt ze stávajícího příkonu objektu.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Požadované údaje jsou obsahem samostatných složek projektové dokumentace – viz. dokumentace objektů.

## DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ.

- Popis dopravního řešení.

Na pozemku  je umožněno parkování vozidel zásobujících prádelnu.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.

Napojení pozemku  na komunikaci je stávající.

- Doprava v klidu.

Řešena na parkovišti před areálem. V prádelně budou pracovat osoby ve výkonu trestu ubytované v areálu.

- Pěší a cyklistické stezky.

Součástí stavebního záměru není úprava ani realizace žádné pěší nebo cyklistické stezky.

## ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy.

V rámci přístavby nedojde k teréním úpravám.

- Použité vegetační prvky.

Nebude řešeno..

- Biotechnická opatření.

Vzhledem k charakteru stavebních úprav, nejsou žádná biotechnická opatření proti vodní ani větrné erozi navrhována.

## POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA.

- Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.

Způsob provádění stavby musí respektovat polohu staveniště v obci a vzhledem k soudsedním pozemkům.

Cílem dodavatelů musí být zejména omezení hlučnosti a prašnosti při provádění prací. Využívat mechanizaci s nízkou hlučností, vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejné komunikace. Pokud dojde ke znečištění komunikací, musí být ihned zajištěno jejich vyčištění.

Před zahájením stavby je třeba provést ochranu stávající zeleně v souladu s ČSN DIN 189 20.

V průběhu provádění stavebních prací dojde k ovlivnění okolí v minimální nutné míře potřebné pro výše uvedené stavební činnosti. V souladu s Vládním nařízením č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou ve spolupráci s vybranou stavební firmou a technickým dozorem investora voleny stavební postupy a opatření zajišťující, že hluk ze stavební činnosti v době od 7,00 do 21,00 hod. nepřesáhne povolené limity. V rámci provádění stavebních prací budou dodrženy tyto legislativní požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb:

§3 Hygienické limity hluku na pracovišti 
Výsledné limity hluku pro osmihodinovou pracovní dobu:

Pracoviště s duševní prací náročnou na pozornost a soustředění:

LAeq,8h = 50 dB

§11 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 
Výsledné limity hluku v chráněném vnitřním prostoru pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu:

pro dobu 7-21 hod

§ 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Výsledné limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti:

06.00 - 07.00 hod		LAeqS = 60 dB

07.00 - 21.00 hod		LAeqS = 65 dB

21.00 - 22.00 hod		LAeqS = 60 dB

22.00 - 06.00 hod		LAeqS = 45 dB

Je třeba zajistit dodržení hygienického hlukového limitu LAeq,8h = 50 dB v chráněných vnitřních prostorách okolních  budov.

Realizace stavebního záměru nemá vliv na povrchové a podzemní vody ani na půdu. Provozem nebude docházet ke změnám geologických podmínek a horninového podloží.

# Ovzduší.

Navrženým zdrojem tepla nedojde k znečištění ovzduší

Hluk.

Objekt svým provozem nezpůsobí zvýšení hlukového zatížení pro okolí. Běžné zdroje hluku budou eliminovány dodavateli technického vybavení objektu tak, aby nebyly porušeny hygienické normy.

Voda.

Vnitřní stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající způsob odvodnění území. Splaškové vody z připojovaných zařizovacích předmětů budou odvedeny do stávajících kanalizace. Dešťová voda bude odvedena do vsakovacího objektu.

Odpady.

Běžný komunální odpad bude ukládán do sběrné nádoby jako dosud.

Přehled a kategorizace odpadů

| Kód | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 40 | Kovy | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů. Jejich množství, pokud se vyskytnou, však nebudou významná. Největší podíl z celkového množství odpadů bude tvořit směsný komunální odpad.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

Pozemek 103 a 64/2 neslouží k žádné ekologické ani krajinné funkci. Stavební záměr nemá vliv na faunu, flóru nebo ekosystémy.

Dotčené území nepatří do žádného dalšího území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To znamená:

- V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

- Dotčené území není součástí přírodního parku.

- Zájmové území se nenachází v místě žádného lokálního, regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability.

Na pozemku se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v záplavovém území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a neleží ve zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.

Nenacházejí se zde kulturní ani historické památky podléhající Zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové evidované v Ústřední péči a seznamu kulturních památek České republiky.

- Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

Dotčené území není ptačí oblastí ani evropsky významnou lokalitou, zahrnutou do soustavy chráněných území Natura 2000 na základě Směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.

Vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných stavebních úprav není stavební záměr předmětem zjišťovacího řízení.

e)    Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Navržené stavební úpravy nevyžadují návrh ochranných pásem. Po dokončení výstavby nevzniknou žádná zvláštní ochranná a bezpečnostní pásma.

## OCHRANA OBYVATELSTVA.

V řešeném objektu dotčeného stavebními úpravami nejsou navrženy prostory s funkcí improvizovaného úkrytu. Výstavba ani provoz stavebního záměru nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Zóny havarijního plánování nejsou, vzhledem k funkčnímu využití plánovaného objektu, navrženy.

## ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY.

Zařízení staveniště bude na pozemku 62/4.

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Stavba bude napojena na stávající sítě technické infrastruktury .

Napojení ZS na elektrickou energii.

El. energie – stavební rozvaděč.

Odvodnění staveniště.

Řešeno v rámci pozemku 62/4.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Napojení na komunikaci je stávajícím vjezdem.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky.

Vliv stavby na okolí bude minimální. Předpokládané stavební práce budou prováděny tak, aby neměly významný negativní dopad na zdraví osob ani na kvalitu životního prostředí v okolí.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Bez nároku na kácení dřevin.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé).

Bez záborů. Materiál bude skladován na pozemku 62/4, stavba bude v rámci oploceného areálu.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace § 79 odst. 4 písm. b) Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavební činnosti bude separován, tříděn a uložen dle zákona. O uložení odpadu bude veden podrobný záznam včetně specifikace skutečného množství a způsobu uložení, který bude předložen při závěrečné prohlídce stavyb.

Veškerý odpad vzniklý při jakékoliv stavební činnosti bude separován přímo u zdroje a bude tříděn dle příslušných katalogových čísel. Takto vytříděný bude předán k recyklaci a následně vhodně využit v rámci staveniště jako další stavební materiál.

Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií (Katalog odpadů – Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kategorie O nebo N). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadů vhodný způsob využití popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.

Přehled předpokládaných stavebních odpadů tř. 17 (dle příl. č. 1 Vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění Vyhl. č. 503/2004 Sb.):

17 01 01	beton

17 01 02	cihly

17 01 07 	směsi nebo oddělené frakce betonu cihel, tašek a keramických výrobků

17 02 01	dřevo

17 02 02	sklo

17 02 03	plasty

17 03 02	asfaltové směsi neuvedené pod katalogovým číslem 17 03 01

17 04 02	hliník

17 04 04	zinek

17 04 05	železo a ocel

17 04 11	kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04	izolační materiály neuvedené pod katalogovými čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02	stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod katalogovým číslem 17 08 01

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod katalogovými čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Tyto nekontaminované odpady budou po recyklaci znovu využity a jejich případný přebytek bude uložen na povolené skládce.

Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Budou provedeny nové základy a výkopy pro základovou desku. Jedná se o  max 5m3 zeminy.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě.

Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen režimem stavebních prací a dalšími dohodami, které budou před realizací stavby řešeny mezi investorem a dodavatelem stavby a budou zapracovány jako součást smlouvy o dílo na dodávku stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky bez atestu na jakost a prohlášení o shodě. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 6/2005 Sb. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, specifikovanými Vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem.

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory bude omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

Ochrana proti hluku a vibracím.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti.

Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.

V případě potřeby musí zhotovitel zajistit techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací.

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace.

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních a skladovacích ploch staveniště. Do okolního terénu nebo kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště.

Likvidace stavebního odpadu - dopravní trasa.

Stavební odpad bude odvážen do Sběrného dvora.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během nich nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, ke vzniku požáru nebo nekontrolovatelnému porušení konstrukcí a technologií budované stavby a sousedních nebo souvisejících stavebních objektů. Při realizaci stavby musí být dodržována veškerá legislativa příslušející provádění stavebních prací a dále předpisy hygienické, požární ochrany a bezpečnosti práce. Práce budou prováděny v souladu s technologickými postupy a zákoníkem práce a předpisy souvisejícími. Před zahájením stavebních prací budou odpovědnou osobou za účasti správce jednotlivých sítí vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě v prostoru stavby a rozsahu řešené plochy (především v záboru zařízení staveniště), které mohou být stavbou dotčeny včetně ochranných pásem jak pro vedení podzemní, tak i nadzemní. Budou přijata taková opatření, aby nedošlo k poškození vedení nebo k omezení jejich funkčnosti.

V průběhu výstavby může potenciálně dojít k ohrožení zdraví a života osob. Toto riziko je nutné minimalizovat a to zejména zabezpečením staveniště před vniknutím nepovolaných osob.

Všichni pracovníci jsou v průběhu realizace stavby povinni používat odpovídající ochranné pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti, zejména přilbu, odpovídající obuv a odpovídající ochranný oděv s označením firmy dle vykonávaných činností a prací a dbát pokynů stavbyvedoucího a koordinátora BOZP.

Je přísně zakázáno požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na staveništi. Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 21:00. V průběhu přestávek v pracovní činnosti bude staveniště řádně zabezpečeno před vniknutím nepovolaných osob.

Zajištění pod místem práce.

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy tak zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků či jiných osob. To znamená učinit jedno z následujících opatření – vyloučit provoz, použít ochrannou či záchytnou konstrukci, vymezit ohrožený prostor, střežit ohrožený prostor odpovědným pracovníkem.

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 2,0 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně, 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene.

- Montáž rozvodů a instalací.

Při manipulaci s rozvody elektřiny může dojít ke zraněním elektrickým proudem. Všichni pracovníci musí být pro tuto práci řádně proškoleni ve smyslu Vyhlášky 50/1978 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Při práci s elektrickým ručním nářadím je nutné používat odpovídající ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle při řezání úhlovými bruskami a vrtacími kladivy. Při práci na tlakových částech potrubí smí být tyto činnosti prováděny pouze osobami řádně pro danou činnost kvalifikovanými.

- Všeobecně.

Všechny výše uvedené činnosti, při kterých je manipulováno s vyhrazenými technickými zařízeními, je nutno provádět pouze s řádně poučeným a vyškoleným personálem a se zařízeními, která řádně prošla předepsanými revizemi.

- Vyhrazená technická zařízení.

Za vyhrazená technická zařízení se dle Vyhlášky 151/1969 Sb. považují zařízení, která mohou způsobit zvýšené ohrožení života, zdraví, nebo majetku, jejichž provozovatelé mají zvláštní povinnosti uložené jim předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a která podléhají dozoru orgánů státního odborného dozoru. V tomto konkrétním případě se jedná zejména o:

- tlaková zařízení - tlakové nádoby autogenů, tlakové a expanzní nádoby a horkovodní potrubí

- zdvihací a dopravní zařízení - jeřáby, montážní plošiny, stavební výtahy,

- elektrická zařízení silnoproudá pracovních strojů - zejména míchaček, stavebních výtahů, svářeček, vnitřní elektrorozvody

- plynová zařízení - autogeny a plynové hořáky pro natavování asfaltových pásů

Obsluha těchto strojů a zařízení musí mít potřebnou kvalifikaci a musí být řádně proškolena.

Všechna tato zařízení musí procházet pravidelnými kontrolami a revizemi a jejich obsluha musí být seznámena s používáním zařízení a s riziky při obsluze těchto zařízení. Musí mít potřebnou kvalifikaci a školení ve smyslu Vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Vyhlášky 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, Vyhlášky 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, Vyhlášky 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti., Vyhlášky 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanovují se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření.

Bez nároků.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.).

Bez nároků

Předpokládaná doba stavebních prací:										                                                  3 měsíce

Začátek stavebních a montážních prací:					 	                                              08. 2018

Dokončení stavebních a montážních prací: 						                                          10. 2018

Stavba bude realizována dodavatelsky, dodavatel bude vybrán při výběrovém řízení před výstavbou. Stavba bude realizována dodavatelsky.

Název stavebního podnikatele bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.