vaZEBNÍ VĚZNICE PRAHA - RUZYNĚ

PRÁDELNA VELKÉ PŘÍLEPY

dpS

Investor:	ČR - Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 00 Praha 4

Projektant:	HK, spol. s r. o.		Thomayerova 2558

Doubravínova 336/20

163 00 Praha 6

Část:	D-1.2 staVEBNĚ KoNSTRUKČNÍ

Vypracoval:	WAZOUN s.r.o.

U Slovanské pojišťovny 5

140 00 Praha 4 - Nusle

Ing. Pavel Zoubek

autorizovaný inženýr

pro statiku a dynamiku staveb

ČKAIT: 0001939

únor 2018

SEZNAM DOKUMENTACE

a) textová část_________________________________________________

Titulní list	1 A4

Seznam dokumentace	1 A4

Technická zpráva	2 A4

Výkaz oceli	1 A4

b) Statický výpočet (pouze paré 1, 2)	17 A4

c) výkresová část____________________________________________________

St 1	Základy	2 A4

St 2	Půdorys ocelové konstrukce	2 A4

St 3	Pohledy na stěny	2 A4

St 4	Detaily		2 A4

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Všeobecně

Předmětem dokumentace je přístavba ke stávajícímu jednopodlažnímu nepodsklepenému objektu. Také přístavba bude jednopodlažní a nepodsklepená a od stávající stavby je oddilatovaná. Přístavba bude sloužit jako sklad špinavého prádla. Objekt bude postaven ve Velkých Přílepech. Projektová dokumentace je zpracována na stupni pro provedení stavby (DPS), nelze ji tedy využít pro vlastní stavbu. Pro realizaci ocelové konstrukce si dodavatel dopracuje dílenskou dokumentaci.

Podklady

Při zpracování statické dokumentace jsme vycházeli z následující dokumentace:

- rozpracovaná stavebně architektonické dokumentace (HK, spol. s r. o., 02/2018)

Inženýrsko-geologické poměry

Inženýrsko-geologický průzkum není k dispozici. Pro návrh základů předpokládáme málo únosné zeminy (Rd = 200 kPa). Základová spára je navržena v předpokládané nezámrzné hloubce 1,00 m. Po otevření stavební jámy oba předpoklady ověří přizvaný geolog a své zjištění zapíše do stavebního deníku.

# Zatížení nahodilé charakteristické

střecha	0,75 kN/m2

Zatížení klimatické

sníh			I. oblast, typ krajiny normální

vítr			II. oblast, kategorie terénu III

Nosná konstrukce

Základy

Sloupky přední a zadní stěny budou založeny na pasech z prostého betonu šířka min. 300 mm. Mezilehlý sloupek v boční stěně bude založen na betonové patce 400x400 mm.

Nadzemní nosná konstrukce

Objekt je navržen jako ocelový skelet uzavřený lehkým montovaným pláštěm. V přední stěně vymezují ocelové sloupky prostor pro dveře, v zadní stěně pro okno. Sloupky jsou navrženy z Jä 100x4, do základů budou přes patní plech kotveny chemickými kotvami. Vazníky jsou navrženy ve spádu z IPE 140, přes ně jsou uloženy vaznice z IPE 100, na kterých pak leží střešní plášť. Jeho váhu jsme předpokládali 30 kg/m2.  Pokud by byl realizován plášť výrazně lehčí, je třeba doplnit patní plechy výztuhami a ověřit kotevní šrouby na tah. Pokud by byl plášť nezanedbatelně těžší, je třeba na nové zatížení posoudit celou ocelovou konstrukci objektu.

Objekt je ztužen profily U_80, a to ve stěnách i ve střeše.

Konstrukce je na dílně i na stavbě svařovaná.

Prostup do stávajícího objektu

Stávající dveře budou upraveny dle stavební části projektu. V případě nutnosti se nad ně osadí nový překlad 2x IPE 100.

Materiál

Beton	základy	C 25/30 - XC2, XA1

Ocel 		S 235

Povrchová úprava oceli

Ocelová konstrukce bude opatřena syntetickými nátěry. Z dílny bude opatřena základním nátěrem, konečné nátěry se provedou po svaření konstrukce na stavbě. Odstín určí investor.

Normy

Při návrhu se vycházelo z platných českých norem řady EN:

ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 206-1	Beton – část1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení

– Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení

– Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení

– Zatížení větrem

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1:

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1:

Obecná pravidla

ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (9/2010)

únor 2018

Ing. Pavel Zoubek

autorizovaný inženýr

pro statiku a dynamiku staveb

| Akce: | Velké Přílepy |  | 13.2.2018 |  | WAZOUN s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: | Sklad špinavého prádla |  | ČSN EN 1991-1-1,3 |  | wazoun@wazoun.cz |  |
| Prvek: | Výkaz oceli |  |  |  |  |  |
| konstrukce | profil | délka | kusů | hmotnost | hmotnost | materiál |
|  |  | m, bm |  | kg/m, kg/m2 | kg |  |
| sloupky |  |  |  |  |  |  |
|  | Jä100x4 | 3,50 | 4 | 11,93 | 167,02 | S235 |
|  | Jä100x4 | 3,10 | 1 | 11,93 | 36,98 | S235 |
|  | Jä100x4 | 2,70 | 4 | 11,93 | 128,84 | S235 |
| paždíky |  |  |  |  |  |  |
|  | Jä100x4 | 1,70 | 3 | 11,93 | 60,84 | S235 |
| vazníky |  |  |  |  |  |  |
|  | IPE140 | 4,60 | 4 | 12,90 | 237,36 | S235 |
| vaznice |  |  |  |  |  |  |
|  | IPE100 | 5,00 | 3 | 8,10 | 121,50 | S235 |
| překlady |  |  |  |  |  |  |
|  | IPE100 | 1,50 | 2 | 8,10 | 24,30 | S235 |
| ztužení |  |  |  |  |  | S235 |
| střecha | U80 | 2,80 | 6 | 8,60 | 144,48 | S235 |
| přední stěna | U80 | 3,90 | 2 | 8,60 | 67,08 | S235 |
| zadní stěna | U80 | 3,20 | 2 | 8,60 | 55,04 | S235 |
| boční stěna | U80 | 4,20 | 1 | 8,60 | 36,12 | S235 |
|  | U80 | 3,90 | 2 | 8,60 | 67,08 | S235 |
|  | U80 | 3,60 | 1 | 8,60 | 30,96 | S235 |
| celkem |  |  |  |  | 1177,61 |  |
| přirážka % | 7 | (kotvení, plechy, svary) |  |  | 82,43 |  |
| celkem s přirážkou |  |  |  |  | 1260,04 |  |