Prádelenská technologie - technická specifikace

Pračka 1

odpružená pračka s vysokými otáčkami odstředění

- kapacita 18 - 22 kg suchého prádla

- odpružená konstrukce

- perforovaná zvedací žebra

- materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

- rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. Ø 400 mm

- elektrický ohřev max. 18 kW

- objem bubnu min. 180 l

- otáčky odstředění min. 900 ot./min

- frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

- elektronický programovatelný programátor

- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

- možnost napojení tek. pracích prostředků

- možnost nastavení 8-mi impulsů pro dávkovač tek. pracích prostředků

- opožděný start

- ochlazovací cyklus

- vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

- antishock systém

- dezinfekční praní

- samodiagnostický systém

- automatický proces praní

- přesné nastavení požadovaných teplot a časů

- 2 x napouštěcí ventil / TV + SV

- vypouštění vody vypouštěcím ventilem

- max. šířka 1000 mm

- možnost napojení tekutých pracích prostředků

Pračka 2

odpružená pračka s vysokými otáčkami odstředění

- kapacita 13 - 15 kg suchého prádla

- odpružená konstrukce

- perforovaná zvedací žebra

- materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

- rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. Ø 400mm

- elektrický ohřev max. 12 kW

- objem bubnu min. 135 l

- otáčky odstředění min. 1000 ot./min

- frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

- elektronický programovatelný programátor

- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

- možnost napojení tek. pracích prostředků

- možnost nastavení 8-mi impulsů pro dávkovač tek. pracích prostředků

- opožděný start

- ochlazovací cyklus

- vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

- antishock systém

- dezinfekční praní

- samodiagnostický systém

- automatický proces praní

- přesné nastavení požadovaných teplot a časů

- 2 x napouštěcí ventil / TV + SV

- vypouštění vody vypouštěcím ventilem

- max. šířka 800 mm

- možnost napojení tekutých pracích prostředků

Pračka 3

odpružená pračka s vysokými otáčkami odstředění

- kapacita. 10 – 12 kg suchého prádla

- odpružená konstrukce

- perforovaná zvedací žebra

- materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

- rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. Ø 400mm

- elektrický ohřev max. 12 kW

- objem bubnu min. 105 l

- otáčky odstředění min. 1000 ot./min

- frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

- elektronický programovatelný programátor

- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

- možnost napojení tek. pracích prostředků

- možnost nastavení 8-mi impulsů pro dávkovač tek. pracích prostředků

- opožděný start

- ochlazovací cyklus

- vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

- antishock systém

- dezinfekční praní

- samodiagnostický systém

- automatický proces praní

- přesné nastavení požadovaných teplot a časů

- 2 x napouštěcí ventil / TV + SV

- vypouštění vody vypouštěcím ventilem

- max. šířka 800 mm

- možnost napojení tekutých pracích prostředků

Sušič 4

průmyslový bubnový sušič

- kapacita 22 - 25 kg mokrého prádla

- objem bubnu min. 520 l

- elektrický ohřev max. 36 kW

- plně programovatelný programátor s mikroprocesorem

- snadno čistitelný filtr

- vestavěný ventilátor

- průměr vkládacího otvoru min. ⌀ 800 mm

- regulovatelný tlak vzduchu v odvodu

- snadná údržba

- volba teploty, času sušení, ochlazování

- reverzace bubnu

- nerezový buben

- max. šířka 1000 mm

Sušič 5

průmyslový bubnový sušič

- kapacita 16 - 20 kg mokrého prádla

- objem bubnu min. 340 l

- elektrický ohřev max 30 kW

- plně programovatelný programátor s mikroprocesorem

- snadno čistitelný filtr

- vestavěný ventilátor

- průměr vkládacího otvoru min. ⌀ 600 mm

- regulovatelný tlak vzduchu v odvodu

- snadná údržba

- volba teploty, času sušení, ochlazování

- reverzace bubnu

- nerezový buben

- max. šířka 800 mm

Válcový žehlič

Sušící válcový žehlič s pásovým systémem žehlení a vyhřívaným válcem

- průměr válce min 500 mm

- délka žehlící plochy min. 2000 mm

- elektrický ohřev

- automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou

- pochromovaný žehlící válec

- centrál stop

- možnost nastavení žehlících programů

- samodiagnostický systém hlášení chyb

- nastavení rychlosti žehlení až 8 m/min

- vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu s průměrem max. 200 mm

- plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením

- vysoký žehlicí přítlak

- nomexové pásy

- kontrolní systém přehřátí

- přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu

- naváděcí stůl s Nomexovými pásy

- zpětný chod válce

- možnost obsluhy jednou osobou

- v případě výpadku energie možnost manuálního vytočení prádla

Žehlící sestava

- žehlicí vyhřívaná deska s odsáváním

- žehlička s vlastním parním vyvíječem o objemu 3 litry

Vozík na mokré prádlo

- materiál: polypropylen

max rozměry VxŠxH v mm: 800 x 900 x 700

Vozík se zvedacím dnem

- materiál: nerezová ocel

- max rozměry VxŠxH v mm: 850 x 1100 x 700

Pojizdná klec

- 2x kolečka pevná, 2x otočná s brzdou

- min. 2 vkládací police

- informační tabulka

- max rozměry VxŠxH v mm: 850 x 700 x 2000

Čerpadla tekuté chemie včetně přípravy na tekuté prací prostředky

- standartní čerpadlo pro tekuté prací prostředky s instalačním příslušenstvím