příloha č. 1

Technická specifikace dodávky

Technický standard je navržen, aby kapacitně vyhovoval provozním požadavkům věznice tj., aby umyl 300 sad nádobí (plochý tác GN + menü talíř porcelán, polévková miska, hrnky - ráno) za 60 minut. Dále pak rozměrově vychází ze stávajících prostor umývárny. Současně požadujeme, aby splňovalo požadavek na max. možné zajištění usušení mytého nádobí. Standard myčky musí být koncipován, aby měla min. provozní náklady, tj. spotřeba vody, množství vysálaného vzduchu (z toho vyplývající potřeba větrání umývárny) a spotřeba elektrické energie.

Technický standard požadovaného mycího stroje musí splňovat nebo být lepší než následující minimální technické a provozní parametry:

Průběžný mycí košový automat na nádobí na koše 500x500 mm - prostorové uspořádání - viz půdorys umývárny uveden v příloze č. 2 výzvy.

Průběžný košový mycí automat:

- ohřev elektro, max. instalovaný příkon 35,0 kW

- dvouplášťové provedení, vč. tepelné a zvukové izolace

- min. 3 aktivní tanky s mycími a oplachovými rameny v blocích, provedení CNS

- dvojitý oplach (dva tlakově nezávislé okruhy)

- dveře tanků křídlové

- dvojnásobný modul sušení se samostatnými dvěma topnými registry a samostatnými dvěma ventilátory (min. celkový topný výkon 6,0 kW)

- nosné koše 500x500 mm

- 3 volitelné nastavitelné rychlosti

- výkon při dodržení 2 minut kontaktního času min. 125 košů/hod.

- průjezdná výška min. 550mm  (+/- 10%)

- přípoj pouze na SUV změkčenou 0-3,0 °dH

- spotřeba SUV za hodinu provozu: max. 240 litrů (+/- 10%)

- modul rekuperace, teplota vysálaného vzduchu max.:+25°C

- množství vysálaného vzduchu za hodinu provozu: 140 m³/hod. (+/- 10%)

- koncepce myčky: nevyžadující samostatný odvod VZT a s ohledem na ekologický provoz bez chladiva

- ovládání s dotykovou barevnou obrazovkou, zobrazující veškeré provozní hodnoty, včetně schopnosti uchovávání provozních dat pro kontrolu HACCP

Konfigurace mycí sestavy:

Viz. půdorys umývárny + schéma umístění mycího stroje uveden v příloze č. 2 výzvy.

Maximální  délka stroje vč. sušení, vstupní válečkové dráhy, výstupní válečkové dráhy : 5100 mm (limitováno dispozicí a rozměry umývárny).

- Nájezdový stůl s prolisem šíře 700 mm, dl. 2000 mm, s dřezem  400x500x250 mm vpravo a sprchou na TUV a SUV s výtokem do dřezu.

- Nájezdové válečková dráha min. délky 700 mm s automatickým pohonem na transport košů do myčky.

- Výjezdová válečková dráha dl. 1100 mm (na 2 koše), vč. koncového vypínače.  Válce musí být na celou šířku dráhy, vyjímatelné bez nutnosti použití dalšího nářadí (snadné čištění).

Součástí dodávky dále požadujeme následující příslušenství:

- 10 košů na mytí táců GN 530x325 mm

- 10 košů na talíře prstové dno

- 10 košů s plochým dnem na ostatní myté předměty

- 10 košů na mytí spodních dílů tabletů – tablet v šikmé poloze na výšku /velikost stávajícího tabletu 350x220x70 mm, koš musí mít vnitřní plastovou výztuž /ne ocel/ min. výška 200 mm zajišťující stabilní polohu spodního dílu tabletu v šikmé poloze na výšku při mytí

- Změkčovač automatický s časovou hlavou (kapacita kompatibilní s myčkou).