- Ing.Ivan Navrátil – projekční atelier

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu stavby

- STAVEBNÍ ÚPRAVY

V PROSTORÁCH ESKORTY

Znojmo, Dyjská 585/2

- Stavebník :	Vězeňská služba ČR

- Sídlo :		Soudní 1672/1a, Praha 4 – Nusle, 14067

- Organizační jednotka : Věznice Znojmo, Dyjská 4, 66902

- Identifikace stavby, stavebníka, projektanta

  - Identifikace stavby

Název stavby :	Stavební úpravy eskortní směny

Místo stavby :	Budova Okresního soudu, Dyjská 2, 66902 Znojmo

Pozemek :		parc.č. 784/1

Katastrální území : Znojmo – město

Pozemek v majetku : Česká republika

  - Identifikace stavebníka

Stavebník : 	Česká republika – Vězeňská služba ČR

Sídlo :	 	Soudní 1672/1a, Praha 4 – Nusle 14067

IČO :		00212423

Organizační jednotka : Věznice Znojmo, Dyjská 4, 66902 Znojmo

  - Identifikace projektanta

Název :		Ing. Ivan Navrátil

Sídlo :		Kunštátská 4640, 66902 Znojmo

IČO :		12204404

Autorizace :	ČKAIT registrace 1000780

- Popis stavební úprav

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v prostorách eskortní směny ve Věznici Znojmo. Stavební úpravy jsou vyvolané potřebou změny dispozičního řešení prostorů eskortní směny. V prostorách vstupní haly dojde k odstranění stávajících dřevěných kyvných dvoukřídlových dveří do chodby. Tyto dveře budou nahrazeny příčkou s dřevěnými dvoukřídlovými dveřmi s požární odolností. Dále bude vybourán dveřní otvor pro přímý přístup z haly do místnosti VISS - ES. Navazující stávající chodba bude rozdělena příčkou. Dojde tím k vytvoření skladu, který bude přístupný stávajícími dveřmi z místnosti VISS - ES. Dále bude z místnosti VISS – ES vytvořen nový dveřní otvor pro přístup do místnosti psovoda. Stávající dveře do místnosti psovoda budou vybourány a otvor zazděn. Ve stávající chodbě bude osazena nová kuchyňská linka s dřezem. Stávající dveře z chodby na nádvoří budou odstraněny i včetně 3 řad luxfer nad dveřmi. V místě dveří bude vyzděn parapet a osazeno nové plastové okno. Prostory stávajícího sociálního zázemí jsou určeny pouze pro mužský personál. Stavebními úpravami v těchto prostorách dojde k vytvoření samostatného sociálního zázemí jak pro mužský personál tak i pro ženský. Úpravami stávajícího sociálního zázemí dojde i k vytvoření nové kanceláře, která bude přístupná stávajícími dveřmi z chodby.

- Navrhované konstrukční řešení a použité materiály

3.1 Svislé konstrukce

Stávající svislé konstrukce jsou provedeny z cihel plných pálených. V těchto svislých konstrukcích dojde k vybourání nových otvorů, zazdění stávávajících otvorů a částečné vybourání stěn v rozsahu dle výkresové části. Zazdívky stávajících otvorů budou provedeny z cihel plných P10 na maltu MVC 15. Bourání jednotlivých stěn a otvorů bude probíhat dle platných předpisů a technologických postupů s ohledem na nosnou funkci jednotlivých stěn. Pro vytvoření otvorů ve zdech budou použity typové železobetonové překlady RZP. Vložení nových překladů bude postupné do předem vybouraných rýh, se zaklínováním vložených prvků ke zdivu a za současného podepření stávající stropní konstrukce. Teprve poté bude provedeno vybourání otvorů. Nové příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tl. 150mm a 100 mm zděných na lepidlo. Překlad nových dvoukřídlých dveří v příčce mezi halou a chodbou je navržen jako systémový nenosný pórobetonový překlad 100x249x2500 mm.

3.2 Výplně otvorů

Nové vnitřní dveře jsou navržené jako dřevěné plné do ocelových zárubní zazděných do otvorů. Stávající dřevěné dvoukřídlé kyvné dveře v chodbě budou odstraněny a nahrazeny dvoukřídlými dřevěnými plnými dveřmi s jedním křídlem aktivním. Některé dveře jsou navrženy s požární odolností – viz Výkresová část. Nové okno v chodbě je navrženo jako plastové dvoukřídlé otvíravé sklápěcí s mikroventilací. Zasklení okna izolační trojsklo celé okno vč. Rámu Uw = 0,9 W/(m2* K)

3.3 povrchové úpravy

Povrchové úpravy budou vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům. Stávající vnitřní omítky stěn a stropů budou vyspraveny cca v 50% celkové plochy. Nové  omítky provedeny jako dvouvrstvé s jádrovou vápenocementovou a horní štukovou omítkou. Před provedením budou pórobetonové stěny opatřené vrstvou lepidla s vloženou výztužnou tkaninou. Vnitřní malby budou provedeny nátěrem.

Ve stávajících prostorách wc bude kompletně odstraněn keramický obklad výšky 2000mm. V nových hygienických místnostech bude proveden keramický obklad do výšky dle výkresové části. Rohy a ukončení obložených stěn budou opatřeny rohovými, resp. ukončujícími obkladovými lištami. Napojení dlažeb a obkladů, vč. soklíků bude oddilatováno. Obklady stěn budou provedeny dlaždicemi dle výběru investora.

Stávající nášlapné vrstvy podlah budou kompletně odstraněny a podklad bude vyrovnán nivelační stěrkou. Ve vstupní hale zůstane nášlapná vrstva podlahy stávající bude zde vyměněna pouze na horní podestě schodiště. Nové nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z keramických (viz výkresová část). Barevnost a druh použitých materiálu bude upřesněna investorem dle předložených vzorníků s ohledem na požadavky protiskluznosti jednotlivých prostor.

Odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah, stávajících obkladů a novou výmalbu zajistí investor sám

3.4 Zdravotechnické instalace

Stávající zařizovací předměty v prostorách WC budou kompletně odstraněny, jedná se o dvě umyvadla, dva záchody a dva pisoáry. Stávající rozvody vody a kanalizace budou opatřeny ucpávkami. K novým zařizovacím předmětům budou provedeny nové vodovodní rozvody a rozvody kanalizace, které budou připojeny na rozvody stávající. Nové rozvody budou vedeny v navržených sádrokartonových předstěnách (viz výkresová část). Vodovodní potrubí bude provedeno do z Pe trub svařovaných, kanalizační potrubí bude provedeno z PVC trub. Nové záchody jsou navrženy jako zavěstné s nádrží pro instalaci do sádrokartonu (např. Geberit). V místnosti 279 bude pro umyvadlo nachystané pouze rozvody kanalizace a vody. Vzhled vybraných zařizovacích předmětů bude určen investorem dle předloženého vzorníku.

Demontáž stávajících zařizovacích předmětů zajistí investor sám

3.5 Odvětrání místností

potřeba větraného vzduchu :

Místnost č.		objem		násobnost výměny		množství větraného vzduchu

278			  8 m3			50/hod				400 m3

279			 18 m3			0,5/hod				  10 m3

280			  4 m3			50/hod				200 m3

281			  6 m3			0,5/hod				  30 m3

282			10 m3			0,5/1hod				  10 m3

283-284		  4 m3			50/hod				200 m3

Prostory sociálního vybavení budou odvětrávány pomocí stávajícího vzduchotechnického potrubí, které bude rozšířeno do prostor nových WC s vyvedením výústek pro napojení odsávacích ventilátorů. Pro odvětrání chodby 206 bude vloženo plastové dvoukřídlové okno otevíravé a vyklápěcí. Ostatní provozní místnosti budou větrány přirozenou cestou, okny.

3.6 elektroinstalace, vytápění

Vnitřní elektroinstalace bude upravena a doplněna potřebnými vypínači, led svítidly a zásuvkami s napojením na stávající elektrorozvody. Oslunění všech provozních místností je dostatečně zabezpečeno okny na jihovýchodní nezastíněnou stranu.

Vytápění všech místností je zabezpečováno stávajícím systémem vytápění. Nevytápěnými prostorami bude vstupní hala 201 a chodba 202.

3.7 požárně bezpečnostní řešení

Z požárního hlediska je dispozice členěna na 2 požární úseky, které budou opatřeny požárními uzávěry, dveře s požární odolností EW 15. První požární úsek je tvořen místností 273, 274 a 275

Druhý požární úsek místnosti 272; 277; 278 až 284. Chráněnou únikovou cestu tvoří místnosti 271. Délka únikové cesty nepřevyšuje v žádném požárním úseku 25 metrů a vyhovuje požárním předpisům. Vnější požární hydrant je ve vzdálenosti cca 5 metrů před vchodem do prostor eskortní směny. Příjezd požárních vozidel je možný přes vjezdový koš věznice, nástupní prostor je možný z prostor dvora věznice. Únik osob je přímo do volného prostoru. V žádném z požárních úseků není vnitřní požární vodovod. Požární úseky budou vybaveny ručními pěnovými hasicími přístroji.

3.8 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatuty, sofware

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl.č.268/2009 Sb., o  technických požadavcích na výstavby, vyhl.č. 469/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, vládní nařízení č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vládní nařízení č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 406/2000 Sb., energetický zákon.

ČSN 73 0833 požární bezpečnost staveb, budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0580-2 denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 4301 obytné budovy

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

Geometrický snímek pozemku a území

Dokumentace části stávajícího stavu stavby.

Grafická část dokumentace byla vypracována programem ArchLine.

- Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou

Vypracoval : Ing.Ivan Navrátil