B. Souhrnná technická zpráva

Stavba:	Ostrahová věž č. 2

Místo:		Věznice Bělušice, Bečov u Mostu

Stavebník:	Vězeňská služba ČR

Soudní 1672/1a

140 67 Praha

Datum:	leden 2018				Vypracoval:	Ing. Jiří Holík

OBSAH:

1.	Popis území stavby	3

1.1.	Charakteristika stavebního pozemku	3

1.2.	Údaje o souladu s územním plánem	3

1.3.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	3

1.4.	Výjimky z obecných požadavků na využití území	3

1.5.	Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů	3

1.6.	Výčet a závěry provedených průzkumů	3

1.7.	Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území	3

1.8.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry	3

1.9.	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

1.10.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	3

1.11.	Územně technické podmínky	4

1.12.	Věcné a časové vazby, podmiňující a vyvolané investice	4

1.13.	Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí	4

1.14.	Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	4

2.	Celkový popis stavby	4

2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

2.3.	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	5

2.4.	Bezbariérové užívání stavby	5

2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	5

2.6.	Základní charakteristika objektu	5

2.7.	Technická a technologická zařízení	5

2.8.	Požárně bezpečnostní řešení	5

2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	5

2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	5

2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	5

3.	Připojení na technickou infrastrukturu	6

3.1.	Napojovací místa technické infrastruktury	6

3.2.	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	6

4.	dopravní řešení	6

4.1.	Popis dopravního řešení	6

4.2.	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	6

4.3.	Doprava v klidu	6

4.4.	Pěší a cyklistické stezky	6

5.	řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	7

5.1.	Terénní úpravy	7

5.2.	Použité vegetační prvky	7

5.3.	Biotechnická opatření	7

6.	popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	7

6.1.	Vliv na životní prostředí	7

6.2.	Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	7

6.3.	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	7

6.4.	Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP	7

6.5.	Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách	7

6.6.	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	7

7.	ochrana obyvatelstva	7

8.	zásady organizace výstavby	7

8.1.	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	7

8.2.	Odvodnění staveniště	8

8.3.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	8

8.4.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	8

8.5.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	8

8.6.	Maximální zábory	8

8.7.	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	8

8.8.	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	8

8.9.	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	8

8.10.	Ochrana životního prostředí při výstavbě	8

8.11.	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	8

8.12.	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	9

8.13.	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	9

8.14.	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	9

8.15.	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	9

9.	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ	9

- Popis území stavby

  - Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se vnitroblok na p.p.č. 289/2 obehnaný venkovní zdí se střílnami. Stavební pozemek je ve vlastnictví stavebníka.

Pozemek se nachází v CHKO České středohoří.

  - Údaje o souladu s územním plánem

Stavba je v souladu s územním plánem.

  - Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

  - Výjimky z obecných požadavků na využití území

Stavbou se nemění využití území.

  - Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky byly zapracovány do PD.

  - Výčet a závěry provedených průzkumů

Bylo provedeno zaměření stávající střílny č.2 a provedeny dvě kopané sondy v místěn navržené stavby. Sondami bylo zjištěno podzemní kabelové rozvody, jehož funkčnost nebyla ověřena. V rohu byla pod úrovní pískového násypu objevena podkladní betonová mazanina tl. cca 100 mm.

  - Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

Stavba se nenachází v záplavového území.

  - Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a na stav okolí.

Stavbou se odtokové poměry v území nezmění.

  - Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin.

  - Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje provedení záborů.

  - Územně technické podmínky

Objektu bude napojen na elektro ze stávajícího rozvaděče ve střílně, napojení na vodovod a kanalizaci je v sousedním objektu garáží na stávající rozvody.

  - Věcné a časové vazby, podmiňující a vyvolané investice

Stavbou nevznikají věcné a časové vazby, podmiňující ani vyvolané investice.

  - Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí

p.p.č. 289/2 – ostatní plocha – ve vlastnictví stavebníka.

  - Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou nevznikne žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

- Celkový popis stavby

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

    - Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

    - Účel užívání stavby

Jedná se o stavbu strážní věže.

    - Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

    - Výjimky z technických požadavků na stavby a požadavků na bezbariérové užívání

Vzhledem k charakteru stavby nejsou na stavbu kladeny požadavky na bezbariérové užívání.

    - Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Při zpracování PD byly dodrženy podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

    - Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna jinými právními předpisy (nejedná se o kulturní památku).

    - Navrhované parametry stavby

Užitná plocha 	15,24 m2

Zastavěná plocha	8,24 m2

    - Základní bilance stavby

Celkový instalovaný výkon el. energie je 16 kW, soudobý výkon 11,2 kW.

Celková spotřeba vody je dle vyhl. 120/2011 Sb. 25,6 m3 za rok, odvod splaškových vod z objektu do veřejné kanalizace 25,6 m3 za rok.

    - Základní předpoklady výstavby

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2018, dokončení do konce roku 2019.

    - Orientační náklady stavby

Orientační náklady – cca 900.000 Kč

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

Strážní věž je umístěna do rohu stráženého dvora vedle střílny. Architektonické řešení strážní věže je stejný jako tvar ostatních stávajících strážních věží v areálu věznice.

  - Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

V 1.NP je umístěno žebříkové schodiště do 2.NP a průchod do střílny, v místnosti je dále umístěna záchodová mísa s umyvadlem s výtokem teplé a studené vody. Ve 2. NP je místnost sloužící pro ostrahu s východem na ochoz, místnost bude vybavena stolem se židlí a může zde být vykonávána činnost 5.26.1 - zakladani dokumentů, kopirovani atd.

Ve strážní věži bude nepřetržitě pobývat jedna osoba, střídání osob je dáno provozním řádem věznice.

  - Bezbariérové užívání stavby

Objekt vzhledem k jeho charakteru není řešen jako bezbarierový.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Navržené žebříkové schodiště je v souladu s ČSN 74 3282 Ocelové žebříky, v horní části je opatřeno samouzavírací brankou, okolo otvoru pro schodiště a na ochozu je navrženo dvoutyčové zábradlí dle ČSN 74 3305 ochranná zábradlí.

  - Základní charakteristika objektu

    - Stavební řešení

Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s železobetonovými stropy založený na základových pasech.

    - Konstrukční a materiálové řešení

Vyzdívky stěn jsou z plných cihel P20 na MC5, venkovní železobetonové konstrukce jsou z betonu C30/37 XC3 XF2, vnitřní z betonu C20/25 XC1, ocelové konstrukce z oceli S235.

    - Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce stavby je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy během výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě negativně neovlivnily mechanickou odolnost a stabilitu stavby, případně nepoškodily jiné stavby nebo zařízení a aby stavba vyhověla požadovanému účelu.

  - Technická a technologická zařízení

Nebyla instalována žádná technická nebo technologická zařízení.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o jeden požární úsek, konstrukce objektu zařazeny do I.SPB. Objekt je bez požárního rizika, požárně nebezpečný prostor nepřesahuje obrys objektu. Objekt nemusí být vybaven vnějším ani vnitřním odběrním místem, v objektu bude osazen 1 ks RHP P6Če s hasící schopností 21A.

  - Úspora energie a tepelná ochrana

Obálkové konstrukce splňují normové požadavky, objekt je vytápěn elektrickými přímotopy.

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Pro jednu osobu je zde navržena jedna záchodová mísa + umyvadlo s výtokem teplé a studené vody, vzhledem k provoznímu řešení stavby není možné pořídit samostatnou záchodovou kabinu se samostatnou předsíní. Ve 2 NP je umístěno umyvadlo s výtokem studené pitné vody. Stěny za záchodovou mísou a umyvadly budou opatřeny keramickým obkladem výšky 1,50 m.

Pobytový prostor je ve 2.NP, zde je navrženo osvětlení 516 lx s rovnoměrností 0,74 a UGR 16,8.

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

    - Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navržená hydroizolace splňuje požadavky pro střední radonové riziko, objekt se nachází na rozhraní území s nízkým a středním radonovým rizikem.

    - Ochrana před bludnými proudy

Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy.

    - Ochrana před technickou seizmicitou

V objektu ani v jeho okolí se nepředpokládá výskyt technické seizmicity takové intenzity, před kterou by bylo nutné stavbu chránit speciálními opatřeními.

    - Ochrana před hlukem

Jedná se o stavbu, která nevyžaduje ochranu před hlukem.

    - Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území.

    - Ostatní účinky

Ocelová konstrukce bude opatřena žárovým zinkováním..

- Připojení na technickou infrastrukturu

  - Napojovací místa technické infrastruktury

Objekt bude napojena na elektro ze stávajícího rozvaděče ve střílně.

Napojení na kanalizaci a vodovod je v sousedním objektu v garážích v 1.NP.

  - Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Délka vodovodního připojovacího potrubí je cca 23,5 m, délka venkovního vedení kanalizace je 6 m.

- dopravní řešení

  - Popis dopravního řešení

Navržený objekt nevyžaduje samostatný příjezd. Příchod k objektu je po stávajícím zpevněném chodníku ve dvoře věznice.

  - Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává zachováno stávající řešení beze změn.

  - Doprava v klidu

Navržený objekt nevyžaduje odstavné ani parkovací stání.

  - Pěší a cyklistické stezky

Součástí stavby nejsou pěší a cyklistické stezky. Pěší ani cyklistické stezky nebudou stavbou ovlivněny.

- řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

  - Terénní úpravy

Nebudou prováděny žádné terénní úpravy.

  - Použité vegetační prvky

Nebudou použity žádné vegetační prvky.

  - Biotechnická opatření

Není potřeba provádět biotechnická opatření.

- popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

  - Vliv na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na ŽP.

  - Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb v daném území.

  - Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

  - Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Není požadováno vypracování závazného stanoviska záměru na ŽP.

  - Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

  - Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V souvislosti se stavbou nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma a nejsou známa žádná omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- ochrana obyvatelstva

Nejsou známy žádná zvláštní opatření a požadavky na stavbu a její konstrukce z hlediska ochrany obyvatelstva.

- zásady organizace výstavby

  - Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Po dobu realizace stavby budou potřebná voda a el. energie odebírány z objektu garáží. Stávající kapacity přípojek jsou dostatečné pro provádění stavby.

  - Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště se nebude zřizovat.

  - Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci 25019.

Napojení na technickou infrastrukturu (vodovod, elektro) bude v sousedním objektu garáží, při provádění prací budou pracovníci využívat předem určené WC, pro uskladnění materiálu bude vyčleněn prostor na dvoře.

  - Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky.

  - Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavbou nevznikají požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.

Při provádění stavby je zhotovitel povinen omezit negativní důsledky stavební činnosti v prostoru stavby a na přístupových trasách, na okolí a na životní prostředí. Jedná se zejména o omezení hluku, zabránění znečištění ovzduší, vody a komunikací, poškozování zeleně, komunikací, veřejného i soukromého majetku.

Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek na staveništi a zabránit znečištění okolí a dopravních tras zabezpečením nákladu, snížením rychlosti a udržováním čistoty vozidel. Zhotovitel je povinen zabránit devastaci zeleně.

  - Maximální zábory

Stavba nevyžaduje žádné zábory.

  - Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

  - Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Jednotlivé odpady budou tříděny dle jednotlivých druhů. Odvoz a odpadu a suti se předpokládá pomocí kontejnerů koncesovaným přepravcem na příslušnou skládku, nebo k recyklaci.

  - Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací je aktivní, vytěžená zemina bude odvezena na příslušnou skládku.

  - Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit dodržování zákonů, předpisů a požadavků na ochranu životního prostředí. Jedná se zejména o omezení hluku (nebudou překročeny přípustné limitní hodnoty hladiny hluku 55 dB pro vnitřní a 65 dB pro vnější prostředí), zabránění znečištění ovzduší, vody půdy a o ochranu živočichů a vegetace.

  - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Jako soc. zázemí pracovníků (šatny, WC) budou využívány prostory stávajícího objektu, které budou k tomuto účelu předem určeny a vymezeny stavebníkem. Zhotovitel stavby je povinen zajistit, že budou dodržovány platné předpisy, vyhlášky a nařízení, týkající se dodržování BOZP, zejména vyhláška č.601/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 394/2006 Sb., vyhláška č. 432/2003 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Rozsah stavby nevyžaduje zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

  - Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nevzniknou požadavky na úpravy pro bezbariérové užívání staveb.

  - Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba nevyžaduje dopravní inženýrská opatření.

  - Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Při stavbě nebudou speciální podmínky pro provádění.

  - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce budou probíhat v jedné etapě.

- CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Součástí stavby nejsou žádné vodohospodářské stavby.