Specifikace  prací

1.  Oprava místnosti pro přípravu zeleniny

- částečné odstranění stávajícího  olejového nátěru

- vysekání rýh a prostupů pro provedení a napojení vody a odpadů do stávající kanalizace na chodbě

- nové instalace  rozvodů vody a odpadů

- dodávka a osazení 1 ks nerez.dvoudřez a umyvadlo 1 ks

- dodávka a montáž dřezové a umyvadlové baterie

- provedení obkladu stěny za dřezem a umyvadlem

- vyspravení podlahy v chodbě po napojení odpadu

- ekologická likvidace odpadu

2.  Oprava dlažby a obkladů mytí černého nádobí kuchyně

- vyrovnání a penetrace stěn a podlah po bouracích  pracech

- výměna podlahové gule

- provedení hydroizolace  podlahy a částečně stěny

- provedení obkladů do výše cca 200 cm

- provedení dlažby v kategorii  protiskluz ( R11)

- ekologická likvidace odpadu

3.  Oprava  krizové cely 2.NP

- penetrace a vyrovnání stěn a podlahy před obkladem

- provedení hydroizolace podlahy a částečně stěn

- provedení obkladu stěn do výše cca 200 cm

- provedení dlažby v kategorii  protiskluz ( R11)

- oddělení rozvodu vody a odpadu  WC

- dodávka a montáž nového setu antivandal WC/umyvadlo ( viz příloha)

- dodávka a montáž světla antivandal ( viz příloha)

- ekologická likvidace odpadu

4.  Oprava sociálního zařízení ODS oddíl A

- vyrovnání a penetrace stěn a podlah po bouracích pracech

- vyzdění nové příčky sprchového koutu

- provedení nových rozvodů vody a odpadů

- dodávka a montáž WC combi 2 ks, sprchová baterie 1 ks, umyvadlová baterie 1 ks a pračkové napojení 1ks

- výměna podlahové gule ve sprchovém koutě

- provedení hydroizolace  podlahy a sprchového koutu

- provedení obkladů do výše cca 200 cm

- provedení dlažby v kategorii  protiskluz ( R11)

- ekologická likvidace odpadu

Veškeré dotazy k akci budou vyřešeny při prohlídce místa plnění

Půdorysy jednotlivých místností budou uchazečům předány při prohlídce.

Výměry obkladů a dlažeb si uchazeč spočítá dle skutečnosti při prohlídce  místa plnění.

Bourací práce si provede investor na vlastní náklady, uchazeč zajistí pouze odvoz a ekologickou likvidaci odpadů.