Příloha č. 1 – Technická specifikace

Specifikace dodávky GŘ OL - dodávky matracových dílů a potahové koženky na matrace

Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze            o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Předkládaná specifikace dodávky matracových dílů a potahové koženky na matrace (dále též „zboží”) vychází z ověřených technických a užitných vlastností požadovaného zboží pro využítí v podmínkách vězeňství. Záměrem zadávání veřejné zakázky je doplnění stávající skladby zboží při zachování jeho ověřených technických a užitných vlastností.

Zadavatel určuje a předkládá technickou specifikaci požadovaného zboží                       v orientačním zaměření s tím, že zadavatel připouští v souladu s ustanovením           § 46 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, použití a předložení               i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, které budou srovnatelné                         s požadavky dále uvedenými v této specifikaci.

Specifikace dodávky matracových dílů a potahové koženky na matrace

1. Matracové díly z lehčeného polyuretanu, zdravotně nezávadné, se sníženou hořlavostí a se zárukou zachování dlouhodobě užitných vlastností.

1/1 Matracový díl z lehčeného polyuretanu se sníženou hořlavostí. Norma hoření British Standart 5852 Part 2 (BS 5852). Rozměr dílu 80 x 65 x 10 cm.

Orientační technické hodnoty:

Objemová hmotnost 35 kg/m3 + /- 5 %

Odpor proti stlačení 3,6 kPa +/- 15%.

Trvalé deformace 4,0 % max.

Rozměrová tolerance: +/- 2 mm

Balení:

Balení do PE folie. Maximální rozměr balení je 195x80x50 cm. Balení musí být označeno štítkem se základními údaji:

- dodavatel – výrobce (kontaktní údaje),

- název výrobku,

- rozměrové údaje,

- počet kusů v balení,

- datum výroby.

Odhadované množství zboží k odběru: 80 000 kusů.

1/2 Matracový díl z lehčeného polyuretanu se sníženou hořlavostí. Norma hoření British Standart 5852 Part 2 (BS 5852). Rozměr dílu 195 x 85 x 10 cm.

Orientační technické hodnoty:

Objemová hmotnost 35 kg/m3 + /- 5 %

Odpor proti stlačení 3,6 kPa +/- 15%.

Trvalé deformace 4,0 % max.

Rozměrová tolerance: +/- 2 mm

Balení:

Balení do PE folie. Maximální rozměr balení je 195x85x50 cm. Balení musí být označeno štítkem se základními údaji:

- dodavatel – výrobce (kontaktní údaje),

- název výrobku s identifikačními údaji,

- rozměrové údaje,

- počet kusů v balení,

- datum výroby.

Odhadované množství zboží k odběru: 800 kusů.

1/3   Matracový podhlavníkový díl klínový z lehčeného polyuretanu se sníženou  hořlavostí. Norma hoření British Standart 5852 Part 2 (BS 5852). Rozměr dílu            80 x 33 x 10/2 cm.

Orientační technické hodnoty:

Objemová hmotnost 25 kg/m3 + /- 5 %

Odpor proti stlačení 2,2 kPa +/- 15%.

Trvalé deformace 4,0 % max.

Rozměrová tolerance: +/- 2 mm

Balení:

Balení do PE folie. Maximální rozměr balení je 198x80x54 cm. Balení musí být označeno štítkem se základními údaji:

- dodavatel – výrobce (kontaktní údaje),

- název výrobku s identifikačními údaji,

- rozměrové údaje,

- počet kusů v balení,

- datum výroby.

Odhadované množství zboží k odběru: 28 000 kusů.

Požadovaný rozměr předkládaných vzorků matracových dílů : 1 m2

2. Koženka na výrobu potahů postelových matrací, zdravotně nezávadné, se sníženou hořlavostí a se zárukou zachování dlouhodobě užitných vlastností.

Koženka šíře min. 140 cm v šedém matovém odstínu (barva střední šedá) vhodná k výrobě potahů postelových matrací. Koženka musí splňovat kvalitativní, hygienické, zdravotní a též pevnostní vlastnosti. Koženka nesmí ohrozit lidský organismus chemickými a biologickými škodlivinami. Koženka musí být odolná proti hoření          – snížená hořlavost (např. norma hoření British Standard 5852 Part 2. Vlastnosti musí být specifikovány v materiálovém listu koženky. Vlastnosti koženky z hlediska hygienických požadavků jsou určeny: - migrací změkčovadel, - migrací barev,                 - otěrem za sucha, - otěrem za mokra, - stálostí vybarvení a podle účelu použití též propustností vodních par, navlhavostí, vysýchavostí. Dále dle ČSN 64 7003. Povrch koženky musí být snadno omyvatelný běžnými desinfekčními prostředky.

Koženka musí míti kvalitní dlouhodobé užitné vlastnosti. Pevnost, tažnost, odolnost proti přetržení musí být doložena technickou dokumentací. Prokázání shody předkládaného výrobky musí být doložena dokladem vystaveným certifikačním orgánem (státní zkušebnou).

Balení v rolích. Balení musí být označeno štítkem se základními údaji:

- dodavatel – výrobce (kontaktní údaje),

- název výrobku s identifikačními údaji,

- rozměrové údaje,

- počet kusů v balení,

- datum výroby.

Odhadované množství zboží k odběru: 138 000 m2.

Požadovaný rozměr předkládaného vzorku koženky : 1 m2