|  | PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 548 FAX 569 430 555 |
| --- | --- |

## A)PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zakázka č.  :		11 087

Název akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ VĚZNICE SVĚTLÁ NAD

SAZAVOU

Místo akce  :		ROZKOŠ 990, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Investor       :		VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, SOUDNÍ 1672/1a, PRAHA 4, 140 67

Stupeň        :		PDS+ZDS

Vypracoval:				Ing.Pavel Křehlík

V Havlíčkově Brodě  			9/2011

Obsah

1.	Identifikační údaje stavby, základní charakteristika stavby a její účel

2.	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

3.	Údaje o provedených průzkumech, možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a               technickou infrastrukturu

4.	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

5.	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

6.	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu , územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odstavec 1 stavebního zákona

7.	Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

8.	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

9.	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše v m2.

1.	Identifikační údaje stavby

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ VĚZNICE SVĚTLÁ NAD SAZAVOU

Stupeň projektové dokumentace - dokumentace pro provedení a zadání stavby

Parcelní číslo objektu:	.1519

Investor:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření  
     ze dne 5.2.2010 vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
     ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou

Adresa pro doručování:   Vězeňská služba ČR

Věznice Světlá nad Sázavou

Rozkoš 990

582 91 Světlá nad Sázavou

IČ :                        00212423

Generální projektant:

obchodní firma (obchodní jméno, název):	STAVOTHERM - projekce, spol. s r. o.

sídlo:						Žižkova 1666, 580 01  Havlíčkův Brod

IČ:						252 85 122

DIČ:						CZ 25285 122

bankovní spojení:				ČSOB, a. s., č. ú. 129359858/0300

telefon, fax:					569 430 546, 569 430 555

registrace společnosti:	obchodní rejstřík vedený KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12910

Charakteristika stavby a její účel

Zájmové území se nachází na jihovýchodním okraji města Světlá nad Sázavou, vedle zahrádkářské lokality. Areál do roku 1998 sloužil jako rekreační areál školy v přírodě ve Světlé nad Sázavou. Celý areál byl vybudován v roce 1987 a většina objektů je řešena v panelové technologii.

Pro nedostatečné využití objektů, byl celý areál převeden na jiného uživatele. Pro potřeby Vězeňské služby České republiky je celý areál účelově převeden na věznici pro výkon trestu odnětí svobody žen. Pozemek areálu je svažitý od severu k jihu.

Záměr investora je v této etapě provést vestavby do stávajícího podkroví v objektech C a B, dále se jedná o  vybudování nového výdejního místa a jídelny objektu B3.

Projekt je členěn na níže uvedené stavební objekty a technologické soubory.

SO 01 – Stavební úpravy objektu C

SO 02 – Stavební úpravy objektu B3/3

SO 03 – Vybudování nového výdejního místa a jídelny

Technologické soubory:

TS 01 – Úpravy slaboproudých systémů objektu C

TS 02 – Úpravy slaboproudých systémů objektu B3

SO 01 – Stavební úpravy objektu C

Stávající stav:

Objekt SO 01  - ubytovací pavilon se nachází ve východní části areálu. Jedná se o stavbu provedenou v panelové technologii systému T06 B-Ec s montovanými panelovými stěnami jak v obvodovém plášti, tak i s vnitřními nosnými i dělícími stěnami. Pavilon se skládá ze tří čtyřpodlažních sekcí oddělených schodišti. Schody ve schodišťových modulech jsou provedeny jako dvouramenné prefabrikované, typové. Celý objekt byl proveden s rovnou, plochou jednoplášťovou střechou.

Na základě požadavku investora v době prováděné rekonstrukce byla v objektu navržena nástavba podkroví, které není zatím vybavena a nejsou v něm provedeny žádné jiné úpravy než vyvedení schodiště, provedení střechy, uzavření vikýřů okny. Jednoplášťová stávající krytina z asfaltových pásů a plynosilikátových tvárnic nebyla plošně vybourána ( pouze lokálně v místě stávající nosné konstrukce.

V určeném místě nad schodišti se provede vyřezání stropních panelů podle dokumentace. Před řezáním panelů musí být nejdříve provedena podpěrná ocelová konstrukce v místě otvoru podle dokumentace statiky.

Dále musí být před řezáním panelů provedeno spodní lešení s bedněním pod stropem, na kterém zůstane odřezaný strop, který se potom rozbourá. Při bourání nesmí být porušeny  spodní části schodiště.

Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelová konstrukce složená ze svařovaných profilů 2 x U do „krabice“. OK bude umístěna uprostřed objektu (sekce) v chodbové části. Jedná se o sloupy kotvené chemickými kotvami do stropu, na nich jsou přivařeny vodorovné nosníky, které nesou příhradové dřevěné vazníky. Ocelová konstrukce je zavětrována podle projektové dokumentace. Dřevěné vazníky se ukotví k OK pomocí pomocných profilů (L profily, nebo kotvy podle dřevěné konstrukce).

Ocelová konstrukce je po osazení vazníků opatřena celá protipožárním nástřikem terfix tcvv 800/400 v tl. min. 7 mm. Požární odolnost OK se požaduje R 30 min.

Štíty jsou provedeny z boků HEBEL v tl. 250 mm, vyzděných vedle stávajících atik. Štítové stěny jsou ve vodorovném směru fixovány ocelovou konstrukcí pod krovem, která je kotvena do vodorovného věnce v úrovni vodorovných nosníků. Štítové stěny jsou nad schodišťovými střechami obloženy dřevěným roštem s podbitím pod obklad krytinou RHEINZINK.

Střešní krytina je vytvořena z materiálu RHEINZINK tl. 0,7 mm, z pásů spojovaných na dvojitou stojatou úhlovou drážku.

Nový stav:

Záměr investora je provést vestavbu nových místností do připravené nástavby. Podkroví bude sloužit

ubytování odsouzených  - vznikne 20 čtyřlůžkových ložnic, 3 umývárny a WC, úklidové komory, společenské místnosti, pracovna vychovatele  a další přidružené prostory ( chodby, schodiště ).

SO 02 – Stavební úpravy objektu B3/3

Stávající stav:

Objekt B - výrobní pavilon se nachází na jižní části areálu. Jedná se o stavbu provedenou v panelové technologii systému MS-71E jako železobetonový skelet s železobetonovými sloupy a montovaným obvodovým pláštěm. Skelet je řešen jako trojtrakt s vnitřním komunikačním polem šířky 3,6m. Krajní pole skeletu jsou šířky 7,2 m. V podélném směru jsou jednotlivé sloupy vzdáleny 6,0 m. Obvodový plášť je tvořen závěsnými parapetními železobetonovými panely doplněnými průběžnými okny s meziokenními vložkami. Schody jsou umístěny v obou čelech objektu a jsou provedeny jako montované typové, dvouramenné a prefabrikované.

Pavilon B - výrobní pavilon je provozně řešen pro zajištění výroby a k tomu odpovídajících provozů jako jsou sklady, výtah aj. V 1. NP je dále navrženo středisko údržby areálu, kde jsou výrobní dílny pro jednotlivé provozy (zámečníci, elektro, truhláři aj.). 2. NP je vyčleněno pro výrobní prostory s přilehlými sklady a dále jsou v tomto podlaží místnosti pro zájmovou činnost. Celá dispozice je doplněna sociálním zařízením voleným podle kapacit osob, které danou část půdorysu objektu užívají.

Nový stav:

Záměr investora je provést vestavbu nových místností do připravené nástavby v sekci B3. Podkroví bude sloužit k volnočasovým aktivitám odsouzených  - vznikne zde pět místností pro volný čas odsouzených ( přesný účel v současné době není znám – předpoklad je sportovní využití – posilovna, drobné pracovní činnosti – hobby. V případě, že místnosti budou využívány pro výrobu ( komerční využití ), bude ta daná místnost podléhat dalšímu stavebnímu řízení s posouzením zrakové náročnosti pracovních činností a případné požadavky na větrání.

Dále se zde nachází ostatní přidružené prostory ( chodby, schodiště, úklidová místnost, sklad, kabinety).

SO 03 – Vybudování nového výdejního místa a jídelny

Jedná se změnu využití stávající místnosti ( posilovna, stolní tenis ) na jídelnu a výdej jídel. Projekt neřeší gastro vybavení ( požadavek investora ), pouze stavební konstrukce včetně okenních rolet výdeje, tyčových zábran a „pojezdu“ jídelních táců , elektroinstalaci, vzduchotechniku a zřízení umyvadla.

TS 01 – Úpravy slaboproudých systémů objektu C

TS 02 – Úpravy slaboproudých systémů objektu B3

Technologické soubory jsou podrobně řešeny v jednotlivých oddílech.

Uvažovaná maximální kapacita řešených objektů ( SO.01,SO.02 )

Objekt SO.01 – ložnice pro celkem 80 odsouzených žen

Objekt SO.02 – prostory pro volnočasové aktivity pro celkem max. 40 odsouzených žen a 5

personálu.

Objekt SO.03 – výdej a jídelna celkem pro 72 odsouzených

2.	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Popis objektu:

Předmětem tohoto stavebního záměru je vestavbu nových místností do připraveného podkroví ( objekt SO.01( C1,C2,C3 – 5.NP ) a SO.02 ( B3 – 3.NP ), dále změna užívání místnosti ve 2.NP objektu B3.

Objekty SO.01,SO.02, SO.03 se nachází na pozemku st.1519:

Stavba: č.p. 990

Část obce: Světlá nad Sázavou 160512

Číslo LV: 1469

Typ stavby: budova s číslem popisným

Způsob využití: stavba občanského vybavení

Katastrální území: Světlá nad Sázavou 760510

Na parcele: st. 1519

Vlastnické právo: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Praha, Nusle, 140 67

- Údaje o územně plánovací dokumentaci:

Záměr výstavby je v souladu s územním plánem města. Realizace se předpokládá v území, které je ÚPD vymezeno pro občanskou vybavenost.

- Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací:

Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města.

3.	Údaje o provedených průzkumech, možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a               technickou infrastrukturu

Inženýrsko geologický průzkum

Jedná se stavební úpravy již stávajících prostor, bez nového zakládání . Z tohoto důvodu nebyl IG průzkum proveden.

Posudek o stanovení radonového indexu pozemku podle § 94 vyhlášky č.307/2002

Jedná se stavební úpravy stávajících prostor ve 2.NP, 3.NP a 5.NP bez zásahu do stávající hydroizolace a protiradonové zábrany . Z tohoto důvodu nebyl radonový průzkum proveden.

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Doprava  - vnitřní areálové komunikace jsou již vyřešeny, tento projekt se netýká venkovních úprav,vyjma instalace kamerového systému.

Kanalizace , vodovod, elektro, plyn  - objekty jsou napojeny na venkovní rozvody vody, kanalizace, NN a plynu

Vnější kabelové rozvody slaboproud – Jedna otočná Dome kamera, určená ke sledování vnějšího pláště objektu C, bude umístěna na stávajícím sloupu v prostoru pásma ochrany vnějšího perimetru věznice. Kabeláž bude vedena stávajícím trubkováním do rozvaděče R06 ochrany perimetru. Odtud pak, stávajícím optickým kabelem, až k záznamovému zařízení CCTV.

Veřejné osvětlení:

Do systému venkovního osvětlení nebude zasahováno.

4.	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky a připomínky jednotlivých orgánů státní správy a správců inženýrských sítí byly konzultovány ve fázi rozpracovanosti na KHS Havlíčkův Brod a s Bc.Janem Tichým ( hlavním požárním technikem VS ČR ). Jejich požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace.

5.     Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Pro výstavbu budou použity materiály a výrobky, které musí být v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. a u kterých byla posouzena shoda s technickými požadavky na výrobky a bylo vydáno prohlášení o shodě. Dále musí materiály a výrobky použity pro výstavbu splňovat podmínku, že nevylučují faktory s negativním vlivem na zdraví osob (materiály a výrobky s atestem Hlavního hygienika ČR).

V souladu s vyhláškou č.268/2009 stavba splňuje všechny paragrafy, které se stavby týkají.

6.	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu , územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odstavec 1 stavebního zákona

Jedná se o stavbu v uzavřeném areálu na okraji města Světlá nad Sázavou, u stavby nedochází k rozšíření půdorysných rozměrů objektu, ani k změně výšky objektu a proto nebude nutné územní řízení zahajovat.

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Protože se jedná o stavební činnost v areálu Věznice, je nutné nastavit režim provádění stavby s provozovatelem objektů.  – tzn. např.užívání nákladního výtahu, zřízení zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě, oplocení, dodržování bezpečnosti práce.

- Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby:

Měsíc a rok zahájení  :      		1/2012

Měsíc a rok ukončení :    		6/2012

Lhůta výstavby v měsících :		     6

Předpokládaný postup výstavby:

- zařízení staveniště, oplocení

- vybourání části atikového panelu objektu C1, zřízení lešení a staveništního výtahu, schozů na staveništní odpad

- provedení demolice skladby stávající jednoplášťové střechy v podkroví

- provádění stavebních úprav stávajících objektů ( SO.01,SO.02,SO.03 )

- vyzdění příček, provedení rozvodů ZTI, elektro, a vytápění řešených objektů

- vnitřní omítky, skladby hrubých podlah, osazení zárubní, mříží

- provedení rozvodů VZT

- obkladačské a sádrokartonářské práce ( podhled )

- konečné malby, kompletace zařizovacích předmětů

- truhlářské práce, konečné podlahy, vnitřní dveře

- dozdění otvoru ve štítu C1 a oprava fasády

9.	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše v m2.

SO.01:

| Číslo | Jméno | Plocha [m²] |
| --- | --- | --- |
| 5.01 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 19,66 |
| 5.02 | CHODBA | 7,51 |
| 5.03 | KUŘÁRNA | 18,43 |
| 5.04 | LOŽNICE 4L | 19,54 |
| 5.05 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.06 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.07 | LOŽNICE 4L | 20,03 |
| 5.08 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,3 |
| 5.09 | PŘEDSÍŇ SOC. ZAŘÍZENÍ | 4,33 |
| 5.10 | UMÝVÁRNA+ WC | 13,43 |
| 5.11 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 19,41 |
| 5.12 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | 33,59 |
| 5.13 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.14 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.15 | LOŽNICE 4L | 19,54 |
| 5.16 | CHODBA | 36,87 |
| 5.17 | PRACOVNA VYCHOVATELE | 19,79 |
| 5.18 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.19 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.20 | LOŽNICE 4L | 20,06 |
| 5.21 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,43 |
| 5.22 | UMÝVÁRNA+ WC | 13,3 |
| 5.23 | PŘEDSÍŇ SOC. ZAŘÍZENÍ | 4,33 |
| 5.24 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | 40,17 |
| 5.25 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.26 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.27 | LOŽNICE 4L | 19,54 |
| 5.28 | CHODBA | 6,98 |
| 5.29 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 19,58 |
| 5.30 | CHODBA | 43,59 |
| 5.31 | LOŽNICE 4L | 19,53 |
| 5.32 | LOŽNICE 4L | 20,07 |
| 5.33 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.34 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | 34,32 |
| 5.35 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 18,45 |
| 5.36 | LOŽNICE 4L | 19,54 |
| 5.37 | LOŽNICE 4L | 20,1 |
| 5.38 | LOŽNICE 4L | 20,13 |
| 5.39 | LOŽNICE 4L | 20,08 |
| 5.40 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,31 |
| 5.41 | PŘEDSÍŇ SOC. ZAŘÍZENÍ | 3,88 |
| 5.42 | UMÝVÁRNA+ WC | 13,43 |
| 5.43 | CHODBA | 43,57 |

SO.02:

| Číslo | Jméno | Plocha [m²] |
| --- | --- | --- |
| 3.01 | STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 21,31 |
| 3.02 | CHODBA | 58,9 |
| 3.03 | VOLNOČASOVÉ AKTIVITY | 68,93 |
| 3.04 | KABINET | 16,63 |
| 3.05 | VOLNOČASOVÉ AKTIVITY | 52,33 |
| 3.06 | VOLNOČASOVÉ AKTIVITY | 172,4 |
| 3.07 | VÝROBA | 79,18 |
| 3.08 | STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 20,71 |
| 3.09 | SKLAD VÝROBY | 66,83 |
| 3.10 | STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 6,93 |
| 3.11 | VOLNOČASOVÉ AKTIVITY | 35,7 |
| 3.12 | VOLNOČASOVÉ AKTIVITY | 32,96 |
| 3.13 | KABINET VOLNOČASOVÉ AKTIVITY | 18,19 |
| 3.14 | SPRCHA | 1,76 |
| 3.15 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,99 |
| 3.16 | PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL | 3,16 |
| 3.17 | WC PERSONÁL | 1,79 |
| 3.18 | PŘEDSÍŇ WC ODSOUZENÉ | 10,34 |
| 3.19 | WC ODSOUZENÉ | 9,93 |

SO.03:

| Číslo | Jméno | Plocha [m²] |
| --- | --- | --- |
| 2.01 | STÁVAJÍCÍ CHODBA | 8,14 |
| 2.02 | VÝDEJ JÍDEL | 18,18 |
| 2.03 | JÍDELNA (Max. 72 míst) | 147,12 |
| 2.04 | CHODBA | 27,23 |

##### zastavěná plocha ŘEŠENÝCH objektŮ:

SO.01:		950m2

SO.02:		745m2

SO.03:		175m2

##### obestavěný prostor ŘEŠENÝCH objektŮ:

SO.01:		2850m3

SO.02:		2460m3

SO.03:		580m2

Orientační náklady stavby: 18,5 mil.Kč bez DPH