F1.2.1. Technická zpráva

- Stavba:		Vinařice – zřízení oddílu „C“

- Místo:		Vinařice u Kladna, st.p.č. 1860/17

Stavebník:	Česká republika - Vězeňská služba ČR

Soudní 1672/1a

Praha 4

- Datum:	říjen 2011				Vypracoval:	Ing. Holík Jiří

- Konstrukční systém

Statická část PD řeší nové venkovní ocelové schodiště.

Schodiště působí jako prostorová konstrukce na kloubově uložených podporách, zajištění stability konstrukce je zajištěno pomocí příhradových ztužidel mezi jednotlivými sloupy.

- konstrukční řešení

  - Základové pasy

Založení schodiště bude z části na stávající vyvýšenou betonovou plochu a z části na nové základové pasy. Ty budou z betonu C30/37 XF3 (v souladu s ČSN EN 206-1). Výztuž bude z oceli R 10505. Základový pas bude mít podélnou výztuž ze 4 12, třmínky jsou  6 á 300 mm, krytí je 40 mm, na základové spáře 70 mm. Rozměr základového pasu je 400x800 mm, délka pasu na začátku schodiště je 1,50 m, pasu u odskoku je cca 5,10 m.

  - Ocelová konstrukce

Celá ocelová konstrukce je z oceli S 235. Povrchová úprava ocelové konstrukce bude žárovým zinkováním ponorem. Konstrukce je navržena z jednotlivých dílů, které budou na stavbě vzájemně spojeny šroubovými spoji. Velikost prvků byla zvolena s ohledem na možnost zinkování, všechny duté profily budou navrtány dle požadavků zinkovny.

Schodnice a sloupy jsou navrženy z profilu U 160, zavětrování z tenkostěnných profilů jakl 60x60x4, stupně budou typové z tahokovu, ke schodnicím budou z každé strany kotveny pomocí 2 ks hrubých šroubů M12, na podestách budou tahokovové pororošty, ty budou k pomocným profilům kotveny pomocí typových příchytek.

Svařování profilů U 160 v místech zlomů bude pomocí přebroušených V-svarů na celou tloušťku materiálu, ostatní svary budou koutové výšky 4 mm. Spojování jednotlivých dílů schodiště bude pomocí hrubých šroubů M10. Kotvení schodiště k základovým konstrukcím bude pomocí ocelových kotev M12 (průvlekové nebo lepené).

Ke schodnicím bude z horní strany přišroubováno zábradlí výšky 1000 mm, do schodnic je nutné před pozinkováním vyvrtat otvory pro kotvení tohoto zábradlí.

- zatížení

Při posouzení nosných konstrukcí byly použity následující zatížení:

- Zatížení vlastní tíhou jednotlivých konstrukcí dle ČSN EN 1991-1-1

- Zatížení sněhem 1,0 kN/m2 (II sněhová oblast)

- Zatížení větrem o rychlosti 25 m/s (II větrová oblast)

- Užitné zatížení na schodišti 3,0 kN/m2 (kategorie A)

Kombinace zatížení byly vygenerovány dle ČSN EN 1990. Výpočet byl proveden dle výrazů [6.10a] a [6.10b] pro mezní stav STR/GEO.

- zvláštní konstrukce

Při stavbě nebudou prováděny žádné zvláštní konstrukce.

- technologické podmínky postupu prací

Při provádění prací budou dodržovány běžné technologické postupy.

- provádění bouracích prací

Pro schodiště nebudou prováděné žádné bourací práce nosných konstrukcí.

- požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Výztuž bude před betonáží zkontrolovaná odpovědnou osobou a bude o tom proveden zápis.

- Požadavky na další stupně pd

Součástí dodávky ocelové konstrukce je i výrobní dokumentace konstrukce. V této dokumentaci musí být ověřeny skutečné rozměry navržených konstrukcí ve vztahu ke skutečným rozměrům stavby. Dále je nutné zohlednit kotvení zábradlí.

- seznam použitých podkladů

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-3, Z1:2006 Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-4 Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993-1 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Software HILTI PROFIS Anchor 2.2.1, SCIA Engineer 2011.0

- Výpis oceli nosné konstrukce