D. 		Obsah dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1		Architektonicko-stavební část

D.1.1.a	Technická zpráva

a)	Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

b)	Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 		stavby

c)	Celkové provozní řešení, technologie výroby

d)	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

e)	Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

f)	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – 		popis 	řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 		účinky vnějšího prostředí

g)	Požadavky na požární ochranu konstrukcí

h)	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

i)	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 		jakost navržených materiálů

j)	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 		rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

k)	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 		měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 		příslušnými technologickými předpisy a normami

l)	Výpis použitých norem

D.1.1.b	Výkresová část

D.1.1.b1 – Lapač tuků pro 1000 strávníků

D.1.1.b2 – Lapač tuků pro 150 strávníků

D.1.1.b3 – Vzorový příčný řez 1

D.1.1.b4 – Vzorový příčný řez 2

D.1.1.c	Dokumenty podrobností

D.1.1.c1 Skladba konstrukcí

D.1.1.c2 Seznam částí, výrobků a prací

D.1.1.c3 Rozhodující detaily konstrukcí a typických výrobků

D.1.2		Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.a	Technická zpráva

a)	Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 			konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů

b)	Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně odkaz na 		výkresovou dokumentaci

c)	Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitečná, klimatická, 		od anténních soustav, mimořádná apod.

d)	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

e)	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 		jakost navržených konstrukcí

f)	Zajištění stavební jámy

g)	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 		měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 		příslušnými technologickými předpisy a normami

h)	V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 			technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a 			únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů

i)	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 		rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat

j)	Požadavky na požární ochranu konstrukcí

k)	Seznam použitých pokladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 			apod.

l)	Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí  - odkaz na příslušné 		předpisy a normy

D.1.2.b	Podrobný statický výpočet

D.1.2.c	Výkresová část

D.1.2.c1)	Výkres, tvar, specifikace výztuže

D.1.2.c2)	Specifikace stropních panelů

D.1.3		Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4		Technika prostředí staveb

D.2		Dokumentace technických a technologických zařízení

D.1		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1		Architektonicko-stavební část

D.1.1.a	Technická zpráva

a)	Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Účel objektů je dán jejich specifikací. Lapače tuků pro 1000 a 150 strávníků budou sloužit pro zachytávání nečistot z odpadů kuchyní věznice (rostlinné a živočišné tuky). Do tohoto zařízení nesmí být sváděny splaškové (z WC) či dešťové vody. Tento návrh řeší předčištění odpadních vod z kuchyňských zařízení. Odpadní vody budou vypouštěny ze stávajících objektů na parcelách č. 817 a 1060, kde se nacházejí kuchyňská zařízení. Tyto vody budou svedeny do nově vybudovaných lapačů tuků. Z těchto lapačů bude předčištěná voda natékat do stávající kanalizace přes stávající kanalizační šachty. Ze stávající kanalizace jsou odpadní vody svedeny do centrální ČOV.

Funkční náplň objektů lapačů tuků je v zachytávání nečistot z odpadů kuchyní věznice (rostlinné a živočišné tuky)

Kapacitní údaje:

Lapač tuků pro 1000 strávníků je navržen pro zachycování nečistot z kuchyně s kapacitou 3500 jídel denně.

Lapač tuků se skládá ze dvou plastových nádrží, jejichž rozměry jsou: 1,86x3,16x2,08m a 2,16x4,16x2,08m.

Do lapače tuků natéká odpadní voda z potrubí PVC DN 200 redukované z potrubí PVC DN 160 a PVC DN 110

Jelikož stávající kanalizace podél objektu na parcele č. 817 je hlouběji, tak ze stávající šachty umístěné před lapačem bude přeložka potrubím PVC DN 200 přes dvě plastové šachty DN 400 do stávající šachty za lapačem tuků.

Lapač tuků pro 150 strávníků je navržen pro zachycování nečistot z kuchyně pro zaměstnance.

Lapač tuků se skládá z jedné plastové nádrže, jejíž rozměry jsou: 0,70x2,00x0,77m.

Do lapače tuků natéká odpadní voda z potrubí PVC DN 110.

U obou lapačů tuků natékají odpadní vody do stávajících šachet.

b)	Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 		užívání stavby

Architektonické ani výtvarné řešení u této stavby není vyžadováno, jedná se převážně o podzemní stavby jako je lapač tuků pro 150 strávníků a u lapače tuků pro 1000 strávníků je jeho část vybudovaná cca 1,8m nad terénem. Vrchní zákryt bude proveden z PZD desek.

U lapače pro 150 strávníků jsou použity tyto materiály: beton C16/20, zdivo ze ztraceného bednění přírodní 190x190x390mm, kari sítě 8/100/100, výztuž žebírková R10, plastová nádrž rozm.  0,70x2,00x0,77m, připojené potrubí PVC DN 110, odvodní potrubí PVC DN 110, z tohoto potrubí je provedeno i spádiště, stropní konstrukce bude tvořena jednou PZD deskou 21-240, která je osazena a přikotvena na stojato podél opěrné zdi tak, aby na ní mohly být pokládány další PZD desky, které budou tvořit strop lapače tuků.

U lapače pro 1000 strávníků jsou použity tyto materiály: beton C20/25-XC 1, zdivo ze ztraceného bednění tl. 400mm, kari sítě  AQ60 Ø6/100x Ø6/100, výztuž žebírková R10 a R6, plastové nádrže, jejichž rozměry jsou: 1,86x3,16x2,08m a 2,16x4,16x2,08m, připojené potrubí PVC DN 110, 160 a 200, odvodní potrubí PVC DN 200, z tohoto potrubí je provedeno i spádiště, přeložka stávající kanalizace z PVC DN 200 a dvou šachet PVC DN 400. stropní konstrukce je tvořena stropními panely PZD 21-270, PZD 21-240 tl. 100mm a PZD 20-90 tl. 70mm.

Dispoziční řešení se u těchto objektů neřeší, jedná se o plastové nádrže obezděné ztraceným bedněním.

Bezbariérové užívání stavby se u těchto staveb neřeší.

c)	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkový provoz obou lapačů tuků spočívá v zachycování nečistot z odpadů kuchyní věznice (rostlinné a živočišné tuky). Lapače tuků budou průběžně kontrolovány a nashromážděný tuk bude průběžně odvážen oprávněnou firmou, tyto tuky budou likvidovány dle platných zákonů a vyhlášek (spalovna).

Technologie výroby se u těchto staveb neřeší.

d)	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

IO 001 Lapač tuků LT35AT

IO 001 Lapač tuků pro 1000 strávníků

a)	Stavební řešení

Lapač tuků pro 1000 strávníků se skládá ze dvou obdélníkových plastových nádrží, jejichž rozměry jsou: 1,86x3,16x2,08m a 2,16x4,16x2,08m. Plastové nádrže lapače tuků budou z integrovaného polypropylenu. Lapač tuků bude založený na základové desce. Nosnou svislou konstrukci tvoří stěny ze ztraceného bednění. Výplň ztraceného bednění bude z betonu C20/25-XC 1.  Do každé spáry budou vloženy 2 pruty výztuže ØR10 a svislá výztuž je rovněž ØR10 po 0,25m, dle statického výpočtu. Svislá výztuž také R10 bude vložena po 0,25 metrech, u vnitřních líců hran ztraceného bednění. Stropní konstrukce bude tvořena stropními panely PZD 21-270, PZD 21-240 tl. 100mm a PZD 20-90 tl. 70mm.

Pod stropními panely bude věnec výšky 250mm, vyztužený. V místech poklopu budou stěny dobetonovány až k vrchní části PZD desek. U takto připraveného stropu bude povrch opatřen penetračním nátěrem. Na penetrační nátěr bude přitavena lepenka po celé ploše. Na toto budou osazeny rámy pro vzduchotěsné poklopy. K horní hraně rámů se lapač tuků dobetonuje betonem tl. 80mm. Veškeré spáry musí být utěsněny.

b)	Konstrukční a materiálové řešení

Výkopové práce budou spočívat ve vyhloubení stavební jámy s osazením posuvného pažení cca 0,2m od obvodových hran ztraceného bednění lapače tuků.

Plastové nádoby lapače tuků pro 1000 strávníků budou osazeny na základové desce tl. 200mm z betonu C20/25-XC 1, která je vyztužena kari sítí AQ60 Ø6/100x Ø6/100 – ocel R-10505, při horním i dolním okraji desky. Krytí výztuže je 25mm. Štěrkový násyp pod základovou deskou bude frakce 16/32 tl. 150mm a bude hutněný.

Základním stavebním prvkem nosných obvodových zdí budou tvárnice ze ztraceného bednění tl. 400mm  a středního zdiva tl. 300mm. Výplň ztraceného bednění bude z betonu C20/25-XC 1 s vloženou výztuží v každé spáře 2xØR10. Svislá výztuž také 2xØR10 bude vložena po 0,25 metrech do zdiva, vždy jeden prut výztuže na vnitřním líci ztraceného zdiva.

Věnec pod stropními panely bude z železobetonu průřezu 400/250mm z betonu C20/25-XC 1 a s vloženou výztuží 4xØR10 a třmínky ØR6 po 0,25m.

Na věnec budou pokládány stropní panely z PZD 21-270 (nádrž šířky 2160mm), PZD 21-240 (nádrž šířky 1860mm) a PZD 20-90, které budou kladeny na PZD 21-270 a PZD 21-240 tak, aby tvořily otvor pro poklopy 0,6x0,6m. Na takto připravený strop budou provedeny dobetonávky, zvláště pak u krajů otvorů do lapače tuků tak, aby jejich vrch byl roven s vrchem desek PZD 20-90. V místech, kde jsou pouze panely PZD 21-240 a PZD 21-270, nebudou prováděny dobetonávky. Při kladení všech panelů musí být kladeny na flexibilní lepidlo jak na věnci, tak i mezi panely, aby se zabránilo nežádoucím netěsnostem. Na takto připravený povrch bude proveden penetrační nátěr. Na penetrační nátěr bude přitaven asfaltový izolační pás po celé ploše. Na takto připravený povrch budou osazeny rámy výšky 80mm pro vzduchotěsné poklopy. K horní hraně rámů se lapač tuků dobetonuje betonem C16/20 tl. 80mm. Veškeré spáry musí být utěsněny.

Na 9 vrstvu tvárnic tl. 400mm budou osazeny profily U120 tak, že osazení u obvodového zdiva se bude rovnat jedné polovině tl. zdiva a u středového zdiva 2/3 tl. zdiva. U ztraceného bednění tl.400mm bude uložení 200m a u středního zdiva z tvárnic tl. 300mm bude uložení rovněž 200mm. U profily budou osazeny v rozteči 0,8m od líce stěn U profilu. Na tyto U profily budou z boku navařeny stojiny zábradlí, do kterých bude osazeno zábradlí.

Při osazování trubek z PVC DN 200 do obvodového zdiva ze ztraceného bednění  budou trubky opatřeny ocelovou chráničkou DN 300. Aby se zabránilo proniknutí vnější vlhkosti prostorem mezi chráničkou a potrubím do nádrže, bude po celém obvodu potrubí PVC DN 200 opatřeno bentonitovým páskem a zevnitř nádrže bude utěsněna montážní pěnou. Toto zajištění je provedeno kvůli možnému sednutí stavby a vzniku střihu potrubí a tím jeho porušení. Tento detail musí být proveden důkladně, aby vnější vlhkost ze zeminy tímto prostorem nepronikla. U středové zdi ze ztraceného potrubí, kterým vede potrubí PVC DN 200, nemusí být opatřeno ocelovou chráničkou, ale zabetonováno přímo. U tohoto detailu nedojde ke střihu.

V místě stavby bude provedena přeložka stávající kanalizace kolem nového lapače tuků, která bude ze stávající šachty napojena přes dvě nové plastové šachty PVC DN 400 potrubím PVC DN 200. Tato kanalizace bude napojena do stávající kanalizace.

c)	Mechanická odolnost a stabilita

Hlavními nosnými prvky stavby jsou základová deska, obvodové zdivo ze ztraceného bednění a stropní konstrukce z PZD desek. Celá konstrukce bude stabilní, neboť její rozměry a průřezy odpovídají platným technickým normám. Objekt bude stabilní po dodržení všech technologických postupu prací a dodržení všech zásad výstavby. Statický výpočet je proveden a přiložen.

IO 002 – lapač tuků pro 150 strávníků

a)	Stavební řešení

Lapač tuků pro 150 strávníků bude složen z jedné nádrže lapače tuků z integrovaného polypropylenu, obdélníkového tvaru 2,00m x 0,70m a výšky 0,77m. Lapač tuků bude založený na základové desce. Nosnou svislou konstrukci tvoří stěny ze ztraceného bednění. Výplň ztraceného bednění bude z betonu C16/20 s vloženou výztuží v každé druhé spáře 2xR10. Svislá výztuž také R10 bude vložena po půl metrech do zdiva. Stropní konstrukce bude tvořena jednou PZD deskou 21-240, která je osazena a přikotvena na stojato podél opěrné zdi tak, aby na ní mohly být pokládány další PZD desky, které budou tvořit strop lapače tuků.

Pod stropními panely z PZD desek bude vyztužený věnec výšky 170mm. V místech dvou poklopů budou stěny dobetonovány až k vrchní části PZD desek. Takto připravený povrch stropu bude opatřen penetračním nátěrem tak, že bude zasahovat min. 300mm pod vrch hrany stropních panelů z PZD desek a 300mm k opěrné zdi. Na penetrační nátěr bude přitaven asfaltový izolační pás po celé ploše. Na takto připravený povrch budou osazeny rámy pro vzduchotěsné poklopy. K horní hraně rámů se lapač tuků dobetonuje betonem tl. 80mm. Veškeré spáry musí být utěsněny.

b)	Konstrukční a materiálové řešení

Plastová nádoba lapače tuků pro 150 strávníků bude osazena na základové desce tl. 150mm z betonu C16/20, která bude vyztužena kari sítí 8/100/100. Štěrkový násyp pod základovou deskou bude frakce 16/32 tl. 100mm a bude hutněný. Základním stavebním prvkem nosných obvodových zdí budou tvárnice ze ztraceného bednění tl. 200mm přírodní rozm. 190x190x390mm. Výplň ztraceného bednění bude z betonu C16/20 s vloženou výztuží v každé druhé spáře 2xR10. Svislá výztuž také R10 bude vložena po půl metrech do zdiva. Věnec pod stropními panely z PZD desek - PZD 20-90 tl. 70mm bude průřezu 170/200mm z betonu C16/20 a s vloženou výztuží 4xR10 a třmínky R6 po 0,25m. Nosnou částí stropu bude věnec a stropní panel PZD 21-240 tl. 100mm, který bude osazen na obvodových stěnách ze ztraceného bednění na stojato, na celou šířku zdiva 0,2m – uložení desky. Tato PZD deska bude přilepena flexibilním lepidlem k opěrnému zdivu a stěně ze ztraceného bednění. Veškeré netěsnosti kolem této desky musí být utěsněny. Na tuto desku a železobetonový věnec budou pokládány stropní panely z PZD 20-90, kde dva budou na krajích s vnější hranou stěn ze ztraceného bednění a dva budou uprostřed tak, aby mezi nimi vznikly dva otvory šířky 600mm. Takto připravený povrch stropu bude opatřen penetračním nátěrem tak, že bude zasahovat min. 300mm pod vrch hrany stropních panelů z PZD desek a 300mm k opěrné zdi. Na penetrační nátěr bude přitaven asfaltový izolační pás po celé ploše. Na takto připravený povrch budou osazeny rámy výšky 80mm pro vzduchotěsné poklopy. K horní hraně rámů se lapač tuků dobetonuje betonem C16/20 tl. 80mm. Veškeré spáry musí být utěsněny.

c)	Mechanická odolnost a stabilita

Hlavními nosnými prvky stavby budou základová deska, obvodové zdivo ze ztraceného bednění a stropní konstrukce z PZD desek. Celá konstrukce bude stabilní, neboť její rozměry a průřezy odpovídají platným technickým normám. Objekt bude stabilní po dodržení všech technologických postupu prací a dodržení všech zásad výstavby. Statický výpočet není proveden, jelikož se jedná o jednoduchou a malou stavbu, která svými rozměry nenaruší vlastní stabilitu a stabilitu okolních staveb.

e)	Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Bezpečnost práce při užívání stavby:

Stavba je navrhována tak, aby při jejím užívání byla dodržena ustanovení vyhlášky č. 48/1982 sb. a jejich pozdějších novel: 324/90 Sb., 207/91 Sb., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb., kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Provozovatel je povinen zajistit dodržování ustanovení uvedené vyhlášky.

Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek a životního prostředí. Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů, ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Lapače tuků budou pouze udržovány a kontrolovány.

f)	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 		vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 		před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavby lapačů tuků jsou součástí kanalizace, která je odvětrávána nad střechu. Tepelná technika, osvětlení a oslunění se u těchto staveb neřeší. Řešení odpadů z kuchyně: do stávající kanalizace se zabudovávají nová zařízení lapačů tuků, řešeny touto PD. Řešení odvozu komunálního odpad se vůči stávajícímu řešení nemění. Při provozu stavby nebudou vznikat žádné vibrace, hluk ani prašnost, tyto vlivy budou vznikat pouze při realizaci stavby. Akustika se u těchto staveb neřeší. Zásady hospodaření energiemi se u těchto staveb neřeší.

f1)	Ochrana před pronikání radonu z podloží

Ochrana před pronikáním radonu z podloží u těchto staveb se neřeší.

f2)	Ochrana před bludnými proudy

V místě staveb se bludné proudy nevyskytují.

f3)	Ochrana před technickou seizmicitou

V místě staveb se technická seizmicita nevyskytuje.

f4)	Ochrana před hlukem

U těchto staveb se nemusí provádět ochrana stavby před vnějšími účinky hluku.

f5)	Protipovodňová opatření

Dle záplavového území a monitoringu na tocích Libereckého kraje se věznice ve Stráži pod Ralskem nenachází v záplavovém území. Nejsou nutná protipovodňová opatření.

f6)	Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

V místě staveb se poddolování nevyskytuje. Výskyt metanu v místě staveb není.

g)	Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Požadavky na požární ochranu se u těchto staveb neřeší.

h)	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 			jakosti provedení

Na stavbě budou použity jen certifikované materiály a tím bude zajištěna požadovaná jakost. Požadovaná jakost při provádění stavby certifikovanými materiály bude dodržena pouze, když budou dodrženy požadované technologické postupy prací navrhované firmami certifikovaných materiálů.

i)	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 		provádění a 	jakost navržených materiálů

Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky se na stavbách nevyskytují. Jakost navržených materiálu je řešena v předchozím bodě.

j)	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 			stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Nebyly vzneseny.

k)	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 		kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 			povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 			normami

Plán kontrolních prohlídek

Dle zákona č. 183/2006 Sb. § 110 bodu 2c) se stanovuje plán kontrolních prohlídek takto:

1. Kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení spodní stavby

2. Kontrolní prohlídka bude svolána po dokončení hrubé stavby

3. Kontrolní prohlídka bude svolána po dokončení stavby

Na tyto kontrolní prohlídky bude dle zákona přizván stavební úřad s dostatečným předstihem.

l)	Výpis použitých norem

- ČSN ISO 2394 - Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1:

Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 	  	staveb

- ČSN EN 1991-1-2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2:

Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

- ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3:

Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4:

Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1991-1-5 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5:

Obecná zatížení - Zatížení teplotou

- ČSN EN 1991-1-6 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6:

Obecná zatížení - Zatížení během provádění

- ČSN EN 1991-1-7- Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7:

Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

- ČSN ISO 12494 - Zatížení konstrukcí námrazou

- ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce

- ČSN EN 287-1 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

a další...

D.1.1.b	Výkresová část - jsou vloženy jako příloha za zprávou.

D.1.1.b1 – Lapač tuků pro 1000 strávníků

D.1.1.b2 – Lapač tuků pro 150 strávníků

D.1.1.b3 – Vzorový příčný řez 1

D.1.1.b4 – Vzorový příčný řez 2

D.1.1.c	Dokumenty podrobností

D.1.1.c1 Skladba konstrukcí

Jsou patrné z výkresové dokumentace.

D.1.1.c2 Seznam částí, výrobků a prací

U lapače tuků pro 150 strávníků jsou použity tyto materiály: beton C16/20, zdivo ze ztraceného bednění přírodní 190x190x390mm, kari sítě 8/100/100, výztuž žebírková R10, plastová nádrž rozm. 0,70x2,00x0,77m, přípojné potrubí PVC DN 110, odvodní potrubí PVC DN 110, z tohoto potrubí je provedeno i spádiště, stropní konstrukce bude tvořena jednou PZD deskou 21-240, která je osazena a přikotvena na stojato podél opěrné zdi tak, aby na ní mohly být pokládány další PZD desky, které budou tvořit strop lapače tuků.

U lapače tuků pro 1000 strávníků jsou použity tyto materiály: beton C20/25-XC 1, zdivo ze ztraceného bednění tl. 400mm, kari sítě  AQ60 Ø6/100x Ø6/100, výztuž žebírková R10 a R6, plastové nádrže, jejichž rozměry jsou: 1,86x3,16x2,08m a 2,16x4,16x2,08m, přípojné potrubí PVC DN 110, 160 a 200, odvodní potrubí PVC DN 200, z tohoto potrubí je provedeno i spádiště, přeložka stávající kanalizace z PVC DN 200 a dvou šachet PVC DN 400. Stropní konstrukce je tvořena stropními panely PZD 21-270, PZD 21-240 tl. 100mm a PZD 20-90 tl. 70mm.

D.1.1.c3 Rozhodující detaily konstrukcí a typických výrobků

Rozhodující detaily konstrukcí a typické výrobky budou konzultovaný s projektantem.

D.1.2		Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.a	Technická zpráva

a)	Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 			jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených 			materiálů

Viz. bod D.1.1.a. d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby.

b)	Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 			případně odkaz na výkresovou dokumentaci

Veškeré konstrukční prvky a jejich rozměry jsou patrné ve výkresové dokumentaci.

c)	Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitečná, 		klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.

Uvedeno ve statickém výpočtu.

d)	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

Veškeré materiály na stavbě budou z certifikovaných výrobků.

e)	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 		provádění a jakost navržených konstrukcí

Nevyskytují se.

f)	Zajištění stavební jámy

Stavební jáma je zajištěna posuvným dřevěným pažením.

g)	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 		kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 			povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 			normami

Nejsou požadovány.

h)	V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného 		stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 			zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 				bezprostředně sousedících objektů

Nejedná se o stávající stavbu.

i)	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 			stavby – obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, 		které musí konstrukce splňovat

Nejsou známy.

j)	Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Není vyžadováno.

k)	Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 		programů apod.

Viz. bod D.1.1.a. l) Výpis použitých norem.

l)	Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí  - odkaz na 		příslušné předpisy a normy

Na základě zákona č. 309/2006 Sb. a pozdějších novel (361/2007 Sb, 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. a 68/2010 Sb.) bude oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce oznámeno zahájení prací a to nejpozději do osmi dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Dále bude stejnopis oznámení o zahájení prací vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Podle stejného zákona není potřeba vypracovávat plán bezpečnosti práce na staveništi, neboť na staveništi nebudou vykonávány žádné práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví.

D.1.2.b	Podrobný statický výpočet

Je vložen jako příloha za zprávou.

D.1.2.c	Výkresová část -  Jsou vloženy jako příloha za zprávou.

D.1.2.c1)	Výkres, tvar, specifikace výztuže

D.1.2.c2)	Specifikace stropních panelů

D.1.3		Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení se u těchto staveb neprovádí.

D.1.4		Technika prostředí staveb

Technika prostředí staveb není součástí této PD. Nejedná se o stavbu, ve které by byly umístěny zdravotně technické instalace, plynová odběrná zařízení, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem ani elektronické komunikace a další.

D.2		Dokumentace technických a technologických zařízení

V PD se technická ani technologická zařízení nevyskytují.

V Liberci dne 06/2013					Vypracoval: Milan Janíček, DiS