Lapač tuků pro 150 strávníků

Výměra	Cena

01)  Napojení na stávající litinovou a plastovou kanalizaci

odbočkami - počet kusů včetně konzol				:  6ks		:

02)  Plastové vodorovné potrubí s osazením (zavěšení) vnitřní		:  40m		:

03)  Propojení litinového potrubí a plastového potrubí			:  6ks	  	:

- včetně materiálu

- prostupy zdmi							:  4ks		:

04)  Bourání podkladu zpevněných ploch – chodník (beton) 		:  3,5m2	  	:

05)  Bourání podkladu zpevněných ploch – silnice (asfalt) 		:  1,5m2	  	:

06)  Výkopové práce včetně vodorovného přemístění výkopku 		:  9,33m3	:

07)  Osazení plastového potrubí PVC DN 100 před lapač

- včetně kolen a potrubí						:  1,5m		:

08)  Založení lapače tuků

- hutněný štěrkopískový podsyp frakce 16/32mm		:  0,35m3	:

- bednění základové desky 					:  1,2m2		:

- beton C16/20							:  0,4m3		:

- kari síť 8/100/100 (1x2,6m)					:  2,6m2		:

09)  Vyzdění jímky pro osazení lapače ze ztraceného bednění

- ztracené bednění přírodní - 190/190/390mm 	:  60ks		:

- výplň z betonu C16/20 					:  0,8m3		:

- výztuž R10							:  26m		:

- stupadla							:  2kusy		:

10)  Osazení lapače tuků - (2000x700x770)				:  1kus	  	:

11)  Lapač tuků								:  1kus		:

12)  Osazení plastového potrubí za lapač tuků

- včetně kolen a potrubí						:  5m		:

13)  Věnec ŽB

- bednění věnce						:  2m2		:

- beton věnce C16/20 						:  0,13m3	:

- výztuž věnce 4xR10						:  17m		:

- třmínky R6 á 0,25m (580mm)					:  17kusů	:

14)  Osazení stropního panelu PZD 21-240 tl. 100mm na stojato

včetně ukotvení flexibilním lepidlem k opěrnému zdivu		:  1kus	 	:

15)  Osazení stropních panelů PZD 20-90 tl. 70mm			:  4kusy		:

16)  Osazení rámů poklopů 						:  2kusy	 	:

17)  Poklopy								:  2kusy	  	:

18)  Dobetonování kolem poklopu z betonu C 16/20 			:  0,03m3	:

19)  Opatření stropních panelů penetračním nátěrem 		 	:  4,15m2	:

20)  Natavení asfaltových pásů na penetrační nátěr		 	:  4,15m2	:

21)  Dobetonování kolem poklopů – betonový chodník 			:  0,3m3		:

22)  Propojení plastového potrubí PVC DN 100 se stávající šachtou	:  1kus		:

23)  Obetonování svislého plastového potrubí – spádiště 		:  0,5m3		:

24)  Zásyp zeminou  včetně hutnění 					:  4,33m3	:

25)  Odvoz zbývající zeminy na skládku					:  5m3		:

26)  Nový asfaltový povrch včetně podkladu 				:  1,5m2 	:

Cena prací										:

Přirážky 15%										:

(zařízení staveniště, přesun hmot, dopravné, provoz stavebníka)

Cena celkem Lapače tuku (cena bez DPH)						:

Cena celkem Lapače tuku (cena s DPH)						:

Lapač tuků pro 1000 strávníků

Výměra	Cena

01)  Napojení na stávající litinovou a plastovou kanalizaci

odbočkami - počet kusů včetně konzol				:  11ks		:

02)  Plastové vodorovné potrubí s osazením (zavěšení) vnitřní		:  80m		:

03)  Propojení litinového potrubí a plastového potrubí			:  11ks	  	:

- včetně materiálu

- prostupy zdmi							:  8ks		:

04)  Bourání podkladu zpevněných ploch – žlab (beton) 			:  5m2	  	:

05)  Výkopové práce včetně vodorovného přemístění výkopku 	 	:  148,25m3	:

05a) Demontáž šachet a stropu stávajícího Lapače			:  sou 		:

06)  Pažení výkopu							:  90m2		:

07)  Osazení plastového potrubí PVC DN 200 před lapač

- včetně kolen a potrubí	- vnější					:  2,5m		:

08)  Založení lapače tuků

- hutněný štěrkopískový podsyp frakce 16/32mm		:  3,6m3		:

- bednění základové desky 					:  8,9m2		:

- beton C20/25-XC 1						:  4,8m3		:

- kari síť AQ60 6/100/100 					:  65,32m2	:

09)  Vyzdění jímky pro osazení lapač ze ztraceného bednění 		:

- ztracené bednění – tl. 400mm 					:  700kusů	:

- ztracené bednění – tl. 300mm 					:  75ks		:

- výplň z betonu C20/25-XC 1					:  30m3		:

- výztuž R10 ocel 10 505 (2216,35m)				:  1529,28kg	:

- stupadla							:  28kusů	:

10)  Osazení ocelových chrániček DN 300 – 0,5m dlouhé		:  3kusy		:

11)  Utěsnění mezi chráničkou a potrubím bentonitovým páskem a

montážní pěnou							:  3kusy		:

12)  Osazení lapače tuků - sedimentační (3160x1860x2080mm)		:  1kus	  	:

13)  Osazení lapače tuků - odlučovací (4160x2160x2080mm)		:  1kus	  	:

14)  Lapač tuků - sedimentační 						:  1kus		:

15)  Lapač tuků – odlučovací						:  1kus		:

16)  Bezpečnostní lávka délky 3,16m zakotvená do ztraceného bednění	:  1kus		:

- včetně zábradlí, pororoštů, nosné ocelové konstrukce U 120

- žárově pozinkované

17)  Bezpečnostní lávka délky 4,16m zakotvená do ztraceného bednění	:  1kus		:

- včetně zábradlí, pororoštů, nosné ocelové konstrukce U 120

- žárově pozinkované

18)  Osazení plastového potrubí za lapač

- včetně kolen a potrubí	 PVC DN 200				:  4m		:

19)  Věnec ŽB

- bednění věnce							:  18m2		:

- beton věnce C20/25-XC 1 						:  2,22m3	:

- výztuž věnce R6 třmínky (1160 - 88ks a 960mm – 10ks) – 111,68m	:  29,04kg	:

- výztuž věnce R10 (137,48m )					:  94,86kg	:

20)  Osazení stropních panelů PZD 20-90 tl. 70mm			:  22kusů	:

21)  Osazení stropních panelů PZD 21-240 tl. 100mm			:  8kusů		:

22)  Osazení stropních panelů PZD 21-270 tl. 100mm			:  10kusů	:

23)  Osazení rámů poklopů 						:  4kusy	 	:

24)  Poklopy								:  4kusy	  	:

25)  Dobetonování kolem poklopů z betonu C 16/20 			:  1,3m3		:

26)  Opatření stropních panelů penetračním nátěrem 			:  26m2		:

27)  Natavení asfaltových pasů na penetrační nátěr 			:  26m2		:

28)  Dobetonování kolem poklop – vrch nadrží 				:  2,3m3		:

29)  Plastová šachta na obchvatu kanalizace výšky 3m, PVC DN 400	:  2kusy		:

30)  Betonové dno plastové šachty z betonu C 16/20			:  0,2m3	:

31)  Obchvatové potrubí PVC DN 200					:  11,5m	:

32)  Propojení plastového potrubí PVC DN 200 se stávající šachtou	:  2kus		:

33)  Obetonování svislého plastového potrubí – spádiště 		:  0,5m3		:

34)  Zásyp zeminou  včetně hutnění 					:  57,05m3	:

35)  Odvoz zbývající zeminy na skládku					:  91,2m3	:

36)  Osazení žebříku k nádržím						:  1kus		:

37)  Lešení								:  sou		:

38)  Nový betonový žlab včetně podkladu				:  0,8m3		:

Cena prací										:

Přirážky 15%										:

(zařízení staveniště, přesun hmot, dopravné, provoz stavebníka)

Cena celkem Lapače tuku  (cena bez DPH)						:

Cena celkem Lapače tuku  (cena s DPH)						: