Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

Technická specifikace stavební akce „Kynšperk – oprava střechy objektu č. 054“

Zpracoval: P. Žalman

14. 4. 2014

### I.	Zdůvodnění nezbytnosti opravy

Součástí Věznice Kynšperk nad Ohří, jako nemovitého majetku Vězeňské služby ČR, je objekt č. 054 – Ubytovna odsouzených „D“, jehož stáří je cca 25 let. Dispozičně i výškově je tato budova rozdělena na tři části, a sice na jednu část se dvěma nadzemními podlažími
a dvě vyšší části se čtyřmi nadzemními podlažími. Celková zastavěná plocha budovy je 1 327 m2.

Budova má plochou střechu, která po dobu užívání objektu nebyla rozsáhleji opravována. Pouze v rámci provozní údržby jsou vlastními silami věznice prováděny lokální nejnutnější opravy. Krytina střechy z asfaltových pásů je poškozena vlivem ÚV záření
a pohybu střešního pláště. Povrch vykazuje trhliny, puchýře a vrásy a tím dochází k lokálnímu průniku srážkové vody do souvrství a dále do samotné nosné konstrukce střechy.  Klempířské prvky včetně oplechování konstrukcí jsou opatřeny nátěrem syntetické barvy, v místech jejich největšího namáhání již prostupuje nátěrem koroze.

### Popis způsobu řešení opravy

Řešení akce spočívá v  provedení opravy střechy výše uvedené budovy umístěné ve Věznici Kynšperk nad Ohří. Budova byla postavena podle typové konstrukční panelové technologie skeletu označované MS71 s rámovou sestavou v podélném směru. Má plochou střechu se spádem do 10 stupňů, dělenou na tři samostatné části. Spádování pro odvod srážkové vody je vnitřní. Konstrukčně je střecha provedena jako dvouplášťová a její skladbu tvoří stropní betonové panely, na nichž je položena tepelná izolace z minerální plsti, dále vzduchová mezera s železobetonovými překlady, k nimž jsou upevněny dřevěné střešní panely a živičná krytina. Po obvodě střechy je atika z cihlového zdiva s oplechováním z FeZn plechu r. š. 500 mm, tl. 0,6 mm. Tento je ošetřen syntetickým nátěrem. Elektro zařízení bleskosvodu je ukotveno svorkami po obvodu oplechování, v ploše je vodič podepřen litinovými zvonky.

Konstrukční skladba je podrobně popsána v příslušných částech výkresů z původní projektové dokumentace, které jsou přílohou této výzvy (v elektronickém formátu).

Vlastní technické řešení opravy bude obsahovat:

- odstranění zbytků pískového posypu původní krytiny,

- úpravy stávající krytiny, tj. celoplošně přetavení stávajících asfaltových pasů s následným přestěrkováním natavené hmoty,

- u napojení na nadezdívku mechanické odstranění stávající krytiny v r. š. 300 mm (tímto se odstraní pnutí krytiny),

- demontáž stávajících vtoků a osazení prvků určených pro odvodnění plochých střech s napojením na stávající litinové kanalizační potrubí prům. 125 mm,

- demontáž hromosvodu a oplechování střešní atiky,

- montáž (plnoplošné natavení k podkladu) hydroizolačních asfaltových SBS modifikovaných pásů tloušťky 4,4 mm s kombinovanou nosnou vložkou a s UV ochranným břidličným posypem na vrchní straně s ukončením u napojení nadezdívek,

- po obvodu nadezdívek osadit náběhové klíny z kamenné vlny a dilatačními přířezy dopojit krytinu na nadezdívky,

- pod oplechování koruny nadezdívky dodat a namontovat dilatační lišty z lakovaného FeZn plechu r. š. 125 mm k ochraně ukončení nové krytiny po jejím natavení na bok nadezdívky,

- dodání a montáž nového oplechování atiky a hromosvodu v  provedení odpovídajícím technickým parametrům a materiálům původního provedení,

- provedení výchozí revize hromosvodu včetně dodání příslušné zprávy.

Součástí prací je také odvoz a nezávadná likvidace všech odpadů vzniklých při provádění opravy.

Práce musí být prováděny v souladu s montážními pokyny a technickými listy pro jednotlivé výrobky a tak, že budou zachovány původní spády pro odvádění dešťových vod. Je nutné dbát na kvalitní zpracování detailů a rozvržení pokládky krytiny ve spádu pro odtok dešťové vody.

Při provádění prací zhotovitel zajistí opatření nezbytná k tomu, aby během realizace nedošlo k průniku dešťových vod do vnitřních prostor budovy.

Tato technická specifikace je součástí zadávací dokumentace pro vypracování cenové nabídky v rámci výběru vhodného zhotovitele. Vybraný zhotovitel musí při provádění prací respektovat zvláštní podmínky týkající se střežení vězeňských prostor a také zajistit opatření nezbytná k tomu, aby během realizace nedošlo k průniku dešťových vod do vnitřních prostor budovy (viz obchodní podmínky v návrhu smlouvy o dílo).

Výše uvedené odkazy na konkrétní výrobky (značky) jsou použity s tím upozorněním, že dodavatel, resp. uchazeč při vypracování cenové nabídky, je oprávněn nabídnout jiné, kvalitativně obdobné řešení.

Přílohy:

- Výkresová část původní PD

- Fotodokumentace stávajícího stavu střechy

Vypracoval:

Petr Žalman