Technické podmínky dodávaného zboží

1. Technické podmínky pro válcový žehlič

s pásovým systémem žehlení a vyhřívaným válcem

parní ohřev,

průměr válce min. 800 mm,

šířka žehlící plochy min. 2500 mm,

průchozí systém – přední a zadní výstup prádla,

automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou,

zpětný chod válce,

chromovaný žehlící válec

centrálstop,

možnost nastavení žehlících programů,

samodiagnostický systém hlášení chyb,

volba teploty,

vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu,

plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením,

naváděcí stůl s nomexovými pásy,

v případě výpadku energie možnost manuálního vytočení prádla,

nožní pedál pro zastavení a spouštění naváděcích pásů na podávacím stole.

2. Technické podmínky pro válcový žehlič

s pásovým systémem žehlení a vyhřívaným válcem

parní ohřev,

průměr válce min. 500 mm,

šířka žehlící plochy 2500 mm,

průchozí systém – přední a zadní výstup prádla,

automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou,

zpětný chod válce,

chromovaný žehlící válec,

centrálstop,

možnost nastavení žehlících programů,

samodiagnostický systém hlášení chyb,

volba teploty,

vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu,

plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením,

naváděcí stůl s nomexovými pásy,

v případě výpadku energie možnost manuálního vytočení prádla,

nožní pedál pro zastavení a spouštění naváděcích pásů na podávacím stole.

3. Technické podmínky pro bubnový sušič

s kapacitou 30 – 40 kg suchého prádla

parní ohřev,

objem bubnu min. 670 litrů,

průměr bubnu min. 920 mm,

elektronický programátor,

vestavěný ventilátor,

průměr vkládacího otvoru min. 800 mm,

reverzace bubnu,

nerezový buben,

snadná údržba, snadno čistitelný filtr,

perforovaná zvedací žebra.

4. Technické podmínky pro bubnový sušič

s kapacitou 50 – 60 kg suchého prádla

parní ohřev,

objem bubnu min. 1000 litrů,

průměr bubnu min. 1100 mm,

elektronický programátor,

vestavěný ventilátor,

průměr vkládacího otvoru min. 670 mm,

reverzace bubnu,

nerezový buben,

snadná údržba, snadno čistitelný filtr,

perforovaná zvedací žebra.

5. Technické podmínky pro vysokootáčkovou pračku

s kapacitou 28 – 30 kg suchého prádla

parní ohřev,

objem bubnu min. 280 litrů,

otáčky odstředění min. 910 ot./min.,

průměr bubnu min. 750 mm,

G-faktor min. 350,

nerezový vnitřní a vnější buben,

odpružená konstrukce,

programátor s mikroprocesorem,

průměr dveřního otvoru min. 450 mm,

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru),

vypouštění vody – ventil o průměru odpovídajícímu množství vypouštěné znečištěné vody

násypka (nálevka) pracích prostředků min čtyři přihrádky,

ekonomické praní dle množství prádla – snížení spotřeb energií,

samodiagnostický systém.

6. Technické podmínky pro vysokootáčkovou pračku

s kapacitou 40 – 50 kg suchého prádla

parní ohřev,

objem bubnu min. 400 litrů,

otáčky odstředění min. 820 ot./min.,

průměr bubnu min. 900 mm,

G-faktor min. 350,

nerezový vnitřní a vnější buben,

odpružená konstrukce,

programátor s mikroprocesorem,

průměr dveřního otvoru min. 540 mm,

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru),

vypouštění vody – 2x ventil o průměru odpovídajícímu množství vypouštěné znečištěné vody, násypka (nálevka) pracích prostředků min čtyři přihrádky,

ekonomické praní dle množství prádla – snížení spotřeb energií,

samodiagnostický systém.

7. Technické podmínky pro vysokootáčkovou pračku

s kapacitou 80 - 90 kg suchého prádla

parní ohřev,

objem bubnu min. 800 litrů,

otáčky odstředění min. 750 ot./min.,

průměr bubnu min. 1100 mm,

G-faktor min. 350,

nerezový vnitřní a vnější buben,

odpružená konstrukce,

programátor s mikroprocesorem,

průměr dveřního otvoru min. 530 mm,

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru),

vypouštění vody – 2x ventil o průměru odpovídajícímu množství vypouštěné znečištěné vody, násypka (nálevka) pracích prostředků min pěti volně vyjmutelnými přihrádkami,

ekonomické praní dle množství prádla – snížení spotřeb energií,

samodiagnostický systém.

8. Technické podmínky pro vysokootáčkovou pračku

s kapacitou 120 - 130 kg suchého prádla

parní ohřev,

objem bubnu min. 1150 litrů,

otáčky odstředění min. 690 ot./min.,

průměr bubnu min. 1300 mm,

G-faktor min. 350,

nerezový vnitřní a vnější buben,

odpružená konstrukce,

programátor s mikroprocesorem,

průměr dveřního otvoru min. 650 mm,

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru),

vypouštění vody – 2x ventil o průměru odpovídajícímu množství vypouštěné znečištěné vody,

násypka (nálevka) pracích prostředků min pěti volně vyjmutelnými přihrádkami,

ekonomické praní dle množství prádla – snížení spotřeb energií,

samodiagnostický systém,

9. Technické podmínky pro válcový žehlič

s pásovým systémem žehlení a vyhřívaným válcem

elektrický ohřev,

průměr válce min. 500 mm,

šířka žehlící plochy 2500 mm,

průchozí systém – přední a zadní výstup prádla,

automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou,

zpětný chod válce,

chromovaný žehlící válec,

centrálstop,

možnost nastavení žehlících programů,

samodiagnostický systém hlášení chyb,

volba teploty,

vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu,

plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením,

naváděcí stůl s nomexovými pásy,

v případě výpadku energie možnost manuálního vytočení prádla,

nožní pedál pro zastavení a spouštění naváděcích pásů na podávacím stole.

10. Technické podmínky pro bubnový sušič

s kapacitou 30 – 40 kg suchého prádla

elektrický ohřev,

objem bubnu min. 670 litrů,

průměr bubnu min. 920 mm,

elektronický programátor,

vestavěný ventilátor,

průměr vkládacího otvoru min. 800 mm,

reverzace bubnu,

nerezový buben,

snadná údržba, snadno čistitelný filtr,

perforovaná zvedací žebra.

11. Technické podmínky pro bubnový sušič

s kapacitou 20 – 30 kg suchého prádla

elektrický ohřev,

objem bubnu min. 520 litrů,

průměr bubnu min. 920 mm,

elektronický programátor,

vestavěný ventilátor,

průměr vkládacího otvoru min. 800 mm,

reverzace bubnu,

nerezový buben,

snadná údržba, snadno čistitelný filtr,

perforovaná zvedací žebra.

12. Technické podmínky pro vysokootáčkovou pračku

s kapacitou 28 – 30 kg suchého prádla

elektrický ohřev,

objem bubnu min. 280 litrů,

otáčky odstředění min. 910 ot./min.,

průměr bubnu min. 750 mm,

G-faktor min. 350,

nerezový vnitřní a vnější buben,

odpružená konstrukce,

programátor s mikroprocesorem,

průměr dveřního otvoru min. 450 mm,

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru),

vypouštění vody – ventil o průměru odpovídajícímu množství vypouštěné znečištěné vody

násypka (nálevka) pracích prostředků min čtyři přihrádky,

ekonomické praní dle množství prádla – snížení spotřeb energií,

samodiagnostický systém.

13. Technické podmínky pro vysokootáčkovou pračku

s kapacitou 80 - 90 kg suchého prádla

elektrický ohřev,

objem bubnu min. 800 litrů,

otáčky odstředění min. 750 ot./min.,

průměr bubnu min. 1100 mm,

G-faktor min. 350,

nerezový vnitřní a vnější buben,

odpružená konstrukce,

programátor s mikroprocesorem,

průměr dveřního otvoru min. 530 mm,

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru),

vypouštění vody – 2x ventil o průměru odpovídajícímu množství vypouštěné znečištěné vody,

násypka (nálevka) pracích prostředků s min. pěti volně vyjmutelnými přihrádkami,

ekonomické praní dle množství prádla – snížení spotřeb energií,

samodiagnostický systém.

14. Technické podmínky pro karuselový žehlící lis

elektrický ohřev,

výkon min. 15 kg/hod.,

automatické otáčení stolu pomocí nožní spínací lišty,

navlhčovací tryska,

odsavač páry,

elektro-pneumatické řízení,

bezpečnostní zařízení zabraňující jakémukoliv proniknutí cizího tělesa mezi žehlící desky.