Příloha č. 1a

Technická specifikace – minimální požadavky na konfiguraci multif. zařízení typ A

| Parametr | Minimální požadavek | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Technologie tisku | laser nebo LED, barevný |  |
| Funkce | zabezpečený tisk, kopírování, skenování |  |
| Formát tisku / kopírování / skenování | A4, A3 |  |
| Kvalita tisku | rozlišení 600 x 600 dpi |  |
| Rychlost tisku | 25 stran formátu A4 za minutu (barevně i černobíle) |  |
| Výtisk první strany | maximálně do 15 sekund |  |
| Oboustranný tisk | automatický oboustranný tisk |  |
| Podpora tiskových jazyků | PCL5, PCL6, PostScript level 3, přímý tisk PDF |  |
| Max. měsíční zatížení | 100.000 stran / měsíc |  |
| Zařízení musí podporovat | přímý tisk PDF dokumentů z USB flash pamětí |  |
| Funkce zabezpečeného tisku | Čtečka ID karet technologie Mifare a ovládací terminál (interní/externí) pro systém Nuance SafeCom (včetně licence pro zařízení) poskytující funkci zabezpečeného tisku (pull printing) |  |
| Rychlost kopírování | 25 stran formátu A4 za minutu (barevně) |  |
| Možnosti kopírování | kopírování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustraného podavače |  |
| Další funkce pro kopírování | kopírování dokladů (zkopírování obou stran dokladu na jednu stranu výstupního dokumentu) |  |
| Rychlost skenování | 25 stran formátu A4 za minutu (barevně) |  |
| Skenování do formátů | PDF, PDF/A, TIFF a JPG |  |
| Možnosti skenování | přímé skenování do e-mailu, SMB a FTP, podpora vyhledávání e-mailových adres příjemců pomocí LDAP protokolu, autentizace vůči Active Directory pomocí protokolu NTLM v2 nebo protokolu Kerberos, skenování do USB flash pamětí, skenování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače |  |
| Operační paměť | 1 GB |  |
| Pevný disk | 300 GB |  |
| Vstupní kapacita médií | ruční víceúčelový podavač na 100 listů, automatický oboustranný podavač originálů pro kopírování a skenování (kapacita 100 listů), 4 vstupní zásobníky s celkovou kapacitou 1500 listů, 2 zásobníky musí podporovat formát A3 |  |
| Výstupní podavače | výstupní kapacita 250 listů, výstupní podavač musí poskytovat funkci sešívání dokumentů |  |
| Podporované typy médií | papír velikosti A4 a A3 (s gramáží až 160g/m2) |  |
| Rozhraní | LAN rozhraní Fast Ethernet 10/100, USB port pro připojení tiskárny, USB port pro připojení USB flash paměti |  |
| Podpora protokolů | TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP |  |
| Ovládací panel | dotykový v českém jazyce |  |
| Kapacita toneru | kapacita kazety spotřebního materiálu (černá i barevná) 10 000 stran |  |
| Ovladačem podporované operační systémy | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, pro 32 i 64 bitové varianty, v českém jazyce |  |
| Zabezpečení zařízení a dat | schopnost zabezpečení webu zařízení heslem, schopnost zamknutí funkcí správy zařízení na ovládacím panelu, schopnost zablokování lokálních portů zařízení (např. zakázání tisku přes lokální USB port), FireWall umožňující nastavení omezení komunikace se zařízením (např. povolení komunikace jen určité skupině IP adres či protokolů) |  |
| Příslušenství | originál stolek s kolečky |  |

Uvedené podmínky jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. Uchazeč tedy nesmí nabídnout techniku, která nebude splňovat nebo nebude překračovat všechny uvedené technické podmínky nebo environmentální požadavky. U některých položek v tabulce jsou uvedeny referenční typy konkrétních obchodních značek sloužící jako příklad minimální požadované konfigurace.

Požadujeme vyplnění tabulky následujícím způsobem:

- Uchazeč vyplní všechny řádky ve sloupci „nabízené parametry“ konkrétním nabízeným parametrem, nestačí vyplňovat pouze ”ANO”.

- Bude uveden obchodní název a přesný typ nabízeného zařízení.

Příloha č. 1b

Technická specifikace – minimální požadavky na konfiguraci multif. zařízení typ B

| Parametr | Minimální požadavek | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Technologie tisku | laser nebo LED, černobílý |  |
| Funkce | zabezpečený tisk, kopírování, skenování |  |
| Formát tisku / kopírování / skenování | A4, A3 |  |
| Kvalita tisku | rozlišení 600 x 600 dpi |  |
| Rychlost tisku | 25 stran formátu A4 za minutu |  |
| Vytisk první strany | maximálně do 15 sekund |  |
| Oboustranný tisk | automatický oboustranný tisk |  |
| Podpora tiskových jazyků | PCL5, PCL6, PostScript level 3, přímý tisk PDF |  |
| Max. měsíční zatížení | 100 000 stran / měsíc |  |
| Zařízení musí podporovat | přímý tisk PDF dokumentů z USB flash pamětí |  |
| Funkce zabezpečeného tisku | Čtečka ID karet technologie Mifare a ovládací terminál (interní/externí) pro systém Nuance SafeCom (včetně licence pro zařízení) poskytující funkci zabezpečeného tisku (pull printing) |  |
| Rychlost kopírování | 25 stran formátu A4 za minutu |  |
| Možnosti kopírování | kopírování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustraného podavače |  |
| Další funkce pro kopírování | kopírování dokladů (zkopírování obou stran dokladu na jednu stranu výstupního dokumentu) |  |
| Rychlost skenování | 25 stran formátu A4 za minutu (barevně) |  |
| Skenování do formátů | PDF, PDF/A, TIFF a JPG |  |
| Možnosti skenování | přímé skenování do e-mailu, SMB a FTP, podpora vyhledávání e-mailových adres příjemců pomocí LDAP protokolu, autentizace vůči Active Directory pomocí protokolu NTLM v2 nebo protokolu Kerberos, skenování do USB flash pamětí, skenování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače |  |
| Operační paměť | 1 GB |  |
| Pevný disk | 300 GB |  |
| Vstupní kapacita médií | ruční víceúčelový podavač na 100 listů, automatický oboustranný podavač originálů pro kopírování a skenování (kapacita 100 listů), 4 vstupní zásobníky s celkovou kapacitou 1500 listů, 2 zásobníky musí podporovat formát A3 |  |
| Výstupní podavače | výstupní kapacita 700 listů, |  |
| Podporované typy médií | papír velikosti A4 a A3 (s gramáží až 160g/m2) |  |
| Rozhraní | LAN rozhraní Fast Ethernet 10/100, USB port pro připojení tiskárny, USB port pro připojení USB flash paměti |  |
| Podpora protokolů | TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP |  |
| Ovládací panel | dotykový v českém jazyce |  |
| Kapacita toneru | kapacita kazety spotřebního materiálu (černá) 10 000 stran |  |
| Ovladačem podporované operační systémy | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, pro 32 i 64 bitové varianty, v českém jazyce |  |
| Zabezpečení zařízení a dat | schopnost zabezpečení webu zařízení heslem, schopnost zamknutí funkcí správy zařízení na ovládacím panelu, schopnost zablokování lokálních portů zařízení (např. zakázkání tisku přes lokální USB port), FireWall umožňující nastavení omezení komunikace se zařízením (např. povolení komunikace jen určité skupině IP adres či protokolů) |  |
| Příslušenství | originál stolek s kolečky |  |

Uvedené podmínky jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. Uchazeč tedy nesmí nabídnout techniku, která nebude splňovat nebo nebude překračovat všechny uvedené technické podmínky nebo environmentální požadavky. U některých položek v tabulce jsou uvedeny referenční typy konkrétních obchodních značek sloužící jako příklad minimální požadované konfigurace.

Požadujeme vyplnění tabulky následujícím způsobem:

- Uchazeč vyplní všechny řádky ve sloupci „nabízené parametry“ konkrétním nabízeným parametrem, nestačí vyplňovat pouze ”ANO”.

- Bude uveden obchodní název a přesný typ nabízeného zařízení.

Příloha č. 1c

Technická specifikace – minimální požadavky na konfiguraci multif. zařízení typ C

| Parametr | Minimální požadavek | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Technologie tisku | laser nebo LED, barevný |  |
| Funkce | tisk, kopírování, skenování, fax |  |
| Formát tisku / kopírování / skenování | A4 |  |
| Kvalita tisku | rozlišení 600 x 600 dpi |  |
| Rychlost tisku | 30 stran formátu A4 / minutu (barevně i černobíle) |  |
| Vytisk první strany | maximálně do 12 sekund |  |
| Oboustranný tisk | automatický oboustranný tisk |  |
| Podpora tiskových jazyků | PCL5, PCL6, PostScript level 3, přímý tisk PDF |  |
| Max. měsíční zatížení | 40.000 stran / měsíc |  |
| Zařízení musí podporovat | přímý tisk PDF dokumentů z USB flash pamětí, |  |
| Rychlost kopírování | 30 stran formátu A4 / minutu (barevně) |  |
| Možnosti kopírování | kopírování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače |  |
| Další funkce pro kopírování | kopírování dokladů (zkopírování obou stran dokladu na jednu stranu výstupního dokumentu) |  |
| Rychlost skenování | 30 stran formátu A4 za minutu (barevně) |  |
| Skenování do formátů | PDF, TIFF a JPG |  |
| Možnosti skenování | přímé skenování do e-mailu a SMB, podpora vyhledávání e-mailových adres příjemců pomocí LDAP protokolu, autentizace vůči Active Directory pomocí protokolu NTLM v2 nebo protokolu Kerberos, skenování do USB flash pamětí, skenování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače, schopnost vytváření prohledávatelných PDF |  |
| Operační paměť | 1 GB |  |
| Vstupní kapacita médií | ruční víceúčelový podavač na 50 listů, automatický oboustranný podavač originálů pro kopírování a skenování (kapacita 50 listů), vstupní zásobník s celkovou kapacitou 500 listů, možnost rozšíření vstupní kapacity až na 1000 listů |  |
| Podporované typy médií | papír velikosti A4 (s gramáží až 160g/m2) |  |
| Rozhraní | LAN rozhraní Fast Ethernet 10/100, USB port pro připojení tiskárny, USB port pro připojení USB flash paměti |  |
| Podpora protokolů | TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP |  |
| Ovládací panel | dotykový v českém jazyce |  |
| Kapacita toneru | kapacita kazety spotřebního materiálu (černá i barevná) 6 000 stran |  |
| Ovladačem podporované operační systémy | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, pro 32 i 64 bitové varianty, v českém jazyce |  |
| Zabezpečení zařízení a dat | schopnost zabezpečení webu zařízení heslem, schopnost zamknutí funkcí správy zařízení na ovládacím panelu, FireWall umožňující nastavení omezení komunikace se zařízením (např. povolení komunikace jen určité skupině IP adres či protokolů) |  |

Uvedené podmínky jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. Uchazeč tedy nesmí nabídnout techniku, která nebude splňovat nebo nebude překračovat všechny uvedené technické podmínky nebo environmentální požadavky. U některých položek v tabulce jsou uvedeny referenční typy konkrétních obchodních značek sloužící jako příklad minimální požadované konfigurace.

Požadujeme vyplnění tabulky následujícím způsobem:

- Uchazeč vyplní všechny řádky ve sloupci „nabízené parametry“ konkrétním nabízeným parametrem, nestačí vyplňovat pouze ”ANO”.

- Bude uveden obchodní název a přesný typ nabízeného zařízení.

Příloha č. 1d

Technická specifikace – minimální požadavky na konfiguraci multif. zařízení typ D

| Parametr | Minimální požadavek | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Technologie tisku | laser nebo LED, černobílý |  |
| Funkce | tisk, kopírování, skenování |  |
| Formát tisku / kopírování / skenování | A4 |  |
| Kvalita tisku | rozlišení 600 x 600 dpi |  |
| Rychlost tisku | 30 stran formátu A4 / minutu |  |
| Vytisk první strany | maximálně do 12 sekund |  |
| Oboustranný tisk | automatický oboustranný tisk |  |
| Podpora tiskových jazyků | PCL5, PCL6, PostScript level 3, přímý tisk PDF |  |
| Max. měsíční zatížení | 40.000 stran / měsíc |  |
| Zařízení musí podporovat | přímý tisk PDF dokumentů z USB flash pamětí |  |
| Rychlost kopírování | 30 stran formátu A4 / minutu |  |
| Možnosti kopírování | kopírování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače |  |
| Další funkce pro kopírování | kopírování dokladů (zkopírování obou stran dokladu na jednu stranu výstupního dokumentu) |  |
| Rychlost skenování | 30 stran formátu A4 za minutu (barevně) |  |
| Skenování do formátů | PDF, TIFF a JPG |  |
| Možnosti skenování | přímé skenování do e-mailu a SMB, podpora vyhledávání e-mailových adres příjemců pomocí LDAP protokolu, autentizace vůči Active Directory pomocí protokolu NTLM v2 nebo protokolu Kerberos, skenování do USB flash pamětí, skenování dokumentů z plochého lože (např. knih) i z automatického oboustranného podavače, schopnost vytváření prohledávatelných PDF |  |
| Operační paměť | 1 GB |  |
| Vstupní kapacita médií | ruční víceúčelový podavač na 50 listů, automatický oboustranný podavač originálů pro kopírování a skenování (kapacita 50 listů), vstupní zásobník s celkovou kapacitou 500 listů, možnost rozšíření vstupní kapacity až na 1000 listů |  |
| Podporované typy médií | papír velikosti A4 (s gramáží až 160g/m2) |  |
| Rozhraní | LAN rozhraní Fast Ethernet 10/100, USB port pro připojení tiskárny, USB port pro připojení USB flash paměti |  |
| Podpora protokolů | TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP |  |
| Ovládací panel | dotykový v českém jazyce |  |
| Kapacita toneru | kapacita kazety spotřebního materiálu 6 000 stran |  |
| Ovladačem podporované operační systémy | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, pro 32 i 64 bitové varianty, v českém jazyce |  |
| Zabezpečení zařízení a dat | schopnost zabezpečení webu zařízení heslem, schopnost zamknutí funkcí správy zařízení na ovládacím panelu, FireWall umožňující nastavení omezení komunikace se zařízením (např. povolení komunikace jen určité skupině IP adres či protokolů) |  |

Uvedené podmínky jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. Uchazeč tedy nesmí nabídnout techniku, která nebude splňovat nebo nebude překračovat všechny uvedené technické podmínky nebo environmentální požadavky. U některých položek v tabulce jsou uvedeny referenční typy konkrétních obchodních značek sloužící jako příklad minimální požadované konfigurace.

Požadujeme vyplnění tabulky následujícím způsobem:

- Uchazeč vyplní všechny řádky ve sloupci „nabízené parametry“ konkrétním nabízeným parametrem, nestačí vyplňovat pouze ”ANO”.

- Bude uveden obchodní název a přesný typ nabízeného zařízení.

Příloha č. 1e

Technická specifikace – minimální požadavky na konfiguraci tiskárny typ E

| Parametr | Minimální požadavek | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Technologie tisku | laser nebo LED, barevný |  |
| Funkce | tisk |  |
| Formát tisku | A4 |  |
| Kvalita tisku | rozlišení 600 x 600 dpi |  |
| Rychlost tisku | 30 stran formátu A4 / minutu (barevně i černobíle) |  |
| Vytisk první strany | maximálně do 12 sekund |  |
| Oboustranný tisk | automatický oboustranný tisk |  |
| Podpora tiskových jazyků | PCL5, PCL6, PostScript level 3, přímý tisk PDF |  |
| Max. měsíční zatížení | 40.000 stran / měsíc |  |
| Zařízení musí podporovat | přímý tisk PDF dokumentů z USB flash pamětí |  |
| Operační paměť | 512 MB |  |
| Vstupní kapacita médií | víceúčelový podavač na 50 listů, vstupní zásobník s celkovou kapacitou 500 listů |  |
| Podporované typy médií | papír velikosti A4 (s gramáží až 160g/m2) |  |
| Rozhraní | LAN rozhraní Fast Ethernet 10/100, USB port pro připojení tiskárny, USB port pro připojení USB flash paměti |  |
| Podpora protokolů | TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP |  |
| Ovladačem podporované operační systémy | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, pro 32 i 64 bitové varianty, v českém jazyce |  |

Uvedené podmínky jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny. Uchazeč tedy nesmí nabídnout techniku, která nebude splňovat nebo nebude překračovat všechny uvedené technické podmínky nebo environmentální požadavky. U některých položek v tabulce jsou uvedeny referenční typy konkrétních obchodních značek sloužící jako příklad minimální požadované konfigurace.

Požadujeme vyplnění tabulky následujícím způsobem:

- Uchazeč vyplní všechny řádky ve sloupci „nabízené parametry“ konkrétním nabízeným parametrem, nestačí vyplňovat pouze ”ANO”.

- Bude uveden obchodní název a přesný typ nabízeného zařízení.