### Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

### Technická specifikace stavební akce

### „Kynšperk – oprava venkovní rampy u objektu č. 003“

### _____________________________________________________________________

Zpracoval: P. Žalman

16. 6. 2014

### Popis současného stavu a zdůvodnění nezbytnosti opravy

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří je objekt č. 003 – Kuchyňský blok, který byl postaven v letech 1976-82, jako součást bývalého areálu vojenských kasáren. Jedná se o samostatně stojící budovu o rozměrech cca 42 x 26 metrů, částečně podsklepenou
a se dvěma nadzemními podlažími. Součástí objektu je venkovní rampa, umístěná podél severní strany obvodové zdi. Rampa slouží k zásobování kuchyně a kantýny zbožím 
a k nakládce stravy, určené k  rozvozu po věznici. Vstup na rampu z venku je pomocí schodiště a šikmého nájezdu z bočních stran rampy. Ke vstupu do objektu z rampy slouží celkem pět dveřních otvorů.

V průběhu minulých let byly zjištěny závady na částech rampy. Vrchní betonové části konstrukce jsou vlivem stáří narušené a rozpadají se. Veškeré kovové části, tj. zábradlí, nárožní úhelníky apod., jsou značně zkorodované. Vzhledem ke stáří a fyzickému opotřebení není celkový stav rampy dobrý a zvyšuje možnost nebezpečí vzniku úrazů. V rámci údržby provedla věznice vlastními silami několik nezbytných lokálních oprav rampy, ale vzhledem 
k postupně narůstajícímu rozsahu poškozených částí bude nutné provést kompletní opravu.

### Popis způsobu řešení opravy

Řešení akce spočívá v odstranění všech vrchních částí rampy až na úroveň nosných betonových panelů. Odstraněné části budou nahrazeny novými prvky z betonu s dilatačními spárami (min. po 6-ti metrech). Zábradlí a ostatní nové kovové konstrukce budou použity s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Nášlapný povrch rampy bude opatřen vysoko pevnostní stěrkou, určenou pro venkovní použití, a ochranným nátěrem. Stávající schodišťové stupně budou rozebrány a nahrazeny novými betonovými prefabrikáty.

Dále budou provedeny úpravy povrchů stěn rampy a objektu, tj. opravy vnějších omítek, 
soklových obkladů, ochranné nátěry a výměna částečného zastřešení. Nad podlahou rampy bude na fasádu v úrovni soklu připevněna ke zdi ochranná kovová lišta proti poškození obkladu pojízdnými vozíky. Podrobný rozsah prací a dodávek je uveden ve výkazu výměr.

Součástí prací je také odvoz a nezávadná likvidace všech odpadů vzniklých při provádění opravy. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s montážními pokyny
a technickými listy pro jednotlivé výrobky.

Při provádění prací zhotovitel zajistí opatření nezbytná k tomu, aby během realizace byla zachována možnost zásobování a provoz kuchyně.

Tato technická specifikace je součástí zadávací dokumentace pro vypracování cenové nabídky v rámci výběru vhodného zhotovitele. Vybraný zhotovitel musí při provádění prací respektovat zvláštní podmínky týkající se střežení vězeňských prostor.

Odkazy na konkrétní výrobky (značky) ve výkazu výměr jsou použity s tím upozorněním, že dodavatel, resp. uchazeč při vypracování cenové nabídky, je oprávněn nabídnout jiné, kvalitativně obdobné řešení.

Přílohy:

- Výkaz výměr

- Výkresová část – pohled severní a řez A-A

- Fotodokumentace stávajícího stavu rampy