Soupis výkonů

| pol. | popis | počet ks | cena /Kč/ bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Zaměření |  |  |  |
| 1.1 | Přesné zaměření vratových otvorů před zahájením výroby a specifikace požadavků na úpravy | 5 |  |
| 1.2 | Přesné zaměření dveřních otvorů před zahájením výroby | 5 |  |
| 2 Výroba |  |  |  |
| 2.1 | Sekční garážová vrata do stavebního otvoru o rozměrech 2360/2380 mm, žárově pozinkované ocelové sekce zateplené (U = max 1,8W/m2K). Povrch Woodgrain-vně RAL 9016, uvnitř RAL 9002, zárubně bílá RAL 9016, samonosná ocelová kolejnice s polyestero/polyamidovým či nilonovým ozubeným pásem a automatickým napínáním, bezúdržbový pohon s tichým chodem dvourychlostní, zařízení proti přimáčknutí, pojistka proti nadzvednutí. Maximální snížení světlého průjezdu proti stavebnímu otvoru 80 mm. Maximální zúžení světlého průjezdu oproti bočním stěnám 100 mm | 2 |  |
| 2.2 | DTTO 2.1 s nouzovým otevíráním | 2 |  |
| 2.3 | Sekční garážová vrata do stavebního otvoru o rozměrech 2080/2380 mm, žárově pozinkované ocelové sekce zateplené (U = max 1,8W/m2K). Povrch Woodgrain-vně RAL 9016, uvnitř RAL 9002, zárubně bílá RAL 9016, samonosná ocelová kolejnice s polyestero/polyamidovým či nilonovým ozubeným pásem a automatickým napínáním, bezúdržbový pohon s tichým chodem dvourychlostní, zařízení proti přimáčknutí, pojistka proti nadzvednutí, nouzové otevírání. Maximální snížení světlého průjezdu proti stavebnímu otvoru 80 mm. Maximální zúžení světlého průjezdu oproti bočním stěnám 100 mm | 1 |  |
| 2.4 | Čtyřkanálový dálkový ovladač včetně naprogramování dle požadavků objednatele | 8 |  |
| 2.5 | Dálkový ovladač | 3 |  |
| 2.6 | Hliníkové dveře (včetně hliníkových výplní) dvoukřídlé symetrické vchodové pravé do stavebního otvoru 1470/2470 mm, vhodné do skladů a dílen, plné, v přírodním odstínu RAL 9007, součinitel prostupu tepla výrobků Uw ≤ 1,7 W/m2K, kování klika - klika. Stavěče dveří na obou křídlech. Zámek FAB + sada klíčů | 2 |  |
| 2.7 | Hliníkové dveře (včetně hliníkových výplní) dveře dvoukřídlé symetrické vchodové pravé do stavebního otvoru 1470/2380 mm, vhodné do skladů a dílen, plné, v přírodním odstínu RAL 9007, součinitel prostupu tepla výrobků Uw ≤ 1,7 W/m2K, kování klika - klika. Stavěče dveří na obou křídlech. Zámek FAB + sada klíčů | 1 |  |
| 3 Montáže |  |  |  |
| 3.1 | Montáž sekčních garážových vrat do otvoru 2360/2380 | 4 |  |
| 3.2 | Montáž sekčních garážových vrat do otvoru 2080/2380 | 1 |  |
| 3.3 | Montáž hliníkových dveří dvoukřídlých do stavebního otvoru 1470/2470 mm | 2 |  |
| 3.4 | Montáž hliníkových dveří dvoukřídlých do stavebního otvoru 1470/2380 mm | 1 |  |
| 5 Ostatní náklady, slevy - uvede uchazeč dle vlastní skladby |  |  |  |
| cena celkem /Kč/ bez DPH |  |  |  |
| DPH /Kč/ 20% |  |  |  |
| cena celkem s DPH |  |  |  |