OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

Obsah

A.	Účel objektu	1

B.	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení	1

C.	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace objektu	2

D.	Technické a konstrukční řešení objektu	3

D. 1.	Popis stávajícího objektu.	3

D. 2.	Bourací práce	4

D. 3.	Nové konstrukce – stavební úpravy	5

E.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	15

F.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	16

G.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	16

# Účel objektu

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci bývalé kotelny na výrobní halu pro odsouzené ženy v areálu Věznice a ÚVZD Opava. Základním cílem navrhované rekonstrukce je vybudování vhodných prostor pro zaměstnávání odsouzených žen a realizaci vzdělávacích aktivit.

Stará kotelna je jednopodlažní, nepodsklepená. Stavba rekonstrukce staré kotelny na tuhá paliva byla realizována na začátku 70 let minulého století a jako kotelna byla využívána do konce roku 1994. Nyní je bez využití a slouží jako sklad různého stavebního materiálu.

Objekt  leží na Olomoucké ulici, v k.ú: Opava Předměstí [711578], parc.č. 2435/4.

# Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Jedná se o vestavbu dvou podlaží do halového prostoru bývalé kotelny, tento objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech cca. 15,4x 12,6 m. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem, barevně bude objekt řešen kombinací šedé a cihlově červené barvy. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s mírným spádem 7° přístupnou z budovy soudu.

Stávající halový jednopodlažní prostor kotelny je rozdělen na dvě podlaží – každé o světlé výšce 3,3m.  Vstup do budovy je ze dvora z jihozápadní strany nově vybudovanými vraty s dveřmi vedle stávajícího komínu. Vrata mají světlou šířku 2,8m a výšku 3,0m aby jimi mohlo do vstupního a manipulačního prostoru nacouvat menší nákladní auto nebo dodávka s materiálem, nebo pro odvoz hotových výrobků, předpokládá se auto do 3t. Na tento vstupní prostor navazuje uzavřené schodiště do 2.NP, dva sklady a vlastní výrobní dílna s kapacitou cca 25 – 26 pracovních míst o celkové ploše 86,64m2. Jako pracovní místo je uvažován pracovní stůl o velikosti  800x1400-1500mm. Hala je dostatečně osvětlena okny v jihozápadní a jihovýchodní fasádě. Na výrobní halu navazuje sociální zařízení pro pracující odsouzené ženy v počtu dvou kabin WC, předsíň se dvěma umyvadly a samostatná denní místnost s malou kuchyňskou linkou. Kapacita denní místnosti je cca 15 míst u stolu, je osvětlená a větrána přirozeně oknem v jihovýchodní fasádě.

Ve 2.NP jsou umístěny dvě učebny – jedna pro 10 – 12 osob a druhá pro 12 – 14 osob (celkem opět pro cca 25 – 26 osob). Obě učebny jsou přirozeně osvětleny a větrány okny. Dále jsou v tomto podlaží umístěny dvě kanceláře lektorů, denní místnost s kuchyňkou a elektrickým sporákem, kuřárna, WC personálu (společné i pro personál z 1.NP) a WC pro odsouzené v počtu dvou kabin a předsíně se dvěma umyvadly. Jedna z učeben má navíc k dispozici malý sklad. Pro osvětlení schodiště a WC odsouzených, kde není možno umístit okna, jsou navrženy do stropu a střechy světlovody 
Ø cca 300mm v celkovém počtu 6ks.

Před vstupem do objektu tj. před jihozápadní fasádu bude po celé délce budovy umístěn předprostor z drátěného pletiva výšky 2m (+ ostnatý drát) sloužící jako venkovní kuřárna a zároveň bránící volnému pohybu odsouzených po celém dvoře věznice. Část tohoto prostoru bude zastřešena stříškou na ochranu před deštěm a sněhem. Vstup do tohoto oploceného prostoru bude jednak manuálně ovládanými posuvnými vjezdovými vraty (pro auta) a dále pak vstupní brankou pro běžný provoz. Celý tento předprostor bude ze zámkové dlažby.

#### Projekt řeší např. tyto stavební úpravy:

- demontáž stávajících výplní otvorů a vybourání nových otvorů v obvodovém plášti

- odstranění části sýpky, novou konstrukci střechy nad tímto prostorem

- odbourání původních betonových základů kotlů na úroveň podlahy bývalé kotelny

- odbourání části stávajícího komína

- výměnu střechy bývalé kotelny, včetně bednění

- konstrukci nového stropu mezi 1.NP a 2.NP

- konstrukci nového schodiště do 2.NP

- nové podlahy, zdivo, příčky, výplně otvorů atd.

- zateplení fasády objektu bývalé kotelny

- novou zastřešenou kuřárnu, včetně oplocení a manuálně ovládaných posuvných vrat

- dodávku a montáž nové zdravotechnické instalace (včetně zařizovacích předmětů)

- osazení požárního hydrantu na mezipodestě schodiště

- kanalizační přípojku

- přeložení rozvodů tepla v bývalé kotelně do nového mezistropu, napojení topné vody na nové provozy (včetně návrhu otopných těles a soustavy)

- návrh řešení větrání hygienických místností

- elektroinstaci, včetně bleskosvodů

- slaboproud - strukturovanou kabeláž, systém přivolání pomoci, dveřní signalizaci, dorozumívací zařízení, sdělovací rozvody - přípojky, monitorovací kameru

- výměnu ústředny EZS

- požárně bezpečnostní řešení stavby

- statické posouzení a výpočty

- zpracování PENB

# Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace objektu

Zastavěná plocha objektu: cca. 240  m2

Zastavěná plocha kuřárny + zámkové dlažby: cca. 50  m2

Obestavěný prostor objektu: cca. 1915 m3

Užitná plocha 1.NP: cca. 162,0 m2

Užitná plocha 2.NP: cca. 147,7 m2

Celková užitná plocha: cca. 309,7 m2

Počet osob 1.NP: 27 (26 odsouzených + 1 dozorce)

Počet osob 2.NP: 28 (26 odsouzených + 2 lektoři)

Vstup do objektu je situován na jihozápadu.

# Technické a konstrukční řešení objektu

## Popis stávajícího objektu.

Jedná se o jednoduchou přízemní halovou stavbu obdélníkového půdorysu cca. 15,4x 12,6 m. Výška vnitřního halového prostoru od hrubé betonové podlahy přízemí po spodní hranu ocelových vazníků je 7,9m. Vnitřní omítky jsou vápenné, silně poškozené počítá se proto s jejich 100% oklepáním. Venkovní omítka je břízolitová, světle šedá, sokl je tvořen keramickým obkladem.

Základy: Stávající základové konstrukce jsou provedeny z betonu B 135. Základy násypníku škváry tvoří patky výšky 1200 mm, základ komínového tělesa je v úrovni stávajících základů budovy soudu a jeho výška je 1400 mm. Ostatní základové pásy jsou šířky 980 mm a výšky 850 mm.

Obvodový plášť: Obvodové stěny jsou zděné z cihel CDm, tl. 375 mm na MVC. Pod úrovní terénu jsou obvodové zdi provedeny z betonu. V horní části je zdivo staženo ŽB monolitickým věncem výšky 500 mm.

Výplně otvorů: Okna jsou kovová s jednoduchým zasklením, opatřena na venkovní straně ocelovou drátěnou mříží. Vrata a dveře jsou také ocelové.

Podlahové konstrukce: Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří cementový potěr.

Stávající skladba podlahy-kotelna:

- CEMENTOVÝ POTĚR - tl. 30 mm

- BETONOVÁ MAZANINA B 135 - tl. 120 mm

+ SÍTOVINA 100x100x 6,3 mm

- IZOLACE - 1x YPLASTBIT

- PODKLADNÍ BETON B 105 - tl. 100 mm

- PŮVODNÍ ZEMINA

Střecha: je sedlová s mírným spádem 7°, nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové vazníky. Na nich jsou provedeny dřevěné krokve 140/160 mm, bednění z desek tl. 25 mm, lepenka a plechová střešní krytna. Střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými svody.

Stávající skladba střechy-kotelna:

- PLECHOVÁ KRYTINA ALUKRYT

- LEPENKA A 400

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - tl. 25 mm

- DŘEVĚNÉ KROKVE 140/160 mm

- IZOLACE - SKELNÁ ROHOŽ - tl. 100 mm

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - tl. 25 mm

- OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK

Stávající skladba střechy-násypník škváry:

- 2x IPA + YPLASBIT

- CEMENTOVÝ POTĚR - tl. 50 mm

- STRUSKOPÍSKOVÝ NÁSYP - tl. 50-150 mm

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - tl. 150 mm

Stávající skladba střechy-elektrorozvodna:

- 2x IPA + YPLASBIT

- CEMENTOVÝ POTĚR - tl. 25 mm

- POLYSTYRÉN - tl. 25 mm

- STRUSKOPÍSKOVÝ NÁSYP - tl. 50-150 mm

- STROPNÍ DESKY PZD 1-240

Venkovní zpevněné plochy: jsou většinou tvořeny betonovými deskami. V jihozápadní části je navíc část plochy zatravněna.

Stávající skladba zpevněných betonových ploch:

- BETON B 170 - tl. 200 mm

- ŠTĚRKOPÍSEK - tl. 100 mm

- STRUSKOVÝ MAKADAM - tl. 150 mm

- DUSANÝ NÁSYP

Vnitřní topné kanály / šachty pod podlahou: pod stávající podlahou 1.NP je množství různých kanálů a šachet. Jedná se zejména o průlezný topný kanál do nové kotelny. Ten zůstane zachován, ve WC ženy bude osazen poklop pro přístup do tohoto kanálu. Tímto topným kanálem budou procházet nové připojovací potrubí ZTI, provede se revize a v případě potřeby také sanace tohoto topného kanálu. Dále se pod podlahou 1.NP nachází stávající kouřovody, tyto kouřovody jsou již nefunkční a nepočítá se s jejich dalším využíváním, budou tedy zafoukány cemento-popílkovou směsí. V místě nového schodiště se nachází původní schoz uhlí, tento bude částečně odbourán a zasypán štěrkopískem, hutněným po max. vrstvách 300 mm. Další rýhou v podlaze, je rýha pro odvod kondenzátu, ta je již nefunkční, nevyužívaná a počítá se s jejím zabetonováním. Posledním kanálem je kanál u komína, ten je funkční, vede jím topné potrubí do sousední budovy, tento kanál zůstane zachován.

## Bourací práce

V rámci demontáží a bouracích prací je nutno provést tyto práce:

- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ PŮVODNÍCH KOTLŮ (na úroveň -0,200, tzn. do úrovně původní podlahy)

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH POKLOPŮ ŠACHET A KANÁLŮ

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE VELÍNU

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ TOPNÉHO KANÁLU

- ODSTRANĚNÍ STÁV. VÝPLNÍ OTVORŮ, VČ. ZÁRUBNÍ, RÁMŮ,VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH PARAPETŮ, PŘÍPADNĚ OCEL. MŘÍŽÍ ATD.

- ODSTRANĚNÍ STÁV. OCELOVÝCH ŽEBŘÍKŮ SÝPKY, dlouhých cca. 4,5m - celkem 3ks (1ks v 1.NP,1ks ve 2.NP,1ks ve 3.NP SÝPKY)

- ODSTRANĚNÍ STÁV. OCELOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHU, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ, KOTVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- PROŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY DVORU, VČ. PODKLADU, PRO NOVÉ ZATEPLENÍ SOKLU / UZEMNĚNÍ OBJEKTU

- DEMONTÁŽ STÁV. OKAP. SVODŮ, STŘEŠNÍCH ŽLABŮ,VČ. PODOKAP. PLECHU, PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ MONTÁŽ NOVÝCH

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATRAVNĚNÍ, VČETNĚ BETONOVÝCH OBRUB

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HYDRANTU, VIZ. ČÁST PD - D.1.4.300 - ZTI

- PŘELOŽENÍ ROZVODŮ TEPLA DO NOVÉ  STROPNÍ KONSTRUKCE MEZI 1.NP A 2.NP, VIZ. ČÁST PD - D.1.4.400 – VYTÁPĚNÍ

- DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK

- ODSTRANĚNÍ PLECH. KRYTINY, VČ. OPLECHOVÁNÍ, BEDNĚNÍ A TEP. IZOLACE, VÝMĚNA KROKVÍ cca. 30%, NÁTĚR PROTI HNILOBĚ A PLÍSNÍM STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH KROKVÍ + ANTIKOROZNÍ NÁTĚR OCELOVÝCH PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ

- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY

- BOURÁNÍ KOMÍNA (cca. 100 mm nad ŘÍMSU SOUDU), PO VYBOURÁNÍ VYBETONOVAT ŽB UKONČENÍ KOMÍNA + OPLECHOVAT

- ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁV. KONSTRUKCE SÝPKY, VČETNĚ STŘECH, KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČ. KCÍ, VÝPLNÍ OTVORŮ ATD.

- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ SKŘÍNĚ ELEKTRO, MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ

- ÚPRAVA KOTLÍKU STŘEŠNÍHO SVODU SOUSEDNÍ BUDOVY SOUDU

- ČÁSTEČNÉ ODBOURÁNÍ ZÁKLADŮ PŮVODNÍCH ODLUČOVAČŮ, cca. 500-700 mm

- ČÁSTEČNÉ ODBOURÁNÍ ZÁKLADŮ PŮVODNÍCH KOTLŮ, PRO NOVOU NOSNOU ZEĎ

- PŘED VYBOURÁNÍM OTVORŮ OSADIT OCELOVÉ PŘEKLADY (průřezy viz. specifikace překladů), POPIS BOURÁNÍ  VIZ. ČÁST PD - D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

- PROŘEZ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 1.NP, VČ. PODKLADU, PRO NOVÉ ZÁKLADY NOSNÝCH ZDÍ / TRASY KANALIZACE

- DO NADPRAŽÍ PO VYBOURÁNÍ STARÝCH DVEŘÍ NA SPODNÍ LÍC PŘEKLADU VLEPIT PŘÍČKOVKU TL. 100 mm

- OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU SOKLU

- OKLEPÁNÍ PORUŠENÉ A ODPADÁVAJÍCÍ OMÍTKY, cca. 30%

- DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ, ÚPRAVY VIZ. ČÁST PD - D.1.4.600

- ÚPRAVA ELEKTRO-KRABIC, VIZ. ČÁST PD - D.1.4.600

- NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH DVÍŘEK ELEKTRO SKŘÍNĚ, 1x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ KRYCÍ

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCH OSTNATÝCH DRÁTŮ NA FASÁDĚ OBJEKTU

- DEMONTÁŽ KAMERY, ÚPRAVY VIZ. ČÁST PD - D.1.4.700

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ

- DEMONTÁŽ MŘÍŽE A CHLADÍCÍHO BOXU, PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ A PODHLEDU SÝPKY ZPĚTNÉ OSAZENÍ

- ZESÍLENÍ MEZIOKENNÍHO PILÍŘE VIZ. ČÁST PD: D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

Přesná specifikace a množství demontovaných či bouraných prvků se nachází na výkresech bouracích prací, které jsou součástí této projektové dokumentace, popřípadě jsou detailněji popsány níže v této zprávě.

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy ze staveniště po ulici Na Olmovci, případně po ulici Okružní a budou likvidovány povoleným způsobem mimo staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb, což doloží dodavatel stavby příslušnými doklady při kolaudaci stavby.

## Nové konstrukce – stavební úpravy

V rámci nových stavů je nutno provést tyto práce, např :

- Výstavba nových zděných nosných zdí

- Výstavba nových nenosných příček (jak zděných tak i SDK)

- Provedení dozdívek

- Nové ŽB schodiště do 2.NP

- Osazení překladů nad nově budované otvory

- Osazení nových výplní otvorů (jak vnitřních, tak i vnějších)

- Zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem

- Zateplení stropu nad 2.NP

- Provedení nových rozvodů kanalizace, vody, ústředního vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace včetně bleskosvodu, slaboproudých rozvodů a výměny stanice EZS

- Osazení nového zdravotechnického vybavení (záchody, umyvadla, apod.)

- Provedení nových povrchů stěn, podlah a stropů (omítky, obklady, podlahy, malby)

- Zesílení ocelové vazníkové konstrukce krovu, provedení nové střešní krytiny, včetně oplechování

- Provedení nové zastřešené kuřárny, včetně jejího oplocení, vjezdové brány a vstupní branky

- Montáž nových žlabů a dešťových svodů

Zemní práce

Zemní práce budou prováděny pro nové základové konstrukce (uvnitř i vně objektu), pro zateplení objektu pod UT, pro osazení nového uzemnění po celém obvodu objektu, pro nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby a pro rozvody kanalizace a slaboproudu. Bude provedeno prořezání stávajících betonových a asfaltových ploch v nutném rozsahu, jejich odstranění a provedení nového povrchu.

Základové konstrukce

Budou provedeny nové základové pásy pod nosnými zdmi uvnitř objektu, v horní části těchto základů bude proveden ztužující věnec z oceli 10 505 (R), viz. stavebně konstrukční část. Tento základ bude proveden s hutněným štěrkopískovým podsypem tl. 200 mm.

Dále budou provedeny základové patky pro nové sloupky oplocení, bran a přístřešku.

Všechny základové konstrukce budou provedeny z betonu C 16/20 XC1.

Svislé nosné konstrukce

Vnitřní nosné stěny budou vytvořeny z pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm. Zdi budou v horní části ukončeny ŽB ztužujícími věnci. Zdící prvky budou tvořit tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I s pérem a drážkou. Zděny budou na systémovou zdící maltu, pro tenké maltové lože cca. 
1-3 mm. První řada nosného zdiva bude vyzděna na vápenocementovou maltu tl. 20 mm. Zdění bude prováděno v souladu s konkrétním technologickým postupem zdění vybraného zdícího systému. Zdivo bude řešeno, včetně všech systémových doplňků a příslušenství, jako jsou překlady, nerezové spojky zdiva kde stávajícím konstrukcím atd.

Svislé nenosné konstrukce – zděné příčky

Vnitřní nenosné zděné stěny budou vytvořeny z pórobetonových tvárnic tlouštěk 100, 150 mm. Zdící prvky budou tvořit tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I s pérem a drážkou. Zděny budou na systémovou zdící maltu, pro tenké maltové lože cca. 1-3 mm. První řada zdiva bude vyzděna na vápenocementovou maltu tl. 20 mm. Zdění bude prováděno v souladu s konkrétním technologickým postupem zdění vybraného zdícího systému. Zdivo bude řešeno, včetně všech systémových doplňků a příslušenství, jako jsou překlady, nerezové spojky zdiva kde stávajícím konstrukcím atd.

Svislé nenosné konstrukce – SDK příčky

tl. 100 mm – 2x SDK 12,5 mm + CW 50 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm, dutina mezi profily

vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 40 mm (min. R´w= 47 dB)

tl. 125 mm – 2x SDK 12,5 mm + CW 75 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm, dutina mezi profily

vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 60 mm (min. R´w= 47 dB)

tl. 150 mm – 2x SDK 12,5 mm + CW 100 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm, dutina mezi profily

vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 75 mm (min. R´w= 47 dB)

tl. 255 mm – 2x SDK 12,5 mm + 2x CW 100 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm, dutina mezi profily

vyplněna zvukovou izolací z minerální vlny tl. 2x 75 mm (min. R´w= 47 dB)

opláštění stoupaček – 1x SDK 12,5 mm + CW 50 a UW profily + 2x SDK 12,5 mm

Svislé konstrukce – dozdívky

Všechny dozdívky v obvodových konstrukcích budou provedeny z cihel plných pálených na MVC.

Svislé nosné konstrukce – sloupy

Ocelové sloupy z oceli HEB140, kotvené přes ocelovou plotnu chemickými kotvami do stávajících základů původních kotlů. Více viz. D.1.2 - Stavebně konstrukční část. Sloupy budou obloženy SDK s požární odolností 30 minut.

Vodorovné konstrukce

Do stávajícího halového prostoru bude vložen mezistrop, který bude uložen na obvodových nosných zdech, vnitřních nosných zdech a vnitřním ocelovém průvlaku ze dvou ocelových nosníků I 240. Nosnou konstrukci stropu tvoří ocelové profily U a I, dimenze viz. D.1.2 - Stavebně konstrukční část. Dále pak profilované trapézové plechy TR 40s/160 + nadbetonávka C 16/20 XC1  tl. 50 mm	celkem 90 mm

+ KARI  síť oka 100/100/6 mm, viz. výkres výztuže stropní desky - D.1.2 Staveb. kční část)

Podhledy SDK

Bude vytvořen nový zavěšený podhled z SDK 1x 15 mm, požární odolnost min. 30 minut nad 1.NP a min. 15 minut nad 2.NP. Podhled bude proveden včetně kovové nosné konstrukce z UA/CD profilů, včetně všech systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.  v provedení dle technologických postupů výrobce.

Schodiště

Schodiště bude tvořit železobetonová konstrukce, beton C 16/20 XC1, výztuž 10 505 (R), viz. D.1.2 Stavebně konstrukční část. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou (protiskluznou R10). Na schodnice bude použita keramická dlažba s protiskluznou úpravou hrany stupně.

Konstrukce střechy

Nosná konstrukce střechy zůstane stávající, tj. ocelové příhradové vazníky (budou nově natřeny antikorozním nátěrem) s dřevěnými krokvemi na valašsko (výměna cca. 30%). Krokve opatřeny nátěrem proti hnilobě a plísním. Bude proveden mykologický průzkum dřevěné konstrukce. Ocelové vazníky budou zesíleny ocelovými L profily, viz. stavebně konstrukční část. Nové bednění z OSB desek tl. 18 mm, pojistná fólie a falcovaná hliníková střešní krytina se provede nově. Veškeré oplechování střechy bude také z hliníkového plechu. Vzniklý meziprostor mezi konstrukcí podhledu a konstrukcí střechy bude odvětráván pomocí samočinných větracích hlavic umístěných na střeše a větracích mřížek ve fasádě, toto zajistí v podstatě nucenou výměnu vzduchu v mezistřeším prostoru. Střecha bude provedena včetně všech systémových doplňků a příslušenství, jako jsou sněhové zachytávače atd. Střecha bude odvodněna pomocí podstřešních žlabů a svislý svodů z TiZn. Do střechy bude instalováno 6ks světlovodů, se součinitelem prostupu světla světlovodu U=1,1 W/m2K.

SK1 - Nová skladba střechy - nad bývalou kotelnou:

- Hladká hliníková falcovaná střešní krytina (dvojitá stojatá drážka) tl. 0,7 mm

(včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Pojistná fólie

- OSB 3 deska - tl. 18 mm

- Nátěr proti hnilobě a plísním stávajících dřevěných krokví na

valašsko - 140/160 mm (+ výměna cca. 30%)

- Antikorozní nátěr stávajících ocelových příhradových vazníků

- Odvětrávaná vzduchová mezera

- Tepelná izolace z minerální (kamenné) vlny - tl. 240 mm

- Parotěsná zábrana

- Systémový sádrokartonový stropní podhled, (požární odolnost 15 minut)

1 x SDK deska požární-červená, tl. 15 mm, (kovová nosná konstrukce, včetně

všech  systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.)

- Vyčištění podkladu + penetrace, malba

SK2 - Nová skladba střechy - nad bývalou sýpkou:

- Hladká hliníková falcovaná střešní krytina (dvojitá stojatá drážka) tl. 0,7 mm

(včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Pojistná fólie

- OSB 3 deska - tl. 18 mm

- Dřevěná konstrukce krovu - krokve 80/180 mm

SK3 - Nová skladba střechy – nad zastřešenou kuřárnou:

- Hladká hliníková falc. střešní krytina (dvojitá stojatá drážka) tl. 0,7 mm

(včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Přišroubovaná OSB 3 deska - tl. 18 mm (do ocel. k-ce přístřešku)

- Ocelové krokve přístřešku 40/100/3

Výplně vnějších otvorů

Budou osazeny nové venkovní výplně otvorů (plastová a hliníková okna a zateplené dvojkřídlové vrata s jednokřídlovými dveřmi), se součinitelem prostupu tepla U=1,2W/m2K (požární hliníková okna s U=1,4W/m2K). Okna budou zasklena izolačním dvojsklem s Ug=1,0 W/m2K (požární hliníková okna s Ug=1,2W/m2K).

Hliníková okna budou provedena jako protipožární s odolností EI 30/DP1, budou pevné, tzn. neotvíravá.

Výplně vnitřních otvorů

Budou osazeny nové vnitřní plné CPL dveře, do ocelových lisovaných zárubní osazených do zdí nebo SDK. Dané dveře (viz. specifikace a výkresová část PD) budou provedeny s úpravou včetně zapravení magnetických kontaktů dodavatelem dveří.

Dveře do dílny 1.01 jsou navrženy jako dvojkřídlové posuvné, plné, včetně stavebního pouzdra pro posuvné dveře do zdi. Včetně všech vodících lišt, systémových doplňků a příslušenství pro tento typ posuvných dveří.

V 1.NP budou do šachty topného kanálu instalovány revizní dvířka 600/600 mm, pro přístup k měření UT. Dvířka budou s požární odolností minimálně 15 minut. Dále bude v 1.NP v místnosti 1.07 osazen revizní poklop 800/800 mm pro přístup do stávajícího topného kanálu, s požární odolností EW15/DP2.

Úpravy povrchů – omítky, malby, obklady

V celém objektu budou provedeny nové vnitřní omítky. Včetně nových omítek na starých vnitřních obvodových zdech a nových přizdívkách. Po provedení omítek budou stěny mimo keramický obklad vymalovány 2x.

SDK konstrukce (stěny i podhled) budou v místech mimo keramický obklad nepenetrovány a vymalovány 2x.

V sociálních zařízeních budou provedeny keramické obklady, na lepidlo do výšky 1800mm. Dále budou obklady umístěny v místech umyvadel (učebny, dílna, úklid, kanceláře) a nad kuchyňskými linkami. Přesné umístění je patrné z výkresové části projektové dokumentace. V mokrých zónách bude pod keramický obklad provedena hydroizolace a to v místech u umyvadla na celou výšku obkladu a 
500 mm vedle umyvadla po obou stranách.

Úpravy povrchů – podlahy

Stávající hrubá betonová podlaha přízemí bude srovnána, betonové konstrukce základů starých kotlů nad podlahou budou odbourány, podlaha bude vyčištěna, napenetrována a srovnána nivelační stěrkou do stejné roviny. Na tuto hrubou podlahu se provede asfaltová penetrace a položí se izolace proti zemní vlhkosti (SBS modifikovaný natavený asfaltový pás), dále tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrénu, položí se separační PE fólie a na ní se provede betonová mazanina s ocelovou kari sítí jako podklad pro finální podlahu (keramická dlažba, teracová dlažba a PVC). Betonová mazanina bude provedena, včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu všech zdí. Bude dilatována po max. vzdálenostech 6x6 m.

Nová podlaha 2.NP bude tvořena kročejovou izolací, separační PE fólií, betonovým potěrem a dále finální vrstvou (keramickou dlažbou, nebo PVC).. Betonová mazanina bude provedena, včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu všech zdí.

Principiálně lze říct, že ve všech sanitárních místnostech 1.NP i 2.NP (WC, předsíně WC, úklid) je jako finální vrstva navržena keramická dlažba (protiskluznou R10). V těchto podlahách je pod keramickou dlažbou také navržena hydroizolační stěrka, vytažená 150 mm na stěny.

Keramická dlažba (protiskluznou R10) je také navržena v dílně, skladech 1.NP, kuřárně a na schodišti.

Ve vstupní a manipulační hale tvoří finální vrstvu teracová dlažba.

Ve všech ostatních místnostech (denní místnosti, učebny, kanceláře lektorů, sklad 2.NP a na chodbě 2.NP) je navrženo PVC.

Všechny keramické dlažby budou s protiskluzností R10, spárovány flexibilní spárovací hmotou a lepeny celoplošně flexibilním lepidlem. Teracová dlažba bude uložena do maltového lože, PVC bude celoplošně lepeno lepidlem. Dle potřeby bude pod finálními vrstvami provedeno srovnání samonivelační stěrkou.

Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu

V mokrých zónách bude v nové skladbě provedena vždy pružná flexibilní, hydroizolační stěrka, 
vč. hydroizolačních těsnících pásek do rohů.

Vymezení mokrých zón:

- plocha podlah sanitárních místností (WC, předsíně WC), včetně soklu cca. 150 mm

- v místech umyvadla na výšku obkladu, 500 mm vedle umyvadla po obou stranách

Izolaci proti zemní vlhkosti bude tvořit SBS modifikovaný natavený asfaltový pás. Tato izolace bude provedena ve všech podlahách 1.NP a na vnějším obvodovém zdivu - soklu a to 300 mm nad UT a 
500 mm pod hydroizolaci podlahy staré kotelny.

Zateplení objektu – obvodové stěny, ostění

Zateplení vč. silikonové omítky musí být provedeno v souladu ETICS třídy A a  normami 
(ČSN 732901) a technologickými pravidly dodavatele systému.

Zateplení obvodového zdiva, je navrženo včetně zateplení soklu (extrudovaným polystyrénem) se zatažením izolantu 500 mm pod úroveň terénu. Zateplení bude provedeno v jednotném certifikovaném systému.

Podklad pod zateplení musí být připraven v souladu s technologickým předpisem daného zateplovacího systému. Stávající fasáda objektu bude odmaštěna a vyčištěna tlakovou vodou.

Narušené části obvodového zdiva je nutno nejprve opravit – dle situace na stavbě v případě zjištění širokých prasklin v nosné konstrukci se zajistí přítomnost statika.

Veškeré nesoudržné části omítky musí být oklepány a nahrazeny novu omítkou a hrubé nečistoty budou odstraněny ocelovým kartáčem, poté bude podklad napenetrován.

Zateplovací systém tvoří tepelně izolační vrstva z polystyrénu a desek z minerálních vláken. Zateplení je zataženo 500 mm pod terénem a ukončeno až střechou.

POZOR: dle požadavků PBŘ, které musí být dodrženy !

- V místě vedle elektrorozvodny, musí být zajištěn nehořlavý pás š.2,5m z minerální vaty, viz. výkresová část PD – Schéma zateplení.

Použitý zateplovací materiál z polystyrénu či minerální vaty musí splňovat požadované tepelně-technické vlastnosti!

Použité tepelně-izolační materiály:

Stabilizovaný samozhášivý pěnový polystyrén (EPS) s tenkovrstvou probarvenou omítkou certifikovaného systému ETICS, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

Minerální vlna s tenkovrstvou probarvenou omítkou certifikovaného systému ETICS, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

Stabilizovaný samozhášivý extrudovaný polystyrén (XPS) s keramickým obkladem certifikovaného systému ETICS, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

- S01 -  zateplení obvodových konstrukcí polystyrénem EPS 70F, tl. 160 mm

- S02 -  zateplení obvodových konstrukcí minerální vlnou, tl. 160 mm

- S03 – zateplení soklu extrudovaným polystyrénem XPS, tl. 160 mm

- S04 – zateplení soklu polystyrénem EPS 70F, tl. 160 mm

- S05 -  zateplení soklu minerální vlnou, tl. 160 mm

- S06 – zateplení vnějšího ostění a nadpraží polystyrénem EPS 70F, tl. 30 mm

parapety budou zatepleny extrudovaným polystyrénem XPS, tl. 30 mm

- S07 – zateplení obvodových konstrukcí extrudovaným polystyrénem XPS, tl. 160 mm

Kotvení izolačních desek bude zajištěno pomocí lepícího tmelu a talířových hmoždinek s evropským certifikátem ETA. Hmoždinky musí být zapuštěny do nosné části min 80 mm (nebo dle statického výpočtu) a zapuštěny do izolačních desek (tzv. zápustná metoda), tak aby nevznikaly tepelné mosty.

Počet hmoždinek je závislý na výškovém pásmu, ve kterém dochází ke kotvení, u nás se jedná o výškové pásmo 0-13 m.

Pásmo 0 – 13 m

- v ploše 6 ks/m2, do vzdálenosti 2,7 m od rohu budovy 7 ks/m2

(počet kotev také závisí na technologickém předpisu dodavatele zateplení)

Dodavatel kotevního systému je povinen doložit výsledky výtažné zkoušky.

POZOR: Před započetím zateplovacích prací se musí provést výtažná zkouška hmoždinek. V případě nedostatečného výsledku je nutno upravit typ kotevních hmoždinek!

Skladba zateplovacího systému:

- Stávající cihelné obvodové zdivo

- Odstranění odpadávajících částí omítky, vyčištění a odmaštění podkladu

- Penetrace podkladu

- Lepící a stěrkovací tmel 5-20 mm (podle rovnosti podkladu)

- Fasádní pěnový stabilizovaný polystyrén / minerální vlna

- Kotvení hmoždinkami 6 – 7 ks/m2

- Polystyrénová/VM zátka

- Lepící a stěrkovací tmel

- Armovací tkanina

- Základní nátěr (působí jako spojka přilnavosti a snižuje nasákavost podkladu)

- Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 2 mm)

Při provádění vlastního zateplení je nutno průběžně kontrolovat přilnavost stávající omítky k podkladu. Pokud při poklepu a postupných zkouškách část omítky v kterémkoliv místě odpadne, musí se dané místo opravit!

Ukončení soklové hrany, hrany kolem okenních a dveřních otvorů, řešení nároží, napojení na stávající zateplení, příp. další detaily musí být provedeny v souladu s normou a technologickými pravidly daného zateplovacího systému.

Veškeré nároží budou ztuženy rohovníky s vložením armovací tkaniny. Pro napojení na okna budou použity lemovací lišty s okapničkou a veškeré doplňkové pomocné montážní profily.

Pokud bude chtít zhotovitel stavebních prací použít jiný typ zateplovacího systému, zkonzultuje to nejprve s projektantem a investorem a doloží veškeré technologické postupy a certifikáty tohoto systému před započetím prací ke schválení investorovi.

Podklad musí být upraven dle technologických podmínek dodavatele systému. Veškeré detaily nutno konzultovat s dodavatelem daného systému.

Bleskosvod – bude proveden dle samostatné části PD D.1.4.600 – Silnoproudá elektrotechnika, včetně bleskosvodů.

Veškeré rozměry uvedené ve výkresové části nutno ověřit přímo na stavbě!

### Sokl

Sokl bude nejprve zbaven stávajícího keramického obkladu, dále bude podklad dle potřeby vyspraven a vyrovnán.

Na stávající očištěný sokl se v místech 300 mm nad UT a 500 mm pod stávající hydroizolaci podlahy původní kotelny nataví izolace proti zemní vlhkosti (1x SBS modifik. asfalt. pás) tl. 4 mm. dále se lepicí a stěrkovací hmotou nalepí desky polystyrénu XPS tl. 160 mm – skladby S03. Pro zateplení pod UT bude použit systém ETICS výhradně lepený z důvodu aby nebyla  poškozena nová izolace proti zemní vlhkosti. Pod UT bude na ETICS přiložena filtrační a ochranná textilie a teprve pak se provede zásyp.

V místech 300 mm nad UT a výše bude zateplení z polystyrénu, případně z minerálních desek 
tl. 160 mm – skladba S04, S05. Kotvení viz. statický posudek a část zateplení této PD.

Sokl bude opatřen keramickým obkladem, cihlové barvy – v systému zateplení.

Komunikace - zpevněné plochy

Bude provedena nová betonová zámková dlažba cca. 48 m2, v místě kuřárny a vjezdu dodávky, včetně betonových palisád po obvodu uložených do betonového lože. Zámková dlažba bude pojízdná, dlažba tl. 80 mm, provedena včetně podkladních vrstev a to kladecího kameniva, drceného kameniva. Každá podkladní vrstva pod zámkovou dlažbou bude zvlášť hutněna, hutnit maximálně po 300 mm vrstvách. Spáry mezi zámkovu dlažbou budou vyplněny jemným křemičitým pískem.

Zpevněné plochy, které budou muset být v rámci bouracích prací prořezány a odbourány, budou po provedení prací nově vyspraveny. A to tak, že na jejich místech bude nově provedena nová skladba, vždy podle skladby stávajících okolních ploch. Jedná se hlavně o betonové zpevněné plochy kolem objektu. A pak o trasy vedení sítí technické infrastruktury.

Zastřešená kuřárna

Ocelová konstrukce kuřárny (sloupky, vaznice, krokve) bude provedena z uzavřených žárově pozinkovaných profilů JAKL. Na ocelové krokve přístřešku se přišroubují OSB desky a na ně se pak provedene hliníková falcovaná krytina. Sloupky přístřešku budou zároveň 4ks sloupky oplocení a na jednom bude osazena posuvná brána.

Oplocení

Oplocení je navrženo v prostoru kuřárny, před vstupem do objektu.  Z funkčního hlediska bude oplocení sloužit pro zamezení volného pohybu odsouzených žen po dvoře. Všechny vstupní otvory, vjezdová brána a vstupní branka bude uzamykatelné, vstupní branka klíčem a vjezdová brána na visací zámek.

Z hlediska technického bude oplocení realizováno z 4-hranného poplastovaného pletiva výšky 2000 mm. Tloušťka drátů 2,2 mm, rozměry ok 50 mm. Sloupky bran a zastřešené kuřárny budou ocelové žárově pozinkované, JAKL, osazené v monolitických betonových patkách o průměru 400mm, kromě základu sloupku nesoucího vjezdovou bránu, ten bude 2000x600mm. Samotné sloupky oplocení budou poplastované s víčkem, také osazené v monolitických betonových patkách o průměru 400mm. Oplocení bude mít celkovou výšku 2000 mm. Oplocení bude vybaveno bavolety výšky 470mm s třemi(3) řadami ostnatého nebo žiletkového drátu (žárově pozinkovaný). Výška oplocení bude respektovat sklon upraveného terénu.

V místě přístupu do oploceného prostoru kuřárny bude zřízena samonosná manuálně ovládaná posuvná brána o rozměrech 4500x2000 mm a branka pro pěší o rozměrech 900x2000 mm. Branka i brána bude vybavena bavolety výšky 470mm s třemi(3) řadami ostnatého nebo žiletkového drátu (žárově pozinkovaný).

Pro přehlednost je níže uveden výpis hlavních plotových prvků:

Branka pro pěší	900x2000mm

Branka šířky 900 mm, otevíravá, jednokřídlá, výplň poplastované pletivo s oky 50 mm, veškeré ocelové materiály žárově pozinkovány.

Samonosná brána	4500x2000mm

Samonosná brána posuvná, nosná konstrukce z ocelových jäkl profilů, výplň poplastované pletivo s oky 50 mm, veškeré ocelové materiály žárově pozinkovány.

Truhlářské výrobky

Vnitřní otočné plné CPL dveře

Vnitřní dvojkřídlové posuvné plné CPL dveře

Dřevěný impregnovaný hranol

Viz. Výpisy výrobků výkr.č. Txx

Plastové výrobky

Plastová okna – 5-ti komorová, Ug=1,0 W/(m2K), U=1,2 W/(m2K )

Systémový světlovod  – U=1,1 W/(m2K )

Ukončovací profily keramických obkladů

Viz. Výpisy výrobků výkr.č. Pxx

Hliníkové výrobky

Hliníková okna – pevná, protipožární EI 30/DP1, Ug=1,2 W/(m2K), U=1,4 W/(m2K )

Dilatační a přechodové lišty

Revizní dvířka pro přístup k měření UT – požární odolnost min. 15 minut

Viz. Výpisy výrobků výkr.č. Hxx

### Zámečnické výrobky

Ocelové zateplení dvojkřídlové vrata s jednokřídlovými dveřmi – U=1,2 W/(m2K )

Mříže na okna – v 1.NP navíc do mříží vložen tahokov

Revizní poklop pro přístup do topného kanálu – s požární odolností EW 15/DP2

Ostnatý drát na fasádě nad topným potrubím ze staré kotelny

Mříž na schodišti ve 2.NP

Zábradlí schodiště do 2.NP

Viz. Výpisy výrobků výkr.č. Zxx

### Klempířské výrobky

Oplech. parapetů – poplastovaný hliníkový plech  tl. 0,7 mm, se sklonem od budovy 5%.

Střešní krytina – hladká hliníková falcovaná střešní krytina s povrchovou úpravou kompozitním

lakem, hliník tl. 0,7 mm, včetně systémového trubkového sněhového zachytávače

Samočinné rotační větrací hlavice

Oplechování – okapní plechy, střešní hřebenový profil, závětrné lišty, lemování se zdí, meziobjektová dilatace, lemování VZT, ZTI a všech prvků vystupujících nad střechu, oplechování úžlabí atd. – v provedení stejném jako je krytina a to hliník tl. 0,7 mm, s povrchovou úpravou kompozitním lakem

Podokapní žlab, vč. svodu – TiZn, tl. 0,7 mm, bez povrchové úpravy

Oplechování prvků mimo hlavní střechu (elektropilíře, atika elektrorozvodny, komín) – poplastovaný pozink. plech tl. 0,7 mm

Viz. Výpisy výrobků výkr.č. Kxx

Veškeré klempířské výrobky budou v barvě odstín RAL 7001 (popřípadě viz. specifikace nebo budou upřesněny investorem v průběhu prací).

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610.

### Doplňkové výrobky

Kuchyňské linky  – 1ks v 1NP a 1ks ve 2NP

Přenosné hasící přístroje  – s hacící schopností 21A nebo 113B – 3ks

Cedule pro projekty z norských fondů

Viz. Výpisy výrobků výkr.č. Dxx

Nátěry a malby

Vnitřní prostory budou vymalovány běžnými nátěrovými hmotami v barvě bílé, 2x.

Veškeré ocelové konstrukce (např. zábradlí, mříže) budou natřeny 1x základním a 2x venkovní krycím nátěrem.

Veškeré nátěrové práce budou provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944

Elektroinstalace – ochrana proti blesku

V rámci PD bude proveden nový hromosvod, dále bude provedena nová elektroinstalace uvnitř objektu. Vše je řešeno v samostatné části projektové dokumentace, v části. D.1.4.600 – Silnoproudá elektrotechnika, včetně bleskosvodů.

Dokončovací práce

Po provedení výše popsaných prací budou provedeny dokončovací práce:

- uvedení okolního terénu do původního stavu

- po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré stavební suti a bude provedeno hrubé vyčištění všech prostor od nečistot

- odstranění původních nátěrů a provedení nových (1x základní a 2x vrchní krycí nátěr)

Poznámka

- Veškeré použité materiály musí být zpracovávány při teplotách, které neklesnou pod +5°C (vnější prostředí, teplota povrchu, teplota materiálu), není-li technologickým předpisem stanoveno jinak.

- Dodavatel těchto stavebních prací musí dodržovat technologické postupy předepsané výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů.

- Zhotovitel doloží při předložení cenové nabídky, veškeré pracovní postupy a certifikáty.

# Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Tepelně technické vlastnosti stávajícího objektu vyplývají z tepelně technického posouzení, který je v souladu s projektovou dokumentací. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů vycházejí z normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

Energetický posudek navrhuje opatření, která jsou v souladu s platnou legislativou z hlediska tepelně technických vlastností konstrukcí a která povedou ke snížení spotřeby energie (za předpokladu komplexní realizace vč. úprav v oboru TZB). Navržené stavební úpravy respektují opatření energetického posudku.

Výpis tepelně izolačních materiálů a stavebních konstrukcí:

1. Fasádní polystyrén EPS 70F různé tloušťky – λ= 0,039 W/mK

2. Minerální vlna, různé tloušťky  – λ= 0,039 W/mK

3. Extrudovaný polysytén XPS, tloušťky – λ= 0,039 W/mK

4. Nové plastové a hliníkové okna Uw=1,2 W/m2K, Ug=1,0W/m2K

5. Nové ocelové zateplené dvojkřídlové vrata U=1,2 W/m2K

6. Nové světlovody U=1,1 W/m2K

# Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány povoleným způsobem mimo staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Specifikace odpadů vznikajících na stavbě a jejich likvidace jsou popsány v Souhrnné technické zprávě, která je součástí této projektové dokumentace.

# Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb.

Zejména se jedná o tyto požadavky:

§ 9, mechanická odolnost a stabilita

§ 16, úspora energie a tepelná ochrana

§ 19, stěny a příčky

§ 20, stropy

§ 21, podlahy, povrchy stěn a stropů

§ 22, schodiště a šikmé rampy

§ 25, střechy

§ 26 – nové výplně otvorů splňují požadavky odst. 1, 2, 3, 4, 5,

§ 27, zábradlí

§ 36 – nová hromosvodná soustava splňuje požadavky tohoto odstavce

#### K vypracování dokumentace bylo využito těchto podkladů:

- hlavním podkladem byla - TES V OPAVA (technicko ekonomická studie proveditelnosti) rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu, z ledna 2014, zpracovaná slezskou projektovou společností

- zaměření stávajícího stavu bývalé kotelny, z ledna 2014, zpracovaná slezskou projektovou společností

- části dokumentace zpracované pro rekonstrukci kotelny ÚSNV Opava, z roku 1978

- statické posouzení, vypracované p. Ing Pavlem Prokšou, z dubna 1995

- prohlídka objektu a pořízení fotodokumentace projektantem

- požadavky vyplývající ze statického výpočtu

- požadavky vyplývající z požárního posouzení objektu

- požadavky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů

- požadavky investora