Specifikace   materiálu

KANALIZACE

Venkovní kanalizace

1. Potrubí pro venkovní kanalizaci z polvinylchloridu  bez změkčovadel s plnivy KG PVC – U,rozměry a technické parametry dle ČSN EN 1401-1 včetně tvarovek - KG SN4,SN8

DN 125										m 5,5

DN 150										m 18,5

2.Kanalizační tvarovky dle odst.1

-Koleno KGB 45°

DN 150										ks 2

-Koleno KGB 67°

DN 150										ks 1

- Přechod kamenina /PVC DN150							ks 1

-Redukce KGR 125/150								ks 1

-zátka KGM DN150									ks 1

3. Šachtové pouzdro RDS (PVC) DN 150						ks 1

4.Šs

dno šachtové z PP 425/160 typ III (pravý přítok)

korugovaná roura 425x2000mm

litinový poklop s telesk. rourou 3t

soub.1

5.Lapač střešních splavenin s pohledovými díly z litiny s nezámrznou suchou zápachovou klapkou s nastavitelným kulovým kloubem na odtoku a s košem na splaveniny DN110												ks 1

DN125											ks 3

6. Litinové potrubí z šedé litiny dle  ČSN 42 2410, včetně  ochrany proti korozi penetračním nátěrem , L=1500mm (ochrana dešťových odpadů)

DN 100										ks 1

DN 125										ks 3

Demontáže,opravy

1.Průraz otvoru DN150 do stěny stávající betonové šachty			ks 1

2.Osazení šachtové vložky								ks 1

3.Kamerová prohlídka stávajícího potrubí DN150 cca m 7,0			soub.1

4.Čištění stávajícího potrubí kameninového DN150 (frézování )			cca m 10,0

5.Napojení lapačů splavenin do stávajících potrubí – předpoklad kamenina

DN110											ks 1

DN125											ks 3

6.Propojení stávajícího a nového trubního úseku DN150				ks 1

Výkopy

Do hl. 1,5m										m 14,0

Do hl. 1,8m										m 7,0

jáma v místě napojení do šachty cca 1,5x1,5x1,8

Zásyp výkopu ,obsyp potrubí

Oprava stávající zpevněné asfaltové plochy v šířce rýhy (výkopu)			m 18,0

Zkoušky venkovního kanalizačního potrubí

Vnitřní kanalizace

1. Odpadní systém z polypropylénu HT dle ČSN ISO 7671,EN 1451,ČSN 730823,DIN 4102-

plastový potrubní systém HT odpadní a připojovací vnitřní

DN 40											m 7,0

DN 50											m 28,0

DN 70											m 4,5

DN 110										m 30,0

2. Potrubí pro venkovní kanalizaci z polvinylchloridu  bez změkčovadel s plnivy KG PVC – U,rozměry a technické parametry dle ČSN EN 1401-1 včetně tvarovek - KG SN4 -kanalizace pod podlahou

DN 110										m 10,0

DN 125										m 29,0

3. Přivzdušňovací ventil dle EN 12 380-1 s masivní pryžovou membránou,s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu

DN 50											ks 1

DN100											ks 2

4. PP vtok se zápachovou uzávěrkou a přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav DN32 Q=0,17l/s – zaústění přepadu pojistných zařízení

ks 1

5.VP - Vpusť podlahová s rámem a mřížkou z litiny, zápachový uzávěr zajišťující pachotěsnost v případě vyschnutí,Q=0,5l/s

ks 1

6.Vyvedení odpadních výpustek

DN32											ks 1

DN40											ks 10

DN50											ks 3

DN100											ks 6

7.Ochranné trubky PVC DN200							m 7,0

8.Plastová dvířka s rámem

150x150mm(čist.kus)									ks 8

9.Plastová mřížka 150x150 (přived.ventil)						ks 3

Demontáže,opravy

1.Demontáž připojovacího a odpadního potrubí litina

DN70										     cca m 1,0

2.Demontáž litinové vpusti DN70						     cca ks 3

3.Demontáž svodného potrubí litinového pod podlahou

DN100										     cca m 3,0

4.Zaslepení stávajícího potrubí pod podlahou – litina

DN 100									     cca ks 4

Stavební úpravy

-Drážky pro vedení připojovacího a odpadního potrubí (vysekání,zazdění)  ve zdivu cihelném do DN 50 									     cca m 25,0

do DN 110									     cca m 30,0

-Výkop pro ležatou kanalizaci š.rýhy 0,4m do hl.1,0m,podsyp a obsyp potrubí,zásyp hutněný

(bourání betonové podlahy a její oprava je dodávkou stavební)

cca m 39,0

-Prostup ŽB kcí základu tl.0,45m pro potrubí DN200				ks 1

-Prostup ŽB kcí kouřovodu tl.0,40m pro potrubí DN200				ks 2

- Zkouška plynotěsnosti kanalizačního potrubí

- Zkouška vodotěsnosti ležatého kanalizačního potrubí

VODOVOD

Vnitřní vodovod

1. Potrubní systém  pro montáž vnitřních vodovodů z polypropylenu PPR SDR 7,4,PN16

DIN 8077,8078,16962,4726,EN 10 202

D20*2,8										m 78,0

D25*3,5										m 14,0

D32*4,5										m 3,0

2. Ocelové trubky pozinkované závitové,ČSN 42 5710 - 42 5790

DN25											m 5,5

DN32											m 50,0

3. Kohout kulový uzavírací na vodu PN 42,T 185°C,DIN 3433

DN 15											ks 1

DN 25											ks 3

DN 32											ks 2

4. Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou,PN 10,T 110°C

DN 15											ks 6

5. Zpětná klapka na vodu s mosazným sedlem PN 16,T 110°C

DN 15											ks 1

DN 25											ks 1

6. Pojistný ventil na vodu ,ČSN 134309 ,1-4,0,6bar

DN 15											ks 1

7.Vodoměr studená voda,PN16,typově schválený pro ČR a pro použití v rozvodech pitné vody (podružné měření)

Qn=1,5										ks 1

Qn=2,5										ks 1

8. Hydrantový systém DN 25 s tvarově stálou hadicí l=30m ve shodě s požadavky ČSN 73 0873,EN 671 – 1

skříň do výklenku do zdi								ks 1

9. Rohový ventil uzavírací na vodu s vnějším závitem  včetně flexi přípojek ČSN 13 3501

3/8´´x1/2“										ks 5

10. EO3 Elektrický průtokový ohřívač pro jedno odběrové místo, tlakový, řízený hydraulicky s efektivním výhřevným systémem včetně připojovacího příslušenství - T kus 3 x 3/8" a flexibilní propoj 2 x 3/8", speciální perlátor ,3.5 kW, 230 V, 15 A															ks 10

11. EO4 Elektrický průtokový ohřívač pro jedno odběrové místo, tlakový, řízený hydraulicky s efektivním výhřevným systémem včetně připojovacího příslušenství - T kus 3 x 3/8" a flexibilní propoj 2 x 3/8", speciální perlátor ,4,4 kW, 230 V, 15 A

ks 2

12. EOZ – Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody se smaltovanou ocelovou nádobou o objemu 15 litrů 230V/50 Hz/2kW/IP24 ,izolace - polyuretanová pěna																										ks 1

13. Termoizolační trubice z lehčeného polyetylénu,tepelná vodivost 0,034W/mK,

D20x6										     cca m 52,0

D20x13									     cca m 26,0

D25x13									     cca m 14,0

D32x13									     cca m 8,5

D40x13									     cca m 25,0

14. Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu laminované se zesílenou ALZ fólií ,tepelná vodivost 0,0374W/mK

D40x20								                 cca m 25,0

15.Orientační tabulky,značení potrubí					            cca ks 5

- Trubní objímky kovové s pružnou vložkou dle potřeby (ŽB stropy)

- Příchytky pro potrubí PPR vedené v drážkách

- Konzoly pro uložení potrubí  DN32 (ŽB kce)					cca ks 15

- Tlaková zkouška vodovodního potrubí

- Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

- Bakteriologické zkoušky

Demontáže,opravy

1.Demontáž hydrantové skříně DN50 včetně výstroje																ks 1

2.Demontáž potrubí ocel.pozink

DN 20			    							     cca m 5,0

DN 50			    							     cca m 5,0

3.Vsazení odbočky do potrubí ocel.pozink.DN80/DN32			            ks1

Stavební úpravy

-Drážky pro vedení (vysekání,zazdění) ve zdivu cihelném pro  potrubí D20 + izolace											     cca m 70

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC1 – stojící kombinační mísa hluboké splachování s vodorovným odpadem bílá (635x360x770mm) včetně montážního příslušenství,splachovací nádrž bílá s armaturou dual flusch,boční napouštění,použitelné sedátko odnímatelné bílé

soub.5

U - sanitární keramika s bílou glazurou - umyvadlo š.550x450mm s přepadem a 1 otvorem pro baterii včetně montážního příslušenství ,příslušný keramický kryt na sifon (polosloup),sifon umyvadlový 5/4" PP  včetně výpusti "klik-klak" chrom ,SM baterie umyvadlová stojánková chrom bez ovládání uzávěru výpustě

soub. 8

U1 - sanitární keramika s bílou glazurou - umyvadlo š.550x450mm s přepadem a 1 otvorem pro baterii včetně montážního příslušenství ,příslušný keramický kryt na sifon (polosloup),sifon umyvadlový 5/4" PP  včetně výpusti "klik-klak" chrom ,SM baterie umyvadlová stojánková chrom bez ovládání uzávěru výpustě s otáčivým ústím 165mm

soub. 2

## VL – stojící výlevka keramická včetně instalační sady a plastové mřížky,vysokopoložená splachovací nádrž včetně splachovací trubky ,SM baterie nástěnná dřezová s kulatým ústím 300mm

soub.1

DJ – jednodřez bez odkapu materiál nerez s přepadem 380x450 včetně sítkového ventilu a otvoru pro baterii,PP zápachová uzávěrka dřezová s výškově stavitelnou trubkou a kulovým kloubem na odtoku,SM baterie stojánková dřezová  s otáčivým ústím 220mm - chrom

soub.2