- Technická specifikace

- Autokláv velký – 1ks

  - Objem komory 300 až 500 litrů (4STJ)

  - Sterilizační účinek působením syté vodní páry o teplotě do 134°C (přetlaku 0,2 MPa)

  - Program

    - Přetlak 0,1 MPa, teplota 120°C, sterilizace 20 minut

    - Přetlak 0,2 MPa, teplota 134°C, sterilizace 10 minut

  - Validované programy

    - Universal s následným sušením

    - Universal kontejnery s intenzivním sušením

    - Balená pryž, pl. prostředky s int. sušením

  - Jednodveřový

  - Tiskárna

  - Vlastní vyvíječ páry (úprava vody)

  - Nerezové obkladové plochy

  - Zavážecí zařízení (transportní, zavážecí – kontejnerový vozík)

- Autokláv malý – 2ks

  - Objem komory 50 až 80 litrů

  - Sterilizační účinek působením syté vodní páry o teplotě do 134°C (přetlaku 0,2 MPa)

  - Jednodveřový

  - Tiskárna

  - Nerezové obkladové plechy

  - Standartní validované programy

    - Nástroje rychle s následným krátkým sušením pro nebalené nástroje k okamžitému použití

  - Validované programy

    - Universal s následným sušením

    - Universal kontejnery s intenzivním sušením

    - Balená pryž, pl. prostředky s int. sušením