### Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

### Technická specifikace stavební akce

### „Kynšperk – výměna vjezdových vrat skladů MTZ“

### _____________________________________________________________________

Zpracoval: P. Žalman

31. 10. 2016

### Popis současného stavu

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří je budova evidovaná jako objekt č. 013 – Sklady týlového materiálu, která byla postavená v letech 1976-82. Součástí budovy jsou původní průmyslová ocelová skládací vrata, která jsou používána pro zásobování a výdej zboží ze skladu. Vlivem stáří jsou vrata ve špatném technickém stavu, a proto je navržena jejich výměna za nová průmyslová vrata.

### Popis navrhovaného stavu

Návrh obsahuje provedení výměny 3 ks stávajících fyzicky i morálně zastaralých průmyslových vrat objektu č. 013 – Sklady týlového materiálu ve Věznici Kynšperk nad Ohří. V rámci výměny vrat bude provedeno:

- demontáž stávajících 3 ks vrat včetně kovových rámů (zárubní),

- zajištění výstražného a bezpečnostního opatření k zamezení nežádoucího vstupu osob 
do dotčených prostor po dobu provádění prací (výstražná páska apod.),

- zednické práce, tj. opravy a začištění vnějších i vnitřních částí vratového otvoru včetně malby vnitřní i venkovní fasády (3 x 15 m2),

- úpravy vnitřních rozvodů elektrické energie dle potřeb pro montáž a provoz nových vrat,

- dodávka a montáž 3 ks nových garážových rolovacích izolovaných hliníkových vrat s otevíráním na elektrický pohon v provedení odpovídajícím technickým normám 
a předpisům platným v ČR a EU,

- odvoz a nezávadná likvidace odpadů vzniklých při realizaci prací,

- odvoz a uložení stávajících demontovaných vrat na místo dle určení objednatele v areálu věznice (do 100 m),

- proškolení uživatele s pokyny pro provoz a údržbu nových vrat a dodání příslušné technické dokumentace včetně zprávy o revizi elektrických zařízení a ujištění 
o vlastnostech.

Nová vrata budou v provedení odpovídajícím pro montáž do otvoru, přičemž jsou požadovány maximálně možné průjezdné profily (minimální průjezdná výška je požadována 3 750 mm). Vrata jsou požadována hliníková (barva stříbrná), s tepelnou izolací a prosvětlovacími nerozbitnými lamelami (10 ks v horní části vrat). Elektrický pohon 
s plovoucí hřídelí, ovládání - vnitřní tlačítko + vnější klíčový spínač + 1 ks dálkové ovládání, impulsivní zavírání - na jedno zmáčknutí, vybaveno optickou nebo tlakovou bezpečnostní lištou. Nouzové otevírání z vnitřní strany. Rozměry stavebních otvorů jsou 4 200 x 4 200 mm.

Přílohy:

- Výkresy půdorysu a řezu

- Fotodokumentace