### Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

### Technická specifikace stavební akce

### „Kynšperk – výměna lapače tuků u objektu č. 003“

### _____________________________________________________________________

Zpracoval: P. Žalman

31. 10. 2016

### Popis současného stavu

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří je budova evidovaná jako objekt č. 003 – Kuchyňský blok, která je užívána pro účely kompletního kuchyňského provozu pro zajištění stravování vězňů a zaměstnanců věznice. Budova je nepřetržitě užívána od roku 1985, kdy byla zkolaudována jako součást bývalých vojenských kasáren.

Stavební součástí budovy jsou vnitřní rozvody kanalizace včetně tří kanalizačních přípojek. Provoz kuchyně je odkanalizován tím způsobem, že odděleně jsou z budovy odváděny odpadní vody splaškové ze sociálních zařízení a odděleně tzv. odpadní vody tukové z mytí nádobí. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizačních přípojek napojených na venkovní kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Na kanalizační přípojce, odvádějící z budovy zmíněné tukové odpadní vody, je zřízen lapač tuků, který slouží k zachycení mastnot a tuků. Tento lapač tuků je již fyzicky zastaralý, a proto je navržena jeho výměna za nový.

### Popis navrhovaného stavu

Navrhované řešení spočívá v  provedení výměny stávajícího lapače tuků na přípojce odpadních vod objektu č. 003 – Kuchyňský blok ve Věznici Kynšperk nad Ohří. Jedná 
se o betonový objekt s původním typovým označením Lapol T 5, s půdorysnými rozměry 
3,10 x 1,74 metru a s hloubkou nádrže 4,20 metru. Tento lapač tuků bude vybourán 
a nahrazen novým plastovým a z kapacitního hlediska typově vhodným zařízením. Kapacitně bude nový lapač tuků odpovídat požadavkům velkokuchyňského provozu s počtem vydaných 
2 000 pokrmů za den v době od 7:00 h do 17:00 h. Součástí projektových prací bude také provedení kontroly stávající vnitřní kanalizace budovy kuchyně a návrh případných opatření.

V rámci přípravy akce věznice zajistí vypracování projektové dokumentace, která bude sloužit pro výběr vhodného dodavatele a pro vlastní provedení prací.

Realizace bude provedena odbornou dodavatelskou firmou tak, aby nebyl narušen provoz kuchyně. Součástí opravy bude také nezávadná likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci a dodání příslušné technické dokumentace včetně návodů pro obsluhu a údržbu.

Přílohy:

- Výkresy situace a podélného profilu kanalizační přípojky

- Výkresy půdorysu a řezu stávajícího lapače tuků