- Ing.Ivan Navrátil – projekční atelier

- Kunštátská 4640, Znojmo 669 02

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu stavby

KANCELÁŘ VYCHOVATELE

UBYTOVACÍ PAVILON

VĚZNICE ZNOJMO

- Investor : Česká republika, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 14067 Praha 4 – Nusle

- Věznice Znojmo , Dyjská 4, Znojmo, 66902

- Identifikace stavby:

  - Identifikace stavby:

Název stavby :	Kancelář vychovatele v areálu Věznice Znojmo

Místo stavby : Ubytovací pavilon 3.N.P. Věznice Znojmo, Dyjská 4, Znojmo

  - Identifikace investora :

Investor : Česká republika – Vězeňská služba ČR, OJ Věznice Znojmo

Sídlo : Soudní 1672/1a, 14067 Praha 4 - Nusle

2. Navrhované umístění stavby

Kancelář pro vychovatele bude vložena do části chodby ve 3.n.p. ubytovacího pavilonu Věznice Znojmo. Kancelář bude mít přístup k oknu do vnějšího prostředí. Tato spojovací chodba tvoří nechráněnou únikovou cestu z prostor vězeňských cel a kanceláří provozu věznice. Plošná výměra chodby bude dostačující i po vložení navrhované kanceláře pro únik z požárem ohroženého prostoru vězeňských cel. Všechny dveře vedoucí do této nechráněné únikové cesty jsou protipožární EW 15 nebo EW 30.

3. Stavební řešení navrhované stavby

Kancelář bude vytvořena vyzděním příček z příčkovek YTONG tl. 15 cm nad snížený stropní podhled. Do Příčky bude vložena ocelová zárubeň 80/197 cm. Vnitřní omítky stěrkové tenkovrstvé YTONG s vloženou perlinkou. Podlahy z litého teraca zůstanou zachovány, rozdělující příčky budu založeny na čisté podlaze chodby.

Pro vnitřní osvětlení kanceláře a zbytkové části chodby bude do kanceláře umístěno stropní nebo nástěnné svítidlo a provede se přemístění svítidla na chodbě. V souvislosti s navrhovanou stavební úpravou budou upraveny elektrické rozvody, světelný a zásuvkový okruh. Do kanceláře budou přivedeny slaboproudé rozvody pro napojení na počítačovou síť, čidla otevřených dveří, nouzový hlásič apod. Samostatná kancelář bude vytápěna otopných tělesem, umístěným pod oknem a přímo větraná oknem.

Poněvadž umístěním místnosti v chodbě budou větrací možnosti značně omezeny, pro odvětrání chodby je navrhováno větrací potrubí z PVC trub DN 150, vyvedené od čelního průčelí stavby k ventilátoru v chodbě. Odsávání nevhodného vzduchu z chodby bude podtlakové nucené ventilátorem VENTS MATL Turbo o celkovém výkonu 128 m3/hod. Potřebná výměna vzduchu z chodby činí 0,5 objemu místnosti za 1 hodinu.  Objem místnosti 19,36 m2 * 3 m = 58,08 m3. Výkon ventilátoru je schopen pokrýt potřebnou výměnu vzduchu. Přisávání vzduchu do chodby bude zajišťováno přivětráním čerstvého vzduchu z prostor kanceláře při otevřeném okně.

- Požárně bezpečnostní řešení

Všechny požární otvory do chodby – nechráněné únikové cesty – buďto již jsou a v navrhované stavbě budou opatřeny požárními uzávěry. Kancelář bude vybavena dveřmi s požární odolností EW 30. Pro odvětrání kouře bude chodba vybavena účinným podtlakovým ventilátorem. Vnitřní požární hydrant C 52 se nachází na podestě schodiště . chráněná úniková cesta. Šířka nechráněné únikové cesty po stavebních úpravách je z prostor vězeňských cel 3,275, z prostor kanceláří 1,55 metrů. Únikové cesty jsou vyhovující.

- Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Nejsou navrhovány.

- Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Při realizaci stavby je nutné držet stanovené technologické postupy provádění zdiva z příčkovek YTONG.

- Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování konstrukcí či prostupů

Nejsou

- Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

6.1. Kontrola provedení  zdiva příček

6.2. Kontrola montáže větracího potrubí

6.3. Kontrola vnitřních instalací elektro a slaboproudu

6.4. Kontrola rovinnosti vnitřních omítek

6.5. Revizní zpráva elektroinstalace

6.6. Zakreslení skutečného provedení stavby

- Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl.č.268/2009 Sb., o  technických požadavcích na výstavby, vyhl.č. 469/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, vládní nařízení č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vládní nařízení č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 406/2000 Sb., energetický zákon.

ČSN 73 0833 požární bezpečnost staveb, budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0580-2 denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 4301 obytné budovy

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

ČSN EN ISO 717-1 Akustika , vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika , kročejová neprůzvučnost

Výkresová dokumentace Ubytovacího pavilonu Věznice Znojmo

Grafická část dokumentace byla vypracována programem ArchLine.

- Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou

Ve Znojmě březen 2017

Vypracoval : Ing.Ivan Navrátil