Příloha č. 1 ZD Technická specifikace - požadavky zadavatele na speciální eskortní pancéřové vozidlo

Tyto podmínky splňují nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

| Speciální eskortní pancéřové vozidlo na podvozku kategorie vozidel N2 – homologované, tříkomorový systém, pancéřování minimálně B6, počet přepravovaných osob v kabině řidiče (1+1), 6 ve skříni z toho 2 vězni v uzavíratelných komůrkách, 4 ozbrojený doprovod-z toho 1x sedadlo sklopné - typ ,,sanita“, vozidlo musí splňovat bezpečnostní normy EN 1063, EN 1522 a EN 1523. | Poznámka |
| --- | --- |
| Označení vozidla |  |
| Eskortní pancéřové vozidlo, barva vozidla v provedení barvy bílé (RAL 9010), s vodorovným fialovým pruhem (RAL 4008) po jeho obvodových stranách (výška pruhu cca 17 cm). |  |
| Motor |  |
| Zdvihový objem | 1950 – 3000 ccm |
| Výkon min. | 130 kW |
| Palivo | nafta |
| Emisní norma min. | EURO V |
| Filtr pevných částic | ano |
| Převodovka | 6° manuální |
| Podvozek |  |
| ASR, ESP, ABS |  |
| Klimatizace | V kabině řidiče |
| Ovládání s kabiny řidiče, průduchy i v části pro doprovod a odsouzené |  |
| Topení | Teplovodní |
| Teplovodní s vývody do prostoru doprovodu a přepravovaných vězněných osob. Při nedostatečném výkonu topení řešit nezávislým topením ovládaným řidičem- topení vyvedené od originálního topení s druhým výměníkem |  |
| Karoserie |  |
| V přepážce mezi kabinou řidiče a skříní vozidla umístit nouzové dveře |  |
| Boční posuvné dveře na pravé i levé straně s neprůstřelnými a zatónovanými skly oken |  |
| Zvláštní výstražné zábleskové (diodové) světelné zařízení modré barvy (maják – vpředu světelná rampa) doplněné o zvláštní zvukové zařízení v přední části 100 W, 2 záblesková (diodová) světla na (v) přední masce vozidla, v zadní části zábleskový (diodový) kruhový maják. Ovládání tohoto zařízení umístit na přístrojové desce. |  |
| Montáž vozidlové prutové duální antény do středu střechy skříně pro použití Blutooth hands free sad s adaptérem a univerzálním držákem na přístrojové desce pro mobilní telefon |  |
| Zakryté utajené vnitřní střílny |  |
| Stropní poklop |  |
| Zpětná zrcátka s vyhříváním |  |
| Kamera monitorující prostor za vozidlem, displej v kabině řidiče |  |
| Interier |  |
| V zadní části skříně instalovat dvě „komůrky“ oddělené, po jednom sedadle, komůrky z pevnostního pletiva, sedačky plastové s opěrkou hlavy, šedé barvy s oky umožňující připoutání bezpečnostním pásem přes boky |  |
| Sedačky pro doprovod látkové |  |
| Náhradní zdroj vzduchu – pro prostor eskorty 6x Oxygen systém |  |
| Interkom mezi kabinou řidiče a doprovodem |  |
| Nezávislé osvětlení (LED) v prostoru skříně ovládané doprovodem |  |
| Podsvícení vypínačů na přístrojové desce |  |
| Podlaha nehořlavá protiskluzová ,tmavá nebo knoflíková, chráněná proti účinkům výbušnin |  |
| Stěny a strop zatepleny a opatřeny oděru vzdorným nátěrem po celé výšce včetně stropu |  |
| Barva světlešedá |  |
| Zatemnění oken (zatónováním skel nebo folií), 5% propustnost světla |  |
| Pneumatiky vybavené obručemi pro nouzový dojezd při průstřelu nebo průrazu do vzdálenosti 15 km |  |
| Všechna sedadla pro doprovod vybavena tříbodovými bezpečnostními pásy |  |
| Hasící přístroj |  |
| Lékárnička |  |
| autorádio střední třídy s RDS a 2 ks reproduktorů. |  |
| Bezpečnostní vyprošťovací paket |  |
| skříň vybavit háčky na pověšení oděvů a čepic |  |
| Ostatní |  |
| Zvuková signalizace při zařazení zpátečky |  |
| Přední mlhová světla |  |
| 8 ks reflexních vest s nápisem Vězeňská služba ČR |  |
| Zadržovače (zástěrky) nečistot za přední i zadní kola |  |
| Povinná výbava vozidel kategorie N2 dle platného znění vyhlášky č. 341/2002 Sb., Ministerstva dopravy |  |
| Zajistit přístup a manipulaci s rezervním kolem bez nutnosti vstupu do prostoru pro vězněné osoby |  |
| Bez tachografu (článek 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006) |  |
| Bez omezovače rychlosti |  |
| Nádrž – min 90 l |  |
| Dálkové centrální zamykání |  |
| Dálkové centrální zamykání. Vozidlo vybavit centrálním zamykáním ovládaným z prostoru řidiče, které by znemožňovalo otevřít přední dveře a dveře přepravního prostoru z vně vozidla a zároveň bylo možné boční posuvné dveře přepravního prostoru otevřít zevnitř (např. v případě požáru, dopravní nehody apod. bez asistence řidiče). Signalizační zařízení do kabiny řidiče, tlačítko umístit do skříně vozidla tak, aby bylo lehce dostupné pro doprovod. |  |