Příloha č. 1

Technická specifikace

Karoserie

skříň – zvýšená střecha

barva - vozidlo v provedení barvy bílé (RAL 9010) s vodorovným fialovým pruhem (RAL 4008) po jeho obvodových stranách o výšce cca 17 cm

Rozměry skříně:

Výška vozidla vč. signalizace			   			maximálně	2 800 mm

Vnitřní výška skříně						               	minimálně	1 850 mm

Vnitřní šířka skříně u podlahy						minimálně	1 650 mm

Vnitřní délka skříně								minimálně	2 900 mm

Celková délka vozidla							maximálně	5 450 mm

Rozvor										minimálně	3 350 mm

Celková hmotnost						 			      do 	3 500 kg

Motor

Zdvihový objem 		 						od 1900 do 	 2200 ccm

Výkon										minimálně	   130 kW

Palivo													    benzin

Spotřeba paliva 								   maximálně 11 l/100km

(v kombinovaném provozu)

Emisní norma												       EURO 6

Převodovka											   min. 6 stupňová

Klimatizace dva oddělené prostory 					kabina řidiče a skříňová část

Regulace teploty 					       zvlášť pro kabinu řidiče a prostor skříně

Vybavení vozidla:

- Pohon obou náprav vozidla (4x4)

- Přední i zadní náprava – nezávisle zavěšená kola (zadavatel umožnuje, alternativní provedení s doplněním vzduchových měchů kompatibilních s ESP systémem, pro dosažení komfortních jízdních vlastností vozidla).

- Elektrické stahování oken v kabině řidiče.

- Vnější zrcátka elektricky nastavitelná s vyhříváním.

- Zpětné zrcátko střední v kabině řidiče.

- Výstražná signalizace pro jízdu směrem dozadu.

- Zvuková signalizace při zařazení zpátečky.

- Přední mlhová světla.

- Kola – ocelové disky.

- Sada 4x zimní pneumatiky s disky.

- Lapače nečistot za přední i zadní kola.

- Kotoučové brzdy vpředu.

- ASR, ESP, ABS.

- Nádrž – min 70 l

- Řízení hydraulické s posilovačem

- Zvláštní výstražné zařízení modré barvy v LED diodovém provedení: Světlená rampa v přední části vozidla nízko profilová do 100 mm výšky a 1130 mm délky. Bílo – modré kryty s minimálně 32-ti světelnými vysoce svítivými body. Světelný maják umístěn na středu osy vozidla v zadní části dvouřadé provedení s minimálně 30-ti světelnými body. V přední masce 1 pár vysoce svítivých modulů s minimálně 6-ti světelnými body. Svíticí společně s hlavní signalizací s možností vypnutí. Na boku vozidla v přední části 1 pár vysoce svítivých modulů s minimálně 6-ti světelnými body nevyčnívající víc jak 10 mm z boku vozidla. Pod zpětnými zrcátky 1 pár vysoce svítivých modulů. Svíticí společně s hlavní signalizací s možností vypnutí.

- Zvláštní zvukové výstražné zařízení o minimálním výkonu 140 W se čtyřmi tóny, skrytá montáž.

- Polep bočních oken u řidiče a spolujezdce, tónovaná bezpečnostní folie, prostupnost světla 70%, včetně atestu.

- Boční posuvné dveře na levé i pravé straně vozidla prosklené (okno s posuvným otvíráním), tónovaná bezpečnostní fólie, prostupnost světla 5%, včetně atestu.

- Zadní křídlové dveře bez okna.

- Za prostorem kabiny dělící přepážka do výše stropu s posuvným oknem oddělující 	prostor kabiny a prostor ve skříni.

- Výškově i podélně nastavitelné sedadlo řidiče.

- Jednosedadlo pro spolujezdce s bederní a loketní opěrou

- Rozmístění sedadel pro doprovod: sedadla čalouněná, dvě sklápěcí za dělící přepážkou proti směru jízdy, po jednom sedadle/lavice na levém a pravém boku skříně umístěná proti sobě kolmo ve směru jízdy. Sedadla musí být bez bezpečnostních pasů.

- Tři sedadla pro vězněné osoby plastová u zadních dveří ve směru jízdy.

- Prostor pro vězněné osoby a doprovod oddělit dvěma trojdílnými mřížemi s posuvnými jednodílnými dveřmi (bezhlučné provedení) o šířce cca 600 mm, opatřenou výplní z pevnostní ocelové sítě s oky minimálně 40x40x3 mm. První mříž bude umístěna za posuvnými bočními dveřmi. Druhá mříž bude umístěna minimálně 650 mm od první mříže směrem k zadním dveřím. Trojdílnou mříž umístěnou blíže zadním dveřím obložit čirým, průhledným a netříštivým materiálem pro zamezení potřísnění příslušníků krví nebo slinami eskortovaných osob, ponechat u stropu a podlahy průduchy za účelem přístupu vzduchu, možnost jednoduché demontáže obložení za účelem čištění. Obě mříže budou zajištěny proti vykopnutí či vytlačení.

- Dodání a montáž HF sady pro mobilní telefon bluetooth provedení

- V kabině řidiče namontovat univerzální držák na mobilní telefon.

- Autorádio střední třídy s RDS, příprava k montáži radioantény + 2 ks reproduktorů.

- Obložení stěn a stropu skříně provést umyvatelným oděruvzdorným materiálem např., z lehkých slitin. Zabezpečení proti tříštění materiálu a možnému sebepoškození eskortované osoby.

- Zesílená podlaha. Podlahovina protiskluzová šedé barvy.

- Nad kabinou řidiče úložný prostor přístupný z přepravního prostoru, který bude zajištěn dvířky se zámkem.

- Bude-li mít nabízený podvozek podlahu vozidla v nákladovém prostoru více jak 580 mm vysoko od vozovky, musí mít vozidlo po obou stranách bočních dveří nástupní schůdky výklopné a výsuvné v antikorozní úpravě s nášlapnou částí z roštového materiálu.

- Zateplení stěn vozidla (nehořlavými materiály).

- Osvětlení v prostoru skříně v LED diodovém provedení, studený bílý svit, které bude umístěno Al profilu se zapuštěným PVC krytem tak, aby se minimalizovalo možné rozbití. Prostor skříně bude rozdělen na třetiny (pozice mříží) a v každém prostoru bude jeden pár LED světel se samostatným ovládáním ze sedadel na přepážce.

- Doplňkové osvětlení prostoru skříně v LED diodovém provedení s modrým svitem (noční osvětlení), které bude umístěno v Al profilu se zapuštěným PVC krytem tak, aby se minimalizovalo možné rozbití. Prostor skříně bude rozdělen na třetiny (pozice mříží) a v každém prostoru bude jedeno LED světlo se samostatným ovládáním ze sedadel na přepážce.

- V kabině řidiče odpojovač (vypínač) veškerého ovládání elektroinstalace prostoru doprovodu (vězněných osob).

- Ovladače osvětlení (vnitřní a venkovní) musí umožňovat použití i pro jiné spotřebiče nežli jsou světla. Vzájemně jsou mezi sebou propojené, v případě poruchy jednoho ovládacího prvku zbylé fungují. Propojení je takzvaným CAN BUS systémem. Intenzita podsvícení ovládacích prvků musí mít možnost být regulována, v závislosti na okolní intenzitě osvětlení. Jeden ovládací panel bude v kabině řidiče s minimálně 14 tlačítky a druhý ovládací panel s minimálně 10 tlačítky bude umístěn v dosahu sedících dozorců na sedadlech (přepážka) v přepravním prostoru. Z obou panelů bude možné ovládat stejné spotřebiče v závislosti na požadavcích zadavatele, které se budou konkretizovat před zahájením výroby. Jeden spínač na ovládacím panelu v kabině řidiče bude mít funkci pro vypnutí zadního ovládacího panelu. Jestliže bude zadní panel vypnut, musí signalizovat tento stav.

- 2x reversní /dvoucestný střešní ventilátor s minimálním výkonem 700 m3/hod, umístěn v přední a zadní části vozidla. Každý lze samostatně zapnout.

- Vyprošťovací nástroj VRVN.

- Dálkové centrální zamykání. Vozidlo vybavit centrálním zamykáním ovládaným z prostoru řidiče, které by znemožňovalo otevřít přední dveře a dveře přepravního prostoru (zadní dvoukřídlé i boční posuvné) z vně vozidla a zároveň bylo možné boční posuvné dveře přepravního prostoru otevřít zevnitř (např. v případě požáru, dopravní nehody apod. bez asistence řidiče). Zadní dvoukřídlé dveře přepravního prostoru zajistit proti možnému otevření z vnitřního a vnějšího prostoru (uzamčení – zámek u podlahy vnitřního prostoru).

- Signalizační zařízení do kabiny řidiče, tlačítko umístit na ovládací panel do skříně vozidla.

- Závislé teplovodní topení umístěno pod sedadly na přepážce v přepravním prostoru včetně termostatu

- Prostor skříně vybavit nezávislým topením o minimálním výkonu 3,9 kW instalováno mimo přepravní prostor s výdechy do přepravního prostoru a kabiny řidiče s možností regulace.

- Tělesa radiátorů, prostorového termostatu a ostatních zařízení opatřit pevnými kryty proti mechanickému poškození.

- Reflexní vesty zelené barvy větší velikosti. Dva reflexní pruhy, zapínání na suchý zip. Reflexní nápis „Vězeňská služba ČR“ 6 ks, povinná výbava vozidla.

- Uchazeč ve své nabídce předloží Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla od Ministerstva dopravy ČR včetně základního technického popisu.

Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona 
	č. 56/2001 Sb., v platném znění.

Situační nákres:

Příloha č. 3  krycí list nabídky

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Rámcová dohoda

„GŘ OL – Eskortní malá vozidla“

Identifikační údaje zadavatele:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

IČO: 00212423

| Název dodavatele (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Adresa dodavatele (celá adresa vč. PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Zástupce dodavatele (statutární orgán) |  |
| Kontakt na zástupce dodavatele (tel., e-mail) |  |

| Eskortní malévozidlo | Cena bez DPH | Sazba a výše DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks | ,-Kč, slovy: (doplní dodavatel) | ,- Kč, slovy: (doplní dodavatel) | ,- Kč, slovy: (doplní dodavatel) |
| 20 kusů | ,- Kč, slovy: (doplní dodavatel) | ,- Kč, slovy: (doplní dodavatel) | ,- Kč, slovy: (doplní dodavatel) |

Příloha č. 4 ZD – Vzor Čestného prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky s názvem „GŘ OL – Eskortní malá vozidla“

Dodavatel:

Zastoupený:

Sídlo/místo podnikání:

IČO:

čestné prohlašuje,

že

- nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný nedoplatek ke spotřební dani,

- nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nařízená nucená správa (u dodavatele, který není zapsán v obchodním rejstříku).

V ……………….. dne …………………….

……………………………………

Podpis oprávněné osoby