1.  Identifikační údaje :

Název stavby :  		VINAŘICE - ZŘÍZENÍ ODDÍLU  ´C´

Místo stavby :  		Vinařice

Katastrální území :		Vinařice u Kladna

Pozemek  p.č. :		st.p.č. 1860/17

Kraj :				Středočeský

Stupeň PD :			ke stavebnímu řízení

Dodavatel :			dle výběrového řízení investora

Druh stavby :			novostavba – pro bydlení

Investor :			Česká republika - Vězeňská služba ČR

Soudní 1672/1a

Praha 4

Vypracoval :  			Hotproject

Ing. Lucie Dvořáková

Družstevní 34/6, 412 01 Litoměřice

e-mail : info@hotproject.cz

www.hotproject.cz

Zodp. projektant :		Ing. Háčková Ivana

Dukelská 1, 412 01 Litoměřice

ČKAIT: 0400781

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1.1.	Lokalita pro umístění stavby

Lokalita pro umístění stavby se nachází v k.ú  Vinařice u Kladna na st.p.č. 1860/17. V současné době je pozemek zastavěný dotčenou budovou v prostoru vězeňského areálu Vinařice. Pozemek je  v katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 540 m2.

V blízkém sousedství dotčené parcely je zastavěná část vězeňského areálu obdobnými objekty. Parcela je přímo přístupná z místní areálové komunikace a to jak pro pěší, tak i pro vozidla. Stavebně se jedná se o stavební úpravy 2.NP objektu s úpravou vnitřních rozvodů inženýrských sítí.

1.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o stávající dvoupodlažní podsklepený objekt s nevyužívaným podkrovím v sedlové střešní konstrukci. Objekt je obdélníkového půdorysu a rozměrech 44,30 x 11,60 m.

V rámci stavebních úprav nedojde ke změně vzhledu stávajícího objektu. Na západním štítu bude pouze provedeno nové vnější ocelové přístupové schodiště. Schodiště je samostatnou součástí této projektové dokumentace.

1.3	Technické řešení objektu

V rámci stavebních úprav bude provedena změna části dispozičního řešení západní poloviny 2.NP objektu. Dojde ke změně využití stávajících ložnic nemocných na ložnice vězňů s příslušným hygienickým zařízením, společenskou místností, kanceláří a sklady.

Přístup do objektu zůstává hlavním vchodem v jižní fasádě a nově bude proveden přístup ze západní strany objektu po novém vnějším ocelovém schodišti.

Osvětlení všech obytných místností je řešeno jako přímé. Odvětrání je v kombinaci přímého a nuceného pomocí PVC trub a ventilátorů. Dispoziční řešení objektu umožňuje dostatečné prosvětlení místností běžným denním světlem. Proslunění obytných místností je v souladu s hygienickými požadavky.

1.4	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je již napojen na stávající místní areálovou komunikaci, která kopíruje jižní stranu objektu.

1.5	Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Případné odpadní produkty budou likvidovány odpovídajícím způsobem.

Běžný odpad z provozu objektu bude skladován v uzavřených nádobách situovaných na k tomu určeném místě a poté bude vyvezen na skládku odpadu.

1.6	Řešení bezbariérového užívání

U tohoto objektu nejsou požadavky na bezbariérové řešení.

1.7	Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení

Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, bylo před započetím projekčních prací provedeno přeměření stávajících podkladů a vlastní obhlídka stavby.

1.8	Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby

Jedná se o stávající již zaměřenou stavbu, u které nedojde v rámci stavebních úprav ke zvětšení půdorysu pro zápis do KN.

1.9	Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

Objekt je řešen jako jeden samostatný objekt. Provoz objektu bude z hlediska požárního zabezpečení řešen jako jeden požární úsek. Podrobné řešení stavby z požárního hlediska je řešeno v požární zprávě.

1.10	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V průběhu realizace dojde ke zvýšení prašnosti a hluku, ale vhodným způsobem realizačních postupů a technologických možností bude toto minimalizováno.

1.11	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění stavebních prací musí být plně respektovány předpisy pro bezpečnou práci  a to :

- Vyhláška ČÚBP A ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

- Vyhláška ČÚBP, která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a tato musí vyhovovat všem příslušným předpisům a normám a zajišťovat maximální možnou bezpečnost obsluhy a zařízení

- Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

2.   Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby statické zatížení na ni působící v průběhu stavby a poté během užívání, nemělo za následek :

- zřícení stavby nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení

Při provádění jednotlivých statických výpočtů byly respektovány tyto normy :

ČSN 73 0035	Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1001	Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1401	Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1701	Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí

3.   Požární bezpečnost

Provoz objektu bude z hlediska požárního zabezpečení řešen jako jeden požárních úsek. Podrobné řešení stavby z požárního hlediska je řešeno v samostatné požární zprávě, která je součástí projektové dokumentace.

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku :

- uvolňování toxických plynů

- přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší

- emise nebezpečného záření

- znečistění nebo zamoření vody nebo půdy

- nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů

- výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby

5.   Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.

6.   Ochrana proti hluku

Stavba je navržena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

7.   Úspora energie a ochrana tepla

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání je navržena takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace

U tohoto rodinného domu nejsou požadavky na bezbariérové řešení.

9.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Žádné škodlivé vlivy jako např. agresivní spodní vody, seismicita nebo poddolování se v místě stavby nevyskytují.  Realizace objektu si nevyžádá ani stanovení žádných nových ochranných nebo bezpečnostních pásem.

10.   Ochrana obyvatelstva

Objekt splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11.   Inženýrské stavby  (objekty)

11.1	Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Objekt je napojen pomocí stávající přípojky do stávajícího rozvodu splaškové kanalizace areálu. V rámci stavby dojde pouze k úpravě vnitřního rozvodu, když budou upraveny připojovací armatury nových zařizovacích předmětů.

11.2	Zásobování vodou

Objekt je napojen na stávající vodovodní řad v areálu.

11.3	Zásobování energiemi

Objekt je napojen na stávající kabelový rozvod NN.

11.4	Řešení dopravy

Objekt bude napojen na místní komunikaci, která kopíruje jižní stranu objektu.

11.5	Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Při realizaci vnějšího ocelového schodiště bude provedeno začištění stávajícího terénu v místě základových pasů a patek.

12.   Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

V objektu se nenachází žádné výrobní a nevýrobní technologické zařízení, které by vyžadovalo speciální obsluhu a údržbu, nebo které by nepříznivě působilo na životní a pracovní prostředí.