1.  Identifikační údaje :

Název stavby :  		VINAŘICE - ZŘÍZENÍ ODDÍLU  ´C´

Místo stavby :  		Vinařice

Katastrální území :		Vinařice u Kladna

Pozemek  p.č. :		st.p.č. 1860/17

Kraj :				Středočeský

Stupeň PD :			ke stavebnímu řízení

Dodavatel :			dle výběrového řízení investora

Druh stavby :			novostavba – pro bydlení

Investor :			Česká republika - Vězeňská služba ČR

Soudní 1672/1a

Praha 4

Vypracoval :  			Hotproject

Ing. Lucie Dvořáková

Družstevní 34/6, 412 01 Litoměřice

e-mail : info@hotproject.cz

www.hotproject.cz

Zodp. projektant :		Ing. Háčková Ivana

Dukelská 1, 412 01 Litoměřice

ČKAIT: 0400781

2.  Popis stavby

Jedná se o stávající dvoupodlažní podsklepený objekt s nevyužívaným podkrovím v sedlové střešní konstrukci. Objekt je obdélníkového půdorysu a rozměrech 44,30 x 11,60 m.

V rámci stavebních úprav bude provedena změna části dispozičního řešení západní poloviny 2.NP objektu. Dojde ke změně využití stávajících ložnic nemocných na ložnice vězňů s příslušným hygienickým zařízením, společenskou místností, kanceláří a sklady.

Přístup do objektu zůstává hlavním vchodem v jižní fasádě a nově bude proveden přístup ze západní strany objektu po novém vnějším ocelovém schodišti.

Osvětlení všech obytných místností je řešeno jako přímé. Odvětrání je v kombinaci přímého a nuceného pomocí PVC trub a ventilátorů. Dispoziční řešení objektu umožňuje dostatečné prosvětlení místností běžným denním světlem. Proslunění obytných místností je v souladu s hygienickými požadavky.

3.  Technická část stavby

3.1	Bourací práce

V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění stávajících příček z cihel plných tl. 150 mm a vybourání otvorů pro nové dveřní otvory a to v příčce tl. 150 mm a v nosných zdech tl. 450 mm. Při bourání v nosných zdech budou osazeny ocelové překlady I č.120 a bude dodržen technologický postup.

Veškeré bourací práce budou prováděny dle výkresové dokumentace a to za dodržení ČSN a bezpečnosti práce.

3.2	Zemní práce

Zemní práce budou prováděny pro výkopy základových konstrukcí. Je uvažováno z výkopy v zemině třídy III až IV. Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy na pozemku investora.

3.3	Základové konstrukce

Pod nově navrženým vnějším ocelovým schodištěm budou provedeny základové pasy z prostého betonu na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm.

Jednotlivé tvary a hloubky základových spár jsou patrné z výkresu základů, který je součástí statické části projektové dokumentace.

3.4	Svislé konstrukce

Přizdívky a dozdívky ve stávajícím nosném zdivu budou provedeny z cihel plných CPP na maltu vápennocementou. Při realizaci je nezbytné dbát na převazování cihel především v místě bouraného zdiva.

Zdivo nových příček je navrženo ve dvou tloušťkách. Budou použity lehké příčkovky z porobetonu pro zdivo tloušťky 100 mm a 150 mm. Zdivo bude vyzdíváno na tenkovstvé lepidlo systému. Při vyzdívání příček budou vynechány otvory pro dveřní výplně.

V případě nutnosti vytvářet ve zdivu drážky (elektroinstalace, vodovodní rozvody, kanalizace apod.) je nutné zabezpečit stabilitu stěny. Drážky a výklenky nesmí procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry výklenků a svislých drážek ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v ČSN P ENV 1996-1-1 ´Navrhování zděných konstrukcí´. Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. V případě, že není možné se jim vyhnout, měli by být vzdáleny od horního nebo spodního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena ve stejné normě.

3.5	Vodorovné konstrukce

Nad otvory v místech vybourání dveřních otvorů v nosném zdivu budou provedeny ocelové nosné překlady z válcovaných profilů I č.120 délky otvoru + 400 mm. Překlady budou osazovány dle technologických postupů při dodatečném osazování v bouraném zdivu.

Nad otvory ve stávajících cihelných příčkách budou osazeny ocelové profily L 50/50/3 mm.

V místech otvorů v nových porobetonových příčkách budou osazeny systémové překlady s osazením dle technologického listu výrobce. Nalomené nebo jinak vážně poškozené překlady se nesmějí zabudovávat !

Na stávající betonové desce 2.NP bude provedena (před položením finální krytiny) tenkovrstvá srovnávací stěrka v tl. 10 mm.

3.6	Hydroizolace

Prostor hygienického zařízení bude opatřen hydroizolačním nátěrem Botact DF 9 Plus, který je určen pro bezešvou izolaci vlhkých prostorů, které budou následně obloženy. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. Celková tloušťka vrstvy ve vytvrzelém stavu by měla být nejméně 0,5 mm. Mezi jednotlivými nátěry je nutné dodržet technologickou přestávku cca 4 hodiny. Lepení obkladů a dlažeb lze provádět až po proschnutí vrstev, což znamená přestávku cca 12 hodin od posledního nátěru. Tento nátěr je navržen jako ochrana podlahy ve vlhkém prostoru.

3.7	Tepelné izolace

Minerální tepelnou izolací v tl. 100 mm bude z důvodu kondenzace vody obaleno veškeré odvětrávací potrubí v prostoru krovu.

3.8	Zámečnické konstrukce

V rámci zámečnických konstrukcí budou provedeny mříže do oken, katry a katrové stěny. Jednotlivé prvky jsou součástí projektové dokumentace.

3.9	Omítky

Vnitřní omítky na keramických cihlách se provádí nejdříve po dvou měsících od vyzdění stavby, když je zdící malta dostatečně vyzrálá a vlhkost zdiva nepřekračuje stanovenou mez. Omítky budou provedeny vápennocementové v tloušťce 10 – 15 mm a poté 1 – 2 mm vápennocementového nebo vápenného štuku. Omítky musí zrát jeden den na jeden milimetr omítky (nejméně však 14 dní). První dva dny bude omítka udržována ve vlhkém stavu, aby bylo zamezeno vzniku smršťovacích trhlin.

Omítky na porobetonových příčkovkách budou provedeny jako tenkovrstvé s použitím sklotextilní armovací síťoviny (perlinky) a to technologickým postupem dle požadavků výrobce.

3.10	Malby a nátěry

Po vyschnutí štuků bude provedena kompletní vnitřní malba včetně dvojnásobného pačokování. Malba bude provedena ve dvou nátěrech v odstínech dle výběru investora.

3.11	Obklady a dlažby

Ve výkresech projektové dokumentace jsou určeny místnosti, ve kterých bude proveden obklad stěn. Obklad bude pokládán do flexibilního lepícího tmelu. Před nanesením tmelu bude podklad řádně očištěn a v prostoru hygienického zařízení bude proveden hydroizolační nátěr. Poté bude tmel nanášen zubovou stěrkou a bude kladen obklad. Po provedení obkladu bude provedeno vyspárování. Obklad bude ukončen PVC lištou.

Dlažby budou provedeny dle výkresové dokumentace v prostoru hygienického zařízení. Použita bude keramická dlažba otěruvzdornosti 3-4, která bude lepená do flexibilního tmelu.

3.12	Inženýrské sítě

V rámci stavebních úprav budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace. Tyto rozvody budou napojeny na stávající rozvody v objektu.

Kanalizace a vodovod jsou samostatnou součástí projektové dokumentace.