- Ing. Ivan Navrátil – projekční atelier

- Kunštátská 4640, Znojmo 669 02

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu stavby

- VĚZNICE ZNOJMO

OPRAVA VYCHÁZKOVÝCH DVORŮ

- Investor : Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo

Sídlo : Dyjská 4, Znojmo

- Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Vycházkové dvory jsou uzavřené prostory, sloužící k pobytu odsouzených na čerstvém vzduchu a procházkám.

Vycházkové dvory tvoří ochranná betonová zeď cca 4 metry vysoká. Podlaha je betonová a ta právě tvoří podstatu navrhovaných oprav. Betonová podlaha je popraskaná, místy sedlá nerovná, což může být zdrojem úrazu. Navrhované stavební úpravy předpokládají upravit podlahu vězeňských dvorů tak, aby byla bezpečná, dala se dobře uklízet a udržovat. Podlaha musí být pevně fixována k podkladu, nesmí být rozebíratelná.

2. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

V první fázi oprav bude provedeno vybourání stávající betonové podlahy až k na rostlý terén nebo štěrkopískové lože, pokud se pod betonovou podlahou nachází.  Provede se výškové zaměření budoucí podlahy tak aby tato podlaha byla spádována k odvodňovacím žlábkům umístěným u vstupu. Provede se úprava podlaží s ohledem na projektovanou tloušťku podlahových konstrukcí.

Po provedení úprav terénu se provede spádová podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 16-32 mm pod finální podlahu. Betonová mazanina bude provedena z betonu tř. C 25/30 vyztužená ocelovou sítí 5/150/150 s povrchovou úpravou kartáčováním v barevném provedení. Touto technologií se vytvoří protiskluzový povrch betonové mazaniny.

Betonová mazanina bude plošně dilatována polystyrenovou páskou o tl. 3 cm a výšce 50 mm a to při okraji ochranné zdi a ve vnitřních polích podle schématu uvedeném ve výkresové dokumentaci.

Oprava podlah bude prováděna postupně podle jednotlivých vycházkových dvorů. To znamená, že jeden vycházkový dvůr bude opravován a zbývající budou k dispozici provozu věznice.

Složitější bude doprava stavebních hmot a odvoz vybouraných hmot z prostoru vycházkových dvorů, poněvadž jsou to uzavřené prostory s výškovým rozdílem místa, kde je možné materiál přivést a dočasně deponovat.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Nejsou stanoveny.

- Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Nejsou navrhovány.

- Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Při realizaci stavby je nutné držet stanovené technologické postupy provádění betonových podlah.

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování konstrukcí či prostupů

Bourání podkladních betonů podlah bude prováděno ručním přenosným nářadím, doprava vybouraných hmot ručně do přistavených kontejnerů.

- Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

6.1. Kontrola podkladu po vybourané podlaze.

6.2. Kontrola provedení podkladního násypu z drceného kameniva

6.3. Kontrola uložení betonové mazaniny

6.4. Kontrola dilatací v betonové mazanině

6.5. Kontrola spádování vrchní nášlapné konstrukce

- Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl.č.268/2009 Sb., o  technických požadavcích na výstavby, vyhl.č. 469/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, vládní nařízení č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vládní nařízení č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 406/2000 Sb., energetický zákon.

Grafická část dokumentace byla vypracována programem ArchLine.

- Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou

Ve Znojmě květen 2017

Vypracoval : Ing.Ivan Navrátil